- Aprobat:

- Directorul ”Ialoveni Gaz” SRL

- ___________________ Ruslan SACA

- ”___”______________2022

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. _____ din ______________

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziție de lucrări de gazificare a microraionului Nr.1 din  s. Mașcauți, r-nul Criuleni, PRG nr. 5, PRG nr.8

Numărul: 45231220-3;

Tip procedură:  – Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Ialoveni Gaz, Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30

- Descriere generală, Informații:

Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului ”Gazificarea microraionului Nr.1 din  s. Mașcauți, r-nul Criuleni, PRG nr. 5, PRG nr. 8”, conform documentației de proiect nr. 7943 PE /2009  înregistrată la Agenția pentru supraveghere tehnică la data de 10.09.2010 sub numărl 3906. Obiectul achiziției prevede construcția rețelelor de presiune medie, joasă cu lungimea de 6467 metri – care preponderent sunt amplasate subteran din țevi de polietilenă, construcția branșamentelor către consumatori și montarea unui post de reglare gaze.

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 45231220-3 | Lucrări de gazificare a microraionului Nr.1 din s. Mașcauți, r-nul Criuleni, PRG nr. 5, și PRG nr. 8 inclusiv: | km | 6,467 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
|  |  | PRG nr. 5 |  |  |  |
|  |  | Rețele de presiune medie | km | 0,018 |  |
|  |  | Post de Reglare Gaze | buc | 1 |  |
|  |  | Rețele de presiune joasă suprateran | km | 0,218 |  |
|  |  | Rețele de presiune joasă subteran | km | 2,736 |  |
|  |  | PRG nr. 8 |  |  |  |
|  |  | Rețele de presiune medie | km | 0,084 |  |
|  |  | Post de Reglare Gaze | buc | 1 |  |
|  |  | Rețele de presiune joasă suprateran | km | 0,232 |  |
|  |  | Rețele de presiune joasă subteran | km | 3,179 |  |

- Condiții de furnizare a lucrărilor:

Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este de 25 august 2022, termenul maxim de dare în exploatare 15 septembrie 2022. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

- Cerințe față de PRG:

* nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;

* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii  metalice  la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;

* partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;

* construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
* volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;

* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;

* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);

* orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;

*țevile de refulare-purjare sa corespundă normelor în vigoare;

*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;

* garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);

* garanție la utilaje – minim 24 de luni;
* toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; 
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
* tavă pentru depozitarea documentelor;
* zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.

* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.

*  în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
* armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;

* Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:

1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de siguranță de evacuare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor tehnici de reglare a uitilajului PRG.

- * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.

- * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;

- * de prevăzut priză și centură de împământare a  corpului firidei și a conductelor supraterane.

- * betonarea suprafeței de acces, îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției, coordonată cu Beneficiarul ;

- Cerințe față de țeava de oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;

- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

- Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- corespundere - ГОСТ 50838-95;

- calificativul PE și SDR (PE 100 SDR 11) la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri PE100;

- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

- trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

- Cerințe față de armaturi din oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- cu respectarea prevederilor documentației de proiect;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 25 august 2022

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 15 septembrie 2022;

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor OSD;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări.

- Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Data „____”__________________

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziție de lucrări de gazificare a microraionului Nr.1 din  s. Mașcauți, r-nul Criuleni, PRG nr. 5, PRG nr. 8

Numărul: 45231220-3;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea a obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 45231220-3 | Lucrări de gazificare a microraionului Nr.1 din s. Mașcauți, r-nul Criuleni, PRG nr. 5, și PRG nr. 8 inclusiv: | km | 6,467 |  |  |
|  |  | PRG nr. 5 |  |  |  |  |
|  |  | Rețele de presiune medie | km | 0,018 |  |  |
|  |  | Post de Reglare Gaze | buc | 1 |  |  |
|  |  | Rețele de presiune joasă suprateran | km | 0,218 |  |  |
|  |  | Rețele de presiune joasă subteran | km | 2,736 |  |  |
|  |  | PRG nr. 8 |  |  |  |  |
|  |  | Rețele de presiune medie | km | 0,084 |  |  |
|  |  | Post de Reglare Gaze | buc | 1 |  |  |
|  |  | Rețele de presiune joasă suprateran | km | 0,232 |  |  |
|  |  | Rețele de presiune joasă subteran | km | 3,179 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Volume de lucrări:

Obiectul: Achiziție de lucrări de gazificare a microraionului Nr.1 din  s. Mașcauți, r-nul Criuleni, PRG nr. 5, PRG nr.8

Numărul: 45231220-3;

- Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gazoduct de presiune medie catre SGRP5 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,074 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,924 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,400 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,400 |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 5 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,000 |
| 6 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 3,000 |
| 7 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,537 |
| 8 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 *3.6mm PE 80SDR17.6 | m | 15,400 |
|  |  | 1.3. UPG 2-1 |  |  |
| 9 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 1,500 |
| 10 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm,patruboc s zagluscoi | buc | 1,000 |
| 11 |  | Chilti | kg | 0,500 |
| 12 |  | Bitum | kg | 1,000 |
| 13 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm | m | 1,000 |
| 14 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm | m | 2,000 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63, mm,mufa 63 mm | buc | 1,000 |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm ,tranzitie PE/Metal D63*57mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. UPG 29-14 |  |  |
| 17 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm | m | 1,000 |
| 18 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63, mm,mufa 63 mm | buc | 1,000 |
| 19 | GD55C | Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament (cu diametrul de 63 mm) cu cap neanodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.5. Amenajarea SGRP-5 |  |  |
| 20 | 08-01-013-1 | Priza de pamint monopolara, tensiune 110 kV | buc | 1,000 |
| 21 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,053 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 62,000 |
| 23 | CA07B | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 sau C 30/25 in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici | m2 | 0,478 |
| 24 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 | 18,000 |
| 25 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,062 |
| 26 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,000 |
|  |  | 2. Gazoduct de presiune joasa SGRP5 /7943-GSN 1-19/ |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 27 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. IV (Sapatura in pamint stincos). | 100 m3 | 13,280 |
| 28 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 35,720 |
| 29 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 34,560 |
| 30 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,130 |
| 31 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,130 |
| 32 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 20,800 |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 241,500 |
| 34 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,630 |
| 35 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 241,500 |
| 36 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9,630 |
|  |  | 2.2. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
| 37 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,800 |
| 38 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 5,600 |
| 39 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,310 |
| 40 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,060 |
| 41 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 9,600 |
|  |  | 2.3. Tevi si armatura |  |  |
| 42 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc | 2,000 |
| 43 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 186,000 |
| 44 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 25 mm | 2 buc | 93,000 |
| 45 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100*3.5mm | m | 3,000 |
| 46 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;*2.8mm | m | 169,000 |
| 47 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 17,920 |
| 48 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D110*6.3mm PE100 SDR 11 | m | 350,000 |
| 49 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D90 *5.1mm PE100 SDR 11 | m | 76,000 |
| 50 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 *4.3mm PE100 SDR 11 | m | 89,000 |
| 51 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 *3.6mm PE100 SDR11 | m | 197,000 |
| 52 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D50*3.6 mm PE100 SDR 11 | m | 536,000 |
| 53 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D40*3.0mm PE100 SDR 11 | m | 445,000 |
| 54 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de D32*3.0mm PE100 SDR11 | m | 832,000 |
|  |  | 2.4. UPG 3-1 |  |  |
| 55 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,700 |
| 57 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 108 mm patruboc s zagluscoi | buc | 1,000 |
| 58 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 1,050 |
| 59 |  | Chilti | kg | 2,300 |
| 60 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm | m | 1,000 |
| 61 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; | m | 1,000 |
| 62 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 63 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/Metal D110t) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 64 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 65 | TfA01E1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219 mm | m | 1,450 |
|  |  | 2.5. UPG 1-1 |  |  |
| 66 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 8 mm | m | 134,850 |
| 67 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 25 mm,patruboc s zagluscoi | buc | 93,000 |
| 68 |  | Chilti | kg | 167,400 |
| 69 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 176,700 |
| 70 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm | m | 46,500 |
| 71 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm,mufa 32 mm | buc | 93,000 |
| 72 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm ,tranzitie PE/Metal D32 * 25mm | buc | 93,000 |
|  |  | 2.6. UPG 14-27 |  |  |
| 73 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tei D110x63mm | buc | 1,000 |
| 74 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa 110mm | buc | 2,000 |
| 75 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,mufa 63mm | buc | 1,000 |
|  |  | 2.7. UPG 14-21 |  |  |
| 76 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110*90mm | buc | 1,000 |
| 77 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,tranzitie 90*50mm | buc | 1,000 |
|  |  | 2.8. UPG 14-14 |  |  |
| 78 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110*63mm | buc | 1,000 |
| 79 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm tranzitie D63*40mm | buc | 1,000 |
| 80 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa D110mm | buc | 36,000 |
|  |  | 2.9. UPG 14-6 |  |  |
| 81 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110*63mm | buc | 7,000 |
| 82 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,tranzitie 63*32mm | buc | 7,000 |
| 83 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa D110mm | buc | 14,000 |
|  |  | 2.10. UPG 14-20 |  |  |
| 84 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (, teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110*90mm | buc | 1,000 |
| 85 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,mufa 90mm | buc | 2,000 |
| 86 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm D90*50mm | buc | 1,000 |
|  |  | 2.11. UPG 14-5 |  |  |
| 87 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x75 mm | buc | 1,000 |
| 88 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 2.12. UPG 14-19 |  |  |
| 89 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 90 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm,mufa D 75mm | buc | 2,000 |
|  |  | 2.13. UPG 14-4 |  |  |
| 91 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 75,mm,tei D 75*32 mm | buc | 4,000 |
| 92 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm,mufa D75 mm | buc | 8,000 |
| 93 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm,mufa D32 mm | buc | 4,000 |
|  |  | 2.14. UPG 14-3 |  |  |
| 94 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,teu D63 mm | buc | 11,000 |
| 95 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,tranzitie D63*32mm | buc | 11,000 |
|  |  | 2.15. UPG 14-3 50/32 |  |  |
| 96 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de , 50, mm,teu D50mm | buc | 20,000 |
| 97 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm,tranzitie D 50/32 mm | buc | 20,000 |
|  |  | 2.16. UPG 14-1 |  |  |
| 98 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (, teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 40,mm,teu D40mm | buc | 54,000 |
| 99 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 40, mm,tranzitie D 40*32 mm | buc | 21,000 |
|  |  | 2.17. Fitinguri |  |  |
| 100 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 101 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingtranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,tranzitie 90*75mm | buc | 1,000 |
| 102 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,tranzitie D90*63mm | buc | 1,000 |
| 103 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm,tranzitie D75*63mm | buc | 1,000 |
| 104 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,tranzitie D63*50mm | buc | 1,000 |
| 105 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,tranzitie D63*32mm | buc | 2,000 |
| 106 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm,tranzitie D50*40mm | buc | 6,000 |
| 107 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm,tranzitie D40*32mm | buc | 4,000 |
| 108 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110mm | buc | 2,000 |
| 109 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de , 90 mm,teu D90mm | buc | 1,000 |
| 110 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm,teu 32mm | buc | 16,000 |
| 111 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,cot D110mm | buc | 1,000 |
| 112 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tranzitie D110*63mm | buc | 2,000 |
| 113 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu,din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,teu D 90*63mm | buc | 1,000 |
| 114 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm, mufa 110mm | buc | 4,000 |
| 115 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,mufa D90mm | buc | 2,000 |
| 116 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm,mufa D75mm | buc | 2,000 |
| 117 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de , 63 mm,mufa | buc | 2,000 |
| 118 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de , 50, mm,mufa D50mm | buc | 6,000 |
| 119 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm,mufa 40mm | buc | 5,000 |
| 120 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm,mufa 32mm | buc | 9,000 |
|  |  | 2.18. Montarea contoarelor pl.18 |  |  |
| 121 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Pilon 2,3 m - 0,5 m in sol + 1,8 m Suprateran) | t | 1,026 |
| 122 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,026 |
| 123 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (0,3x0,3x0,5 la piloni) | m3 | 4,000 |
| 124 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,000 |
| 125 | IA52A | Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze | buc | 93,000 |
| 126 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 93,000 |
| 127 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 | buc | 186,000 |
| 128 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x20 | buc | 93,000 |
| 129 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20mm | buc | 93,000 |
| 130 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, cu diametrul pina la 1" inclusiv, | buc | 186,000 |
|  |  | 2.19. UPG 8-7 |  |  |
| 131 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 2,000 |
| 132 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 2,000 |
| 133 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,100 |
| 134 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 2,400 |
| 135 |  | Capac de inchidere | buc | 2,000 |
| 136 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 1,000 |
| 137 |  | Semicilindru din PE | m | 1,500 |
| 138 |  | Gravii pt. constructii | m3 | 0,200 |
| 139 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160mm | m | 60,000 |
|  |  | 2.20. UPG 8-3 |  |  |
| 140 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
| 141 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 1,000 |
| 142 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,050 |
| 143 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 1,200 |
| 144 |  | Capac de inchidere din PE D50mm | buc | 1,000 |
| 145 |  | Gravii pt. constructii | m3 | 0,050 |
| 146 |  | Semicilindru diN teava PE | m | 0,350 |
| 147 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 0,500 |
| 148 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90mm | m | 15,100 |
|  |  | 2.21. UPG 8-2 |  |  |
| 149 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
| 150 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 1,000 |
| 151 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,050 |
| 152 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 1,200 |
| 153 |  | Capac de inchidere din PE D560mm | buc | 1,000 |
| 154 |  | Gravii pt constructii | m3 | 0,050 |
| 155 |  | Semicilindru din teava de PE | m | 0,350 |
| 156 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 0,500 |
| 157 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm | m | 29,000 |
|  |  | 2.22. UPG 8-1 |  |  |
| 158 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 3,000 |
| 159 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la32 mm | m | 3,000 |
| 160 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,150 |
| 161 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 3,600 |
| 162 |  | Capac de inchidere din PE D50mm | buc | 3,000 |
| 163 |  | Gravii pt. constructii | m3 | 0,150 |
| 164 |  | Semicilindru din PE | m | 1,050 |
| 165 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 1,500 |
| 166 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de63 mm | m | 25,000 |
|  |  | 2.23. UPG 31-7 |  |  |
| 167 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm | m | 2,500 |
| 168 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  |  | 2.24. UPG 31-1 |  |  |
| 169 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 11,400 |
| 170 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 47,500 |
|  |  | 2.25. UPG 31-5 |  |  |
| 171 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm | m | 2,500 |
| 172 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  |  | 2.26. UPG 31-4 |  |  |
| 173 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
| 174 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,400 |
|  |  | 2.27. UPG 31-4 |  |  |
| 175 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 25,000 |
| 176 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,000 |
|  |  | 2.28. UPG 31-2 |  |  |
| 177 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm | m | 2,500 |
| 178 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  |  | 2.29. Probe si verificari |  |  |
| 179 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,169 |
| 180 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,003 |
| 181 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 50 mm | 1 km | 1,813 |
| 182 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 80 mm | 1 km | 0,286 |
| 183 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 100 mm | 1 km | 0,076 |
| 184 | GC03D | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 125 mm | 1 km | 0,350 |
|  |  | 3. Montarea utilajului |  |  |
| 185 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm | buc | 1,000 |
| 186 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
| 187 | GE03A | Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 4. Costul utilajului |  |  |
| 188 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm | buc | 1,000 |
| 189 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
| 190 | 2RDNK-400 | Post de reglare gaze cu doua regulatoare РДНК-400 | buc | 1,000 |
|  |  | 5. Gazoduct de presiune medie catre SGRP8 |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 191 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,391 |
| 192 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,890 |
| 193 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 39,170 |
| 194 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 39,710 |
|  |  | 5.2. Tevi si armatura |  |  |
| 195 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,000 |
| 196 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 3,000 |
| 197 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,537 |
| 198 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 *3.6mm PE 100 SDR11 | m | 81,500 |
|  |  | 5.3. UPG 2-1 |  |  |
| 199 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 1,500 |
| 200 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm | m | 1,000 |
| 201 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm | m | 0,500 |
| 202 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63, mm,mufa 63 mm | buc | 1,000 |
| 203 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm ,tranzitie PE/Metal D63*57mm | buc | 1,000 |
|  |  | 5.4. UPG 29-14 |  |  |
| 204 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm | m | 1,000 |
| 205 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63, mm,mufa 63 mm | buc | 1,000 |
| 206 | GD55C | Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament (cu diametrul de 63 mm) cu cap neanodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 5.5. Montarea ingradire SGRP-8 |  |  |
| 207 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,110 |
| 208 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
| 209 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 55,000 |
| 210 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. | m2 | 1,000 |
| 211 | CO06A | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m | m | 7,000 |
| 212 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,600 |
|  |  | 6. Gazoduct de presiune joasa SGRP 8 87943-GSN1-19 ) |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 213 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 17,830 |
| 214 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 17,830 |
| 215 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 216 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 370,000 |
| 217 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 13,200 |
| 218 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 370,000 |
| 219 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 13,200 |
|  |  | 6.2. Tevi si armatura |  |  |
| 220 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc | 2,000 |
| 221 | GD01C | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm | m | 3,000 |
| 222 | GD02A | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" | m | 229,000 |
| 223 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 24,060 |
| 224 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x 6.3 mm,PE80SDR17.6 | m | 560,000 |
| 225 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm | m | 270,000 |
| 226 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 280,000 |
| 227 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la50 mm | m | 100,000 |
| 228 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 150,000 |
| 229 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 1 600,000 |
|  |  | 6.3. UPG |  |  |
|  |  | 6.3.1. UPG 3-1 |  |  |
| 230 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
| 231 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,700 |
| 232 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm патрубок | buc | 1,000 |
| 233 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 1,050 |
| 234 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm D110 x3.6mm | m | 1,000 |
| 235 | GA01C1 | Teava de otel cu grosimea peretelui de pina la 6 mm, montata in sant, cu executie manuala a lucrarilor de lansare, teava avind Dn 100 mm in teren normal | m | 0,500 |
| 236 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa 110 mm | buc | 1,000 |
| 237 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm, PE /Meta; D110mm | buc | 1,000 |
| 238 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,cot D110mm | buc | 1,000 |
| 239 | GD03E1 | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare | m | 1,450 |
|  |  | 6.3.2. UPG 2-1 |  |  |
| 240 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
| 241 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,800 |
| 242 | GD08E | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm | buc | 1,000 |
| 243 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 1,050 |
| 244 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 1,000 |
| 245 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm | m | 0,500 |
| 246 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, tdin polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm mufa D63 mm | buc | 1,000 |
| 247 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm tranzitie PE /Metal D 63 X50 mm | buc | 1,000 |
| 248 | GD01D | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 150 mm | m | 1,450 |
|  |  | 6.3.3. UPG 1-1 |  |  |
| 249 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 166,000 |
| 250 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 166,000 |
| 251 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm | m | 53,000 |
| 252 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm,mufa 32 mm | buc | 116,000 |
| 253 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranyitie din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm,trantitie PE/Metal D32X25 mm | buc | 116,000 |
|  |  | 6.3.4. UPG 14-33 |  |  |
| 254 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingtranzitiedin polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tranzitie teu D110x75 | buc | 2,000 |
| 255 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa din polietilena,75 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 6.3.5. UPG 14-27 |  |  |
| 256 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu,) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm teu 110x63 mm | buc | 1,000 |
| 257 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de, 63 mm,mufa D 63mm | buc | 1,000 |
|  |  | 6.3.6. UPG 14-6 |  |  |
| 258 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,teu D110X63mm | buc | 27,000 |
| 259 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,tranzitie 63x32mm | buc | 27,000 |
|  |  | 6.3.7. UPG 14-25 |  |  |
| 260 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, teu 75x 63mm | buc | 1,000 |
| 261 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,mufa 63mm | buc | 1,000 |
|  |  | 6.3.8. UPG 14-4 |  |  |
| 262 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm,teu D75X32 mm | buc | 14,000 |
| 263 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm,mufa D32mm | buc | 14,000 |
|  |  | 6.3.9. UPG 14-3 |  |  |
| 264 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm,teu D63 mm | buc | 7,000 |
| 265 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de , 50, mm,tranzitie D63X32mm | buc | 7,000 |
|  |  | 6.3.10. UPG 14-2 50/32 |  |  |
| 266 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de450mm,teu 50mm | buc | 8,000 |
| 267 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitiet) din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm,D50/32mm | buc | 8,000 |
|  |  | 6.3.11. UPG 14-1 |  |  |
| 268 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si ftranzitie cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40, mm,teu 40mm | buc | 8,000 |
| 269 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 40, mm D40/32mm | buc | 8,000 |
|  |  | 6.3.12. UPG 8-5 |  |  |
| 270 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 2,000 |
| 271 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32mm | m | 1,000 |
| 272 |  | Capac de inchidere PE D=50mm | buc | 1,000 |
| 273 |  | Semicilindru din teava PE | m | 0,350 |
| 274 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 0,500 |
| 275 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110mm | m | 4,000 |
|  |  | 6.3.13. UPG 8-1 |  |  |
| 276 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 4,000 |
| 277 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32mm | m | 6,000 |
| 278 |  | Capac de inchidere din PEd 50 mm | buc | 6,000 |
| 279 |  | Semicilindru din PE | m | 2,100 |
| 280 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 3,000 |
| 281 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 28,100 |
|  |  | 6.3.14. UPG 31-1 |  |  |
| 282 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 7,500 |
| 283 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,800 |
|  |  | 6.3.15. UPG 30-6 |  |  |
| 284 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 mm | m | 2,000 |
| 285 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm,/ futlear | m | 4,500 |
| 286 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  |  | 6.3.16. UPG 31-6 |  |  |
| 287 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 mm | m | 2,500 |
| 288 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  |  | 6.3.17. UPG 31-7 |  |  |
| 289 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm | m | 5,000 |
| 290 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,200 |
|  |  | 6.3.18. UPG 31-4 |  |  |
| 291 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm | m | 5,000 |
| 292 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,200 |
|  |  | 6.3.19. UPG 31-3 |  |  |
| 293 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 5,000 |
| 294 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,200 |
|  |  | 6.3.20. UPG 8-1 |  |  |
| 295 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,000 |
| 296 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 1,000 |
| 297 |  | Capac de inchidere din PE d -50mm | buc | 1,000 |
| 298 |  | Semicilindru din PE | m | 0,350 |
| 299 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 0,500 |
| 300 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de63 mm | m | 5,500 |
|  |  | 6.3.21. UPG 31-2 |  |  |
| 301 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 7,500 |
| 302 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,800 |
|  |  | 6.3.22. UPG 31-1 |  |  |
| 303 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 25,000 |
| 304 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip, /UPG 31-1 | m3 | 6,000 |
|  |  | 6.4. OP1 ,OP2 pl 17 |  |  |
| 305 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,160 |
| 306 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,160 |
|  |  | 6.5. Fitinguri |  |  |
| 307 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tranzitie D110x90mm | buc | 1,000 |
| 308 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm,tranzitie 90x75mm | buc | 1,000 |
| 309 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm,tranzitie D75x63mm | buc | 1,000 |
| 310 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 75,mm tranzitie D75x40mm | buc | 1,000 |
| 311 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tzranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 75,mm,tranzitie D75x32mm | buc | 1,000 |
| 312 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm,tranzitie D63x50mm | buc | 3,000 |
| 313 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingtranzitiedin polietilena, tevile avind diametrul de , 50mm tranzitie D63x32mm | buc | 7,000 |
| 314 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de , 50, mm,tranzitie D50x40mm | buc | 3,000 |
| 315 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitingtranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm,tranzitie D40x32mm | buc | 6,000 |
| 316 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tei D110mm | buc | 8,000 |
| 317 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 75, mm,teu 75 mm | buc | 2,000 |
| 318 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 319 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , cot) din polietilena, tevile avind diametrul de , 50,mm,teu 32mm | buc | 33,000 |
| 320 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting , cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75,mmcot D75mm | buc | 1,000 |
| 321 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,tranzitie D110x63mm | buc | 6,000 |
| 322 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm,mufa D110mm | buc | 6,000 |
| 323 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa D90 mm | buc | 4,000 |
| 324 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de de mufa 75 mm | buc | 4,000 |
| 325 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de mufa, 63 mm | buc | 3,000 |
| 326 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting tranzitie din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,mufa D50mm | buc | 3,000 |
| 327 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm,mufa D40 mm | buc | 3,000 |
| 328 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm,mufa D 32mm | buc | 8,000 |
|  |  | 6.6. Montarea contoarelor |  |  |
| 329 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,800 |
| 330 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,205 |
| 331 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,000 |
| 332 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 4,000 |
| 333 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 0,000 |
|  |  | 6.7. Probe si verificari |  |  |
| 334 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,230 |
| 335 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,003 |
| 336 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 50 mm | 1 km | 1,850 |
| 337 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 80 mm | 1 km | 0,550 |
| 338 | GC03D | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte din PE pina la Dn 125 mm | 1 km | 0,560 |
|  |  | 7. Montarea utilajului |  |  |
| 339 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm | buc | 1,000 |
| 340 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
| 341 | GE03A | Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 8. Costul utilajului |  |  |
| 342 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm | buc | 1,000 |
| 343 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
| 344 | 2RDNK-400 | Post de reglare gaze cu doua regulatoare РДНК-400 | buc | 1,000 |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________