|  | Lucrari de reparatie la fatada blocului de "Garaj cu sopron" conform necesitatilor IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie la fatada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la fatada -Garaj |  |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 198,750 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 119,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 29,812 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 0,060 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 0,060 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,024 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 0,596 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 1,193 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 63,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 7,620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 9,525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 3,175 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,635 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 35,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 3,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 3,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,050 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 |  | 198,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 89,438 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 5,466 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m |  | 29,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 7,696 |
|  | 27431235490252 | Profil de ghidaj -(maiak la perete) | m | 1,0500 | 31,080 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,740 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,030 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 177,600 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 |  | 63,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4000 | 152,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 22,860 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 697,230 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 0,508 |
|  | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,318 |
|  | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 0,064 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 1,080 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 2,921 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 0,762 |
|  | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 2,305 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 150,812 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 1,968 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 0,254 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,191 |
| 7 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 63,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 168,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 46,990 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 3,048 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1 215,390 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 3,429 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,889 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,508 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 35,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 11,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 6,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 25,900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,028 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,140 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 0,171 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,042 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,035 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,035 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 0,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,035 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 0,510 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 |  | 41,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 54,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 15,170 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,984 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 392,370 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 1,107 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,287 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,328 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,164 |
| 11 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 |  | 198,750 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 75,525 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 49,688 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 695,625 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,159 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 2,385 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 0,735 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1,193 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1,193 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 0,497 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,298 |
| 12 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 |  | 35,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 10,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 2,800 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 | 0,875 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 | 4,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,050 |
| 13 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 |  | 35,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4300 | 15,050 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,3500 | 12,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 13,650 |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 4,6000 | 169,050 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 | 9,555 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 | 0,404 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 | 1,286 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0180 | 0,630 |
| 14 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  | 1,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 | 7,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 | 3,180 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,024 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,180 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,495 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 0,575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,050 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,105 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,210 |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 0,435 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,050 |
| 17 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  | 2,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 | 11,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 4,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 | 890,662 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 | 1,720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 | 0,746 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 | 1,878 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 0,812 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 1,500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,375 |
| 18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 6,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 6,600 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 6,242 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 38,784 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 2,485 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 121,200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,011 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,101 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,378 |
| 19 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 4,200 |
| 20 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 11,760 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 16,650 |
| 22 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 15,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 6,511 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie-Sopron |  |  |  |
| 23 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg |  | 600,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 12,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 2,400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 0,630 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 0,945 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 0,180 |
| 24 | RpCI42B | Demontarea elementelor din asbociment la pereti | m2 |  | 30,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 10,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 10,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,600 |
| 25 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 |  | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 23,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 10,110 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,450 |
| 26 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 9,500 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 29,450 |
| 27 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 9,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 8,265 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,950 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 1,485 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 1,725 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,150 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,315 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,630 |
| 29 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 1,305 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,150 |
| 30 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 35,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 35,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 4,200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 3,908 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,036 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,036 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 4,263 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,053 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 2,842 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 1,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,700 |
| 31 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 81,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 3,517 |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 83,845 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 0,818 |
| 32 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 129,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0350 | 4,515 |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 132,225 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,290 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,361 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 | 0,452 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,129 |
| 33 | RpCB03B | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 |  | 9,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,9700 | 58,506 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 27,538 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 327,0000 | 3 284,715 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6680 | 6,710 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7190 | 7,222 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 3,114 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 3,185 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 5,880 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 1,470 |
| 34 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund ( EUROGARD) fixata pe stilpi montati la 2 m distanta , cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m |  | 18,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 16,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 6,840 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 | 35,123 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 8,873 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 | 115,537 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 | 1,202 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0500 | 0,924 |
| 35 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate captusita cu 1/2 tabla neagra 2 mm si 1/2 cu plasa Eurogrard, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 |  | 15,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 2,945 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 14,880 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 2,790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 5,890 |
|  | 20301129301501 | Porti metalice inclusiv accesoriile captusita cu 1/2 tabla neagra 2 mm si 1/2 cu plasa Eurogrard | m2 | 1,0000 | 15,500 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 62,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 62,000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 62,000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 1,550 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 1,782 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,565 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 19,375 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,310 |
| 36 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 |  | 18,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6700 | 30,060 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 | 4,320 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 | 1,800 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 | 0,900 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1100 | 1,980 |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,1700 | 3,060 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0200 | 0,360 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 0,540 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,216 |