CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciu de Informatii si Securitate al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciu de Informatii si Securitate al RM

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a unor incaperi in incinta Directiei Medicale al  SIS RM

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |
| 1 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Profil minim 5 camere de aer, consolidat cu profile metalice gros minim 2.5mm, latimea profilului de cercevea, usei, va avea latimea nu mai mica de 100mm, ATENTIE Glasvandul este prevazut cu framuga de iluminare ) Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul | m2 | 8,2000 |
| 2 | RCsU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru realizarea lucrarilor de montare a retelelor de apa si canalizare) | buc | 10,0000 |
| 3 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,0000 |
| 4 | RCsB29E K=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm | buc | 4,0000 |
| 5 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 7,8000 |
| 6 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 4,0000 |
| 7 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm | buc | 1,0000 |
| 8 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 19,5000 |
| 9 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete | buc | 2,0000 |
| 10 | SD20A | Racord PPR 25 - 1/2 metal | buc | 4,0000 |
| 11 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 4,0000 |
| 12 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,0000 |
| 13 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata 750x750mm, (Dimensiunile se vor preciza in teren, ATENTIE inclusiv suportul complet echipata. ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |
| 14 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |
| 15 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) | 100 m | 0,1000 |
| 17 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 10,0000 |
| 18 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | 10,0000 |