- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul achiziției  Burduf de etanșare cu prelată

Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

(denumirea)

- Descriere generală. Informaţii

Burduf de etanșare cu prelată

Dimensiuni; Lăţime; Înălţime.

Dimensiune de comandă; :; 3500 mm; x; 3500 mm. Cotă deschidere frontală; :; 2300 mm; x; 2500 mm.

Construcţie

Construcţia ramei; :; Ramă frontală şi posterioară pe 3 laturi, din profiluri de oţel zincat, racordare flexibilă a ramei prin braţe de ghidare din profiluri de oţel zincat, fixare a prelatelor prin profiluri de ramă pentru etanşarea la intemperii din aluminiu eloxat, pentru masca laterală de pe partea peretelui, din PVC, element superior înclinat pentru scurgerea apei prin pante de 100 mm.

Suprafaţă

Prelate frontale şi laterale; :; Negru. Profil lateral; :; Negru. Benzi de marcaj; :; Alb.

|  | Tip prelată burduf DSL |  | DSL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Lăţime | 3500 mm |  |  |
| B1 | Lăţime deschidere frontală | 2300 mm |  |  |
| B2 | Lăţimea prelată laterală | 600 mm |  |  |
| H | Înălţime | 3500 mm |  |  |
| H1 | Înălţime deschidere frontală | 2500 mm |  |  |
| H2 | Înălţime prelată superioară | 900 mm |  |  |
|  | Adâncime | 500 mm |  |  |

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor

Bunurile se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către Beneficiar.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

• Factura fiscală;

• Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Livrarea se efectuează de către Furnizor

•	în termen de 30 zile lucrătoare, conform cerințelor tehnice și cantității specificate, după înregistrarea contractului la Trezorerie, asumîndu-și toate riscurile și toate cheltuielile care intervin în procesul transportării bunurilor.

3 Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la sediul Postului de inspecție la Frontieră Leușeni -Albița ( sat. Leușeni r-ul Hîncești), în lei, inclusiv TVA.

În costul burdufului de etanșare cu prelată este necesar de inclus costul de livrare cu transportul Vânzătorului, cu montare/instalare și punerea în funcțiune a bunului (la locul de montare inclusiv lucrările de instalare) precum și demontarea burdufului existent, includerea chitului de montare, includerea tuturor cheltuielilor.

4. Cerințe obligatorii

• Perioada de garanție, va fi de minimum 24 luni din data montării.

• Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Petrecerea instruirii al angajaților Postului de inspecție la Frontieră Leușeni -Albița, privind folosirea utilajului instalat imediat după finalizarea lucrărilor de instalare a rampei de încărcare.

• Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapida a problemelor urgente apărute în exploatarea.

• Deținere de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție

• Garanția la reparațiile efectuate : minim 24 luni de la livrare.

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și care are cel mai mic preț fără TVA pe oferte.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca neconformă.

Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la descalificarea ofertantului.

De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptat.

Bugetul estimat constituie aproximativ suma de 38 000 lei inclusiv TVA.

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit de specialist principal a Direcției administrare și management inter al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Ion Godoroja

(tel: 0-22-264-693) .