CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Straseni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala si eficientizarea  energetica a blocului E a institutiei medico-sanitara Publica Spitalul raional Straseni, mun. Straseni str. T. Ciorba 11/1. Sectia Boli Infectioase.(Actualizare)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 117,00 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 38,00 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 155,00 |
| 4 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k-0,3 | buc | 129,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 2.1. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - DD-4.1 existent |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TD1 |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie metalic aparent, IP31, ЩРв2x24..-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 23,00 |
|  |  | 2.3. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TD2 |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 36 de module, IP31 Щрн-36з-1-36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 17,00 |
|  |  | 2.4. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TDV |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11,00 |
| 11 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A Contactor U=220V, In=25A КМИ-22510, Contactor U=220V, In=9A КМИ-10910 | buc | 7,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 5,00 |
|  |  | 2.5. TABLOUL DE DISTRIBUTIE- TDIA - 2 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 12 module, IP31 Щрн-12-1-38 УХЛЗ | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
|  |  | 2.6. CABLU SI CONDUCTORI |  |  |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 11,70 |
| 16 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 11,84 |
| 17 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 18 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 19 | 08-02-398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,98 |
| 20 | 08-02-398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 21 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x16.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 30,00 |
| 22 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x10.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 110,00 |
| 23 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x2,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 50,00 |
| 24 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 984,00 |
| 25 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 530,00 |
| 26 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x1,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 100,00 |
| 27 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2,5 mm2 BBнг-FRHFLTx-0.66 | m | 150,00 |
| 28 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1,5 mm2 BBнг-FRHFLTx-0.66 | m | 390,00 |
| 29 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x1,5 mm2 KВВГнг-HFLTx-0,66 | m | 50,00 |
| 30 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x25 mm2 ПВ3 | m | 100,00 |
| 31 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x4 mm2 ПВ3 | m | 100,00 |
|  |  | 2.7. CORPURI DE ILUMINAT |  |  |
| 32 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 1,04 |
| 33 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,24 |
| 34 |  | Corpuri de iluminat cu LED 32 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 595 | buc | 40,00 |
| 35 |  | Corpuri de iluminat cu LED 32 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 595 cu acumulator 3h | buc | 15,00 |
| 36 |  | Corpuri de iluminat cu LED 16 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 300 | buc | 2,00 |
| 37 |  | Corpuri de iluminat cu LED 16 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 300 cu acumulator 3h | buc | 1,00 |
| 38 |  | Corpuri de iluminat cu LED 18 W, IP65 CD LED 18 | buc | 9,00 |
| 39 |  | Corpuri de iluminat cu LED 14 W, IP54 C LED 18 | buc | 37,00 |
| 40 |  | Corpuri de iluminat cu LED 28 W, IP20 (deasupra patului) BH LED | buc | 24,00 |
|  |  | 2.8. PRIZE SI INTRERUPATOARE |  |  |
| 41 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,61 |
| 42 |  | Prize monofazate inglobate 1P+N+PE IP23 cu protectie pt copii | buc | 59,00 |
| 43 |  | Prize monofazate inglobate 1P+N+PE IP44 cu protectie pt copii | buc | 2,00 |
| 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,60 |
| 45 |  | Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23 | buc | 60,00 |
| 46 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,08 |
| 47 |  | Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23 | buc | 8,00 |
| 48 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,09 |
| 49 |  | Intrerupator cu o clapa, IP44 | buc | 9,00 |
| 50 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 167,00 |
| 51 |  | Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate | buc | 117,00 |
| 52 |  | Cutie de distributie (doze) ingloate, IP20 | buc | 50,00 |
|  |  | 2.9. TEVI, JGHEABURI |  |  |
| 53 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 21,70 |
| 54 |  | Tub PVC d25 mm | m | 50,00 |
| 55 |  | Tub PVC d20 mm | m | 1 000,00 |
| 56 |  | Tub PVC d16 mm | m | 1 120,00 |
| 57 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,84 |
| 58 |  | Teava metalica d25 | m | 284,00 |
| 59 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,18 |
| 60 |  | Teava metalica d40 | m | 18,00 |
| 61 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m | 100 m | 0,68 |
| 62 |  | Jgheab metalic 50x50 | m | 50,00 |
| 63 |  | Jgheab metalic 50x100 | m | 18,00 |
| 64 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,30 |
|  |  | 2.10. TABLOUL DE DISTRIBUTIE |  |  |
| 65 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 48 de module Щрв-48з-1-38 УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 66 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - DD-4.1 existent |  |  |
| 68 |  | Intrerupator automat BA47-100 3P/50A | buc | 1,00 |
| 69 |  | Intrerupator automat BA47-100 3P/C32 | buc | 1,00 |
| 70 |  | Intrerupator automat BA47-100 1P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TD1 |  |  |
| 71 |  | Tablou de distributie metalic aparent, IP31, ЩРв2x24..-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |
| 72 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |
| 73 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |
| 74 |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 11,00 |
| 75 |  | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |
| 76 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P/C25 | buc | 1,00 |
| 77 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 7,00 |
| 78 |  | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TD2 |  |  |
| 79 |  | Tablou de distributie 36 de module, IP31 Щрн-36з-1-36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |
| 80 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |
| 81 |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 10,00 |
| 82 |  | Intrerupator automat BA47-100 1P/C10 | buc | 2,00 |
| 83 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C6 | buc | 1,00 |
| 84 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C4 | buc | 2,00 |
| 85 |  | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |
|  |  | 3.4. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TDV |  |  |
| 86 |  | Tablou de distributie 48 de module Щрв-48з-1-38УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 87 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 2,00 |
| 88 |  | Contactor U=220V, In=25A КМИ-22510 | buc | 3,00 |
| 89 |  | Buton de culoare rosie "STOP" | buc | 1,00 |
| 90 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P/C10 | buc | 3,00 |
| 91 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C10 | buc | 3,00 |
| 92 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C2А | buc | 1,00 |
| 93 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 2,00 |
| 94 |  | Contactor U=220V, In=9A КМИ-10910 | buc | 4,00 |
| 95 |  | Releu termic РТИ.-1304 | buc | 1,00 |
| 96 |  | Releu termic РТИ.-1308 | buc | 1,00 |
| 97 |  | Releu termic РТИ.-1310 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.5. TABLOUL DE DISTRIBUTIE- TDIA |  |  |
| 98 |  | Tablou de distributie 12 module, IP31 Щрн-12-1-38 УХЛЗ | buc | 2,00 |
| 99 |  | Separator de sarcina ВН32 1P - 20 A | buc | 2,00 |
| 100 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 6,00 |
|  |  | 3.6. TABLOUL DE DISTRIBUTIE |  |  |
| 101 |  | Tablou de distributie 48 de module Щрв-48з-1-38УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 102 |  | Contactor trifazat 40A -1 buc | buc | 1,00 |
| 103 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C10 | buc | 12,00 |