	Servicii de Alimentarea cu energie electrica a utilajului tehnologic la LT George Calinescu Bloc Central, LT George Calinescu Bloc clase primare, Gimnaziul I.L. Caragiale, LT George Meniuc
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie la instalatii electrice
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Liceul Teoretic G. Calinescu Bloc central str. Ceucari 7

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatii la instalatii electrice

	
	
	

	
	
	1.1.1. Analiza retea, demontari, lucrari de constructii

	
	
	

	1
	RpEQ07A


	Accesul in ID-0,4kV 

	h-om
	2,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,000

	2
	RpEQ07A


	Analiza retea existenta 

	h-om
	6,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	6,000

	3
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime 


	buc
	14,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,800

	4
	RCsB29G K=5.4


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 80 mm - grosimea peretelui 600mm 


	buc
	1,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1,663

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,713

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,037

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,109

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,134

	5
	RpEG17F


	Demontarea tablourilor electrice: panou metalic  

	buc
	3,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,610

	6
	RpEG08B1


	Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp (Deconectarea fire de alimentare) k=0,5 


	buc
	65,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,450

	7
	RpEE24B


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate 1-3P  16-50A 


	buc
	8,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,040

	8
	RpEE24C


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare de 50-100 A  


	buc
	9,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,220

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Analiza retea, demontari, lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	1.1.2. Completare IRD-2 existent

	
	
	

	9
	08-03-523-2


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,690

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,624

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,015

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,180

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	10
	
	Siguranta fuzibila PPNI-35, 125A 660V 

	buc
	3,00

	
	15824067125
	Siguranta fuzibila PPNI-35, 125A 660V
	buc
	3,000

	11
	08-03-574-4


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu DL 70mm2) 


	100 fire
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,660

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,554

	
	500906270
	Papuci de cablu DL 70mm2
	buc
	10,200

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,015

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,102

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,015

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,090

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,920

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,003

	12
	08-02-159-2


	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,001

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	13
	
	Manusa termoretractabila 5x70mm2 

	buc
	1,00

	
	1652085734
	Manusa termoretractabila 5x70mm2
	buc
	1,000

	14
	
	Tub termoretractabil 20-10 mm 

	m
	5,00

	
	15806235402
	Tub termoretractabil 20-10 mm
	m
	5,000

	15
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	16
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Completare IRD-2 existent
	            
	

	 
	
	1.1.3. PD-4 bucatarie

	
	
	

	17
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290

	18
	
	Dulap electric metalic de distributie 800x600x250 mm, SRN-135(5x27) IP55 


	buc
	1,00

	
	1658240679
	Dulap electric metalic de distributie 800x600x250 mm, SRN-135(5x27) IP55
	buc
	1,000

	19
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	20
	
	Panou plastic ABS 330x250x140 mm 

	buc
	1,00

	
	16520348755
	Panou plastic ABS 330x250x140 mm
	buc
	1,000

	21
	08-03-522-15


	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,540

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,013

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,765

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,043

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,105

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	9,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,560

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	22
	
	Separator de sarcina GL-250A/3P 


	buc
	1,00

	
	1650348793
	Separator de sarcina GL-250A/3P
	buc
	1,000

	23
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,360

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	24
	
	Bloc de distributie  РБД-160A 70.5 x 29 x 47 mm 160 A 660 V 


	buc
	3,00

	
	18540623792
	Bloc de distributie  РБД-160A 70.5 x 29 x 47 mm 160 A 660 V
	buc
	3,000

	25
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	7,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,240

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,490

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,028

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,660

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,098

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,329

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,014

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,140

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,014

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,063

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,252

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,035

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,280

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,035

	26
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 50A 30mA  


	buc
	2,00

	
	18540623750
	Intrerupator automat diferential 4P C 50A 30mA 
	buc
	2,000

	27
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 40A 30mA  


	buc
	2,00

	
	18540623740
	Intrerupator automat diferential 4P C 40A 30mA 
	buc
	2,000

	28
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623732
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA 
	buc
	1,000

	29
	
	Interupator automat 3P C 40A 

	buc
	1,00

	
	6240857933
	Interupator automat 3P C 40A
	buc
	1,000

	30
	
	Interupator automat 3P C 32A 

	buc
	1,00

	
	62408579331
	Interupator automat 3P C 32A
	buc
	1,000

	31
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	32
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623716
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 
	buc
	1,000

	33
	
	Interupator automat 1P B 6A 

	buc
	1,00

	
	1685203479
	Interupator automat 1P B 6A
	buc
	1,000

	34
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,520

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,420

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,030

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,208

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,320

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,320

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,114

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,282

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,054

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,600

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,120

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,186

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,018

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,078

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,276

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,840

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,720

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,042

	35
	
	Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20 


	buc
	5,00

	
	16528064927
	Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20
	buc
	5,000

	36
	
	Contactor Himel HDC3-3201 32 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20 


	buc
	1,00

	
	1958203447
	Contactor Himel HDC3-3201 32 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20
	buc
	1,000

	37
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,800

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,360

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,300

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,320

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,320

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,210

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,012

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,366

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,780

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	38
	
	Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde 


	buc
	6,00

	
	1854062377
	Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde
	buc
	6,000

	39
	08-01-068-1


	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2  


	100 m
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,050

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,058

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,035

	
	1019924
	Saibe elastice
	t
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5200009
	Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1",  profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm
	t
	0,000

	
	5220051
	Bara de arama, marca "М3-Т", diametru 20 mm
	t
	0,000

	
	5420008
	Argon gazos, cal. I
	m3
	0,006

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,039

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,020

	
	351201
	Masini de indoit tevi si bare
	h-ut
	0,114

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	40
	
	Bara DIN 35mm 

	m
	1,00

	
	195826407736
	Bara DIN 35mm
	m
	1,000

	41
	
	Sina zincata 30x3 mm 

	m
	1,00

	
	19582640377
	Sina zincata 30x3 mm
	m
	1,000

	42
	08-03-574-3


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 (Papuci de cablu JG 35mm2) 


	100 fire
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,164

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,166

	
	500906235jg
	Papuci de cablu JG 35mm2
	buc
	3,060

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,018

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,429

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	43
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	44
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-4 bucatarie
	            
	

	 
	
	1.1.4. PD-5 sectia spalare vesela

	
	
	

	45
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	46
	
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP54  


	buc
	1,00

	
	16580243324
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP40
	buc
	1,000

	47
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014


	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	48
	
	Separator de sarcina 3P 63A 

	buc
	1,00

	
	6250432163
	Separator de sarcina 3P 63A
	buc
	1,000

	49
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	50
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA  


	buc
	2,00

	
	18562370425
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 
	buc
	2,000

	51
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	52
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-5 sectia spalare vesela
	            
	

	 
	
	1.1.5. PD-depozit legume

	
	
	

	53
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	54
	
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54 


	buc
	1,00

	
	185406238742
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54
	buc
	1,000

	55
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	56
	
	Separator de sarcina 3P 63A 

	buc
	1,00

	
	6250432163
	Separator de sarcina 3P 63A
	buc
	1,000

	57
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	58
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623716
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 
	buc
	1,000

	59
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18562370410
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA 
	buc
	1,000

	60
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	61
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-depozit legume
	            
	

	 
	
	1.1.6. Productia de cablu

	
	
	

	62
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	1,28

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,872

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,011

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,005

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,012

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,640

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,499

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,840

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,840

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,499

	63
	
	Cablu VVGng-LS 5x10 mm2 

	m
	30,00

	
	16582034510
	Cablu VVGng-LS 5x10 mm2
	m
	30,000

	64
	
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2 

	m
	20,00

	
	1658203456
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2
	m
	20,000

	65
	
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2 

	m
	10,00

	
	1658203418
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2
	m
	10,000

	66
	
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2 

	m
	6,00

	
	165821344150
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2
	m
	6,000

	67
	
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 

	m
	30,00

	
	16582034325
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2
	m
	30,000

	68
	
	Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2 

	m
	20,00

	
	16582406372
	Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2
	m
	20,000

	69
	
	Cablu PVS 4x1 mm2 

	m
	12,00

	
	16582134417
	Cablu PVS 4x1 mm2
	m
	12,000

	70
	RpED01D1


	Montarea cablurilor pentru energie electrica AVVGng 5x70mm2, avind sectiunea conductorilor 70 mmp 


	m
	33,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,230

	
	313013481740470
	Cablu AVVGng 5x70mm2
	m
	33,660

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	29,700

	
	2661126408701
	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor
	buc
	6,600

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,980

	71
	08-02-405-2


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2 


	100 m
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,254

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,090

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,003

	
	5009204
	Presspan din foi, marca А
	kg
	0,018

	
	5009452
	Scoaba "К-142"
	buc
	6,600

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,003

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,066

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,011

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,185

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,183

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,011

	72
	
	Fir electric PV3 1x35 mm2 

	m
	3,00

	
	19582643735
	Fir electric PV3 1x35 mm2
	m
	3,000

	73
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 


	100 m
	0,22

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,426

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,660

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,022

	
	5009204
	Presspan din foi, marca А
	kg
	0,121

	
	5009452
	Scoaba "К-142"
	buc
	48,400

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,022

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,484

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,055

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,360

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,344

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,055

	74
	
	Fir electric PV3 1x10 mm2 

	m
	7,00

	
	19582643710
	Fir electric PV3 1x10 mm2
	m
	7,000

	75
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2 

	m
	9,00

	
	19582643706
	Fir electric PV3 1x6 mm2
	m
	9,000

	76
	
	Fir electric PV3 1x4 mm2 

	m
	6,00

	
	1958264370
	Fir electric PV3 1x4 mm2
	m
	6,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Productia de cablu
	            
	

	 
	
	1.1.7. Tevi si tuburi

	
	
	

	77
	RpEA09B


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x25mm 


	m
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,600

	
	252315672002825
	Canal cablu PVC 25x25mm
	m
	10,300

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	10,300

	78
	RpEA09B


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x16mm 


	m
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,600

	
	252315672002816
	Canal cablu PVC 25x16mm
	m
	10,300

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	10,300

	79
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,78

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,564

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,749

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,452

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,452

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,156

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,780

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	5,226

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	14,040

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,404

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,086

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	12,324

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,106

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	3,775

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,086

	80
	
	Tub gofrat D=20 mm 

	m
	5,00

	
	406251379220
	Tub gofrat D=20 mm
	m
	5,000

	81
	
	Tub gofrat D=25 mm 

	m
	17,00

	
	406251379225
	Tub gofrat D=25 mm
	m
	17,000

	82
	
	Tub gofrat D=32 mm 

	m
	26,00

	
	406251379232
	Tub gofrat D=32 mm
	m
	26,000

	83
	
	Teava PVC D=20 mm 

	m
	12,00

	
	1958203647
	Teava PVC D=20 mm
	m
	12,000

	84
	
	Teava PVC D=16 mm 

	m
	18,00

	
	195820364718
	Teava PVC D=16 mm
	m
	18,000

	85
	08-02-410-2


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm 


	100 m
	0,01

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,191

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,122

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,122

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,004

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,010

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,320

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,010

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	86
	
	Teava D. 40/ PN6 PE80 SDR21 x 2.0 SM EN 12201-2 


	m
	1,00

	
	165024389740
	Teava D. 40/ PN6 PE80 SDR21 x 2.0 SM EN 12201-2
	m
	1,000

	87
	08-02-396-1


	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m 


	100 m
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,752

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,137

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,016

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,022

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,250

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,008

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,250

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,035

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,236

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,063

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,049

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,035

	88
	
	Jgheab metalic neperforat 150x100 mm 

	m
	2,00

	
	1958264374
	Jgheab metalic neperforat 150x100 mm
	m
	2,000

	89
	08-02-397-1


	Profil perforat de montare, lungime 2 m 


	100 buc
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,321

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,064

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,037

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,130

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,009

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,130

	
	5009825
	Cercel
	buc
	0,900

	
	5349100
	Mansoane
	buc
	0,180

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,098

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,090

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,066

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	90
	
	Profil perforat C 41 x 21 x 3000 mm Otel zincat 


	m
	6,00

	
	28415673096
	Profil perforat C 41 x 21 x 3000 mm Otel zincat
	m
	6,000

	91
	CK35A


	Montarea tija filetata M6  L=1m 


	buc
	8,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,200

	
	28741363133001
	Tija fileta M6 L=1m
	buc
	8,000

	92
	
	Ancora din alama 8 * 25 mm (d- interior 6 mm) 


	buc
	25,00

	
	165280677
	Ancora din alama 8 * 25 mm (d- interior 6 mm)
	buc
	25,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tevi si tuburi
	            
	

	 
	
	1.1.8. Prize

	
	
	

	93
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 


	100 buc
	0,06

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,592

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,061

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,062

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,007

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,384

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	94
	
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A  


	buc
	1,00

	
	854062133
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A 
	buc
	1,000

	95
	
	Priza unitara exterioara 2P+PE, 16A, 220V 


	buc
	5,00

	
	18542036794
	Priza unitara exterioara 2P+PE, 16A, 220V
	buc
	5,000

	96
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 


	100 buc
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,143

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,045

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,013

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	97
	
	Priza unitara interioara 2P+PE, 16A, 220V 


	buc
	3,00

	
	18542036711
	Priza unitara interioara 2P+PE, 16A, 220V
	buc
	3,000

	98
	08-03-591-10


	Priza de fisa semietansata si etansata 


	100 buc
	0,12

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,132

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,328

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,171

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,171

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,557

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	99
	
	Priza fixa 5P 16A, 380V  IP44 


	buc
	2,00

	
	162503411
	Priza  fixa 5P+E 16A, 380V  IP44
	buc
	2,000

	100
	
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44 


	buc
	2,00

	
	8540621379
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44
	buc
	2,000

	101
	
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44 


	buc
	4,00

	
	16250341132
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44
	buc
	4,000

	102
	
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44 


	buc
	4,00

	
	854062137911
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44
	buc
	4,000

	103
	RpEA06A


	Montarea dozelor de derivatie  

	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,320

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,052

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	4,120

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	4,120

	104
	
	Cutie de distributie 80x80mm IP54 

	buc
	2,00

	
	1854064301180
	Cutie de distributie 80x80mm IP54
	buc
	2,000

	105
	RpEA07A


	Conectarea firelor in cutia de distributie  


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,520

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Prize
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de reparatii la instalatii electrice
	            
	

	 
	
	1.2. Plecarea si intoarcerea 

	
	
	

	106
	RpEQ08A


	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 


	1 km
	170,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	5,100

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Plecarea si intoarcerea 
	            
	

	 
	
	1.3. Transport

	
	
	

	107
	
	Camioneta 

	1 km
	170,00

	
	400002-1
	Camonioneta
	h-ut
	5,100

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transport
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Liceul Teoretic G. Calinescu Bloc central str. Ceucari 7
	            
	

	 
	
	2. Liceul Teoretic G. Calinescu Bloc clase primare str. Ceucari 4

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de reparatii la instalatii electrice

	
	
	

	
	
	2.1.1. Analiza retea, demontari, lucrari de constructii

	
	
	

	108
	RpEQ07A


	Accesul in ID-0,4kV 

	h-om
	2,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,000

	109
	RpEQ07A


	Analiza retea existenta 

	h-om
	3,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	3,000

	110
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime 


	buc
	6,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,200

	111
	RpEG17E


	Demontarea tablourilor electrice: panou exterior 12 module 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,680

	112
	RpEE24B


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate 1-3P  16-50A 


	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,780

	113
	RpEG08B1


	Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp (Deconectarea fire de alimentare) k=0,5 


	buc
	38,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,940

	114
	RpED17A


	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp 


	m
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,800

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,250

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Analiza retea, demontari, lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	2.1.2. Completare PD coridor

	
	
	

	115
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,510

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,477

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,180

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	116
	
	Siguranta fuzibila 50A gabarit 00 PPN-33 


	buc
	3,00

	
	9540621338
	Siguranta fuzibila 50A gabarit 00 PPN-33
	buc
	3,000

	117
	RpEP05A


	Montarea suportului pentru sigurante 

	buc
	3,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1,800

	118
	
	Suport pentru sigurante  RT16-00 160 A, gabarit 00 


	buc
	3,00

	
	1654002873
	Suport pentur sigurante  RT16-00 160 A, gabarit 00
	buc
	3,000

	119
	08-03-574-2


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 (Papuci de cablu DL 16mm2) 


	100 fire
	0,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,735

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,062

	
	500906216
	Papuci de cablu AL 16mm2
	buc
	5,100

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,005

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,051

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,005

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,610

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	120
	08-02-159-1


	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,100

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,001

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	121
	
	Manusa termoretractabila 5x16 mm2 

	buc
	1,00

	
	1958003467
	Manusa termoretractabila 5x16 mm2
	buc
	1,000

	122
	
	Tub termoretractabil 16-8 mm 

	m
	3,00

	
	15806235416
	Tub termoretractabil 16-8 mm
	m
	3,000

	123
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	124
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Completare PD coridor
	            
	

	 
	
	2.1.3. PD-brutarie

	
	
	

	125
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290

	126
	
	Tablou din plastic 36 module, exterior, IP54  


	buc
	1,00

	
	16580243336
	Tablou din plastic 36 module, exterior, IP54 
	buc
	1,000

	127
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,640

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,760

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	128
	
	Separator de sarcina 3P 100A 

	buc
	1,00

	
	62504321100
	Separator de sarcina 3P 100A
	buc
	1,000

	129
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623732
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA 
	buc
	1,000

	130
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,240

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,280

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,196

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,144

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,520

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	131
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18562370425
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 
	buc
	1,000

	132
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 16A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18562370416
	Intrerupator automat diferential 4P C 16A 30mA 
	buc
	1,000

	133
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA  


	buc
	2,00

	
	18540623716
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 
	buc
	2,000

	134
	08-03-530-4


	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,170

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,080

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,373

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,039

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	135
	
	Demaror LE1-D12/QCX2 12 A 50 Hz 380 V IP54  


	buc
	1,00

	
	165240857334
	Tabla laminata la cald / rece, grosime 0,5 mm 800x1000 mm
	buc
	1,000

	136
	10-01-039-06


	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000

	137
	
	Releu termic Himel HDR3S-25/Z 7 - 10A 


	buc
	1,00

	
	16528046792
	Releu termic Himel HDR3S-25/Z 7 - 10A
	buc
	1,000

	138
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	139
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-brutarie
	            
	

	 
	
	2.1.4. PD-spalatorie

	
	
	

	140
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	141
	
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP54  


	buc
	1,00

	
	16580243324
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP40
	buc
	1,000

	142
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	143
	
	Separator de sarcina 3P 63A 

	buc
	1,00

	
	6250432163
	Separator de sarcina 3P 63A
	buc
	1,000

	144
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,240

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,280

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,196

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,144

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,520

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	145
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 20A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18562370420
	Intrerupator automat diferential 4P C 20A 30mA 
	buc
	1,000

	146
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	147
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-spalatorie
	            
	

	 
	
	2.1.5. PD-sectia legume

	
	
	

	148
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	149
	
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54 


	buc
	1,00

	
	185406238742
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54
	buc
	1,000

	150
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	151
	
	Separator de sarcina 3P 40A 

	buc
	1,00

	
	6250432140
	Separator de sarcina 3P 40A
	buc
	1,000

	152
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	153
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18562370410
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA 
	buc
	1,000

	154
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623716
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 
	buc
	1,000

	155
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	156
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-sectia legume
	            
	

	 
	
	2.1.6. PD-vitrina calda rece

	
	
	

	157
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	158
	
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54 


	buc
	1,00

	
	185406238742
	Tablou din plastic 12 module exterior IP54
	buc
	1,000

	159
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	160
	
	Separator de sarcina 3P 40A 

	buc
	1,00

	
	6250432140
	Separator de sarcina 3P 40A
	buc
	1,000

	161
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	162
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18562370410
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA 
	buc
	1,000

	163
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623716
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-vitrina calda rece
	            
	

	 
	
	2.1.7. Productia de cablu

	
	
	

	164
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	1,54

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,096

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,013

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,006

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,015

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,770

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,601

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	4,620

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,620

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,601

	165
	
	Cablu VVGng-LS 5x16 mm2 

	m
	15,00

	
	16582034516
	Cablu VVGng-LS 5x16 mm2
	m
	15,000

	166
	
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2 

	m
	12,00

	
	1658203456
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2
	m
	12,000

	167
	
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2 

	m
	35,00

	
	1658203418
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2
	m
	35,000

	168
	
	Cablu VVGng-LS 5x2,5 mm2 

	m
	18,00

	
	16582034525
	Cablu VVGng-LS 5x2,5 mm2
	m
	18,000

	169
	
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2 

	m
	2,00

	
	165821344150
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2
	m
	2,000

	170
	
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 

	m
	72,00

	
	16582034325
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2
	m
	72,000

	171
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 


	100 m
	0,14

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,362

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,420

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,014

	
	5009204
	Presspan din foi, marca А
	kg
	0,077

	
	5009452
	Scoaba "К-142"
	buc
	30,800

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,014

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,308

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,035

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,865

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,035

	172
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2 

	m
	6,00

	
	19582643706
	Fir electric PV3 1x6 mm2
	m
	6,000

	173
	
	Fir electric PV3 1x4 mm2 

	m
	8,00

	
	1958264370
	Fir electric PV3 1x4 mm2
	m
	8,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Productia de cablu
	            
	

	 
	
	2.1.8. Tevi si tuburi

	
	
	

	174
	RpEA09D


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm - Canal cablu PVC 80x40mm 


	m
	14,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,980

	
	252315672002840
	Canal cablu PVC 40x40mm
	m
	14,420

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	14,000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	14,420

	175
	RpEA09B


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x25mm 


	m
	30,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,800

	
	252315672002825
	Canal cablu PVC 25x25mm
	m
	30,900

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	30,000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	30,900

	176
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,900

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,480

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,700

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,700

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,100

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,350

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,900

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,055

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,900

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,350

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,420

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,055

	177
	
	Tub gofrat D=20 mm 

	m
	10,00

	
	406251379220
	Tub gofrat D=20 mm
	m
	10,000

	178
	
	Tub gofrat D=16 mm 

	m
	5,00

	
	4062513792
	Tub gofrat D=16 mm
	m
	5,000

	179
	
	Teava PVC D=20 mm 

	m
	35,00

	
	1958203647
	Teava PVC D=20 mm
	m
	35,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tevi si tuburi
	            
	

	 
	
	2.1.9. Corpuri de iluminat

	
	
	

	180
	08-03-593-7


	Corp de iluminat pentru lampi de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale 


	100 buc
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,928

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,122

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,061

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,009

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,051

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,614

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,768

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,051

	181
	
	Felinar Led 36W, 6400K, L=1200mm, IP 65 


	buc
	3,00

	
	16582034973
	Felinar Led 36W, 6400K, L=1200mm, IP 65
	buc
	3,000

	182
	
	Conector Wago 3P 

	buc
	9,00

	
	16502348770
	Conector Wago 3P
	buc
	9,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Corpuri de iluminat
	            
	

	 
	
	2.1.10. Prize

	
	
	

	183
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 


	100 buc
	0,09

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,888

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,092

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,093

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,576

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	184
	
	Priza unitara exterioara 2P+PE, 16A, 220V 


	buc
	6,00

	
	18542036794
	Priza unitara exterioara 2P+PE, 16A, 220V
	buc
	6,000

	185
	
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A  


	buc
	2,00

	
	854062133
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A 
	buc
	2,000

	186
	
	Fisa euro 2P+E 16A, 220V 


	buc
	1,00

	
	165203897
	Fisa euro 2P+E 16A, 220V
	buc
	1,000

	187
	08-03-591-10


	Priza de fisa semietansata si etansata 


	100 buc
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,610

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,273

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,976

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,976

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,464

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	188
	
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44 


	buc
	3,00

	
	16250341132
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44
	buc
	3,000

	189
	
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44 


	buc
	3,00

	
	854062137911
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44
	buc
	3,000

	190
	
	Priza fixa 5P 16A, 380V  IP44 


	buc
	2,00

	
	162503411
	Priza  fixa 5P+E 16A, 380V  IP44
	buc
	2,000

	191
	
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44 


	buc
	2,00

	
	8540621379
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44
	buc
	2,000

	192
	RpEA06A


	Montarea dozelor de derivatie  

	buc
	3,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,480

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,077

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	6,180

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	6,180

	193
	
	Cutie de distributie 80x80mm IP54 

	buc
	3,00

	
	1854064301180
	Cutie de distributie 80x80mm IP54
	buc
	3,000

	194
	RpEA07A


	Conectarea firelor in cutia de distributie  


	buc
	3,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,280

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Prize
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de reparatii la instalatii electrice
	            
	

	 
	
	2.2. Plecarea si intoarcerea 

	
	
	

	195
	RpEQ08A


	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 


	1 km
	98,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,940

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Plecarea si intoarcerea 
	            
	

	 
	
	2.3. Transport

	
	
	

	196
	
	Camioneta 

	1 km
	98,00

	
	400002-1
	Camonioneta
	h-ut
	2,940

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transport
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Liceul Teoretic G. Calinescu Bloc clase primare str. Ceucari 4
	            
	

	 
	
	3. Gimnaziul I.L. Caragiale

	
	
	

	
	
	3.1. Masurari, incercari si verificari electrotehnice

	
	
	

	197
	RpEJ05E


	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100

	198
	RpEM19A


	Fazarea cablului  

	buc
	3,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	4,800

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Masurari, incercari si verificari electrotehnice
	            
	

	 
	
	3.2. Lucrari de reparatii la instalatii electrice

	
	
	

	199
	RpEQ07A


	Accesul in ID-0,4kV 

	h-om
	2,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,000

	200
	RpEQ07A


	Analiza retea existenta 

	h-om
	2,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,000

	201
	RpEG08B1


	Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp (Deconectarea fire de alimentare) k=0,5 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,650

	202
	RpEE24B


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : automate tripolare,  de 16- 50A  


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,130

	203
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	204
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623732
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA 
	buc
	1,000

	205
	RpEG13A


	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A 


	buc
	12,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,040

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	1,200

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,120

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,060

	206
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 


	100 m
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,766

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,002

	
	5009204
	Presspan din foi, marca А
	kg
	0,011

	
	5009452
	Scoaba "К-142"
	buc
	4,400

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,044

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,124

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,122

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	207
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2 

	m
	2,00

	
	19582643706
	Fir electric PV3 1x6 mm2
	m
	2,000

	208
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,476

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,019

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,268

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,268

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,004

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,020

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,134

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,360

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,316

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,054

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,097

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	209
	
	Tub gofrat D=25 mm 

	m
	2,00

	
	406251379225
	Tub gofrat D=25 mm
	m
	2,000

	210
	08-03-591-10


	Priza de fisa semietansata si etansata 


	100 buc
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,522

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,055

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,195

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,195

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,093

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	211
	
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44 


	buc
	1,00

	
	16250341132
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44
	buc
	1,000

	212
	
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44 


	buc
	1,00

	
	854062137911
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de reparatii la instalatii electrice
	            
	

	 
	
	3.3. Plecarea si intoarcerea 

	
	
	

	213
	RpEQ08A


	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 


	1 km
	40,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1,200

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Plecarea si intoarcerea 
	            
	

	 
	
	3.4. Transport

	
	
	

	214
	
	Camioneta 

	1 km
	40,00

	
	400002-1
	Camonioneta
	h-ut
	1,200

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transport
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Gimnaziul I.L. Caragiale
	            
	

	 
	
	4. Liceul Teoretic G. Meniuc

	
	
	

	
	
	4.1. Lucrari de reparatii la instalatii electrice

	
	
	

	
	
	4.1.1. Analiza retea, demontari, lucrari de constructii

	
	
	

	215
	RpEQ07A


	Accesul in ID-0,4kV 

	h-om
	2,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,000

	216
	RpEQ07A


	Analiza retea existenta 

	h-om
	6,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	6,000

	217
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime 


	buc
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,600

	218
	RCsB30D K=4.5


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  


	buc
	1,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1,701

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,729

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,038

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,071

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	1,170

	219
	RpEA11B


	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent - demontare canal cablu 40x40mm 


	m
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,200

	220
	RpEB12C


	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, avind sectiunea de 5x4 mmp 


	m
	15,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,800

	221
	RpEG17F


	Demontarea tablourilor electrice: panou metalic 400x300mm 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,740

	222
	RpEG17E


	Demontarea tablourilor electrice: panou exterior 6 module 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,840

	223
	RpEE24B


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : automate tripolare,  de 16- 50A  


	buc
	12,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,560

	224
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize pentru desfiintare sau inlocuire) 


	buc
	4,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,240

	225
	08-03-602-2


	Dispozitive de incalzire: deconectarea tigaie electrica  k=0,5 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,390

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,260

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	226
	RpEQ07A


	Executarea constructie metalica 

	h-om
	3,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	3,000

	227
	
	Tabla laminata la cald / rece, grosime 0,5 mm 800x1000 mm 


	buc
	1,00

	
	1652408573
	Tabla laminata la cald / rece, grosime 0,5 mm 800x1000 mm
	buc
	1,000

	228
	
	Profil UD 27/28 EURO 4m 

	m
	2,00

	
	16524038573
	Profil UD 27/28 EURO 4m
	buc
	2,000

	229
	
	Profil CD Gold 0.5x60x27mm 3m 

	m
	3,00

	
	19582406375
	Profil CD Gold 0.5x60x27mm 3m
	m
	3,000

	230
	
	Surub autoforant cu cap plat si saiba 4.2 * 16 mm 


	buc
	50,00

	
	1652874631
	Surub autoforant cu cap plat si saiba 4.2 * 16 mm
	buc
	50,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Analiza retea, demontari, lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	4.1.2. Completare IRD

	
	
	

	231
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	232
	
	Intrerupator automat 3P C 25A 

	buc
	2,00

	
	1854062374025
	Intrerupator automat 3P C 25A
	buc
	2,000

	233
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,020

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,954

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360


	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,480

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	234
	
	Siguranta fuzibila ППНИ-35, gabarit 1, 100A 

	buc
	6,00

	
	19582406100
	Siguranta fuzibila ППНИ-35, gabarit 1, 100A
	buc
	6,000

	235
	08-03-574-4


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu DL 50mm2) 


	100 fire
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,320

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,018

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,108

	
	500906250
	Papuci de cablu DL 50mm2
	buc
	20,400

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,030

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,204

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,010

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,030

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,040

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,180

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	3,840

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	236
	08-02-159-2


	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,740

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,002

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	237
	
	Manusa termoretractabila 5x50 mm 

	buc
	2,00

	
	16582479550
	Manusa termoretractabila 5x50 mm
	buc
	2,000

	238
	08-01-082-1


	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 


	100 buc
	0,01

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,470

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,008

	
	5009368
	Cleme in asortiment
	buc
	1,020

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	239
	
	Bara DIN L=0,5m 

	buc
	1,00

	
	1958260347
	Bara DIN L=0,5m
	buc
	1,000

	240
	
	Tub termoretractabil 20-10 mm 

	m
	20,00

	
	1652403857
	Tub termoretractabil 20-10 mm
	m
	20,000

	241
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	242
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Completare IRD
	            
	

	 
	
	4.1.3. PD-1 (masina spalat vase)

	
	
	

	243
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	244
	
	Tablou din plastic exterior, ABS 600x400 mm 


	buc
	1,00

	
	16580243310
	Tablou din plastic exterior, ABS 600x400 mm
	buc
	1,000

	245
	08-03-522-15


	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,540

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,013

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,765

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,043

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,105

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	9,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060


	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,560

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	246
	
	Separator de sarcina 3P 160A 

	buc
	1,00

	
	62504321160
	Separator de sarcina 3P 160A
	buc
	1,000

	247
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	248
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 80A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623780
	Intrerupator automat diferential 4P C 80A 30mA 
	buc
	1,000

	249
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 


	100 m
	0,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,915

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,005

	
	5009204
	Presspan din foi, marca А
	kg
	0,028

	
	5009452
	Scoaba "К-142"
	buc
	11,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,005

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,110

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,013

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,309

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,306

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,013

	250
	
	Fir electric PV3 1x16 mm2 

	m
	5,00

	
	19582643716
	Fir electric PV3 1x16 mm2
	m
	5,000

	251
	08-01-082-1


	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 


	100 buc
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,410

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,024

	
	5009368
	Cleme in asortiment
	buc
	3,060

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,061

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,003

	252
	
	Platbanda zincata 30x3 mm L=0,5m 


	buc
	1,00

	
	1958260347205
	Platbanda zincata 30x3 mm L=0,5m
	buc
	1,000

	253
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra) 


	buc
	1,00

	
	1854062311
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra)
	buc
	1,000

	254
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde) 


	buc
	1,00

	
	1854062312
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde)
	buc
	1,000

	255
	
	Sticla organica grosime 3 mm 200x200 mm 


	buc
	2,00

	
	19582640377
	Sticla organica grosime 3 mm 200x200 mm
	buc
	2,000

	256
	08-03-574-2


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 (Papuci de cablu JG 16mm2) 


	100 fire
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,041

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,037

	
	5009062JG16
	Papuci de cablu JG 16mm2
	buc
	3,060

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,003

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,366

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	257
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	258
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-1 (masina spalat vase)
	            
	

	 
	
	4.1.4. PD-2

	
	
	

	259
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	260
	
	Tablou din plastic exterior ABS 700x500 mm  IP54 


	buc
	1,00

	
	19582064379
	Tablou din plastic exterior ABS 700x500 mm  IP54
	buc
	1,000

	261
	08-03-522-15


	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,540

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,013

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,765

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,043

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,105

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	9,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060


	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,560

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	262
	
	Separator de sarcina 3P 160A 

	buc
	1,00

	
	62504321160
	Separator de sarcina 3P 160A
	buc
	1,000

	263
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,360

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	264
	
	Bloc de distributie РБД 4P 125A 


	buc
	3,00

	
	19582063478
	Bloc de distributie РБД 4P 125A
	buc
	3,000

	265
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,260

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,015

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,104

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,057

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,141

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,027

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,093

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,039

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,138

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,021

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,420

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,021

	266
	
	Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20 


	buc
	2,00

	
	9152406378
	Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20
	buc
	2,000

	267
	
	Contactor Himel HDC3-3201 32 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20 


	buc
	1,00

	
	1854069733
	Contactor Himel HDC3-3201 32 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20
	buc
	1,000

	268
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,180

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,150

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,105

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,030

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,183

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,003

	269
	
	Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde 


	buc
	3,00

	
	1854062377
	Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde
	buc
	3,000

	270
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	271
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623725
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 
	buc
	1,000

	272
	
	Intrerupator automat 1P B 6A 

	buc
	1,00

	
	185406237406
	Intrerupator automat 1P B 6A
	buc
	1,000

	273
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,640

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,760

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	274
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 50A 30mA  


	buc
	2,00

	
	18540623750
	Intrerupator automat diferential 4P C 50A 30mA 
	buc
	2,000

	275
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 


	100 m
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,660

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	5009204
	Presspan din foi, marca А
	kg
	0,110

	
	5009452
	Scoaba "К-142"
	buc
	44,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,050

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,236

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,222

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,050

	276
	
	Fir electric PV3 1x16 mm2 

	m
	4,00

	
	19582643716
	Fir electric PV3 1x16 mm2
	m
	4,000

	277
	
	Fir electric PV3 1x10 mm2 

	m
	8,00

	
	19582643710
	Fir electric PV3 1x10 mm2
	m
	8,000

	278
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2 

	m
	8,00

	
	19582643706
	Fir electric PV3 1x6 mm2
	m
	8,000

	279
	08-01-082-1


	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 


	100 buc
	0,04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,880

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,032

	
	5009368
	Cleme in asortiment
	buc
	4,080

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,082

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,008

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	280
	
	Platbanda zincata 30x3 mm L=0,5m 


	buc
	1,00

	
	1958260347205
	Platbanda zincata 30x3 mm L=0,5m
	buc
	1,000

	281
	
	Bara DIN L=1m 

	buc
	1,00

	
	19582603471
	Bara DIN L=1m
	buc
	1,000

	282
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra) 


	buc
	1,00

	
	1854062311
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra)
	buc
	1,000

	283
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde) 


	buc
	1,00

	
	1854062312
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde)
	buc
	1,000

	284
	
	Sticla organica grosime 3 mm 200x200 mm 


	buc
	1,00

	
	19582640377
	Sticla organica grosime 3 mm 200x200 mm
	buc
	1,000

	285
	08-03-574-2


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 (Papuci de cablu JG 16mm2) 


	100 fire
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,041

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,037

	
	5009062JG16
	Papuci de cablu JG 16mm2
	buc
	3,060

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,003

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,366

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	286
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	287
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-2
	            
	

	 
	
	4.1.5. PD-7 tigaie electrica

	
	
	

	288
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	289
	
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP40 


	buc
	1,00

	
	16580243324
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP40
	buc
	1,000

	290
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	291
	
	Separator de sarcina 3P 100A 

	buc
	1,00

	
	62504321100
	Separator de sarcina 3P 100A
	buc
	1,000

	292
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	293
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623725
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 
	buc
	1,000

	294
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 20A 30mA  


	buc
	1,00

	
	18540623720
	Intrerupator automat diferential 4P C 20A 30mA 
	buc
	1,000

	295
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	296
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-7 tigaie electrica
	            
	

	 
	
	4.1.6. Completare ЩР-4 existent

	
	
	

	297
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,020

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,954

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,480

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	298
	
	Siguranta fuzibila RT16-00 25 A 500 V, gabarit 00 


	buc
	6,00

	
	1652403879
	Siguranta fuzibila RT16-00 25 A 500 V, gabarit 00
	buc
	6,000

	299
	RpEP03A


	Montarea suportului pentru sigurante fuzibile 

	buc
	6,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1,200

	300
	
	Suport pentru siguranta Himel RT16-00 160 A 


	buc
	6,00

	
	9405126375
	Suport pentru siguranta Himel RT16-00 160 A
	buc
	6,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Completare ЩР-4 existent
	            
	

	 
	
	4.1.7. PD-13 sectia carne

	
	
	

	301
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	302
	
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP40 


	buc
	1,00

	
	16580243324
	Tablou din plastic 24 module, exterior, IP40
	buc
	1,000

	303
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	304
	
	Separator de sarcina 3P 100A 

	buc
	1,00

	
	62504321100
	Separator de sarcina 3P 100A
	buc
	1,000

	305
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 


	buc
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,800

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,350

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,245

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,100

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,070

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,100

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,180

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,005

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	30,500

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,100

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,650

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	306
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 16A 30mA  


	buc
	1,00

	
	1854062553216
	Intrerupator automat diferential 4P C 16A 30mA 
	buc
	1,000

	307
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA  


	buc
	1,00

	
	1854062553210
	Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA 
	buc
	1,000

	308
	
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA  


	buc
	3,00

	
	18540623716
	Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA 
	buc
	3,000

	309
	08-01-082-1


	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 


	100 buc
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,940

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,016

	
	5009368
	Cleme in asortiment
	buc
	2,040

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,041

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	310
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra) 


	buc
	1,00

	
	1854062311
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (albastra)
	buc
	1,000

	311
	
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde) 


	buc
	1,00

	
	1854062312
	Bara de nul 6x9mm 12 gauri (verde)
	buc
	1,000

	312
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	313
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-13 sectia carne
	            
	

	 
	
	4.1.8. Completare ЩР-6 existent

	
	
	

	314
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,510

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,477

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,180


	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	315
	
	Siguranta fuzibila PPNI-33, 32A 660V 

	buc
	3,00

	
	15824067932
	Siguranta fuzibila PPNI-33, 32A 660V
	buc
	3,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Completare ЩР-6 existent
	            
	

	 
	
	4.1.9. PD-12

	
	
	

	316
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	317
	
	Tablou din plastic 12 module, exterior, IP40 


	buc
	1,00

	
	16580243312
	Tablou din plastic 12 module, exterior, IP40
	buc
	1,000

	318
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,960

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,140

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,141

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,027

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,015

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,015

	319
	
	Separator de sarcina 3P 100A 

	buc
	1,00

	
	62504321100
	Separator de sarcina 3P 100A
	buc
	1,000

	320
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA  


	buc
	2,00

	
	18540623732
	Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA 
	buc
	2,000

	321
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	322
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-12
	            
	

	 
	
	4.1.10. PD-cuptor electric existent

	
	
	

	323
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	324
	
	Tablou din plastic 12 module, exterior, IP40 


	buc
	1,00

	
	16580243312
	Tablou din plastic 12 module, exterior, IP40
	buc
	1,000

	325
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,960

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,140

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,141

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,027

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,015

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,015

	326
	
	Separator de sarcina 3P 100A 

	buc
	1,00

	
	62504321100
	Separator de sarcina 3P 100A
	buc
	1,000

	327
	
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA  


	buc
	2,00

	
	18540623725
	Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA 
	buc
	2,000

	328
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 


	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	329
	
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm 

	buc
	1,00

	
	1658240611
	Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD-cuptor electric existent
	            
	

	 
	
	4.1.11. Productia de cablu

	
	
	

	330
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg 


	100 m
	0,74

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,542

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,006

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,003

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,007

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,370

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,414

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,152

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,152

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,414

	331
	
	Cablu AVVGng 5x50 mm2 

	m
	68,00

	
	16582034550
	Cablu AVVGng 5x50 mm2
	m
	68,000

	332
	
	Cablu VVGng-LS 5x25 mm2 

	m
	6,00

	
	1658200345*25
	Cablu VVGng-LS 5x25 mm2
	m
	6,000

	333
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	2,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,040

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,017

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,009

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,020

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	1,050

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,819

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	6,300

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	6,300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,819

	334
	
	Cablu VVGng-LS 5x10 mm2 

	m
	35,00

	
	16582034510
	Cablu VVGng-LS 5x10 mm2
	m
	35,000

	335
	
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2 

	m
	32,00

	
	1658203456
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2
	m
	32,000

	336
	
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2 

	m
	55,00

	
	1658203418
	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2
	m
	55,000

	337
	
	Cablu VVGng-LS 5x2,5 mm2 

	m
	10,00

	
	16582034525
	Cablu VVGng-LS 5x2,5 mm2
	m
	10,000

	338
	
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2 

	m
	18,00

	
	165821344150
	Cablu VVGng-LS 5x1,5 mm2
	m
	18,000

	339
	
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 

	m
	35,00

	
	16582034325
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2
	m
	35,000

	340
	
	Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2 

	m
	25,00

	
	16582406372
	Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2
	m
	25,000

	341
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 


	100 m
	0,32

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,256

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,032

	
	5009204
	Presspan din foi, marca А
	kg
	0,176

	
	5009452
	Scoaba "К-142"
	buc
	70,400

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,032

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,704

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,080

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,978

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,955

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,080

	342
	
	Fir electric PV3 1x4 mm2 

	m
	16,00

	
	1958264370
	Fir electric PV3 1x4 mm2
	m
	16,000

	343
	
	Fir electric PV3 1x6 mm2 

	m
	16,00

	
	19582643706
	Fir electric PV3 1x6 mm2
	m
	16,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Productia de cablu
	            
	

	 
	
	4.1.12. Tevi si tuburi

	
	
	

	344
	RpEA09D


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm - Canal cablu PVC 60x40mm 


	m
	14,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,980

	
	25231567026040
	Canal cablu PVC 60x40mm
	m
	14,420

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	14,000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	14,420

	345
	RpEA09D


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm - Canal cablu PVC 40x40mm 


	m
	16,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,120

	
	252315672002840
	Canal cablu PVC 40x40mm
	m
	16,480

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	16,480

	346
	RpEA09B


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x25mm 
	m
	22,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,920

	
	252315672002825
	Canal cablu PVC 25x25mm
	m
	22,660

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	22,000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	22,660

	347
	RpEA09B


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x16mm 
	m
	18,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,480

	
	252315672002816
	Canal cablu PVC 25x16mm
	m
	18,540

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	18,000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	18,540

	348
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m
	1,38

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,844

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,325

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	18,492

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	18,492

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,276

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,380

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	9,246

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	24,840

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	2,484

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,152

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	21,804

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,726

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,679

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,152

	349
	
	Teava PVC D=20 mm 

	m
	20,00

	
	1958203647
	Teava PVC D=20 mm
	m
	20,000

	350
	
	Tub gofrat D=16 mm 

	m
	23,00

	
	4062513792
	Tub gofrat D=16 mm
	m
	23,000

	351
	
	Tub gofrat D=20 mm 

	m
	20,00

	
	406251379220
	Tub gofrat D=20 mm
	m
	20,000

	352
	
	Tub gofrat D=25 mm 

	m
	25,00

	
	406251379225
	Tub gofrat D=25 mm
	m
	25,000

	353
	
	Tub gofrat D=32 mm 

	m
	45,00

	
	406251379232
	Tub gofrat D=32 mm
	m
	45,000

	354
	
	Tub gofrat D=40 mm 

	m
	5,00

	
	406251379240
	Tub gofrat D=40 mm
	m
	5,000

	355
	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm 
	100 m
	0,04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,764

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,488

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,488

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,016

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,001

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,040

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,280

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,020

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,042

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	356
	
	Teava D. 40/ PN6 PE80 SDR21 x 2.0 SM EN 12201-2 


	m
	4,00

	
	16582406740
	Teava D. 40/ PN6 PE80 SDR21 x 2.0 SM EN 12201-2
	m
	4,000

	357
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 


	100 m
	0,63

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,861

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,001

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,002

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,032

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,662

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,734

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,734

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	6,300

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	15,750

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,300

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,630

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,139

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	11,277

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,797

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,139

	358
	
	Furtun metalic cu izolatie PVC D=40 mm 


	m
	63,00

	
	18540623792
	Furtun metalic cu izolatie PVC D=40 mm
	m
	63,000

	359
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 


	100 m
	0,06

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,764

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,410

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,750

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,024

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,750

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,065

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,547

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,065

	360
	
	Jgheab metalic neperforat 150x100 mm cu capac 


	m
	3,00

	
	16528406235
	Jgheab metalic neperforat 150x100 mm cu capac
	m
	3,000

	361
	
	Jgheab metalic neperforat 100x100 mm cu capac 


	m
	3,00

	
	1954201367
	Jgheab metalic neperforat 100x100 mm cu capac
	m
	3,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tevi si tuburi
	            
	

	 
	
	4.1.13. Prize, cutii de distributie

	
	
	

	362
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc
	0,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,160

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,051

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,052

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,006

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	363
	
	Priza exterioare unitara 2P+PE 16A 


	buc
	4,00

	
	18540623897
	Priza exterioare unitara 2P+PE 16A
	buc
	4,000

	364
	
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A  


	buc
	1,00

	
	854062133
	Priza exterioara dubla 2P+PE 16A 
	buc
	1,000

	365
	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata 
	100 buc
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,610

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,273

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,976

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,976

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,464

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	366
	
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44 


	buc
	3,00

	
	16250341132
	Priza fixa 5P 32A, 380V  IP44
	buc
	3,000

	367
	
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44 


	buc
	3,00

	
	854062137911
	Fisa mobila 5P 32A, 380V  IP44
	buc
	3,000

	368
	
	Priza fixa 5P 16A, 380V  IP44 


	buc
	2,00

	
	162503411
	Priza  fixa 5P+E 16A, 380V  IP44
	buc
	2,000

	369
	
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44 


	buc
	2,00

	
	8540621379
	Fisa mobila 5P 16A, 380V  IP44
	buc
	2,000

	370
	RpEA06A


	Montarea dozelor de derivatie (doar manopera) 


	buc
	13,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,080

	371
	
	Cutie de distributie exterioara 80x80mm, IP54 
	buc
	13,00

	
	16582034780
	Cutie de distributie exterioara 80x80mm, IP54
	buc
	13,000

	372
	RpEA07A


	Conectarea firelor in cutia de distributie (doar manopera) 
	buc
	13,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,880

	373
	
	Conector Wago 3P 

	buc
	40,00

	
	16524085793
	Conector Wago 3P
	buc
	40,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Prize, cutii de distributie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de reparatii la instalatii electrice
	            
	

	 
	
	4.2. Plecarea si intoarcerea 

	
	
	

	374
	RpEQ08A


	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km
	138,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	4,140

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Plecarea si intoarcerea 
	            
	

	 
	
	4.3. Transport

	
	
	

	375
	
	Camioneta 
	1 km
	138,00

	
	400002-1
	Camonioneta
	h-ut
	4,140

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transport
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Liceul Teoretic G. Meniuc
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	Total cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


