Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Achiziția de Bunuri

Obiectul achiziției:  Tractor cu utilaj comunal compatibil acestuia (tractor, remorcă,

încărcător frontal, cupă/căuș);

Condiții obligatorii: bunurile menționate vor fi noi (fără a fi exploatate anterior)

Autoritatea contractantă:  Î.M. ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”

- Descriere generală. Informaţii

Autoritatea contractantă Întrerinderea Municipală ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” are scopul de a achiziționa, bunuri noi, care nu au fost exploatate anterior, și anume: Tractor cu utilaj comunal compatibil acestuia (tractor, remorcă,  încărcător frontal, cupă/căuș)

| Tractor: | l. Caracteristici tehnice: - Prezentare exterioară: - Tractor universal; - Caroserie cu 2 uși; - Lungime – nu mai mică 3,84 m; - Lățime – nu mai mică 1,97 m; - Înalțime – 3,2 m; - Greutatea , kg (între) 3500 -3800. - Motorizare - Putere motor între 80-100 CP; - Nr. cilindri – 4; - Cilindri (volum), litri (între)-4,5-5. - Combustibil: motorina. - Trasmisia - Cutia de viteză - mecanică, cu reductor de coborîre; - Nr. trasmisiilor - 18/4; - APP spate, rotire/min- (între) 500,550&900,1200. 1.4.Sistemul hidraulic de suspendare spate - Debitul pompei, l.min (între) 43-47; - Capacitate de ridicare, kg (între) 3000-3500; - Presiunea maximă, bar (între) 180-220; - Frîna automată hidraulică la toate 4 roți; - Mizele din față – 159; - Mizele din spate – 157; - Garda la sol din față – 59; - Garda la sol spate – 40. - Anul fabricație: 2020-2024; - Garanție și service - Garanție minimă – 24 luni; - Consumuri maxime acceptate: - Mixt - 6.5-8.5 litri - Furnizorul trebuie să prezinte dovada că deține sau are contract de colaborare cu un service autorizat pentru efectuarea reviziilor în garanție, în raza autorității contractante; - Tractorul va îndeplini normele prevăzute în legislația națională în vigoare care reglementează înscrierea și circulația unităților de transport; 1.8. Dotări suplimenatre -Aer condiționat, direcție hidrostatica; - Diferențial: blocabil; - Tracțiune: 4x4 |
| --- | --- |
| Remorcă basculantă | 2. Caracteristici tehnice: 2.1. Dimensiunile de gabarit – - Lungimea - 5,64 m; - Lățimea - 2,38 m; - Înălțimea - 1,92 m. 2.2. Volumul remorcii -Volumul remorcii – nu mai mic de 8-10 m3 - Înălțimea încărcabilă a platformei - 1,3 m; - Ecartamentul - 1,8 m. 2.3.Sistem de basculare - Mecanism de răsturnare - hidraulic cu conectare de la tractor; - Presiunea de lucru MPa (kg/cm2 ) - 15(150) 20(200); - Descărcare remorci - în trei direcți, 45-50 grade; - Sistemul de frânare - pneumatic, cu un singur contur; - Sistemul electric - 12 V cu alimentare de la tractor; -Anvelopele - 9.00-16. 2.4. Garantie și service - Garanție minimă – 24 luni |
| Încărcător cu benă frontală | 3. Caracteristici tehnice: - Capacitatea nominală kg-(între) 1600-1800; - Greutatea kg-(între) 900-1000; Înălțimea de ridicare -(între) 4,000-4,500 m; - Înălțimea de descărcare -(între) 3,000-3,700 m; - Lungimea brațelor 2700 -3000 mm; - Controlul - cu manetele de la tractor; - Productivitatea t/oră-(între) 50-60; - Sistem de prindere si desprindere rapida încărcător frontal. - Garanție minimă – 24 luni |
| Cupă/căuș | 4. Caracteristici tehnice: - Capacitatea de ridicare 1300 kg; - Lățimea - 2400 mm; - Greutatea – 247 kg; - Volumul căușului – cel puțin 0,8m3; - Puterea necesară 70-130 CP. - Garanție minimă – 24 luni |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Bunurile vor fi utilizate în activitatea ulterioară a întreprinderii, în prioritar în serviciul de salubrizare (pentru colectarea și transportarea deșeurilor municipale), conform genului de activitate a întreprinderii.

Bunurile vor fi livrate la adresa juridică a întreprinderii MD-3100, str. Decebal, 126, mun. Bălți, Republica Moldova.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Bunurile vor fi însoțite de documentele și certificatele de proveniență și calitate, inclusiv de pașaport tehnic.

Bunurile vor corespunde standardelor aprobate în legislația Republicii Moldova și după caz în țara de proveniență a bunului comercializat.

Va fi prezentată copia fișei tehnice a bunului, broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a bunului ofertat. În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii tehnici anume a bunului solicitat/ofertat .

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Pentru bunurile ce fac obiectul  prezentei achiziții, va fi indicat prețul cu TVA și mărimea TVA, separat pentru fiecare din cele 4 poziții din lot.

Achiziția va fi însoțită de factură fiscală.

- Mostre

Sunt binevenite poze/imagini cu bunurile ce fac obiectul prezentei achiziții.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă:

Î.M. ”Direcția Reparații și

Construcții Drumuri Bălți”

Data „ 09 ” decembrie 2024