CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Deviz-oferta № 2-1-2

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii tehnico - sanitare. |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct A1, T3, T4. |  |  |
| 1 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (TEAVA POLIPROPILENA D25X2,5) | m | 38,820 |
| 2 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (TEAVA POLIPROPILENA D20X2.1) | m | 181,200 |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 220,020 |
| 4 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 20,000 |
| 5 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 20 - 75 mm | m | 220,020 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (FURTUN TERMOIZOLANT D25X9) | m | 38,820 |
| 7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (FURTUN TERMOIZOLANT D20X9) | m | 181,200 |
| 8 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (ROBINET SFERIC D25 mm) | buc | 20,000 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (ROBINET SFERIC D20 mm) | buc | 120,000 |
|  |  | 1.2. Echipament sanitar. |  |  |
| 10 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 17,000 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 17,000 |
| 12 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 9,000 |
| 13 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 9,000 |
| 14 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 9,000 |
| 15 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (USCATOR PENTRU PROSOAPE). | buc | 9,000 |
|  |  | 1.3. Canalizare menajera C1. |  |  |
| 16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (TUB DIN PP d110 mm) | m | 90,600 |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (TUB DIN PP d 50 mm) | m | 51,760 |
| 18 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PIESA DE CURATARE d110 mm) | buc | 19,000 |
| 19 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 9,000 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (REVIZIE d110 mm) | buc | 8,000 |
| 21 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (SIFON DE PARDOSEALA d110 mm) | buc | 8,000 |
| 22 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (MANSON ANTIINCENDIU D110mm) | buc | 13,000 |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE 45* PP d110 mm) | buc | 77,000 |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT 45* PP d110 mm) | buc | 77,000 |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE REDUSA PP d110/50 mm) | buc | 10,000 |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE 45* PP d110 mm) | buc | 2,000 |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE 45* PP d50 mm) | buc | 26,000 |
| 28 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT 45* PP d50 mm) | buc | 42,000 |
| 29 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (ATENTIE: Resursele materiale se exclud) | kg | 32,500 |
| 30 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110" | buc | 23,000 |
| 31 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 44,000 |
|  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |
| 32 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (SE EXCLUDE RESURSE MATERIALE) | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 33 | Pretul furnizorului | Cutie Hidranti | buc | 2,000 |
| 34 | Pretul furnizorului | Robinet de incendiu cu mufa Py=16 kg/cm2; d50 (1B1P) | buc | 2,000 |
| 35 | Pretul furnizorului | Furtun de incediu D51, L=20 m (GOST 472-75) | buc | 2,000 |
| 36 | Pretul furnizorului | Cap de conecsiune sub presiune GP-50 (GOST 2217-76) | buc | 2,000 |
| 37 | Pretul furnizorului | Cap de conectiune sub presiune cu mufa (GM-5) | buc | 4,000 |
| 38 | Pretul furnizorului | Trunchi de incediu de mina PC-6 (GOST9923-80) | buc | 2,000 |
| 39 | Pretul Furnizorului | Stingator de incediu cu spuma chimic, cu aer, OP-5 | buc | 4,000 |
| 40 | Pretul furnizorului | Cot din otel cu flansa pentru sudura d50 mm | buc | 2,000 |