CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea echipamentului de iluminat conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru   activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Corpuri de iluminat |  |  |  | 123.670,00 |
| 1.1 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 40 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |
| 1.2 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 50 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |
| 1.3 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 30 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm |  |
| 1.4 | 31524120-2 | Corp de iluminat suspendabil | buc | 30 | Tip lampă – E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 1.5 | 31524120-2 | Corp de iluminat suspendabil | buc | 10 | Tip lampă – E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 1.6 | 31524120-2 | Corp de iluminat aplicabil (rotund) | buc | 30 | Tip lampă – E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm |  |
| 1.7 | 31524120-2 | Proiector LED cu senzor | buc | 32 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm |  |
| 1.8 | 31524120-2 | Proiector LED | buc | 22 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 10000 lm Materialul carcasei – aluminiu, negru |  |
| 1.9 | 34928530-2 | Corp de iluminat stradal | buc | 50 | Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm |  |
| 1.10 | 34928530-2 | Corp de iluminat stradal | buc | 10 | Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 4500 lm Randament luminos – 175 lm/W Culoarea luminii – 4000 K Tensiune de intrare – 240 V Tip de baterie – ferofosfat de litiu Baterie amperi-oră – 30 Ah Tensiune baterie – 12,8 V Tip panou – monocristalin Tensiune panou – 17 Vmp, 21 Voc V Puterea de vârf panou – 60 W Tip controler de încărcare – MPPT Putere controler de încărcare – 25 W Tip de conexiune la rețea – hibrid Vița medie utilă – 50.000 ore |  |
| 1.11 | 34928530-2 | Corp de iluminat industrial | buc | 8 | Tip lampă – LED Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu Tipul carcasei - clopot Culoarea luminii – 6500 K Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 V |  |
| 1.12 | 31524120-2 | Corp de iluminat pentru balizaj | buc | 10 | Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE |  |
| 2. |  | Lotul 2 Surse de iluminat |  |  |  | 302.130,00 |
| 2.1 | 31532100-5 | Tub LED | buc | 840 | Tip lampă – LED Puterea – 14 W Flux luminos – 2100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 64 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 |  |
| 2.2 | 31532100-5 | Tub LED | buc | 430 | Tip lampă – LED Puterea – 7,3 W Flux luminos – 1100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 36 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13 |  |
| 2.3 | 31531000-7 | Bec LED | buc | 1330 | Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.4 | 31531000-7 | Bec LED | buc | 200 | Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 4000 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.5 | 31531000-7 | Bec LED | buc | 50 | Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos – 9000 lm Randament luminos – 90 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 265 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 |  |
| 2.6 | 31531000-7 | Bec LED | buc | 100 | Tip bec – LED Puterea – 50 W Flux luminos – 4500 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 30.000 ore Lungime – 300 mm Diametru – 160 mm Tip soclu – E40 |  |
| 2.7 | 31531000-7 | Bec incandescent | buc | 430 | Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 12V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |
| 2.8 | 31531000-7 | Bec incandescent | buc | 40 | Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 24V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |
| 2.9 | 31531000-7 | Bec incandescent | buc | 720 | Puterea – 40 W Flux luminos – 580 lm Tensiune nominală – 36V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |
| 3. |  | Lotul 3 Lămpi de semnalizare |  |  |  | 115.402,00 |
| 3.1 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 130 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 4.896,00 |
| 3.2 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 110 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.3 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 130 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.4 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 3.5 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 1900 | Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) |  |
| 3.6 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 1000 | Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) |  |
| 3.7 | 31518000-0 | Lampă de comutare | buc | 300 | Tensiune nominală – 48 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 8,6 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 |  |
| 3.8 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 5 | Tensiune nominală – 28 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 7 lm Diametrul – 5,5 mm Înălțimea – 17 mm Tip soclu – S6s/10 |  |
| 3.9 | 31518000-0 | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 150 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |
| 3.10 | 31518000-0 | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 150 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |
| 4. |  | Lotul 4 Dulii |  |  |  | 7.600,00 |
| 4.1 | 31223000-5 | Dulie ceramică | buc | 140 | Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere |  |
| 4.2 | 31223000-5 | Dulie ceramică | buc | 40 | Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E40 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere |  |
| 4.3 | 31223000-5 | Dulie bachelită | buc | 500 | Material – bachelită Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru |  |
| 4.4 | 31223000-5 | Dulie bachelită | buc | 50 | Material – plastic Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru Tipul de fixare – instalarea aparentă dreaptă |  |
| 5. |  | Lotul 5 Surse de iluminat specifice |  |  |  | 2.340,00 |
| 5.1 | 31520000-7 | Tub ultraviolet | buc | 5 | Tip lampă – UVA Puterea – 6 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 212 mm Tip soclu – G5 (F6T5 BL) |  |
| 5.2 | 31520000-7 | Tub ultraviolet | buc | 5 | Tip lampă – UVA Puterea – 15 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 450 mm Tip soclu – G13 (F15T8) |  |
| 5.3 | 31520000-7 | Tub ultraviolet | buc | 5 | Tip lampă – UVA Puterea – 30 W Tensiune nominală – 110-220 V Vița medie utilă – 80.000 ore Lungimea lampă – 900 mm Tip soclu – G13 (F30T8) |  |
| 6. |  | Lotul 6 Echipament pentru iluminat |  |  |  | 7.520,00 |
| 6.1 | 31530000-0 | Starter | buc | 280 | Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-65 W Tensiune nominală – 220-240 V Tip starter – S10 |  |
| 6.2 | 31530000-0 | Starter | buc | 180 | Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-22 W Tensiune nominală – 110-130 V Tip starter – S2 |  |
| 6.3 | 31530000-0 | Senzor iluminat | buc | 10 | Puterea – 1200 W Materialul carcasei – plastic, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Unghi - 1800 |  |
| 6.4 | 31530000-0 | Senzor iluminat | buc | 5 | Puterea – 2700 W Materialul carcasei – plastic, alb Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 7. |  | Lotul 7 Lanterne |  |  |  | 173.550,00 |
| 7.1 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 85 | Tip bec – LED Puterea – 15 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore |  |
| 7.2 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 99 | Tip bec – LED Puterea – 30 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore |  |
| 7.3 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 4 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 600 lm Tip acumulator – 3,7 V, 2200 mAh U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K |  |
| 7.4 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă frontală | buc | 105 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 1,2 Ah (Ni-Cd) U alimentare încărcător – USB 5V |  |
| 7.5 | 31527210-1 | Felinar portabil | buc | 79 | Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 12 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic/metal |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 732.212,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Anul producerii să nu fie mai mic de 2023.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM SR EN 60598-2010 ”Corpuri de iluminat”;

- SM SR EN 60838-2010 ”Dulii diverse pentru lămpi”;

- SM SR EN 60432-2010 ”Lămpi cu incandescență. Prescripții de securitate”;

- SM SR EN 61549-2010 ”Lămpi diverse”.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată), pentru fiecare produs ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme.

- Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni);

- Certificat de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs;