Caiet de Sarcini

| privind achiziționarea | Utilajului specializat pentru laboratoarele din cadrul Departamentului Alimentaţie şi Nutriţie |
| --- | --- |
| prin procedura de achiziție | Achiziţie de Valoare Mică |

- Denumirea Autorității Contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- Lista bunurilor solicitate:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Canti- tatea | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată (Lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1. Dinamometru mecanic |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dinamometru mecanic | 1 | buc. | Tip echipament: Dinamometru mecanic pentru măsurarea forțelor de împingere și tracțiune Domeniu de măsurare: până la 500 N Rezoluție/indicație: 2,5 N Precizie: ±1 % din valoarea măsurată Scală de măsurare: dublă, în Newton (N) și kilogram-forță (kg) Funcții: funcție de menținere a valorii maxime măsurate (Peak Hold) Afișaj: analogic, cu ac indicator Protecție la suprasarcină: minimum 150 % din capacitatea nominală Carcasă: rezistentă, pentru utilizare în laborator Condiții de funcționare: temperatură de operare 0–40 °C Dimensiuni maxime: aproximativ 232 × 60 × 51 mm Accesorii incluse: tijă de extensie și carcasă pentru transport Compatibilitate: posibilitatea montării pe standuri de testare manuale Oferta prevede instalarea și instruirea personalului. Perioada de garanție min. 24 luni. Certificat CE. | 4 072,00 |
| LOT 2. Colorimetru portabil pentru determinarea culorii |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Colorimetru portabil pentru determinarea culorii, XXM 30 | 1 | buc. | Tip echipament: Colorimetru portabil pentru determinarea culorii Domeniu spectral: 400 – 700 nm Geometrie de măsurare: D/8 SCI Unghi de observare: 2° și 10° Deschidere de măsurare: Ø 8 mm Repetabilitate: ΔE* ≤ 0,1 Timp de măsurare: < 1 secundă Sisteme de culoare: CIE-LAB, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB Funcții de evaluare: determinarea nuanței de culoare conform ASTM E313-00, determinarea densității culorii, opacității, indicelui de metamerism, sistemului Munsell și intensității culorii Surse de iluminare: A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84, U35 Determinarea nivelului de negru: My, dM Afișaj: LCD Memorie internă: minimum 10 valori măsurate Interfață comunicație: Bluetooth Condiții de funcționare: temperatură 5 – 45 °C; umiditate relativă până la 90 % RH Alimentare: 5 V DC, 1 A Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE. | 9 430,00 |
| LOT 3. Baie ultrasonica digitalizata |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Baie ultrasonica digitalizata | 1 | buc. | Tip echipament: Baie ultrasonică digitalizată cu încălzire Capacitate utilă: minimum 0,9 L Frecvență ultrasonică: 35 kHz Interval de temperatură: 20 – 80 °C Control temperatură: digital Volum de lucru: baie cu apă, fără sistem de recirculare și fără agitare mecanică Dimensiuni interioare minime: 190 × 85 × 60 mm Dimensiuni exterioare maxime: 205 × 100 × 180 mm Putere consumată: maximum 70 W Clasa de protecție: minimum IP33 Alimentare: 220 V, 50 Hz Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE. | 12 320,00 |
| LOT 4. Centrifuga de laborator |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Centrifuga de laborator 4000-rpm | 1 | buc. | Tip echipament: Centrifugă de laborator cu rotor unghiular Turație maximă: 4000 rpm Forță centrifugă relativă (RCF): minimum 2250 × g Motor: tip DC, fără perii (brushless) Afișaj: LCD Temporizator: reglabil de la 1 secundă până la 999 minute Memorie: minimum 20 programe de lucru Nivel de zgomot: ≤ 65 dB Capacitate: compatibilă cu tuburi de 5 mL, 7 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL, 50 mL și 100 mL, prin utilizarea rotoarelor/adaptoarelor corespunzătoare Răcire: fără sistem de răcire Dimensiuni exterioare maxime: 430 × 350 × 270 mm Putere consumată: maximum 250 W Alimentare: 220 V, 50–60 Hz Oferta prevede instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 18 luni. Certificat CE. | 8 366,00 |
| LOT 5. Termometru electronic |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Termometru electronic | 1 | buc. | Tip echipament: Termometru electronic cu sondă integrată Domeniu de măsurare: -40 °C până la +200 °C Precizie: ±1,0 °C în intervalul -20 °C până la +100 °C; ±1,5 °C în afara acestui interval Sondă: integrată Afișaj: LCD Funcții: HOLD, afișare temperatură minimă și maximă (Min/Max), oprire automată Dimensiuni exterioare maxime: 205 × 20 × 16 mm Alimentare: baterie 1,5 V Accesorii incluse: carcasă de protecție pentru sondă și baterie Oferta prevede instruirea personalului privind utilizarea echipamentului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE. | 620,00 |
| LOT 6. Penetrometru digital pentru fructe și legume |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Penetrometru digital pentru fructe și legume | 1 | buc. | Tip echipament: Penetrometru digital pentru determinarea fermității fructelor și legumelor Domeniu de măsurare: 0,1 – 20 kg, în funcție de vârful utilizat Rezoluție: 0,01 kg Precizie: ±0,5 kg la 23 °C Afișaj: LCD cu iluminare de fundal Vârfuri de măsurare: 4 vârfuri interschimbabile cu diametre de 3 mm, 6 mm, 8 mm și 11 mm Alimentare: 6 baterii de 1,5 V Dimensiuni exterioare maxime: 215 × 90 × 45 mm Greutate: aproximativ 650 g Aplicații: determinarea fermității și gradului de maturare a fructelor și legumelor Accesorii incluse: set de 4 vârfuri de măsurare, baterii, manual de utilizare și cutie de transport din plastic Oferta prevede instruirea personalului privind utilizarea echipamentului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE. | 15 500,00 |
| LOT 7. Salinometru |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Salinometru | 1 | buc. | Tip echipament: Salinometru digital pentru determinarea concentrației de sare în soluții alimentare Domeniu de măsurare: 0,00 – 10,00 % NaCl Precizie: ±0,05 % pentru concentrații între 0,00 – 0,99 %; eroare relativă ±5 % pentru concentrații între 1,00 – 10,00 % Rezoluție: 0,01 % pentru intervalul 0,00 – 2,99 %; 0,1 % pentru intervalul 3,00 – 10,00 % Compensare temperatură: automată Rezoluție temperatură: 0,1 °C Temperatura probei: 5 – 100 °C Temperatura de funcționare: 10 – 40 °C Volum minim probă: 0,6 mL Timp de măsurare: aproximativ 3 secunde Grad de protecție: IP65, rezistent la apă și praf Alimentare: 2 baterii AAA Dimensiuni exterioare maxime: 55 × 31 × 109 mm Greutate: aproximativ 100 g *Este inclusă și sonda de măsurare Oferta prevede instruirea personalului privind utilizarea echipamentului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE. | 19 400,00 |
| LOT 8. pH-metru |  |  |  |  |  |
| 8.1 | # pH-metru | 1 | buc. | Tip: De laborator Afisaj: LCD Accesorii incluse: Electrod (combinat) Bratul electrodului Solutie tampon pentru pH 4.01, 7.00, 9.21 Alimentare: 100-240 V, 50/60 Hz Măsurare pH Domeniu de masura: 0 - 14 pH Acuratete: ±0.01 pH Măsurare mV Domeniu de masura: -2000 - 2000 mV Acuratete: ±1 mV Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. | 20 000,00 |
| LOT 9. Centrifugă |  |  |  |  |  |
| 9.1 | # Centrifugă | 1 | buc. | Tip centrifuga: de laborator Tip rotor: unghiular Pentru min.8 tuburi de 50ml și 16 tuburi 15ml. Turatie: 6.000 RPM Alimentare: 220 -230V, 50 Hz Rezoluția setării vitezei100 rpm Cu displei LCD Accesorii: eprubete pentru dimensiunile indicate; rotor și adaptere p/u tuburi de 50 și 15ml. Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE. | 37 000,00 |
| LOT 10. Agitator magnetic cu încălzire |  |  |  |  |  |
| 10.1 | # Agitator magnetic cu încălzire | 2 | buc. (identici) | Frecventa de agitare: 200 - 1500 RPM Platforma agitare: Ø 135 mm sau mai mare Incalzire: Da Temperatura maxima: până la 300 C Alimentare: 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: agitatore magnetice - min. 2 buc. Perioada de garanție min. 12 luni Certificat CE. | 14 000,00 |
| LOT 11. Balanţă analitică |  |  |  |  |  |
| 11.1 | # Balanţă analitică | 2 | buc. (identici) | Tip: analitic Dimensiuni platan: aprox. 90-100 mm Precizie: 0.0001 g Capacitate maxima de cantarire: 100-200 g Linearitate: ± 0.0004 g Reproductibilitate: 0.0002 g Afisaj: LCD Accesorii incluse: Adaptor multi de retea Garanție: 36 luni Certificat CE | 45 000,00 |
| LOT 12. Refractometru |  |  |  |  |  |
| 12.1 | # Refractometru | 1 | buc. | De tip Abbe de laborator Domeniu de masura Brix Interval brix: 0 - 95% Rezolutie: 0- 25 % Domeniu de masura indice de refractive Interval indice de refractie: 1.300 - 1.700 nD Rezolutie: 0.0005 nD Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE | 15 400,00 |
| LOT 13. Plită electrică |  |  |  |  |  |
| 13.1 | # Plită electrică | 3 | buc. (identici) | Tip plită: analogică Forma: circular Material: fontă Temperatura maximă: 400 C | 1500,00 |
| Valoarea estimată pentru toate Loturile (Lei, fără TVA) |  |  |  |  | 202 608,00 |