CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: „Construcția unei sonde arteziene noi în comuna Dobrușa, r-nul Șoldănești”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locația:

Comuna Dobrușa, raionul Șoldănești

Satul Recești, extravilan

Pe terenul cu cod cadastral 8329105.178

2. Informaţii şi proiectare

Proiect tehnic  elaborat de SRL «AQUABUR-S» în anul 2025.

Se prevede construcția/instalarea:

- Forarea sondei cu instalarea pompei de apă;

Adîncimea 170 m, productivitatea 118,65 m3/zi.

- Aducțiune pentru racordarea la rețeua existentă de transportare a apei;

- Conductă de apă cu lungimea de 57 m.l.,  d-75 mm.

- Alimentarea cu energie electrică;

- Instalarea LEA și a unui post de transformare de la 10 kV la 0,4kV.

- Amenajarea teritoriului:

- Zona de protecție sanitară

- I (prima) zonă de protecție, îngrădită cu gard metalic, poartă și portiță.

- Drum de acces.  Acces auto din pietris 300m2. Trotuar din pietris 90m2

Autoritatea contractantă

Primăria comunei Dobrușa

Primar  ___________________________ GROSU Victor

Data "_______" ianuarie 2026

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: „Construcția unei sonde arteziene noi în comuna Dobrușa, r-nul Șoldănești”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări №

DEVIZ OFERTA № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,540 |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor | 100 m3 |  | 0,040 |  |  |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 6,800 |  |  |  |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,040 |  |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,040 |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,540 |  |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,540 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75 mm triplustrat tip 2 standart de referinta EN 12201-2:2024, Anexa C; specificatia tehnica:PAS 1075 A9 | m |  | 57,000 |  |  |  |
| 11 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m |  | 57,000 |  |  |  |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  | 57,000 |  |  |  |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  | 57,000 |  |  |  |
| 14 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm teava PP SN8 d200mm | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 17 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm,Capat Flansa PEHD RC PE100 D75 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn75/65 ) | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Clapeta sens Dn65mm ) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 |  | 1,405 |  |  |  |
| 21 | pert de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 ) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 22 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-6a (0,265m3 ) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 23 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3 ) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 24 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3 ) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 25 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 26 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel C1=1 buc | kg |  | 13,840 |  |  |  |
| 28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,014 |  |  |  |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) | m3 |  | 0,050 |  |  |  |
| 30 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,900 |  |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm | kg |  | 16,130 |  |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor | kg |  | 20,800 |  |  |  |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,036 |  |  |  |
| 34 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) | m2 |  | 11,560 |  |  |  |
| 35 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) | m2 |  | 13,760 |  |  |  |
| 36 |  | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 ( Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul КЦО-1 | m3 |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata. | Panou de comanda si radio modul pentru umplerea rezervorului de apa in regim automat, cu semnal GSM | buc |  | 1,000 |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.1B

WinCmeta

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,410 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 141112220175222 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 10 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75 mm triplustrat tip 2 standart de referinta EN 12201-2:2024, Anexa C; specificatia tehnica:PAS 1075 A9 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,072 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 25212167100011 | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 75mm triplustrat tip 2,standart de referinta:EN 12201-2:201, standart de referinta PAS:1075 | m | 1,003 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m |  |  |  |
|  | 1234567890 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm teava PP SN8 d200mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 272210331022 | Tub de protectie L=200mm teava PP SN8 200mm | m | 0,200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |  |  |
|  | 2430116103294 | Var | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |  |  |
|  | 2875274110365 | Teu fonta cu flanse PN10 d65/65 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2874117302165 | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm,Capat Flansa PEHD RC PE100 D75 | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,660 |  |  |
|  | 252315671381146 | Capat Flansa PEHD RC PE100 D75 | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,660 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,660 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn75/65 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |  |  |
|  | 28752741101002119 | Flansa libera din otel zincat dn 75/65 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Clapeta sens Dn65mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |  |  |
|  | 28752741101002119- | Clapeta sens Dn65mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |
| 20 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,130 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,199 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,266 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,120 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,960 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,520 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,110 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,980 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,149 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | pert de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 32145632589 | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 ( 0,38 m3 ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-6a (0,265m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 123625145698 | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-6a ( 0,265 m3 ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 32165478963 | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-9 ( 0,4 m3 ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 3216547896 | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 ( 0,27 m3 ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 321456325896 | Inele prefabricate КЦО-1 ( 0,02 m3 ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | pret de piata | Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 12362514789 | Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel C1=1 buc | kg |  |  |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel C1 | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,800 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,900 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886- | Confectii metalice pentru consolidarea caminelor | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,800 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,900 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 |  | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc |  |  |  |
|  | 28752742000124 | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 ( Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul КЦО-1 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton B10 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata. | Panou de comanda si radio modul pentru umplerea rezervorului de apa in regim automat, cu semna GSM | buc |  |  |  |
|  | 123564897502 | Panou de comanda si radio modul pentru umplerea rezervorului de apa in regim automat, cu semna GSM | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

DEVIZ  OFERTA № 2-2-1

Forarea sondei arteziene

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,20 |  |  |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3 AM (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) Material marunt=1,05 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 | 32,00 |  |  |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m | 25,00 |  |  |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m | 72,00 |  |  |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m | 42,00 |  |  |
| 8 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190 mm | m | 31,00 |  |  |
| 9 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia URB-3 AM hidraulica | operatie | 1,00 |  |  |
| 10 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m | 25,00 |  |  |
| 11 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m | 10,00 |  |  |
| 12 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x7 mm | m | 35,00 |  |  |
| 13 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia URB-3 AM | m | 35,00 |  |  |
| 14 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 35.0 - 0.0 m (norma de consum la ciment este 1049 kg) | m3 | 1,37 |  |  |
| 15 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m | 62,00 |  |  |
| 16 | FjB03G k=0.48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m | 42,00 |  |  |
| 17 | FjB03I k=0.48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM,0-400 m adincime, in teren grupa V. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m | 31,00 |  |  |
| 18 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 115,00 |  |  |
| 19 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 55,00 |  |  |
| 20 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie URB-3 AM hidraulica (filtru in fante) | m | 55,00 |  |  |
| 21 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica | m | 115,00 |  |  |
| 22 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica | m | 170,00 |  |  |
| 23 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica in intervalul 170-90 m | m3 | 4,27 |  |  |
| 24 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica | m | 55,00 |  |  |
| 25 | FjE04A | Introducerea balastului in jurul coloanei definitive. Pina la gura sondei (Argila) | m3 | 4,80 |  |  |
| 26 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60 mm | m | 130,00 |  |  |
| 27 | AcA06C | Montarea in tevile d=140x10.4 mm a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 60 mm, inclusiv mufele de insurubare (resurse, doar fiting (mufe de conexiune)) | m | 130,00 |  |  |
|  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |  |  |
| 28 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,16 |  |  |
| 29 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,60 |  |  |
| 30 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,90 |  |  |
| 32 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,90 |  |  |
| 33 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 | 1,69 |  |  |
| 34 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 2,00 |  |  |
| 36 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana fonta d=50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc | 3,00 |  |  |
| 42 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Mufa flansa d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava polietilena d=57 mm | m | 1,50 |  |  |
| 47 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 0,50 |  |  |
| 48 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,00 |  |  |
| 49 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,25 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |
| 52 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora | 120,00 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 53 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | RpEB06A | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw | buc | 3,00 |  |  |
| 55 | 07-04-030-01 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/42 " Pedrollo (doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul materialelor de exclus) | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Doar manopera, restul materialelor se exclud) | 100 m | 1,35 |  |  |
| 57 | Pret de achizitie | Cablu electric H07RN - F 3x4 | m | 135,00 |  |  |
| 58 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 59 | Pret de achizitie | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/42 " Pedrollo (sau analog) | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm (sau analog) | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare "CASCAD" | buc | 1,00 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3 AM (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) Material marunt=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 320,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,8800 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 8 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,4000 |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 2,9000 |  |  |
| 9 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia URB-3 AM hidraulica | operatie |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 100,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,0000 |  |  |
| 10 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2952127244324 | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm | buc | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 11 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127244324 | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 12 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x7 mm | m |  |  |  |
|  | 123145455 | Tevi pentru tubaj d=325x7 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 13 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia URB-3 AM | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,5200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 14 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 35.0 - 0.0 m (norma de consum la ciment este 1049 kg) | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,0000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 3,1400 |  |  |
| 15 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 16 | FjB03G k=0.48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 17 | FjB03I k=0.48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM,0-400 m adincime, in teren grupa V. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,4000 |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 2,9000 |  |  |
| 18 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m |  |  |  |
|  | 676899991 | Tevi pentru tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 19 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m |  |  |  |
|  | 6768999910 | Tevi pentru tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 20 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie URB-3 AM hidraulica (filtru in fante) | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 10,1400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 1,6900 |  |  |
| 21 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 22 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 23 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica in intervalul 170-90 m | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 6,8400 |  |  |
|  | 1421202200878 | Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.2 - 2.4 mm | m3 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 1,1400 |  |  |
| 24 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 25 | FjE04A | Introducerea balastului in jurul coloanei definitive. Pina la gura sondei (Argila) | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 14211022004670 | Argila | m3 | 1,0250 |  |  |
| 26 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60 mm | m |  |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d.60x4 mm, GOST 633-80 t. 47-15-30 | m | 1,0000 |  |  |
| 27 | AcA06C | Montarea in tevile d=140x10.4 mm a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 60 mm, inclusiv mufele de insurubare (resurse, doar fiting (mufe de conexiune)) | m |  |  |  |
|  | 1224565456 | Fitinguri din fonta d=60 mm | buc | 0,1375 |  |  |
|  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |  |  |
| 28 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 29 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |  |
| 30 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 2735725900951 | Electrozi sudura Fox CM 9 KB (IMPORT) D=3,25 mm | kg | 0,6900 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 31 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 281,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
| 32 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
| 33 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |  |  |
| 34 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |  |  |
| 36 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4610 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1980 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0105 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0276 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3100 |  |  |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana fonta d=50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300001 | Vana fonta d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 6559585767 | Supapa de presiune d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 29131245031500 | Robinet cu 3 cai pentru manometru | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 33205000000000 | Manometru OBM 1 - 100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 42 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527440 | Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 43 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744001000 | Оголовлк герметизированный ОГ-51 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 44 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744001001 | Cot otel d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 45 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Mufa flansa d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744001002 | Mufa flansa d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 46 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava polietilena d=57 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000110 | Teava polietilena d=57 mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 47 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 |  |  |
| 48 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |  |  |
| 49 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |  |
| 50 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |  |  |
|  | 6377778 | Deflector | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 51 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |
| 52 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 53 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |  |  |
| 54 | RpEB06A | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2513736621533 | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658 | m | 3,0000 |  |  |
| 55 | 07-04-030-01 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/42 " Pedrollo (doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul materialelor de exclus) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 8,1800 |  |  |
| 56 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Doar manopera, restul materialelor se exclud) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
| 57 | Pret de achizitie | Cablu electric H07RN - F 3x4 | m |  |  |  |
|  | 3132154 | Cablu electric H07RN - F 3x4 | m | 1,0000 |  |  |
| 58 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7200 |  |  |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 59 | Pret de achizitie | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/42 " Pedrollo (sau analog) | buc |  |  |  |
|  | 3000009135 | Pompa arteziana marca "4SR6/42 " Pedrollo | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm (sau analog) | buc |  |  |  |
|  | 3320634625000 | Contor de apa "B Meters" SM. Dn 50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare "CASCAD" | buc |  |  |  |
|  | 424255548 | Panou de dirijare "CASCAD" | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Deviz-oferta  №

Platforma A.  Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor CИП-3 сеч.70 mm2 |  |  | 1 km |  | 0,065 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,720 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 0,221 |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-1292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9009 |  | Armatura liniara |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9032 |  | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,491 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut. |  | 0,963 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,186 |  |
| 2 | Pret de piata |  | Провод CИП-3 сеч.70 mm2 |  |  | m |  | 210,000 |  |
|  | 1012225-1 |  | Провод CИП-3 сеч.70 mm2 |  |  | m |  | 210,000 |  |
| 3 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ105) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |
| 4 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,800 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,720 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |
| 5 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 125891 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 6 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,200 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |
| 7 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,250 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,700 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,700 |  |
| 8 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,960 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-9662 |  | Buloane de ancorare |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 446-23015 |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
| 9 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 11,250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,612 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,350 |  |
| 10 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 11,250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,912 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,125 |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Проектируемая КТП-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В15 (Устройство бетонного фундамента под КТП из бетона В15) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,725 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 0,520 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,300 |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,890 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,540 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,540 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,180 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,216 |  |
| 13 | 33-04-029-5 |  | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu (Установка трансфор.подстанции) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,000 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 4,270 |  |
| 14 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,075 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
| 15 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,275 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,750 |  |
|  |  |  |  | Total Проектируемая КТП-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) |  |  | m3 |  | 5,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,413 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,636 |  |
| 17 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  | m3 |  | 3,800 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 6,118 |  |
| 18 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,500 |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,500 |  |
| 19 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 63,000 |  |
| 20 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,075 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
| 21 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,275 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,750 |  |
| 22 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона В7,5 - под шкаф управления) |  |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,863 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton clasa B7,5 |  |  | m3 |  | 0,260 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,150 |  |
| 23 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,135 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,945 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,270 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,270 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,090 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,108 |  |
| 24 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95 для ООК) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 125891-2 |  | Стойка СВ-95-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 26 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |
| 27 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,140 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,140 |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-10. Разъединительный пункт АРП-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (CUТ-OUT) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,340 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,260 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |
| 29 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,780 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
| 30 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ПС70-Е) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,980 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,040 |  |
|  | 110-903554 |  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор ПС70-Д) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,052 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |
| 31 | Цена поставщика |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 11589145 |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 32 | Цена поставщика |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 11589147 |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 33 | Цена поставщика |  | Зажим ПА |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 11589144 |  | Зажим ПА, ПА-2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 34 | Цена поставщика |  | Зажим ПС |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 11589142 |  | Зажим ПС, ПС-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 35 | Цена поставщика |  | Зажим аппаратный А2А |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 11589143 |  | Зажим аппаратный А2А |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 36 | Цена поставщика |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 11589148 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 37 | Цена поставщика |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 11589149 |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 38 | Цена поставщика |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 335000518-12 |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 39 | Pret de piata |  | Ошиновка провод АС70-10 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 10122256 |  | Ошиновка АС-70-10 |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 40 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,410 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |
| 41 | Pretul firmei |  | Траверса M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-14098 |  | Traversa M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 42 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,220 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,580 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
| 43 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА1 - сonstructia sub RLND |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-140556 |  | Кронштейн РА1 - сonstructia sub RLND |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 44 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) |  |  | 100 m |  | 0,015 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,320 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,123 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,123 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,022 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 0,201 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
| 45 | 08-02-305-4 |  | Устройство ответвительное концевое УОК |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,410 |  |
|  | 1505940 |  | Устройство ответвительное концевое УОК |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |
| 46 | 08-02-305-4 |  | Устройство ответвительное промежуточное УОП |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,410 |  |
|  | 150593 |  | Устройство ответвительное промежуточное УОП |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-10. Разъединительный пункт АРП-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. ВЛ-10. Стальные конструкции и линейная арматура для опор |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,585 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,041 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,690 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,690 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,675 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 6,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,086 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,086 |  |
| 48 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор штыревой ШФ-20В) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,440 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 110-903556 |  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор штыревой ШФ-20В) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,056 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
| 49 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ПС70-Д) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,520 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,960 |  |
|  | 110-903554 |  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор ПС70-Д) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
| 50 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,460 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,140 |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Traversa TM 2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 110-140842 |  | Traversa TM2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Tраверсa TM6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 110-14083 |  | Traversa TM6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 53 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,160 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 3,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Хомут X1 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 110-12401 |  | Хомут X1 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 55 | Pretul firmei |  | Хомут X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 110-1402 |  | Хомут X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Хомут X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-1407 |  | Хомут X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 57 | Pretul firmei |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 110-14010 |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  | m |  | 12,000 |  |
| 58 | Pretul firmei |  | Колпачек K-6 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 11589141 |  | Колпачек K-6 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
| 59 | Pretul firmei |  | Укрепление подкоса УКП |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 115891421 |  | Укрепление подкоса УКП |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 60 | Цена поставщика |  | Зажим ПС-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 11589142 |  | Зажим ПС, ПС-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 61 | Цена поставщика |  | Зажим ПА |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 11589144 |  | Зажим ПА, ПА-2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 62 | Цена поставщика |  | Зажим аппаратный А2А |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 11589143 |  | Зажим аппаратный А2А |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 63 | Цена поставщика |  | Ушко однолап. У1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 11589147 |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 64 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,760 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 4,640 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-1406 |  | Кронштейн РА1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 66 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-14106 |  | Кронштейн РА2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 67 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 110-1408 |  | Кронштейн РА3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 68 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-1409 |  | Кронштейн РА4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 69 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 110-14010 |  | Кронштейн РА5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-10. Стальные конструкции и линейная арматура для опор |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Проектируемая КТП-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-01-001-1 |  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-25-10/0,4kV в КТП) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,500 |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,210 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102-2 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,310 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,990 |  |
| 71 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A (в РУ-0,4кВ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
| 72 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A (в РУ-0,4кВ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
| 73 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р - в РУ) |  |  | set |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,140 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |
| 74 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (ВН32/3Р/20А - в РУ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
| 75 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Сумеречный выключатель с фотореле Legrand - в РУ(sau analog)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
| 76 | Цена поставщика |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158882 |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 77 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок защиты и учета BZUM-TF) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
| 78 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
| 79 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
| 80 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (д=20мм, L=5m) |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,316 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,032 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,016 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
| 81 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,390 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,028 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,057 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,057 |  |
| 82 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве) |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,744 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,023 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,023 |  |
| 83 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ 4х10мм2 |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 888886 |  | Кабель ВВГ 4х10 м2 |  |  | m |  | 3,000 |  |
| 84 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ 5х10 м2 |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 888884 |  | Кабель ВВГ 5х10 м2 |  |  | m |  | 3,000 |  |
| 85 | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,148 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,308 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,308 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,600 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,600 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,074 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 86 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=50мм |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 888839 |  | Металлорукав Д=50мм |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  |  |  |  | Total Проектируемая КТП-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 08-03-572-6 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф управления защитный ЯУЭ-1063 разм.1000х600х350 IP54) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,300 |  |
| 88 | 11-06-001-02 |  | Станция управления насосом "Каскад" 6,0 кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |
| 89 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,220 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,014 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,086 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,708 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,708 |  |
| 90 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе стальной) |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,992 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,031 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,031 |  |
| 91 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 888150 |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0 мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 92 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 888150-1 |  | Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
| 93 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,994 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,749 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,749 |  |
| 94 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,373 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,214 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,214 |  |
| 95 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,716 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,466 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,466 |  |
| 96 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,374 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,279 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,279 |  |
| 97 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,320 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,066 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,052 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,328 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,640 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,144 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,514 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,678 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |
| 98 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 888824 |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 8,000 |  |
| 99 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,440 |  |
|  | 5556661 |  | Концевая заделка |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 2,160 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,029 |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
| 100 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,390 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,028 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,057 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,057 |  |
| 101 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПВ 1х6мм2 - в скважине) |  |  | 100 m |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,440 |  |
|  | 44442 |  | Провод ВПВ 1х6 |  |  | m |  | 600,000 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,860 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 4,800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 73,200 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,960 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
| 102 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1х1,5 - в скважине) |  |  | 100 m |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,830 |  |
|  | 44443 |  | Провод ВПВ 1х1,5 |  |  | m |  | 300,000 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,930 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
| 103 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice (Металл) |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,151 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |
| 104 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник СD-218 на опоре ООК) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
| 105 | Цена поставщика |  | Светильник СD 218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 777712 |  | Светильник СD 218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 106 | Pret de piata |  | Лампа светодиодная 50Вт |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 500f9 |  | Лампа светодиодная 50Вт |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 107 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,410 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2221112 |  | Кронштейн однорожковый КC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
| 108 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,130 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
| 109 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 - в в трубе) |  |  | 100 m |  | 0,270 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,515 |  |
|  | 44444 |  | Провод ПВ3 1х1,5 |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,216 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,294 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
| 110 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,080 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,068 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,065 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,102 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,410 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,800 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,642 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,618 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |
| 111 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=15мм |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 8888231 |  | Труба стальная водогазопр. Д=15мм |  |  | m |  | 8,000 |  |
| 112 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=25мм |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 8888232 |  | Труба стальная водогазопр. Д=25мм |  |  | m |  | 2,000 |  |
| 113 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
| 114 | Pretul firmei |  | Хомут X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 110-14003 |  | Хомут X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Цена поставщика |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 11589124 |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 116 | Цена поставщика |  | Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 11589125 |  | Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Пректируемая КТП-10/0,4 kB |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Цена поставщика |  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/0,4/25кВА |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158913 |  | Post de transformare КТП-25/0,4/25кВА |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 118 | Цена поставщика |  | Трансформатор ТМГ-25-10/0,4kV/Y/Zo |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158912f2 |  | Transformator ТМГ-25-10/0,4kV/Y/Zo |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 119 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/10А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 556452129-6 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/10А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 120 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556455237 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 121 | Цена поставщика |  | Ограничитель ОПС1-В-3Р |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1158914f34 |  | Ограничитель ОПС1-В-3Р |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 122 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556667 |  | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 123 | Цена поставщика |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand (sau analog) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556991j3 |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand(sau Analog) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 124 | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158912211 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 125 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556667 |  | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 126 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/13А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556452128 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/13А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 127 | Цена поставщика |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1015u52777 |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Пректируемая КТП-10/0,4 kB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Цена поставщика |  | Шкаф управления ШУ защитный ЯУЭ-1063 разм.1000х600х350 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552188216 |  | Шкаф управления ШУ защитный ЯУЭ-1063 разм.1000х600х350 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 129 | Цена поставщика |  | Станция управления погруж насосом "Каскад" мощ.6,0 кВт в комплекте с датчиком |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556999t14 |  | Станция управления погруж насосом "Каскад" мощ.6,0 кВт в комплекте с датчиком |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 130 | Цена поставщика |  | Клемная коробка У614 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5564552115 |  | Клемная коробка У614А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

DEVIZ  OFERTA № 7-1-1

Amenajarea teritoriului. PG Platforma A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Compensarea terasamentelor |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus) | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 119,000 |  |  |
|  |  | 2. Acces auto din pietris 300m2 |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,990 |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 168,300 |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,020 |  |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=150mm | m3 | 45,000 |  |  |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm | m3 | 36,000 |  |  |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm | m3 | 18,000 |  |  |
| 10 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) | m3 | 6,356 |  |  |
| 11 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 6,356 |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca БР.100.30.15 | m | 140,000 |  |  |
|  |  | 3. Trotuar din pietris 90m2 |  |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,017 |  |  |
| 14 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 28,220 |  |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,017 |  |  |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=150mm | m3 | 13,500 |  |  |
| 17 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=4 cm fractia 20x40 | m3 | 3,600 |  |  |
| 18 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) | m3 | 1,200 |  |  |
| 19 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 1,200 |  |  |
| 20 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca БР 100.20.8 | m | 50,000 |  |  |
|  |  | 4. Gardul metalic 46 de sectii , 113m |  |  |  |  |
| 21 | CO06B3 | Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-46 buc,stilpi din metal h=2.3m-46 buc ,capac patrat 46 buc,element de fixare zincat 184 buc, beton M150 = 3.312 m3 | m | 113,000 |  |  |
| 22 | CK14Aapl | Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3, | m2 | 7,650 |  |  |
| 23 | CK14Aapl | Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3 | m2 | 1,605 |  |  |
| 24 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici | 100 buc | 0,500 |  |  |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,606 |  |  |
| 26 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori | 100 buc | 0,160 |  |  |
| 27 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 0,160 |  |  |
| 28 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 16,000 |  |  |
| 29 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 | 8,000 |  |  |
| 30 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit) | 100m2 | 8,000 |  |  |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 8,000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.1B

WinCmeta

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Compensarea terasamentelor |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Acces auto din pietris 300m2 |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 141112220175222 | Piatra sparta (pentru drum) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=150mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 142110220052555 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 14111222016722 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca БР.100.30.15 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 26661228002885 | Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca БР 100x30x15 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Trotuar din pietris 90m2 |  |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 141112220175222 | Piatra sparta (pentru drum) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=150mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 142110220052555 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=4 cm fractia 20x40 | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 14111222016722 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca БР 100.20.8 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x20x8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 4. Gardul metalic 46 de sectii ,113m |  |  |  |  |
| 21 | CO06B3 | Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-46 buc,stilpi din metal h=2.3m-46 buc ,capac patrat 46 buc,element de fixare zincat 184 buc, beton M150 = 3.312 m3 | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26631021000015 | Beton M150 | m3 |  |  |  |
|  | 271070370034021 | Sistem de fixare zincat 40x40 | buc |  |  |  |
|  | 27107037003402 | Capac patrat 60x60 | buc |  |  |  |
|  | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m | buc |  |  |  |
|  | 273321036462501 | panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m | buc |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | CK14Aapl | Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3, | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | CK14Aapl | Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3 | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici | 100 buc |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori | 100 buc |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2830127303001 | Artar | buc | 1,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 2,6000 |  |  |
|  | 232011620050 | Benzina A-92 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 154212610894 | Ulei TAD-17 | l | 0,8000 |  |  |
|  | 232018620180 | Ulei CASTROL | l | 0,6800 |  |  |
|  | 29000001 | Motocultivator BS-3,5 | h-ut | 1,7000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

Data „____" ianuarie 2026

____________________________

(semnătura autorizată)