| Reparatii interioare a incaperilor pentru serviciu de sterilizare a IMSP Spitalul raional Cahul. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 98/07/2025

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. capitolul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 15,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,426 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,426 |  |  |
| 4 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 10,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,728 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,104 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,624 |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,504 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
| 6 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
| 7 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 6,20 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,898 |  |  |
| 8 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
| 9 | RpSB02B |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 75 mm - 100 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
| 10 | RpSB02A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 50 mm - 65 mm |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
| 11 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 12 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCK01A1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  |  | m2 |  | 4,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,196 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2392 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,138 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,184 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0736 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,1688 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 14 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 4,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,006 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,334 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 4,738 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 18,63 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 4,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0552 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 47,40 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,039 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,90 |  |  |
| 17 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 70,76 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 414,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,582 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,928 |  |  |
| 18 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 42,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 46,20 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0126 |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,90 |  |  |
| 20 | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,98 |  |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg |  | 14,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,90 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |
| 21 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 8,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 160,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 32,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,72 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,24 |  |  |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 44,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,96 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 49,28 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0134 |  |  |
| 24 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 44,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 68,544 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 319,872 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1792 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,5392 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,8736 |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,72 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,24 |  |  |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 47,2595 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0448 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0448 |  |  |
| 27 | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent |  |  | m2 |  | 44,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,888 |  |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg |  | 11,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0448 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,066 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,52 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
| 29 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  | m2 |  | 12,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 13,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 12,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 37,20 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,604 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,9052 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |
| 30 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 12,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,904 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,196 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,028 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0098 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0488 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0598 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0146 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0122 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0122 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
| 32 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,0403 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  |  | m |  | 0,515 |  |  |
| 33 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 34 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  | buc |  | 2,012 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,012 |  |  |
| 35 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm |  |  | m |  | 4,12 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 36 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm |  |  | m |  | 4,12 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
| 37 | IC09F |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |
|  | 2521216701000501 |  | Teava din otel d57 |  |  | m |  | 4,263 |  |  |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 1,512 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,84 |  |  |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,462 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0168 |  |  |
| 38 | IC30G |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2523156713800 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,228 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
| 39 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 287527420404050 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 40 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2875274204040110 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 41 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2523156721037110 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 42 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 252315672103750 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
| 43 | SB25A |  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2622102455150 |  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116102006 |  | Chit Rexidur R |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
| 44 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic 20mm |  |  | m |  | 22,44 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 1,76 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 15,62 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 17,16 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,2618 |  |  |
| 45 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic 25mm |  |  | m |  | 16,32 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 1,28 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 11,36 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 1,76 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,2128 |  |  |
| 46 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
| 47 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
| 48 | material |  | Grila de aerisire ONG 200x200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 01 |  | Grila de aerisire ONG 200x200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 49 | RCsB29J |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (k=4) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,264 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
| 50 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 51 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 52 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1200mm) Nota costul radiatoarelor nu se include |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Incarcarea descarcarea deseurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TrB01A1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 8,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,036 |  |  |
| 54 | TrI1AA02C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 8,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,69 |  |  |
| 55 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 8,20 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,4924 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incarcarea descarcarea deseurilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitolul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transp mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Instalatii electrice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 14,28 |  |  |
|  | 1111000100033315 |  | Cordoane de cupru 3x1.5 |  |  | m |  | 45,423 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 1,2978 |  |  |
| 57 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16,10 |  |  |
|  | 1111000100033325 |  | Cordoane de cupru 3x2.5 |  |  | m |  | 49,749 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 0,9476 |  |  |
| 58 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 59 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 60 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED 600x600 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600 |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
| 61 | RpEE15C |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,92 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii electrice. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Intocmit            Dumitru Cretu