Anexa nr.21

laOrdinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul  Raional  Briceni.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul  Raional  Briceni.

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a drumurilor locale din raionul Briceni anul 2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului local L17 R11 - Bulboaca - Frontiera cu Ucraina |  |  |
| 1 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I ( Curatirea muchiei partii carosabile de namol si murdarie cu autogreder ) | 100m2 | 24,00 |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 620,00 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 69,00 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 2,76 |
| 5 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 5,0cm S = 6900 m2 | t | 834,90 |
| 6 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 2,40 |
|  |  | 2. Reparatia drumului local L 17.1, Drum de acces spre s. Trebisauti. |  |  |
|  |  | 2.1. Montarea podetului tubular km 0+750 |  |  |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 8 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,40 |
| 10 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,78 |
| 11 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 10,70 |
| 12 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 13 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 25,20 |
| 14 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2 | m3 | 1,53 |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,42 |
| 16 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,42 |
| 17 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,42 |
|  |  | 2.2. Montarea podetului tubular km 0+805 |  |  |
| 18 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 19 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,40 |
| 21 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,78 |
| 22 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 10,70 |
| 23 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 24 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 25,20 |
| 25 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2 | m3 | 1,53 |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,42 |
| 27 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,42 |
| 28 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,42 |
|  |  | 2.3. Montarea podetului tubular cu d -1,0m L=10, m km 0+1.070 |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,27 |
| 30 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 43,20 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,60 |
| 32 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m lungimea de 10,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3,50 |
| 33 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 44,36 |
| 34 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 23,76 |
| 35 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 41,73 |
| 36 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 3,08 |
| 37 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,15 |
| 38 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,15 |
| 39 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,15 |
|  |  | 2.4. Montarea podetului tubular km 0+810 |  |  |
| 40 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 41 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,40 |
| 43 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,78 |
| 44 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 10,70 |
| 45 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 46 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 25,20 |
| 47 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2 | m3 | 1,53 |
| 48 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,42 |
| 49 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,42 |
| 50 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,42 |
|  |  | 2.5. Montarea podetului tubular km 0+875 |  |  |
| 51 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 52 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,40 |
| 54 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,78 |
| 55 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 10,70 |
| 56 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 57 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 25,20 |
| 58 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2 | m3 | 1,53 |
| 59 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,42 |
| 60 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,42 |
| 61 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,42 |
|  |  | 2.6. Montarea podetului tubular km 0+920 |  |  |
| 62 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 63 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,40 |
| 65 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,78 |
| 66 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 10,70 |
| 67 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 68 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 25,20 |
| 69 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2 | m3 | 1,53 |
| 70 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,42 |
| 71 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,42 |
| 72 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,42 |
|  |  | 2.7. Montarea podetului tubular km 0+995 |  |  |
| 73 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 74 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |
| 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,40 |
| 76 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,78 |
| 77 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 10,70 |
| 78 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 79 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 25,20 |
| 80 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2 | m3 | 1,53 |
| 81 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,42 |
| 82 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,42 |
| 83 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,42 |
|  |  | 2.8. Montarea podetului tubular km 0+1050 |  |  |
| 84 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 85 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,20 |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,40 |
| 87 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,78 |
| 88 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 10,70 |
| 89 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 90 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 25,20 |
| 91 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2 | m3 | 1,53 |
| 92 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,42 |
| 93 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,42 |
| 94 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,42 |
|  |  | 2.9. Saparea rigolei de evacuare a apelor L= 1507 m.l. |  |  |
| 95 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 7,00 |
| 96 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 980,00 |
|  |  | 3. Reparatia drumului local L 16 M5, Drum de acces spre or. Briceni. |  |  |
|  |  | 3.1. Executarea chiuvet L = 780 m.l. ( 0,6*0,4 ) |  |  |
| 97 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 6,78 |
| 98 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 950,00 |
| 99 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 19,97 |
| 100 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 19,97 |
| 101 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -19,97 |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentului cu piatra |  |  |
| 102 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,97 |
| 103 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 136,41 |
| 104 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 218,00 |
|  |  | 4. Reparatia drumului local L 26 Beleavineti - Balasinesti - Pererita |  |  |
|  |  | 4.1. L26 Beleavinet - Balasinesti - Pererita |  |  |
| 105 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (cu punerea in cordon fiind utilizat la consolidarea acostametului) | m3 | 181,44 |
| 106 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 36,00 |
| 107 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H-12 cm | m3 | 518,40 |
| 108 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 1,06 |
| 109 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( resurse : Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude) | m2 | 3 600,00 |
| 110 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 1,06 |
| 111 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Resurse : Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude) | m2 | 3 600,00 |
| 112 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea materialului din cordon de la decapare) | 100m2 | 14,40 |
| 113 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 14,40 |
| 114 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 440,00 |
| 115 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 20,00 |
|  |  | 4.2. 5 acccese la d/a L26 |  |  |
| 116 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 3,00 |
| 117 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,00 |
|  |  | 5. Constructia pasarelei pietonale de d/a L 29, Drum de acces spre s. Larga. |  |  |
| 118 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 1 140,00 |
| 119 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,14 |
|  |  | 6. Reparatia drumului local si a trotuarului L 35 Lipcani - Statia Lipcani |  |  |
|  |  | 6.1. Drumul local |  |  |
| 120 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 397,00 |
| 121 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 48,00 |
| 122 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 1,92 |
| 123 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 5,0 cm; S= 4800 m2 | t | 580,80 |
| 124 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 1,06 |
| 125 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,94 |
| 126 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 310,40 |
| 127 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 530,00 |
|  |  | 6.2. Trotuarul L = 660 m |  |  |
| 128 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 660,00 |
| 129 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 650,00 |
| 130 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 320,00 |
| 131 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,90 |
| 132 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 4,50 |
| 133 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 151,20 |
| 134 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 21,00 |
| 135 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 660,00 |
| 136 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 660,00 |
| 137 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h-8 cm) | m2 | 792,00 |
| 138 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -792,00 |
| 139 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 792,00 |
| 140 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,90 |
| 141 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm cu astenere manuala | m2 | 42,00 |
|  |  | 7. Executarea trecerilor de pietoni suprainaltate ( L25 - 2 buc; L28 - 1 buc; L15 - 1 buc; L18 - 1 buc; L35 - 1 buc.) |  |  |
| 142 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 252,00 |
| 143 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 0,078 |
| 144 | DB16C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala ( Resursele : Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude ) | m2 | 252,00 |
| 145 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Alb-Rosu) | m2 | 252,00 |
| 146 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 84,00 |
| 147 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat | buc | 132,00 |
|  |  | 8. Reparatia drumului local L 27 Lipcani - Larga ( L = 530,0 m; b = 4,20 m ) |  |  |
| 148 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 22,26 |
| 149 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H-18 cm | m3 | 400,68 |
| 150 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 1,78 |
| 151 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( Resursele : Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude) | m2 | 2 226,00 |
| 152 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 0,89 |
| 153 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude) | m2 | 2 226,00 |
| 154 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 556,50 |
|  |  | 9. Reparatia drumului local si constructia trotuarului L 25 M 5 Berlinet - Cotiujeni |  |  |
|  |  | 9.1. Drum local |  |  |
| 155 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Curatirea muchiei partii carosabile de namol si murdariecu autogreder) | 100m2 | 18,00 |
| 156 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 540,00 |
| 157 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 54,00 |
| 158 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 2,16 |
| 159 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5,0cm S=5400 m2 | t | 653,40 |
| 160 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 3,00 |
|  |  | 9.2. Constructia trotuarului L = 165 m |  |  |
| 161 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,90 |
| 162 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 4,50 |
| 163 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 151,20 |
| 164 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,75 |
| 165 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 160,00 |
| 166 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 165,00 |
| 167 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,20 |
| 168 | AcF08A | Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geocom PES) geotextil | m2 | 192,00 |
| 169 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 192,00 |
| 170 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclude) | m2 | 192,00 |
| 171 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,00 |
| 172 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Plombarea intre bordra si muchia partii carosabile) | m2 | 18,00 |

Președintele  grupului de lucru

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)