Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de reparație curentă a curților de bloc din municipiul Chișinău

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lucrări de reparație curentă a curților de bloc din municipiul Chișinău | proiect | 1 | Anexa 1 | 8333333 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana.

Perioada de execuție: 01.07.2026

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate la restabilirea betonului asfaltic. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor de restabilire a betonului asfaltic;

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor de restabilire a betonului asfaltic;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

  - Lucrările se vor executa la solicitare.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație curentă a curților de bloc din municipiul Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea cu asfalt (tip 1) |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 475,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 137,750 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 1,663 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 19,000 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 139,650 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 522,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 836,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,980 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 404,938 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 404,938 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 712,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 101,887 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 17,029 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 9,832 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 9,832 |
| 4 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcarea) | 100 m3 | 12,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 75,088 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 176,605 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2 448,620 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 631,744 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 12,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,446 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,940 |
| 7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 47,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 428,925 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 47,500 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 66,500 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed=15 cm | m3 | 712,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 427,500 |
|  | 1411122201646p1 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 144,638 |
|  | 1411122201672p2 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 868,538 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 106,875 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 29,925 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 183,825 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,688 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,70 l/m2) | t | 3,325 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 3,425 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,998 |
| 10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 | 4 750,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 285,000 |
|  | 111100010001310bad | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 669,750 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 37,525 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 37,525 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 37,525 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 t/m2) | t | 1,663 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,713 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,499 |
| 12 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25 | m2 | 4 750,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 296,875 |
|  | 111100010001311ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 578,312 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 31,469 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 31,469 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 31,469 |
|  |  | 2. Amenajarea cu asfalt (tip 2) |  |  |
| 13 | DI155A k=1.4 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de hmed= 7 cm Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40 Коэффициент к машинам=1,40 | m2 | 3 000,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 146,580 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 134,400 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 76,440 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 76,440 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 76,440 |
| 14 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcarea) | 100 m3 | 2,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,768 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 30,030 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 483,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 124,614 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 2,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,756 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,840 |
| 17 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 300,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 86,700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,800 |
|  | 1422102205518ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 34,500 |
|  | 23203226001101 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 0,180 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 9,000 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 15,000 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 2,400 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 2,400 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 9,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,500 |
| 18 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 3 000,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 150,000 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 150,000 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,70 l/m2) | t | 2,100 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 2,163 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,630 |
| 20 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 rul 50/70 | t | 146,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 82,693 |
|  | 111100010001311ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 147,561 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 11,819 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 19,431 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 t/m2) | t | 1,050 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,082 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,315 |
| 22 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25 | m2 | 3 000,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 187,500 |
|  | 111100010001311ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 365,250 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 19,875 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 19,875 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 19,875 |
|  |  | 3. Amenajarea cu asfalt (tip 3) |  |  |
| 23 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 28,900 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,600 |
|  | 1422102205518ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 11,500 |
|  | 23203226001101 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 0,060 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 3,000 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 5,000 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,800 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,800 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 3,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,500 |
| 24 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1 000,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 50,000 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 50,000 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,70 l/m2) | t | 0,700 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 0,721 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,210 |
| 26 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 rul 50/70 | t | 48,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,564 |
|  | 111100010001311ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 49,187 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,940 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 6,477 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 t/m2) | t | 0,350 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 0,360 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,105 |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 | 1 000,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 50,000 |
|  | 111100010001311ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 97,400 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,300 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,300 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 5,300 |
|  |  | 4. Amenajarea cu asfalt (tip 4) |  |  |
| 29 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 81,600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,600 |
|  | 1422102205518ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 16,100 |
|  | 23203226001101 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 0,060 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 6,500 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 5,000 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,800 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,800 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 6,500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,500 |
| 30 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 210,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 84,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,260 |
|  | 1422102205518ba16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 33,810 |
|  | 23203226001101 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 0,126 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 7,350 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 10,500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 1,680 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 1,680 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 7,350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,050 |
|  |  | 5. Amenajarea cu asfalt (tip 5) |  |  |
| 31 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 95,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,550 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,333 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,800 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 27,930 |
| 32 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 47,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 76,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,907 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 36,812 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 36,812 |
| 33 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 142,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,377 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,406 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,966 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,966 |
| 34 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcarea) | 100 m3 | 1,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,552 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 27,170 |
| 35 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 358,620 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 92,524 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 1,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,684 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |
| 37 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 9,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 85,785 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,500 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 13,300 |
| 38 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed=15 cm | m3 | 142,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 85,500 |
|  | 1411122201646p1 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 28,928 |
|  | 1411122201672p2 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 173,708 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 21,375 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,985 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 36,765 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,137 |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,70 l/m2) | t | 0,665 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 0,685 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,200 |
| 40 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA8 rul 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25 | m2 | 950,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 59,375 |
|  | 111100010001311ba8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. 50/70 | t | 115,662 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,294 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 6,294 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 6,294 |
|  |  | 6. Borduri prefabricate 100x30x15 |  |  |
| 41 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 1 250,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 362,500 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 4,375 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 50,000 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 367,500 |
| 42 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 1 250,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 400,000 |
| 43 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 68,750 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 144,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 90,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,438 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 19,938 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 19,938 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,312 |
| 44 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 50,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 161,500 |
| 45 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcarea) | 100 m3 | 1,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,640 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 25,025 |
| 46 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 337,500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 87,075 |
| 47 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 1,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,630 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,700 |
| 48 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,150 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 7,000 |
| 49 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire hmed=10cm (sub bordure) | m3 | 50,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 82,500 |
|  | 1411122201646p1 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 10,150 |
|  | 1411122201672p2 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 60,950 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,750 |
| 50 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) | m | 1 200,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 204,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 612,000 |
|  | 2663102100001c16 | Beton C16/20 | m3 | 66,000 |
|  | 2666122800284b15 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1 206,000 |
| 51 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) (borduri existente demontate anterior, pret bordura = 0) | m | 50,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 25,500 |
|  | 2663102100001c16 | Beton C16/20 | m3 | 2,750 |
|  | 2666122800284bex | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm (borduri existente demontate anterior, pret bordura = 0) | m | 50,250 |
| 52 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcare pamint pentru umplutura in spatele bordurilor) | 100 m3 | 1,125 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,840 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 16,088 |
| 53 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 196,880 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 20,869 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 1,125 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,405 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,450 |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 112,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,875 |
| 56 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 7,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,475 |
|  |  | 7. Borduri prefabricate 100x20x8 |  |  |
| 57 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 600,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 174,000 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 2,100 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 24,000 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 176,400 |
| 58 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 600,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 192,000 |
| 59 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 28,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 60,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,440 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8,352 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 8,352 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,320 |
| 60 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 21,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 67,830 |
| 61 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcarea) | 100 m3 | 0,594 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,612 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,494 |
| 62 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 113,550 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 29,296 |
| 63 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 0,594 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,214 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,238 |
| 64 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,963 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,100 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,940 |
| 65 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire hmed=10cm (sub bordure) | m3 | 21,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,650 |
|  | 1411122201646p1 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 4,263 |
|  | 1411122201672p2 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 25,599 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,150 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,347 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,315 |
| 66 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m | 570,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 102,600 |
|  | 2663102100001c16 | Beton C16/20 | m3 | 27,360 |
|  | 2666122800325b8 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 572,850 |
| 67 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) (borduri existente demontate anterior, pret bordura = 0) | m | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,400 |
|  | 2663102100001c16 | Beton C16/20 | m3 | 1,440 |
|  | 2666122800325bex | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm (borduri existente demontate anterior, pret bordura = 0) | m | 30,150 |
| 68 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcare pamint pentru umplutura in spatele bordurilor) | 100 m3 | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,648 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,580 |
| 69 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 105,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11,130 |
| 70 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,216 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,240 |
| 71 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,600 |
| 72 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,580 |
|  |  | 8. Amenajarea cu beton |  |  |
| 73 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 25,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 53,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,660 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,275 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 7,395 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 7,395 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,825 |
| 74 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,170 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,405 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 1,904 |
| 75 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcarea) | 100 m3 | 0,420 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,554 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 6,006 |
| 76 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 80,750 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 20,834 |
| 77 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 0,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,151 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,168 |
| 78 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,351 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,700 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,380 |
| 79 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 17,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,200 |
|  | 1411122201646p1 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 3,451 |
|  | 1411122201672p2 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 20,723 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,550 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,714 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,386 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,255 |
| 80 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 25,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 81,345 |
|  | 2663102100000c16 | Beton C16/20 | m3 | 26,010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,944 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,241 |
|  |  | 9. Capace din fonta la caminele de vizitare |  |  |
| 81 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc | 25,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,250 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 21,250 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 561,000 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,383 |
|  | 2661126420771cto1 | Element de aducere la cota CTO-1 | buc | 25,500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,500 |
| 82 | AcE07D K=0.7 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Sunt excluse resursele materiale) Коэффициент к трудозатратам=0,70 | buc | 5,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,850 |
| 83 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
| 84 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Sunt excluse urmatoarele resurse: Pietris, Buldozere, 58(80)KW (с.p.)) (incarcarea) | 100 m3 | 0,010 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,061 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,143 |
| 85 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,516 |
| 86 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta) | 100 m3 | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,004 |
| 87 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 2663102100000c16 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,441 |
| 88 | AcE06B | Montarea capac beton CTP 1-10-1 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05 | buc | 5,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 9,550 |
|  | 2875274203100ctp | Capac beton CTP 1-10-1 | buc | 5,250 |
| 89 | AcE08D | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 | buc | 5,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 11,000 |
|  | 2875274200000c250 | Capac cu rama C250 | buc | 5,050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 210,080 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,808 |
|  | 2661126420769cto1 | Element de aducere la cota CTO-1 | buc | 5,101 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,207 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,750 |