| Renovare și reabilitare a intrărilor blocului administrativ al Aparatului Central, cu construcția copertinelor și reconstrucția scărilor de acces | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta

Constructia copertinei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 47,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 100,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,228 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,395 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 13,891 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 13,891 |
| 2 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (copertina) | m2 | 32,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,80 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice | kg | 260,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,08 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,26 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,107 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,161 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,052 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din placi ceramice | m2 | 32,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,60 |
| 5 | CH06A k=0.8 | Demontarea balustradei din otel inoxidabil | m | 9,33 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,718 |
| 6 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 100,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 108,378 |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 100,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,157 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 100,35 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 25,89 |
|  |  | 1.2. Cerdac 1, 2, 3 |  |  |
| 9 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 25,69 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 79,639 |
| 10 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii M200 | m3 | 22,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 97,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,06 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 23,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,717 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 13,32 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,33 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 166,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,975 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 174,825 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,833 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 49,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 49,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,995 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 8,325 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 13,32 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 16,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,583 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,083 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 19,98 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 770,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 49,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 789,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 115,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,70 |
|  |  | 1.3. Elementele scarii |  |  |
| 13 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 9,30 |
| 14 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii M200 | m3 | 5,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,65 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 5,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,673 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 3,30 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,825 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 55,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,25 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 57,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,275 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,65 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,193 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,028 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,60 |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 3,87 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,248 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,012 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,967 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,581 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,039 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 51,99 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 52,51 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,52 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,597 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,031 |
|  |  | 1.4. Copertina 1, 2 |  |  |
| 18 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=5 | buc | 18,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 30,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,14 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,72 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,513 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 20,70 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 240,19 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 45,636 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,402 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,402 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,402 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 240,19 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,201 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,922 |
| 20 | CL08A | Elemente metalice (grinzi Gm1, Gm2, Gm3) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,558 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 19,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,79 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 569,16 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,251 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,627 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,627 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 3,627 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,036 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,056 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,116 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,251 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,084 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb (ГФ-021) si doua straturi de email clorcauciuc (Vopseaua pentru metal cu efect de stampare/краска для металла молотковая) | t | 0,799 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,146 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 6,232 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,116 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,439 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,558 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,779 |
|  |  | 1.5. Copertina 3 |  |  |
| 22 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=5 | buc | 8,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 13,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,84 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,228 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 9,20 |
| 23 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 7,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 23,25 |
| 24 | CA02C | Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,233 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,377 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,059 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,145 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,232 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M200 | m3 | 2,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 2,913 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,284 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,70 |
| 26 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,89 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,23 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,063 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,78 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,78 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,378 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,63 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,008 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,26 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,044 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,512 |
| 27 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 30,53 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,122 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 31,293 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,305 |
| 28 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 88,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,888 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,356 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 91,102 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,332 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,889 |
| 29 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 28,96 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,082 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 30,42 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,585 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,292 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,317 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,29 |
| 30 | CL08A | Elemente metalice (stilpi St1, St2) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,593 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 55,755 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,965 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 624,86 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,717 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 10,354 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 10,354 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 10,354 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,104 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,159 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,186 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,717 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,239 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 35,99 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,838 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,36 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,36 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35,99 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,18 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,288 |
| 32 | CL08A | Elemente metalice (grinzi Gm1, Gm2 Gm3, Gm4, Gm5) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,673 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 58,555 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,365 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 706,46 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,753 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 10,875 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 10,875 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 10,875 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,109 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,167 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,346 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,753 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,251 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb (ГФ-021) si doua straturi de email clorcauciuc (Vopseaua pentru metal cu efect de stampare/краска для металла молотковая) | t | 3,303 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 21,271 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 25,763 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 12,882 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,817 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 6,441 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,22 |
|  |  | 1.6. Solutii arhitectorale |  |  |
| 34 | CE18A | Sticla organica (policarbonat monolitic, sur, gr. 4mm, transparent, pentru copertine) | m2 | 49,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,98 |
|  | 2665122700999 | Sticla organica policarbonat monolitic, sur, gr. 4mm, transparent | m2 | 62,748 |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 11,504 |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 522,90 |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 522,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,996 |
| 35 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea 100mm cu densitatea 25.1 kg/m.c. (cornier l=20m) | m2 | 37,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 53,534 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,235 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 152,308 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 152,308 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr. 100mm, 25.1kg/m3* | m2 | 40,742 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 41,885 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 20,20 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 228,462 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,943 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,128 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,867 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,679 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,192 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,32 |
| 37 | CF57A | Chituirea si restabilirea tuturor zonelor de fatada | m2 | 6,40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 6,751 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,006 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,131 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,655 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,885 |
| 39 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 37,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,965 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 24,128 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,885 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,85 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,885 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,113 |
| 40 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil | m | 13,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,456 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 13,84 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,384 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,83 |
| 41 | CG19A | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (Placi de granit prelucrate termic cu dimensiunile minim de 1000 x 600 x 20 mm, colturile treptelor vor fi prelucrate.) | m2 | 56,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,938 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 138,327 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,863 |
|  | 26611128008000 | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra | m2 | 57,589 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 56,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,565 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,541 |
| 42 | CI11A | Placaje din marmura cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placi de granit prelucrate termic cu dimensiunile minim de 1000 x 600 x 20 mm, colturile treptelor vor fi prelucrate.(soclu si scari)) | m2 | 22,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,96 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 134,70 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,794 |
|  | 26611128008000 | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra | m2 | 23,128 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 8,843 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 9,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,123 |
| 43 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 3,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,76 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,19 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 1,33 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 3,42 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1,52 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 182,40 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 106,40 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 10,26 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,114 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,57 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,19 |
| 45 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 1,873 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,114 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,57 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,19 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,09 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,52 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,228 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |
|  |  | 2. Lucrari de electro montare |  |  |
| 48 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,60 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 40,80 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,408 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,56 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,31 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,31 |
| 49 |  | Profil din aluminiu cu banda LED 18 W/m, 2 m x 14.7/8.5 mm | buc | 14,00 |
|  | 28752744005999 | Profil din aluminiu cu bandг LED 18 W/m 2 m x 14.7/8.5 mm | buc | 14,00 |
| 50 |  | Bagheta LED 9 W/m 220 - 240 V IP68 (2 buc -8.55m, 4 buc - 2.7m) | m | 27,90 |
|  | 28752744005998 | Bagheta LED 9 W/m 220 - 240 V IP68 | m | 27,90 |