| Constructia sistemului de canalizare in comuna Chircaiestii Noi, satul Chircaiestii Noi, r-ul Causeni N01/16 - A - PG | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajarea teritoriului Statie de pompare canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,968 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 96,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,490 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,490 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,103 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 83,300 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,830 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,980 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 1,168 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 1,558 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 1,168 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. rutiera din asfalt (S=184 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 14,720 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,446 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,415 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 19,298 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,252 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,707 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 18,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,040 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,735 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 22,430 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,760 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,773 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,747 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 184,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 29,440 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 25,944 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 2,944 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,054 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100*25*20) |  |  | m |  | 83,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,450 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 36,520 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  |  | m |  | 83,415 |  |  |
|  | 2663102100002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 3,735 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,498 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total rutiera din asfalt (S=184 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Trotuar (S=20 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,311 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DB16H k=1.25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm) |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,250 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 2,350 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (50*15*10) |  |  | m |  | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50*15*10 |  |  | m |  | 22,110 |  |  |
|  | 2663102100002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,056 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar (S=20 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Rigola de scurgere de tip II |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,495 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,898 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,529 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,058 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA02C |  | Beton simplu M150 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 2,520 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,702 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,638 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 2,609 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,255 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola de scurgere de tip II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  | kg |  | 1 173,700 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,211 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 58,685 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 1 232,385 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,174 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,174 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 5,869 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-15, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,170 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,535 |  |  |
|  | 24301161000001 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 9,126 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb |  |  | kg |  | 4,563 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,643 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,281 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,554 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,644 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CA03F |  | Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  | m3 |  | 3,920 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,524 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,568 |  |  |
|  | 2663102100002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 4,078 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,398 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,352 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03F |  | Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  | m3 |  | 0,652 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,249 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,261 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,678 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,391 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,900 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 9,158 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 7,524 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 0,371 |  |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 0,371 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 47-02-039-2 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsH109C |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsH110B |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi -липа |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,840 |  |  |
|  | 2830127303001 |  | липа |  |  | buc |  | 16,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |
|  | 1111000100002 |  | Puieti arbusti foioase fara balot |  |  | buc |  | 41,600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |