| Lucrari de reparatie a cabinetelor la CMF Micleuseni, r. Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatie a cabinetelor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet nr.4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,700 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 46,730 |
| 3 | CN53A | Grunduirea Supraton Extra suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,730 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 46,730 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) | m2 | 46,730 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,730 |
| 7 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 12,000 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,730 |
| 9 | CF51B k-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 46,730 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,730 |
| 11 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 9,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) | m2 | 46,730 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,730 |
| 14 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 3,000 |
| 15 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 16 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 17 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (existent) | buc | 1,000 |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (existent) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardosea |  |  |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,700 |
| 20 | RpCK42E | Desfacerea plinte, | m | 18,000 |
| 21 | RpCK04C | Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe grinzile existente | m2 | 8,850 |
| 22 | CE30C | Pardosele din placi OSB 15mm(aplicat) | m2 | 17,700 |
| 23 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 17,700 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 24 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 2,000 |
| 25 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,000 |
| 26 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari de constructie electrificare |  |  |
| 27 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 28 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,000 |
| 29 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm | m | 20,000 |
| 30 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 20,000 |
| 31 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 5,000 |
| 32 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet nr.5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,400 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 93,460 |
| 35 | CN53A | Grunduirea Supraton Extra suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 93,460 |
| 36 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 93,460 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) | m2 | 93,460 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 93,460 |
| 39 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 24,000 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 93,460 |
| 41 | CF51B k-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 93,460 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,460 |
| 43 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) | m2 | 93,460 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 93,460 |
| 46 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 3,000 |
| 47 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 48 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 49 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (existent) | buc | 1,000 |
| 50 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (existent) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardosea |  |  |
| 51 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 34,400 |
| 52 | RpCK42E | Desfacerea plinte, | m | 28,000 |
| 53 | RpCK04C | Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe grinzile existente | m2 | 17,200 |
| 54 | CE30C | Pardosele din placi OSB 15mm(aplicat) | m2 | 34,400 |
| 55 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 34,400 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Lucrari diverse |  |  |
| 56 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 2,000 |
| 57 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,000 |
| 58 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Lucrari de constructie electrificare |  |  |
| 59 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 60 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10,000 |
| 61 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm | m | 40,000 |
| 62 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 40,000 |
| 63 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 5,000 |
| 64 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 65 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 66,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti |  |  |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 115,000 |
| 67 | CN53A | Grunduirea Supraton Extra suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 115,000 |
| 68 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 95,000 |
| 69 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 95,000 |
| 70 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 67,600 |
| 71 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 115,000 |
| 72 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 67,000 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 115,000 |
| 74 | CF51B k-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 115,000 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 115,000 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) | m2 | 115,000 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 115,000 |
| 78 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Montarea placa decorativa PFL b=20cm inclusiv diublu 4buc /m | m | 42,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardosea |  |  |
| 79 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 40,000 |
| 80 | RpCK42E | Desfacerea plinte, | m | 46,000 |
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 40,000 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,000 |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 40,000 |
| 84 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 40,000 |
| 85 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 46,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Scara |  |  |
| 86 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 48,000 |
| 87 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 48,000 |
| 88 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 40,000 |
| 89 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta//Balustrada Inox | m | 9,600 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Lucrari diverse |  |  |
| 90 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 5,000 |
| 91 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5,000 |
| 92 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Lucrari de constructie electrificare |  |  |
| 93 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 94 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000 |
| 95 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm | m | 60,000 |
| 96 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 60,000 |
| 97 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 5,000 |
| 98 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Alte incaperi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 99 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 52,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pardosea |  |  |
| 100 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,000 |
| 101 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 41,000 |
| 102 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 16,000 |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 16,000 |
| 104 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 16,000 |
| 105 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=15cm | m | 50,000 |
| 106 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450 mm | m | 1,800 |
|  |  | Capitolul 1.5. Sistemul termic |  |  |
| 107 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 6,000 |
| 108 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Fonta 18 elem) | m2 | 5,610 |
| 109 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 32,000 |
| 110 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte pereti si plansee din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 12,000 |
| 111 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 42,000 |
| 112 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 14,000 |
| 113 | IC38B | Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP 90* d.25 | buc | 14,000 |
| 114 | IC38B | Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP d.25 | buc | 6,000 |
| 115 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 38,000 |
| 116 | IC38B | Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP 90* d.32 | buc | 8,000 |
| 117 | IC38B | Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP d.32 | buc | 6,000 |
| 118 | IC38I | Piesa de racordare (Teu 32x32x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 14,000 |
| 119 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 1400x300 mm | buc | 5,000 |
| 120 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 1400x500 mm | buc | 2,000 |
| 121 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 28,000 |
| 122 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"( Racord PPR d.25x3/4-ASG plastic Radiatoare | buc | 14,000 |
| 123 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 14,000 |
| 124 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" | buc | 30,000 |
| 125 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 52,000 |
| 126 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 52,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala | ,00 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | ,00 % |  |
|  |  | Achizitionare-depozitare | ,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 0,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | ,00 % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cabinet nr. 4 |  |  |
| 127 | 08-03-591-10 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint | 100 buc | 0,050 |
| 128 | Pret de piata | Priza In=16A IP20 PC10-3-KБ | buc | 5,000 |
| 129 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 130 |  | Interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 2,000 |
| 131 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc | 7,000 |
| 132 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60 (mecanizmele se exclud) | 100 buc | 0,020 |
| 133 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 60x60 | buc | 2,000 |
| 134 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala | 100 buc | 0,010 |
| 135 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala | buc | 1,000 |
| 136 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 137 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 70,000 |
| 138 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 50,000 |
| 139 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,800 |
| 140 | Pret de piata | Teava din v/p d20 | m | 80,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cabinet nr. 5 |  |  |
| 141 | 08-03-591-10 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint | 100 buc | 0,080 |
| 142 | Pret de piata | Priza In=16A IP20 PC10-3-KБ | buc | 8,000 |
| 143 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 144 |  | Interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 2,000 |
| 145 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc | 10,000 |
| 146 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60 (mecanizmele se exclud) | 100 buc | 0,040 |
| 147 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 60x60 | buc | 4,000 |
| 148 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala | 100 buc | 0,010 |
| 149 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala | buc | 1,000 |
| 150 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,600 |
| 151 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 90,000 |
| 152 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 70,000 |
| 153 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,600 |
| 154 | Pret de piata | Teava din v/p d20 | m | 160,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Coridor |  |  |
| 155 | 08-03-591-10 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint | 100 buc | 0,080 |
| 156 | Pret de piata | Priza In=16A IP20 PC10-3-KБ | buc | 8,000 |
| 157 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 158 |  | Interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 3,000 |
| 159 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc | 11,000 |
| 160 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60 (mecanizmele se exclud) | 100 buc | 0,070 |
| 161 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 60x60 | buc | 7,000 |
| 162 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,600 |
| 163 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 140,000 |
| 164 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 120,000 |
| 165 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,600 |
| 166 | Pret de piata | Teava din v/p d20 | m | 260,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala | ,00 % |  |
|  |  | Transportul materialelor | ,00 % |  |
|  |  | Achizitionare-depozitare | ,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | ,00 % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | ,00 % |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (') |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()