CAIET DE SARCINI

Obiectul Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul de Stat, mun.Chișinău , str.Drumul viilor , 34

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă;

utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul de Stat, mun.Chișinău, str.Drumul viilor, 34

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori | m2 | 17,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,440 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,170 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,020 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x0.8x10=16.8 m2 ) | m2 | 16,800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,528 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,528 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x18=49.68m2 ) | m2 | 49,680 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,433 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,433 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x1=2.3 m2 ) pvc | m2 | 2,300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,483 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,483 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x9=20.7m2 ) | m2 | 20,700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,347 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,347 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4=6.19 m2 ) | m2 | 6,190 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,300 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (2.58*1.6=4.13 m2 ) | m2 | 4 013,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 842,730 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 842,730 |
| 8 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori | m2 | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,396 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,018 |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in coridor cu pastrarea carcasei | m2 | 61,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,982 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,368 |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in tambur palat cu pastrarea carcasei | m2 | 12,260 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,594 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,471 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum | m2 | 383,350 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 88,171 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,171 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 11,501 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,501 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,501 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum h=70-80 mm | m2 | 363,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 54,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 18,150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,520 |
| 13 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 133,340 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 52,003 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,003 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,667 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,667 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice h=70-80 mm | m2 | 133,340 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 20,001 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,001 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,667 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,334 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti incl tapete. vopsea. tencuiala h=30 mm | m2 | 1 148,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 137,868 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 172,335 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 57,445 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,489 |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 322,900 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 258,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 258,320 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,969 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,843 |
| 17 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 215,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 017,821 |
| 18 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 215,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 75,474 |
| 19 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 215,640 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 24,518 |
|  |  | 2. Rost antiseismic L-6700mm |  |  |
| 20 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 6,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,943 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,023 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,268 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 1,970 |
| 21 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc adincimea | m2 | 2,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,780 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,780 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,100 |
| 22 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatire rost | m2 | 2,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,220 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,600 |
| 23 | CK26Daplicativ | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu montarea rost antiseismic tip ДШ-Р-50-Н | m | 6,700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,603 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,067 |
|  | 2743123549027ra | Rost antiseismic tip ДШ-Р-50-Н | m | 6,700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,067 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etansarea rost cu mortar | m2 | 3,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,099 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,090 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,036 |
|  |  | 3. Usi noi (fara prag) |  |  |
| 25 |  | Profil metalic pentru separarea tip pardoseli | buc | 12,000 |
|  | профиль | Profil | buc | 12,000 |
| 26 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.58*2.4-1 BUC | m2 | 6,192 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,882 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,681 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) | m2 | 6,192 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 24,768 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,406 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,195 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,715 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,192 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,124 |
| 27 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )2.58*1.6 1 BUC | m2 | 4,128 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,922 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,454 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) | m2 | 4,128 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,512 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,270 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,797 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,477 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,128 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,083 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.3*1.2 12BUC | m2 | 33,120 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 24,178 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,650 |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich" ) Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) | m2 | 33,120 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 132,480 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 16,560 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,796 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,872 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 33,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,662 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich"Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) )2.3*1.0 9 BUC | m2 | 20,700 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 15,111 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,656 |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich" ) Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) | m2 | 20,700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 82,800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,350 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,622 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,420 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 20,700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,414 |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoi-zolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.1*0.8 10.BUC | m2 | 16,800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,264 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,344 |
|  | 203011293915012 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich" ) Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) | m2 | 16,800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 67,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8,400 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,940 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,080 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,336 |
|  |  | 4. Pereti despartitori noi |  |  |  |
| 31 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr 50 mmminvata, cu inaltimea pina la 4 m rezistente la umiditate gr 12.5 mm Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 33,300 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 89,351 |  |
|  | 266210270100012.5 | Placi ghips-carton rezistente la umiditate gr 12.5mm | m2 | 70,280 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 38,319 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 73,626 |  |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi din vata minerala gr. 50 mm) | m2 | 34,470 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 40,829 |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 50,702 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 18,139 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,857 |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 50,200 |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 984,919 |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,535 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,313 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,158 |  |
| 32 | CK18C aplicsativ | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil pentru a consolida usi) (numai lucru si suruburi) | m | 143,820 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,393 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 862,920 |  |
| 33 |  | Profil UA L=4m--18 buc | buc | 18,000 |  |
|  | Profil UA l=4M | Profil UA l=4M -20 buc | buc | 18,000 |  |
| 34 |  | Profil vertical L=4m -9 buc | buc | 9,000 |  |
|  | Profil vertical 1 | Profil vertical 4m -10 buc | buc | 9,000 |  |
| 35 |  | Profil orizontal L=3m-20buc | buc | 20,000 |  |
|  | Profil vertical1 | Profil vertical 3 m -20 buc | buc | 20,000 |  |
|  |  | 5. Lucrari de finisare |  |  |  |
|  |  | 5.1. Tavane |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. tip 1 S=380.89 m2 |  |  |  |
| 36 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta | m2 | 380,890 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 41,898 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 114,267 |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 380,890 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,427 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 57,133 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,044 |  |
| 38 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 380,890 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 582,762 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 719,555 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,524 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30,090 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,427 |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 380,890 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,427 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 57,133 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,044 |  |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 380,890 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 171,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,089 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 401,801 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,381 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,381 |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 380,890 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,427 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 57,133 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,044 |  |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013 | m2 | 380,890 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 209,490 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila | kg | 152,356 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,853 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 190,445 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,044 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,762 |  |
|  |  | 5.1.2. tip 2 S=59.24m2 |  |  |  |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta | m2 | 59,240 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,516 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 17,772 |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 59,240 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,777 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,886 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,962 |  |
| 45 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate | m2 | 59,240 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 136,252 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,256 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,962 |  |
|  | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate | buc | 21,919 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 50,946 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 15,995 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 665,800 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 184,800 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 71,088 |  |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 263,026 |  |
| 46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 59,240 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 90,637 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 422,974 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,237 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,680 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,155 |  |
| 47 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -59,240 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -36,729 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -169,426 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,118 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,474 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,896 |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,240 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,777 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,886 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,962 |  |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,240 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,658 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,924 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 62,492 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,059 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,059 |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,240 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,777 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,886 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,962 |  |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013 | m2 | 59,240 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,582 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila | kg | 23,696 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,554 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,620 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,962 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 |  |
|  |  | 5.1.3. tip 3 S=61.4m2 |  |  |  |
| 52 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta | m2 | 61,400 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,754 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 18,420 |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 61,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,842 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,210 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,070 |  |
| 54 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la foc | m2 | 61,400 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 141,220 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,666 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,070 |  |
|  | 26621027002021f | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la foc | buc | 22,718 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 52,804 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 16,578 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 763,000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 228,000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 73,680 |  |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 272,616 |  |
| 55 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 61,400 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 93,942 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 438,396 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,246 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,851 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,197 |  |
| 56 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -61,400 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -38,068 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -175,604 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,123 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,491 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,965 |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,842 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,210 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,070 |  |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,400 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27,630 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,140 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 64,771 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,061 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,061 |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,842 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,210 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,070 |  |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013 | m2 | 61,400 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 33,770 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila | kg | 24,560 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,684 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 30,700 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,070 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,123 |  |
|  |  | 5.2. Pereti |  |  |  |
|  |  | 5.2.1. Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile) |  |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor cu betonocontact | m2 | 1 440,140 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 43,204 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 216,021 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 72,007 |  |
| 62 | CF02A aplicativ | Tencuirea peretilor cu mortar pe baza de ipsos 30mm incl glafurile ( norma amestic uscat MP75-30kg/m2) | m2 | 1 440,140 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 440,140 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 288,028 |  |
|  | 26641021030011 | Amestic uscat | kg | 43 204,200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,641 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,880 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,201 |  |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 440,140 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 756,971 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 10 282,600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,761 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 113,771 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 23,042 |  |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabri-cate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 440,140 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 288,028 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 160 | m2 | 1 584,154 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 216,021 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,432 |  |
|  |  | 5.2.2. Tip 2 S=157.05m2 |  |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 157,050 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,712 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 23,558 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,853 |  |
| 66 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm RAL 1017 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 157,050 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 259,132 |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie marimi 300x600 | m2 | 161,793 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 586,896 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 74,552 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 172,410 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,317 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,885 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,571 |  |
|  |  | 5.2.3. Tip3 S=1070,34m2 |  |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 070,340 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,110 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 160,551 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 53,517 |  |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 070,340 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 481,653 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 107,034 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 129,102 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,070 |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 070,340 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,110 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 160,551 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 53,517 |  |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013 | m2 | 1 070,340 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 588,687 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila | kg | 428,136 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 64,220 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 535,170 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 53,517 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,141 |  |
|  |  | 5.2.4. Tip 4 S=179.45m2 |  |  |  |
| 71 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)2.5 mm conductiv , la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 | 179,450 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 448,625 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 281,736 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 27,052 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 76,648 |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 315,608 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 183,954 |  |
|  | 25231167163471 | Covor P.V.C. conductiv la pereti | m2 | 189,365 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,271 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,436 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,692 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 12,562 |  |
|  |  | 5.2.5. Tip 5 S=33.3m2 |  |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,300 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,999 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,995 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,665 |  |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,300 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14,985 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,330 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 35,128 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,033 |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,300 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,999 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,995 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,665 |  |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013 | m2 | 33,300 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,315 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila | kg | 13,320 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,998 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,650 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,665 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,067 |  |
|  |  | 5.3. Pardoseli |  |  |  |
|  |  | 5.3.1. Tip 1 S= 259m2 |  |  |  |
| 76 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, aco-perisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizola-tia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuito-rul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2 | 259,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,180 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,770 |  |
|  | 23203226000361 | Mastica bituminoasa | kg | 462,315 |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 92,463 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 308,119 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 163,170 |  |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 3,367 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,259 |  |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 259,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 155,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,900 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 8,547 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,770 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,108 |  |
| 78 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2) | kg | 725,200 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,130 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,626 |  |
|  | 2873122004100 | Сетка 5 Bp 150x150 | kg | 732,452 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,626 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,252 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 217,560 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,435 |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact | m2 | 259,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,770 |  |
|  | 2416586105303b | Betonocontact | kg | 38,850 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,950 |  |
| 80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2- 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 | 259,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 60,606 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 3 982,513 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 23,427 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10,878 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,590 |  |
| 81 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 | 259,000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 518,000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 308,210 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 39,044 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 91,103 |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 366,549 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 265,501 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 39,044 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 286,325 |  |
|  | 2523116716346001 | Covor PVC omogen gr2.5 mm | m2 | 273,310 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,390 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,590 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,108 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 51,800 |  |
|  |  | 5.3.2. Tip 2=39.55m2 (43.88m2) |  |  |  |
| 82 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2 | 39,550 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,791 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,186 |  |
|  | 23203226000361 | Mastica bituminoasa | kg | 70,597 |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 14,119 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 47,051 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 24,916 |  |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 0,514 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,040 |  |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 39,550 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,730 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,955 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,305 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,186 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,475 |  |
| 84 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2) | kg | 110,740 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,768 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,554 |  |
|  | 2873122004100 | Сетка 5 Bp 150x150 | kg | 111,847 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,554 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,107 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 33,222 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,066 |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact | m2 | 39,550 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,186 |  |
|  | 2416586105303b | Betonocontact | kg | 5,932 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,978 |  |
| 86 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 | 39,550 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,255 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 608,141 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,577 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,661 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,395 |  |
| 87 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din linoleum omogen antibacter conductiv cl 34/43 Inclusiv profil de colt R30mm-39,44 м ,incl ridicarea pe perete -43.88 m2 Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 | 43,880 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 87,760 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 52,217 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 6,615 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 15,435 |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 231,522 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 44,981 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 6,615 |  |
|  | 25211067183861 | Profil de racordare din PVC R=30 mm | m | 39,440 |  |
|  | 25231167163461 | Covor PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 gr 2.5 mm | m2 | 46,304 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,066 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,439 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,527 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,776 |  |
| 88 | CG09A | Profil PJ40 de jonnctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC | m | 39,440 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21,692 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,972 |  |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c PJ40 | m | 40,229 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,237 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,972 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,930 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 4,733 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,394 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,197 |  |
|  |  | 5.3.3. Tip 3 S=78,09 m2 |  |  |  |
| 89 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2 | 78,090 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,562 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,343 |  |
|  | 23203226000361 | Mastica bituminoasa | kg | 139,391 |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 27,878 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 92,900 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 49,197 |  |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 1,015 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,078 |  |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 78,090 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 46,854 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,809 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,577 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,343 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,937 |  |
| 91 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2) | kg | 218,650 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,466 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,093 |  |
|  | 2873122004100 | Сетка 5 Bp 150x150 | kg | 220,837 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,093 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,187 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 65,595 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,131 |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact | m2 | 78,090 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,343 |  |
|  | 2416586105303b | Betonocontact | kg | 11,713 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,905 |  |
| 93 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 | 78,090 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,273 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 200,751 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,063 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,280 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,781 |  |
| 94 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 600*600 Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 78,090 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 85,899 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 81,237 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 504,774 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 32,337 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 577,418 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,237 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,141 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,312 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,920 |  |
|  |  | 5.3.4. Tip 4 S=124,9 м2 |  |  |  |
| 95 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 | m2 | 124,900 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,498 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,747 |  |
|  | 23203226000361 | Mastica bituminoasa | kg | 222,947 |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 44,589 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 148,587 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 78,687 |  |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 1,624 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,125 |  |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 124,900 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 74,940 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,490 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 4,122 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,747 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,499 |  |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2) | kg | 348,880 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,722 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,744 |  |
|  | 2873122004100 | Сетка 5 Bp 150x150 | kg | 352,369 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,744 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,489 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 104,664 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,209 |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact | m2 | 124,900 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,747 |  |
|  | 2416586105303b | Betonocontact | kg | 18,735 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,245 |  |
| 99 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2- 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 | 124,900 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,227 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 920,525 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 11,297 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,246 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,249 |  |
| 100 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 | 124,900 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 249,800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 148,631 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 18,829 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 43,934 |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 659,004 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 128,035 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 18,829 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 138,077 |  |
|  | 2523116716346001 | Covor PVC omogen gr2.5 mm | m2 | 131,801 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,188 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,249 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,499 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 24,980 |  |
|  |  | 5.3.5. Hidroizolarea pereti |  |  |  |
| 101 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2 ) se extinde la pereti 250mm Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 137,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,480 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,220 |  |
|  | 23203226000361 | Mastica bituminoasa | kg | 489,090 |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 97,818 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 325,964 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 172,620 |  |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 3,562 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,274 |  |
|  |  | 5.4. Elemente decorative |  |  |  |
| 102 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic pe pereti consol m adical | m | 93,500 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 53,295 |  |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 96,305 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 93,500 |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 96,305 |  |
| 103 | SC11B | Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 | buc | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,950 |  |
|  | bara2 | Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox | buc | 11,275 |  |
|  |  | 6. Reparatia balcoanelor |  |  |  |
|  |  | 6.1. Tavane |  |  |  |
| 104 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (neten-cuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 105,000 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 11,550 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 31,500 |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 105,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,150 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,750 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,250 |  |
| 106 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 105,000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 160,650 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 749,700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,295 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,047 |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 105,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,150 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,750 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,250 |  |
| 108 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67 Коэффициент к трудозатратам=0,670 Коэффициент к материалам=0,670 Коэффициент к машинам=0,670 | m2 | 105,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,658 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 45,024 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,518 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 35,175 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,518 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,211 |  |
|  |  | 6.2. Ecranele din asbest |  |  |  |
| 109 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea | m2 | 86,000 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9,460 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 25,800 |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 86,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,580 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,900 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,300 |  |
| 111 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 86,000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 55,900 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 614,040 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,344 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,300 |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 26,660 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 27,090 |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 86,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,580 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,900 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,300 |  |
| 113 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67 Коэффициент к трудозатратам=0,670 Коэффициент к материалам=0,670 Коэффициент к машинам=0,670 | m2 | 86,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,929 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 36,877 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,881 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,810 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,881 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,173 |  |
| 114 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice balustrade-75 m.l. | t | 0,500 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,850 |  |
| 115 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, execu-tate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina grund GF 021 | t | 0,500 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,825 |  |
|  | 2430126103294-1 | Grund GF021 | kg | 1,690 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,120 |  |
| 116 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Vopsea PF 115 | t | 0,500 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,910 |  |
|  | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115 | kg | 2,600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,180 |  |
|  |  | 7. Usi in subsol |  |  |  |
| 117 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x0.9*48 buc=99.36m2 ) | m2 | 99,600 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,916 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,916 |  |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.4*11 buc=35.42m2 ) | m2 | 35,420 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,438 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,438 |  |
| 119 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1,02*2,37-48 buc | m2 | 116,160 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 22,070 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 255,552 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 92,928 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,424 |  |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 116,160 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,581 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 156,816 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31,363 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 15,682 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 75,504 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,116 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 4,646 |  |
| 120 | CK13A1 | Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1.52*2.37-11 nuc | m2 | 39,620 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,528 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 136,689 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,544 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,943 |  |
|  | 281210630600012 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 39,620 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,198 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 53,487 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,697 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 5,349 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 25,753 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,040 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 1,981 |  |
|  |  | 8. Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare |  |  |  |
|  |  | 8.1. Valoarea utilajului |  |  |  |
| 121 | Pretde piata | Stingator cu pulbere OP-5 | buc | 4,000 |  |
|  | 2875274005t | Stingator cu pulbere OP-5 | buc | 4,000 |  |
| 122 | Pret de pata | Cabina de dus unghi cu amesticator si sifon 800*800 | buc | 10,000 |  |
|  | 625000810 | Cabina de dus unghi cu amesticator si sifon 800*800 | buc | 10,000 |  |
| 123 | Pret de piata | Cabina de dus fata deschisa cu amesticator si sifon 800*800 | buc | 1,000 |  |
|  | 625000811 | Cabina de dus fata deschisa cu amesticator si sifon 800*9800 | buc | 1,000 |  |
|  |  | 8.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 124 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina pentru dus ) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,350 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 11,330 |  |
|  |  | 8.3. Lucrari sanitare |  |  |  |
|  |  | 8.3.1. Alimentara cu apa |  |  |  |
| 125 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiec-te sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm ( Tevi din polypro-pilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm ) (fitinguri. hirtie, pasta- se exclud) | m | 125,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 78,750 |  |
|  | 2521216717050201 | Teava din material plastic ( Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm ) | m | 127,500 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,500 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,750 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 5,237 |  |
| 126 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 12,520 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,377 |  |
| 127 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 125,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,250 |  |
| 128 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere D 15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 30,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,400 |  |
|  | 2875274201015 | Robinet cu ventil de inchidere D 15mm | buc | 30,600 |  |
| 129 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 34,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,120 |  |
|  | 2875274201012 | Robinet sferic 1/2 | buc | 34,680 |  |
| 130 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robi-net de udare cu amesticator si furtun L=6m) | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |
|  | 29131242013707 | Robinet de udare cu amesticator si sfurtun L=6m | buc | 1,000 |  |
|  | 25133073362014 | Рукав резиновый L=6m d15mm | m | 6,000 |  |
| 131 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru cana-lizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Reductie otel-polipropilena d15x20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 44,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,360 |  |
|  | 2523156721512015 | Reductie otel-polipropilena d15x20mm | buc | 46,200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,393 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,554 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,294 |  |
| 132 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot filet interior d-20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 44,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,360 |  |
|  | 2523156727222 | Cot filet interior d-20mm | buc | 46,200 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 46,200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,393 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,554 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,294 |  |
| 133 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Racord flexibil pentru apa d-1/2 L=40) | buc | 44,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 72,600 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 88,000 |  |
| 134 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 46,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,240 |  |
|  | 252315672103721 | Teu din polipropilena d-20mm | buc | 48,300 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 48,300 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,411 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,580 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,352 |  |
| 135 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru cana-lizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 14,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,160 |  |
|  | 2523156721037252 | Teu din tevi din polipropilena d-25x20mm | buc | 14,700 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 14,700 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,125 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,176 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,412 |  |
| 136 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-32x20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 24,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,560 |  |
|  | 2523156721037232 | Teu din polipropilena d-32x20mm | buc | 25,200 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 25,200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,214 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,302 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,706 |  |
| 137 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 102,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 44,880 |  |
|  | 2523156721037420 | Cot din polipropilena d-20mm | buc | 107,100 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 107,100 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,910 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,285 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,999 |  |
| 138 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa de trcere polipropilena d-25mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,880 |  |
|  | 2523156721037233 | Mufa de trcere polipropilena d-25mm | buc | 2,100 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 2,100 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,018 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,025 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,059 |  |
| 139 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm ) | buc | 24,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,920 |  |
|  | 2875274204020 | Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm | buc | 24,000 |  |
|  | 258 | Dublu cu samorez | buc | 33,000 |  |
| 140 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena dublu,pentru ficsarea tevilir d-20mm ) | buc | 46,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 17,480 |  |
|  | 287527420404025 | Clema din polietilena dublu ,pentru ficsarea tevilir d-20mm | buc | 46,000 |  |
|  | 258 | Dublu cu samorez | buc | 63,250 |  |
| 141 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolatie tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 115,000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 48,300 |  |
|  | 3320517352220 | Izolatie tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-20mm | m | 124,373 |  |
| 142 | RpCO56A | Demontari: Dulap de incendiu din masa plastica 1*1*0.3 | m2 | 1,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |
|  |  | 8.3.2. Canalizarea. |  |  |  |
|  |  | 8.3.2.1. Conducte |  |  |  |
| 143 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 50,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,500 |  |
|  | 252121672056050 | Tevi de canalizare din polipropilena d-50 мм | m | 51,500 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,600 |  |
| 144 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-110 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 35,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,200 |  |
|  | 25212167201605011 | Tevi de canalizare din polipropilena d-110 мм | m | 36,050 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,525 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,525 |  |
| 145 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm) | buc | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,840 |  |
|  | 25231567210150 | Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm | buc | 3,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,105 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,045 |  |
| 146 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm) | buc | 13,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,640 |  |
|  | 25231567210100 | Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm | buc | 13,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,455 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,195 |  |
| 147 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm) | buc | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,760 |  |
|  | 252315672103750 | Teu de canalizare din polipropilena d-50mm | buc | 8,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,080 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |  |
| 148 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,320 |  |
|  | 252315672105 | Cruce de manson din polietilena d-50mm | buc | 3,150 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 3,150 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,027 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,038 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,088 |  |
| 149 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |
|  | 252315672103701 | Cruce de manson din polietilena d-100mm | buc | 5,250 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 5,250 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,168 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,084 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,153 |  |
| 150 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm) | buc | 17,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,740 |  |
|  | 252315672104472 | Racord din polietilena d-50x100mm | buc | 17,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,170 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,204 |  |
| 151 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm) | buc | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,080 |  |
|  | 25231567210100 | Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm | buc | 11,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,385 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,165 |  |
| 152 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm) | buc | 20,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,600 |  |
|  | 25231567210111 | Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm | buc | 20,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,700 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |  |
| 153 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm) | buc | 18,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,960 |  |
|  | 2523156721037555 | Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm | buc | 18,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,180 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,216 |  |
| 154 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100mm) | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |  |
|  | 25231567210121 | Dop din polipropilena d-100mm | buc | 2,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |
| 155 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d-50mm) | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |
|  | 25231567210375L50 | Dop din polipropilena d-50mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |
| 156 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 3,000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,330 |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,330 |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel (suport) | kg | 3,308 |  |
| 157 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,100 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,110 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,010 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,011 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,010 |  |
| 158 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,500 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,680 |  |
|  |  | 8.3.2.2. Utilaj santier |  |  |  |
| 159 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 46,200 |  |
|  | 26221024427601 | Vas pt. din ceramica cu rezervuar | buc | 11,443 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 11,330 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 11,330 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 11,330 |  |
| 160 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in-clusiv pentru handicapati, avind teava de scurge-re din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.. (Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 10,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,500 |  |
|  | 262210243800021 | Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic | buc | 10,200 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 10,200 |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d=50mm | m | 6,120 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 20,400 |  |
| 161 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu peceor i cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 10,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,500 |  |
|  | 262210243800022 | Lavoar din ceramica cu peceor si cu sifon plastic | buc | 10,200 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 10,200 |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d=50mm | m | 6,120 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 20,400 |  |
| 162 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 20,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 33,000 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 20,000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 40,000 |  |
| 163 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta vana plastica cu amesticator si sifon Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,010 | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,600 |  |
|  | 2875114200790 | Cada de baie plastic si sifon сu peceore | buc | 1,010 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,010 |  |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,414 |  |
| 164 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |
|  | 29131242013701 | Baterie amestecatoare pt.cada cu dn=1/2" | buc | 1,000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |
| 165 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020 | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,600 |  |
|  | 262210244900 | Bideu cu amesticator si cu sifon plastic | buc | 1,030 |  |
|  | 2513734203160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" | buc | 1,020 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,020 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,040 |  |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,612 |  |
| 166 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020 | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,050 |  |
|  | 28751142029053 | Sifon din din fonta emailata d=110mm | buc | 1,020 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,122 |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,051 |  |
|  |  | 8.3.2.3. Demontare |  |  |  |
| 167 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,100 |  |
| 168 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 19,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,050 |  |
| 169 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,880 |  |
| 170 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare cabina dus | buc | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,800 |  |
| 171 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,200 |  |
| 172 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm PPR | m | 44,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,640 |  |
| 173 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de50 mm | m | 46,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,760 |  |
| 174 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 26,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,080 |  |
| 175 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,635 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,997 |  |
| 176 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,635 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,222 |  |
| 177 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 0,635 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,072 |  |
|  |  | 9. Incalzire si ventilare |  |  |  |
|  |  | 9.1. Lucrari sanitare |  |  |  |
|  |  | 9.1.1. Demontare |  |  |  |
| 178 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов -200секций,25радиаторов ) | m2 | 60,170 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,627 |  |
| 179 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" д-20мм | m | 130,000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 39,000 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 39,000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 17,810 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,860 |  |
| 180 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200х200) | buc | 26,000 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 10,400 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,520 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,260 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,260 |  |
| 181 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400х400) | buc | 10,000 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4,000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,100 |  |
| 182 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (250х250) | buc | 1,000 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,400 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,020 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |
| 183 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 1,800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,496 |  |
| 184 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,630 |  |
| 185 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 1,800 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,205 |  |
|  |  | 9.1.2. Incalzire |  |  |  |
| 186 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ( М-140-АО)(214 секц 1секц=0,299м2) | m2 | 63,990 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25,596 |  |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,019 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,472 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,944 |  |
| 187 | Pret de piata | Чугунные радиаторы М-140-АО | секция | 214,000 |  |
|  | 2211570001 | Чугунные радиаторы М-140-АО | секция | 214,000 |  |
| 188 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующий КШЗР д-20мм ) | buc | 46,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,280 |  |
|  | 2875274202720 | Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующий КШЗР д-20мм | buc | 46,000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,552 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,104 |  |
| 189 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм) | buc | 46,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,580 |  |
|  | 2875274202820 | Кран шаровый запорный д-20мм | buc | 46,000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,920 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,840 |  |
| 190 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный ) | buc | 23,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,300 |  |
|  | 2913134503521 | Кран воздуховыпускной радиаторный | buc | 23,000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,300 |  |
| 191 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов) | buc | 92,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,400 |  |
|  | 2822115708001 | Кронштейн для крепления радиаторов | buc | 92,000 |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 184,000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 13,800 |  |
| 192 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 16,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,600 |  |
|  | 2521216701015 | Teava din otel д-15мм ГОСТ 3262-75 | m | 16,240 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,560 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,080 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,048 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,224 |  |
| 193 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 146,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 58,400 |  |
|  | 2521216701020 | Teava din otel д-20мм | m | 148,190 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 9,344 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,482 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,438 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,380 |  |
| 194 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incal-zire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 162,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,580 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 6,480 |  |
| 195 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a apara-telor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 162,000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,960 |  |
| 196 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin ГФ-021 в 1 str | m2 | 18,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,600 |  |
|  | 24302261007001 | Грунтовка ГФ-021 в 1 слой | kg | 1,872 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,260 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,900 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,600 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,540 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,800 |  |
| 197 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul БТ-177 2 str | m2 | 18,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,800 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,980 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,900 |  |
|  | 24301161041602 | БТ-177 | kg | 3,060 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,600 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,900 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,800 |  |
| 198 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 52,220 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 45,431 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 9,400 |  |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 5,222 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 5,222 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 5,222 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,522 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,567 |  |
|  |  | 9.1.3. Ventilare |  |  |  |
| 199 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная c жалюзи регулируемая в горизонт и вертик направлениях РР 400х300 | buc | 3,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,450 |  |
|  | 28112363443 | (Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях РР 400х300 | buc | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,500 |  |
| 200 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен РР 300Х250) | buc | 7,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,290 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,210 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 1,050 |  |
|  | 281123633025 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлениях РР 300Х250 | buc | 7,000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,500 |  |
| 201 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяж-ная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен РР 200х200) | buc | 26,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,220 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,780 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 3,900 |  |
|  | 281123632020 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях РР 200х200 | buc | 26,000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |  |
| 202 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен РР 250х250) | buc | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |
|  | 281123632020 | Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях РР 200х200 | buc | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |
|  |  | 10. Comunicatiile telefonice si de semnalizare |  |  |  |
|  |  | 10.1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 10.1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |
| 203 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х600 ( dulap de perete 19", inaltimea 15U, usa din fata din sticla cu lacata ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,9000 |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0270 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 204 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 205 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 206 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 207 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 208 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri 1U ) | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 209 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 210 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( modul de ventilatie cu termostat 1U ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 211 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Insta-lat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |  |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |  |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,0000 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |  |
| 212 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( priza cu 2 module 2RJ-45 ) | buc | 6,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0120 |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0120 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0720 |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0006 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0060 |  |
| 213 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45 | buc | 6,0000 |  |
|  | 590-600341 | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45 | buc | 6,0000 |  |
| 214 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( priza cu 1 modul 2RJ-45 ) | buc | 6,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0120 |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0120 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0720 |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0006 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0060 |  |
| 215 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45 | buc | 6,0000 |  |
|  | 590-600342 | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45 | buc | 6,0000 |  |
| 216 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,1800 |  |
|  | 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,5400 |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0270 |  |
| 217 | Pret furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 6 | buc | 18,0000 |  |
|  | 860-5002 | Conector RJ-45 UTP, cat. 6 | buc | 18,0000 |  |
| 218 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,1200 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,9664 |  |
|  | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0007 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2400 |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0024 |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0036 |  |
| 219 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 12,0000 |  |
|  | 860-50003 | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 12,0000 |  |
| 220 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 11,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 74,1400 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0066 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2200 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,4100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 8,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 134,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,5500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,7600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 221 | Pret furnizor | Cablu cu conducatoare din cupru UTP, cat. 6 | m | 800,0000 |  |
|  | 940-50031 | Cablu cu conducatoare din cupru UTP, cat. 6 | m | 800,0000 |  |
| 222 | Pret furnizor | Cablu din fibra optica FO2 | m | 300,0000 |  |
|  | 940-500FO2 | Cablu din fibra optica FO2 | m | 300,0000 |  |
| 223 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0.5 m ( patch - cord ) | buc | 18,0000 |  |
|  | 590-60036 | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0.5 m ( patch - cord ) | buc | 18,0000 |  |
| 224 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1.5 m ( patch - cord ) | buc | 18,0000 |  |
|  | 590-60037 | Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1.5 m ( patch - cord ) | buc | 18,0000 |  |
| 225 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0400 |  |
|  | 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,1200 |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0060 |  |
| 226 | Pret furnizor | Conector optic | buc | 4,0000 |  |
|  | 860-50020 | Conector optic | buc | 4,0000 |  |
| 227 | Pret furnizor | Cablu de legatura optic, 0.5 m - 1.0 m ( patch - cord ) | buc | 2,0000 |  |
|  | 590-60039 | Cablu de legatura optic, 0.5 m - 1.0 m ( patch - cord ) | buc | 2,0000 |  |
| 228 | Pret de piata | Set pentru impamintare TE | buc | 1,0000 |  |
|  | Set TE | Set pentru impamintare TE | buc | 1,0000 |  |
| 229 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4720 |  |
|  | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0006 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2000 |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0020 |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0030 |  |
| 230 | Pret furnizor | Cutie de montaj de podea | buc | 10,0000 |  |
|  | 860-500031 | Cutie de montaj de podea | buc | 10,0000 |  |
| 231 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,7500 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,5250 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0016 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,1500 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,1500 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1500 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0158 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,7500 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,0000 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,3750 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,2250 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0825 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,6075 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0825 |  |
| 232 | Pret furnizor | Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm | m | 75,0000 |  |
|  | 860-5000251 | Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm | m | 75,0000 |  |
| 233 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pe-reti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,5000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,9000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4800 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,7000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,3500 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,0000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,9000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,3500 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4200 |  |
| 234 | Pret furnizor | Teava de polivinilhlorid PVC diam. 25 mm | m | 50,0000 |  |
|  | 860-500025 | Teava de polivinilhlorid PVC diam. 25 mm | m | 50,0000 |  |
| 235 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0400 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3760 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0384 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,5360 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,5360 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0160 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,0400 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2680 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,7200 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,0720 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0132 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,9400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1080 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2784 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0132 |  |
| 236 | Pret furnizor | Teava de polivinilhlorid PVC diam. 40 mm | m | 4,0000 |  |
|  | 860-500040 | Teava de polivinilhlorid PVC diam. 40 mm | m | 4,0000 |  |
| 237 | 10-01-038-01 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan | m | 35,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 80,1500 |  |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,0028 |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,5250 |  |
|  | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,0924 |  |
|  | 4020085 | Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare | m3 | 0,0735 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,8500 |  |
| 238 | Pret furnizor | Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000 | m | 35,0000 |  |
|  | 940-60000 | Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000 | m | 35,0000 |  |
| 239 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,7000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,6930 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,7000 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 340,0000 |  |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 10,3360 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 10,3360 |  |
| 240 | Pret furnizor | Canal cablu din plastic ignifug | m | 170,0000 |  |
|  | 860-500021 | Canal cablu din plastic ignifug | m | 170,0000 |  |
| 241 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0050 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,3350 |  |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 0,0052 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0757 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7750 |  |
|  |  | 10.1.2. Retea de telefonie |  |  |  |
| 242 | Pret de piata | Aparat telefonic Panasonic | buc | 5,0000 |  |
|  | Telefon | Aparat telefonic Panasonic | m | 5,0000 |  |
| 243 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( RJ-11 ) | buc | 5,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0100 |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0100 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0600 |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0005 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0100 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 |  |
| 244 | Pret furnizor | Priza retea de telefonie RJ-11 | buc | 5,0000 |  |
|  | 590-60025 | Priza retea de telefonie RJ-11 | buc | 5,0000 |  |
| 245 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2360 |  |
|  | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0003 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0010 |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0015 |  |
| 246 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 5,0000 |  |
|  | 860-50003 | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 5,0000 |  |
| 247 | Pret furnizor | Rama ordinara cu un modul RJ11 | buc | 5,0000 |  |
|  | 860-50003 | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 5,0000 |  |
| 248 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 0,0500 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2550 |  |
|  | 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,0150 |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0008 |  |
| 249 | Pret furnizor | Conector RJ-11 UTP, cat. 5e | buc | 5,0000 |  |
|  | 860-50021 | Conector RJ-11 UTP, cat. 5e | buc | 5,0000 |  |
| 250 | Pret furnizor | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 6 | buc | 5,0000 |  |
|  | 940-50214 | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e | buc | 5,0000 |  |
| 251 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,9600 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0024 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0800 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,2400 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 3,2000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 48,8000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,2000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,6400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |  |
| 252 | Pret furnizor | Cablu cu conducatoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG | m | 150,0000 |  |
|  | 940-500311 | Cablu cu conducatoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG | m | 150,0000 |  |
| 253 | Pret furnizor | Cablu cu conducatoare din cupru UTP cat. 6 | m | 250,0000 |  |
|  | 940-500320 | Cablu cu conducatoare din cupru UTP cat. 6 | m | 250,0000 |  |
|  |  | 10.1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |
| 254 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate | buc | 6,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,0000 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0006 |  |
| 255 | Pret furnizor | Ceasuri autonome de perete | buc | 6,0000 |  |
|  | 960-860100 | Ceasuri autonome de perete | buc | 6,0000 |  |
| 256 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma ( baterie ) | buc | 6,0000 |  |
|  | 985-10001 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 6,0000 |  |
|  |  | 10.1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |
| 257 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor ( punct radio autonom la receptie ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0007 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0070 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |  |
| 258 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma | buc | 1,0000 |  |
|  | 985-10001 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 1,0000 |  |
| 259 | Pret de piata | Dinamic FM | buc | 1,0000 |  |
|  | 985-10100 | Dinamic FM | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 10.2. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 10.2.1. Retea de cabluri strucutrata |  |  |  |
| 260 | Pret furnizor | Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350420 | Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,0000 |  |
| 261 | Pret furnizor | Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350421 | Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports | buc | 1,0000 |  |
| 262 | Pret furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350422 | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi | buc | 1,0000 |  |
| 263 | Pret furnizor | Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350423 | Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports | buc | 1,0000 |  |
| 264 | Pret furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350424 | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi | buc | 1,0000 |  |
| 265 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc | 2,0000 |  |
|  | 960-350425 | Organaizer cabluri 1U | buc | 2,0000 |  |
| 266 | Pret furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350426 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |  |
| 267 | Pret furnizor | Modul de ventilatie cu termostat 1U | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350427 | Modul de ventilatie cu termostat 1U | buc | 1,0000 |  |
| 268 | Pret furnizor | Transceiver 10G, LC SR | buc | 4,0000 |  |
|  | 960-350428 | Transceiver 10G, LC SR | buc | 4,0000 |  |
| 269 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350429 | Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U | buc | 1,0000 |  |
| 270 | Pret furnizor | Software-ul | buc | 1,0000 |  |
|  | 960-350450 | Software-ul | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 11. Retele electrice interioare |  |  |  |
|  |  | 11.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 271 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,7600 |  |
| 272 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 90,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 19,8000 |  |
| 273 | RpEE24A apl | Demontarea intrerupatoare | buc | 30,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,8000 |  |
| 274 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 30,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27,6000 |  |
|  |  | 11.2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 11.2.1. PD-1 |  |  |  |
| 275 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( panou ЩРв-36з-3-36 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |  |
| 276 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BН 32 3Р 40А ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |
| 277 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 5,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
| 278 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |
| 279 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АBДT 32С/16A/30mA ) | buc | 9,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,0800 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1800 |  |
| 280 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АBДT 34С/25A/30mA ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |
| 281 | Pret furnizor | Шина N + РЕ ( complect ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 5564534 | Шина N + РЕ ( complect ) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 11.2.2. PDLA |  |  |  |
| 282 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou ЩРн-12з-036 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |
| 283 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BН 32 3Р 20А ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |
| 284 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 5,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
| 285 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |
| 286 | Pret furnizor | Шина N + РЕ ( complect ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 5564534 | Шина N + РЕ ( complect ) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 11.2.3. Iluminare |  |  |  |
| 287 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,2900 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 91,9300 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,1624 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6090 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,0160 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,4370 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,4370 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8700 |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0014 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 34,8000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0154 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0290 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0009 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1218 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4495 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 21,4890 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5162 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,3161 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4495 |  |
| 288 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 | buc | 25,0000 |  |
|  | 650-102033 | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 | buc | 25,0000 |  |
| 289 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator | buc | 4,0000 |  |
|  | 650-102034 | Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator | buc | 4,0000 |  |
| 290 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,3600 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0448 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1680 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8320 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2240 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2240 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2400 |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0004 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 9,6000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0042 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0080 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0002 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0336 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1240 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,9280 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1424 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0872 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1240 |  |
| 291 | Pret furnizor | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 | buc | 4,0000 |  |
|  | 650-102031 | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 | buc | 4,0000 |  |
| 292 | Pret furnizor | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator | buc | 4,0000 |  |
|  | 650-102032 | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator | buc | 4,0000 |  |
| 293 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,1200 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,5200 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0672 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2520 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2480 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,8360 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,8360 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3600 |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0006 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 14,4000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0064 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0120 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0004 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0504 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1452 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,1160 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2136 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,1308 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1452 |  |
| 294 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300 | buc | 12,0000 |  |
|  | 650-1020340 | Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300 | buc | 12,0000 |  |
| 295 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,2100 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,4960 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8568 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4284 |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,2142 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0651 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3549 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,2980 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 5,3760 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3549 |  |
| 296 | Pret furnizor | Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K | buc | 21,0000 |  |
|  | 650-102035 | Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K | buc | 21,0000 |  |
| 297 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,3900 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,0640 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0012 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,5912 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,7956 |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,3978 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1209 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6591 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,9820 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 9,9840 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,6591 |  |
| 298 | Pret furnizor | Corp de iluminat de urgenta in complect cu lampa LED 7Bt, 175x140x90 | buc | 9,0000 |  |
|  | 650-102036 | Corp de iluminat de urgenta in complect cu lampa LED 7Bt, 175x140x90 | buc | 9,0000 |  |
| 299 | Pret furnizor | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12 | buc | 12,0000 |  |
|  | 650-102040 | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12 | buc | 12,0000 |  |
| 300 | Pret furnizor | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13 | buc | 18,0000 |  |
|  | 650-102041 | Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13 | buc | 18,0000 |  |
| 301 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,1300 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,7660 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,5304 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0273 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1456 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3280 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1456 |  |
| 302 | Pret furnizor | Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT | buc | 2,0000 |  |
|  | 7776743 | Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT | buc | 2,0000 |  |
| 303 | Pret furnizor | Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01 | buc | 2,0000 |  |
|  | 7776744 | Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 11.2.4. Prize si intrerupatoare |  |  |  |
| 304 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0600 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1640 |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0002 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0900 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,1200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0252 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0042 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0042 |  |
| 305 | Pret furnizor | Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A | buc | 6,0000 |  |
|  | 9001-100 | Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A | buc | 6,0000 |  |
| 306 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,6500 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,7650 |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,9750 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 66,3000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2730 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0260 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0260 |  |
| 307 | Pret furnizor | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A | buc | 65,0000 |  |
|  | 9001-101 | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A | buc | 65,0000 |  |
| 308 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2200 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0840 |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0007 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 22,4400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0088 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0088 |  |
| 309 | Pret de piata | Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A | buc | 22,0000 |  |
|  | 545-0011 | Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A | buc | 22,0000 |  |
| 310 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2400 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8720 |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0008 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0096 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0096 |  |
| 311 | Pret de piata | Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A | buc | 24,0000 |  |
|  | 545-0012 | Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A | buc | 24,0000 |  |
| 312 | 08-03-591-6 | Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1800 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0020 |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,3672 |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,1854 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0198 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0072 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,1520 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0072 |  |
| 313 | Pret de piata | Переключатель однополюсный на два направ-ления без нулевых положений IP20, 250B, 10A | buc | 18,0000 |  |
|  | 545-0013 | Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250B, 10A | buc | 18,0000 |  |
|  |  | 11.2.5. Cabluri |  |  |  |
| 314 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 248,0000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0160 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0012 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1664 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0820 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1920 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 10,0000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 60,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 60,0000 |  |
| 315 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m | 100,0000 |  |
|  | 940000-650 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m | 100,0000 |  |
| 316 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1 240,0000 |  |
|  | 940000-651 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1 240,0000 |  |
| 317 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m | 90,0000 |  |
|  | 940000-652 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m | 90,0000 |  |
| 318 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m | 570,0000 |  |
|  | 940000-653 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m | 570,0000 |  |
| 319 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,9000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,1600 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0007 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0001 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0075 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0037 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0086 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,4500 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7000 |  |
| 320 | Pret de piata | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc | m | 90,0000 |  |
|  | 940000-6500 | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc | m | 90,0000 |  |
| 321 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,5000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,6000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0012 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0001 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0125 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0062 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0144 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,7500 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,5000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,5000 |  |
| 322 | Pret de piata | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПВ1нг-450 | m | 150,0000 |  |
|  | 940000-101 | Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПВ1нг-450 | m | 150,0000 |  |
| 323 | Pret furnizor | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor | buc | 130,0000 |  |
|  | 9001-110 | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor | buc | 130,0000 |  |
| 324 | Pret furnizor | Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor | buc | 8,0000 |  |
|  | 9001-111 | Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor | buc | 8,0000 |  |
| 325 | Pret furnizor | Doza de instributie pentru teava conducator | buc | 100,0000 |  |
|  | 9001-112 | Doza de instributie pentru teava conducator | buc | 100,0000 |  |
| 326 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 21,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 499,8000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 281,4000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 140,7000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 378,0000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 101,6400 |  |
| 327 | Pret de piata | Teava polivinilhlorid D20 mm | m | 2 100,0000 |  |
|  | 590-00120 | Teava polivinilhlorid D20 mm | m | 2 100,0000 |  |
| 328 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,4500 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,2300 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,0780 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,6250 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1800 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,6250 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4905 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 4,1040 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9720 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4905 |  |
| 329 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,6600 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,4040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,5144 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2500 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2640 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,7194 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6,0192 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4256 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,7194 |  |
| 330 | Pret de piata | Лоток проволочный 35x100x3000 | m | 66,0000 |  |
|  | 590-351003000 | Лоток проволочный 35x100x3000 | m | 66,0000 |  |
| 331 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,1200 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9548 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,1200 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 24,0000 |  |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,7296 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,7296 |  |
| 332 | Pret de piata | Canal cablu 100x60 | m | 66,0000 |  |
|  | 590-10080 | Canal cablu 100x60 | m | 66,0000 |  |
|  |  | 11.3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 11.3.1. PD-1 |  |  |  |
| 333 | Pret de piata | Tablou de distributie cu 36 module ЩРв-36з-3-36 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |
|  | 985-650510 | Щит ЩРв-36з-3-36 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |
| 334 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32 3Р 40А | buc | 1,0000 |  |
|  | 985-650511 | Intrerupator de sarcina BН 32 3Р 40А | buc | 1,0000 |  |
| 335 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A | buc | 5,0000 |  |
|  | 985-650515 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A | buc | 5,0000 |  |
| 336 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc | 2,0000 |  |
|  | 985-650522 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc | 2,0000 |  |
| 337 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АBДТ 32/С/16A/30mA | buc | 9,0000 |  |
|  | 985-650514 | Intrerupator automat diferential АBДТ 32/С/16A/30mA | buc | 9,0000 |  |
| 338 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АBДТ 32/С/25A/30mA | buc | 1,0000 |  |
|  | 985-650520 | Intrerupator automat diferential АBДТ 32/С/25A/30mA | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 11.3.2. PDLA |  |  |  |
| 339 | Pret de piata | Tablou de distributie ЩРн-12-036 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |
|  | 985-650530 | Tablou de distributie ЩРн-12-036 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |
| 340 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |  |
|  | 985-650521 | Intrerupator de sarcina BН 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |  |
| 341 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A | buc | 5,0000 |  |
|  | 985-650515 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A | buc | 5,0000 |  |
| 342 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc | 1,0000 |  |
|  | 985-650522 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc | 1,0000 |  |

Ofertant,

______________________________

semnătura autorizată

Investitorul

(Beneficiarul) 					_________________________

L.Ş.                                                                         (semnătura autorizată)