| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB-105) | buc | 1,000 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,000 |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,000 |
| 4 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-ЗИ | buc | 3,000 |
| 5 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km | 0,010 |
| 6 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: manual | set | 1,000 |
| 7 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ФС-4М | buc | 2,000 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 |  | Устройство ответления УОП на сущ.опоре | buc | 0,000 |
| 10 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-2 (numai: muncitor si traversa, la restul pozitiilor 08-02-377-3 asemanator) Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 11 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X1 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-02-377-3 (k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint ''ЗП 1'' Coeficient la manoperei=0,2000 | m | 1,000 |
| 13 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В | buc | 3,000 |
| 14 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6 | buc | 3,000 |
| 15 | 150535 | Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая) | buc | 3,000 |
| 16 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema ''ПА'' | buc | 6,000 |
| 17 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-6 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 18 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug ОГ2 | buc | 2,000 |
| 19 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug ОГ5 | buc | 1,000 |
| 20 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X1 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 21 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: Bratara X2 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 22 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): catarama Г1 | buc | 2,000 |
| 23 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint ''ЗП 1'' Coeficient la manoperei=0,2000 | m | 2,000 |
| 24 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: suport У1 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В | buc | 1,000 |
| 26 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6 | buc | 1,000 |
| 27 | 150535 | Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая) | buc | 1,000 |
| 28 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de filiera "ПC -2" | buc | 2,000 |
| 29 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema ''ПА'' | buc | 3,000 |
| 30 | 150535 | Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая) | buc | 3,000 |
| 31 |  | Установка разъединителя (КР-1) на концевой опоре А-10-1 (N1) | buc | 0,000 |
| 32 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-1 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-2 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 34 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-3 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 2,000 |
| 35 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-4 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 36 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-5 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 37 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X7 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 3,000 |
| 38 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X8 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc | 1,000 |
| 39 | 08-02-377-3(k0.2sal | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint ''ЗП 1'' Coeficient la manoperei=0,2000 | m | 4,500 |
| 40 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В | buc | 4,000 |
| 41 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6 | buc | 4,000 |
| 42 | 150535 | Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая) | buc | 1,000 |
| 43 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema ''ПА'' | buc | 3,000 |
| 44 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка) | m | 6,000 |
| 45 |  | Bolt M12x40 | buc | 11,000 |
| 46 |  | Piulite si saibe M12 | buc | 11,000 |
| 47 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema ''A2A'' | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Decupla РЛНД1-10/400 | buc | 1,000 |
| 49 | Pretul firmei | Привод ПРН-3-10 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.