| IMSP AMT Riscani Centrul Medicilor de Familie nr.11 str. Petru Rares, 32 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Cab et 2 (207,208) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 2 | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 |  | 13,40 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
| 3 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 4 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 24,40 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 142,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 5 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 6 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 6,70 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,29 |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,04 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 6,16 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 14,74 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 15,75 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 5,08 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,82 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,59 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 11,05 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 108,47 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 7 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 3,90 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,43 |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,02 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 14,57 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 1,85 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 78,78 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 8 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 22,80 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 10,26 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 24,05 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 9 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 22,80 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,68 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 3,42 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,14 |
| 10 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 22,80 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,54 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 9,12 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,37 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 11,40 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,14 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
| 11 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,51 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,26 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 13 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 3,77 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,26 |
| 14 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 38,40 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 179,21 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |
| 15 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,77 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,26 |
| 16 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 11,30 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,51 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 26,48 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 17 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,77 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,26 |
| 18 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,81 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 10,04 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,51 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 12,55 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,26 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 5,77 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,77 |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,75 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,75 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
| 20 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 25,10 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 5,87 |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 384,03 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,26 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 21 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 55,20 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 32,84 |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 4,14 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 9,66 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 144,90 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 28,15 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  |  | 4,14 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  | 30,36 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  |  | 28,98 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 5,52 |  |
| 22 | CK18C |  |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  | 27431235490251 |  |  | profil din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  | 2,10 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpSE06A |  |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,45 |  |
| 24 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
| 25 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
| 26 | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 27 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 2,04 |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,40 |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,90 |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 28 | RpSC38 Aapl |  |  | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,20 |  |
| 29 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal(existent)se exclud res lavuar+piedestal) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,80 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,61 |
| 30 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 31 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |
| 32 | RpEA09D |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,71 |  |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN17A |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2430116108115 |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  |  | kg |  |  | 0,65 |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,61 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |
| 34 | RpCO50A |  |  | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 2030112948232 |  |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  |  |  | m |  |  | 5,30 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2462106110443 |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2451427308669 |  |  | Ceara parchet |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,01 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 35 | RpCO42A |  |  | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2010102904353 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2863146310249 |  |  | Broasca ingropata obisnuita pentru usi |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
|  | 2874145886928 |  |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2430226100747 |  |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 36 | RpCO42D |  |  | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 2873145886928 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  | 2863146310952 |  |  | Minere si silduri pentru usi |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 37 | RpCO08G |  |  | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din pvc , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere,mehanizme, inchizatoare pentru ferestre) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |
|  | 2863146310940 |  |  | Minere inchizator pentru ferestre |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cab et 2 (207,208) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Cab et 2 (206) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 39,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,34 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,92 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,95 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 39 | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 |  | 4,80 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,26 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 2,26 |  |
| 40 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 41,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,23 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,05 |
| 41 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 41,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 50,02 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 292,74 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
| 42 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 41,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,23 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,05 |
| 43 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 41,00 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 18,45 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,10 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 43,25 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 44 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 41,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,23 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,05 |
| 45 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 41,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,55 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 16,40 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,46 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,05 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |
| 46 | CJ04B |  |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane bagheta polisteren 50x40 mm |  |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7133010012100 |  |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 60,00 |
|  | 2812106305900 |  |  | Profiluri uzinate |  |  |  |  | m |  |  | 42,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 47 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 24,60 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,48 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,84 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,23 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 49 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 24,60 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,74 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 3,69 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,23 |
| 50 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 24,60 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 37,64 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 175,64 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 51 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 24,60 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,74 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,69 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,23 |
| 52 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 24,60 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 11,07 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,46 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 25,95 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 53 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 24,60 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,74 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,69 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,23 |
| 54 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 24,60 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,53 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 9,84 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,48 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 12,30 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,23 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 12,30 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,83 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,83 |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,37 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,37 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |
| 56 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 12,30 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 188,19 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,11 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 57 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 13,50 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 27,00 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 16,06 |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,02 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,72 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 70,88 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 13,77 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  |  | 2,02 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  | 14,85 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,18 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |
| 58 | CK18C |  |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi |  |  |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 27431235490251 |  |  | profil din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  | 1,05 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpSE06A |  |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,45 |  |
| 60 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 61 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |
| 62 | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 63 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 2,04 |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,40 |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,90 |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 64 | RpSC38 Aapl |  |  | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,10 |  |
| 65 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal(existent)se exclud res lavuar+piedestal) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |
| 66 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" existenta |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 29131242013701 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (existente) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
| 67 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cab et 2 (206) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Scara de rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 235,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 14,10 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 17,62 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 11,75 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |
| 69 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 235,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,05 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 35,25 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 11,75 |
| 70 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 65,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 65,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 13,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 513,50 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 39,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,56 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,42 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
| 71 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  |  | kg |  | 52,00 |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 2,08 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 52,52 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,26 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,52 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 15,60 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 72 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 235,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 286,70 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 1 677,90 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,94 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 18,57 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,76 |  |
| 73 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 235,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 47,00 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 258,50 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 35,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |
| 74 | CF51B k=5 mater,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) koef 5 materiale ,utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 235,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 56,40 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 1 680,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,18 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 18,80 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,52 |  |
| 75 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 235,00 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 105,75 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 23,50 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 247,90 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,24 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 76 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 235,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,05 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 35,25 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 11,75 |
| 77 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) |  |  |  |  | m2 |  | 235,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 129,25 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 94,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 14,10 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 117,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 11,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,47 |
| 78 | RpCR23A |  |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea |  |  |  |  | m2 |  | 28,50 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,35 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 7,41 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,85 |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg |  |  | 3,42 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l |  |  | 0,43 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,85 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,85 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 79 | RpCL02C |  |  | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata |  |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 55,20 |  |
|  | 2811206305701 |  |  | Mina curenta confectionata |  |  |  |  | m |  |  | 41,21 |
|  | 2874115838397 |  |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455 |  |  |  |  | buc |  |  | 242,40 |
|  | 2710403700405 |  |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 5,66 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 10,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 20,91 |  |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  | 40,80 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,71 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 81 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 57,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 108,87 |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 59,85 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 52,38 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 125,40 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 133,95 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 43,18 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 15,45 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,99 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 94,05 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 922,83 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,71 |  |
| 82 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 57,00 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 25,65 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,70 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 60,13 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 83 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 |  | 57,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,71 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 8,55 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,85 |
| 84 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  |  |  |  | m2 |  | 57,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,35 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 22,80 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 3,42 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 28,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,85 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |
| 85 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,25 |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 24,50 |  |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  | 10,50 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,50 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 10,50 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 1,75 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 3,50 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 5,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  |  |  |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,58 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,07 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 87 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,95 |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 6,45 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 314,12 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,24 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
| 88 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 265,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 34,45 |  |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  | 278,25 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 6,62 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,27 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1 590,00 |
| 89 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 9,68 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,15 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 22,68 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 90 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 3,23 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,07 |
| 91 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,83 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 8,60 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,29 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,75 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,07 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 23,00 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 8,97 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,97 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
| 93 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 94 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 28,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 611,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,97 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,47 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |
| 95 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 47,00 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 55,46 |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 48,89 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 223,11 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 21,84 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 949,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 2,96 |  |
| 96 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 82,00 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 32,80 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,20 |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 87,82 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 30,13 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 516,60 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 8,61 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 24,60 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 4,10 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 2,45 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
| 98 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior) |  |  |  |  | m2 |  | 2,46 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2030112939150125 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,46 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 9,84 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 1,23 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,48 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 2,46 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 99 | CK41A aplicativ |  |  | Captuseala usii cu tabla neagra t: dintr-o parte( de inlocuit azbest cu termoizolant um -m2 norma 1,02) |  |  |  |  | m2 |  | 3,30 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 7124010010750 |  |  | Dulgher 5 |  |  |  |  | h-om |  | 2,74 |  |
|  | 27104364608001 |  |  | Tabla plana neagra |  |  |  |  | kg |  |  | 23,90 |
|  | 2121147308470 |  |  | Termoizolant |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,37 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 100 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  | 6,60 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,26 |  |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,69 |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,73 |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,12 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,32 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,66 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scara de rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 198,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 23,76 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 29,70 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 9,90 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |
| 102 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 5,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,86 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 103 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 |  | 198,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,94 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 29,70 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 9,90 |
| 104 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 198,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 198,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 39,60 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1 564,20 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 118,80 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,29 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |
| 105 | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 198,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 79,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 23,76 |  |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,75 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |
| 106 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 15,77 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 28,94 |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,56 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 14,49 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 34,69 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 37,06 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 11,95 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,27 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,38 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 26,02 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 255,32 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
| 107 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 198,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 241,56 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 1 413,72 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,79 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 15,64 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,17 |  |
| 108 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 198,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 39,60 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 217,80 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 29,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
| 109 | CF51B k=2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 |  | -198,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | -95,04 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | -566,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,40 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -6,34 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -1,19 |  |
| 110 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 213,77 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,41 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 32,07 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 10,69 |
| 111 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 213,77 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 96,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 21,38 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 225,51 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,21 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 112 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 213,77 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,41 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 32,07 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 10,69 |
| 113 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 213,77 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 117,57 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 85,51 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 12,83 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 106,89 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 10,69 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,43 |
| 114 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h10 cm |  |  |  |  | m |  | 80,00 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 85,68 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 29,40 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 504,00 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 8,40 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 24,00 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 9,12 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,80 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
| 116 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 11,40 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,80 |
| 117 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 116,28 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 542,64 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |
| 118 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 11,40 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,80 |
| 119 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 34,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,60 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 80,17 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 120 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 11,40 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,80 |
| 121 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 41,80 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 30,40 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 4,56 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 38,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 3,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 123 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 65,00 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 14,95 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,95 |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 1,95 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,95 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |
| 124 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 45,60 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,60 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 988,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,19 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,76 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
| 125 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 89,68 |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 79,06 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 360,77 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 35,31 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 1 535,20 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 4,79 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu lemn ,(usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 9,25 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,94 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,94 |  |
| 127 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 9,25 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,74 |  |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 9,25 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 37,00 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 4,62 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,62 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 5,55 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 9,25 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Hol et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 |  | 2,30 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
| 129 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usi tehnice 0,6*2,05) |  |  |  |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,19 |  |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,40 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 9,60 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,44 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 2,40 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Hol et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Intrare de rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpDC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 5,55 |  |
|  | 2881116002721 |  |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |
|  | 1212121212121 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,62 |
|  | 2940520007684 |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |
| 131 | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  | 2,50 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
|  | 12340002506 |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
| 132 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  | 2,20 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,53 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 133 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 32,80 |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 28731220041002 |  |  | Plase sudate VR -1 d=4 - 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  | 33,13 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 9,84 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 134 | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  |  | m3 |  | 2,80 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 14,84 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 780,53 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,11 |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,94 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,82 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |
|  | 29522700037002 |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  |  |  | kg |  | 35,00 |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 136 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,75 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 137 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 157,50 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,45 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 138 | CF17B k=3 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,27 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 139 | CN03A |  |  | Calcio vechio nepatinat, executa la pereti si tavane: bob marunt in culori de apa |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2652102100696 |  |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,75 |
|  | 1422102205630 |  |  | Huma pentru zugraveli |  |  |  |  | kg |  |  | 7,50 |
|  | 2451317344235 |  |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |
|  | 2462106110352 |  |  | Clei de oase cal.I |  |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 15,00 |
|  | 1421302210000 |  |  | Coloranti de apa pentru zugraveli |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |
| 140 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 21,60 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 12,96 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 280,80 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,91 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 141 | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) |  |  |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 27,05 |  |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,47 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 48,59 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 2,26 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,23 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 142 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) |  |  |  |  | m2 |  | 10,30 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 39,71 |  |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,51 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 59,74 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,55 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 2,06 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 3,53 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 143 | CH06A aplcativ |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=32 strune d=20 (3 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) |  |  |  |  | m |  | 11,00 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,90 |  |
|  | 28121063057144 |  |  | Mina curenta drepta din teava de inox |  |  |  |  | m |  |  | 11,00 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,10 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,66 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 7,70 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Intrare de rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Retea incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,60 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 8,22 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 1,32 |
| 145 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,96 |  |
| 146 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,56 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 147 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 2,56 |  |
| 148 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
| 149 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 72,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 28,80 |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 74,16 |
| 150 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 80,00 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 80,00 |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 80,00 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 80,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |
| 151 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 152 | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"(Robinet bila cu racord olandez) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 287527420510020 |  |  | Robinet bila cu racord olandez d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |
| 153 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 154 | IC38H |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 28752741101025 |  |  | Piesa de racordare (fiting) teu 25 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 155 | IC38A |  |  | Piesa de racordare (Robinet bila PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 287527411010220r |  |  | Piesa de racordare (Robinet PPR) d20 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 156 | IC36A |  |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, PN25,montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 252121671000020 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 4,12 |
| 157 | IB05A |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 282211570000010 |  |  | Radiator 10 elemente |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,72 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 36,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
| 158 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 5,52 |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,96 |
| 159 | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2913134500000 |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  |  | 1,20 |
| 160 | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 28752741190002 |  |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,29 |
| 161 | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 9,60 |  |
|  | 28752741190003 |  |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc |  |  | 48,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,96 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 1,92 |
| 162 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 7,20 |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 48,00 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 96,00 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 96,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |
| 163 | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  | 72,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,48 |  |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  | 2,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retea incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Retele de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RCsB30L k=2,8 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,23 |  |
|  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  | 0,06 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,33 |
|  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |
| 165 | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 13,23 |  |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 2,83 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 4,42 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 0,11 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 21,21 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 16,61 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 21,21 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 21,21 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 166 | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 9,83 |  |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 2,10 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 3,28 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 0,08 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,76 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 12,34 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,76 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,76 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 167 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 281123630620091 |  |  | Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 168 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2811236306200812 |  |  | Clapeta D150 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  | 185,00 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 86,95 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 37,00 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 11,10 |  |
| 170 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 171 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 181,00 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 27,15 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 27,15 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 9,05 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 7,24 |  |
| 172 | IzF18C k1,67 |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  |  | m2 |  | 181,00 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 105,79 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 12,70 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,02 |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  | 3 929,51 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 6,35 |  |
| 173 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 42,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 315,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,90 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,21 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 174 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  |  | m2 |  | 211,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 8,44 |  |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  | 63,30 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,21 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 175 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EPP+EKP |  |  |  |  | m2 |  | 181,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 81,45 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 41,63 |  |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoaseTehnoelast EPP+EKP |  |  |  |  | m2 |  |  | 437,12 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 114,03 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 36,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 10,86 |  |
| 176 | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EPP+EKP |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 15,90 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoaseTehnoelast EPP+EKP |  |  |  |  | m2 |  |  | 75,60 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 18,90 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 10,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
| 177 | RpCE27A |  |  | Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2734113805920 |  |  | Sirma zincata moale d = 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 5,51 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,23 |
|  | 2710403700118 |  |  | Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,30 |
|  | 2873132005341 |  |  | Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrate de 40 mm D=1,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,30 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |
|  | 3110500002402 |  |  | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz |  |  |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 178 | pret de piata |  |  | Aerator ULTRA M |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 0155 |  |  | Aerator ULTRA M |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |
| 179 | CK26B |  |  | Benzi din tabla zincata lat 10 cm |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2743123549026 |  |  | Benzi din tabla zincata lat 10 cm |  |  |  |  | m |  |  | 20,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 80,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 180 | CE23B2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2664102100001 |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 39,00 |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  |  | 3,12 |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,30 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 0,94 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 59,28 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,19 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
|  | 2874115893300 |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  |  | 124,80 |
|  | 2874117308500 |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  |  | 124,80 |
|  | 2874115840603 |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  |  | 124,80 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 181 | RpCE28A |  |  | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2682122600713 |  |  | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,52 |
|  | 2320322600103 |  |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,75 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |
|  | 2320166200975 |  |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  | kg |  |  | 0,41 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l |  |  | 0,08 |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 182 | CE23D2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 13,60 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2664102100001 |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,23 |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 66,56 |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  |  | 4,16 |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,80 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 1,66 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 85,28 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,27 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |
|  | 2874115893300 |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  |  | 166,40 |
|  | 2874117308500 |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  |  | 166,40 |
|  | 2874115840603 |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  |  | 166,40 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Pereti,Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  | 45,00 |  |
| 184 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,50 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 185 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |
| 186 | RpCJ30D |  |  | Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar din mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra) var si adaos de 300 kg ciment/mc de mortar, executate cu praf de piatra, driscuite sau stropite cu grundul de 2 cm si strat vizibil din praf de piatra de 1 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 40,60 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,27 |
|  | 1412122204832 |  |  | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 180,00 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 187 | RpCJ34A |  |  | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 108,40 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 48,78 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,98 |
| 188 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 108,40 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,25 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 16,26 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 5,42 |
| 189 | RpCR08A |  |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente |  |  |  |  | m2 |  | 108,40 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 39,02 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 7,59 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 5,42 |
|  | 2430116104354 |  |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  |  |  |  | kg |  |  | 48,78 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 3,25 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 5,42 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti,Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.2. Pardoseli trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 53,10 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 20,71 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 20,71 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,66 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,66 |  |
| 191 | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  | 12,30 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,08 |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 17,84 |  |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,84 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 3,08 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  | 1,48 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,25 |
| 192 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 95,00 |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 28731220041002 |  |  | Plase sudate VR -1 d=4 - 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  | 95,95 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 28,50 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 193 | CA04B |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 1,49 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2651122100414 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 92,70 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,23 |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,21 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952260003540 |  |  | Buldozer |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 194 | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(se eclude centrala buldozer) |  |  |  |  | m2 |  | 55,10 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 44,08 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,51 |  |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 5,65 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,82 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 5,51 |  |
| 195 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 0,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 196 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) |  |  |  |  | m2 |  | 32,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 123,36 |  |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 32,64 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 185,60 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 4,80 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 6,40 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,64 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 10,98 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
| 197 | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) |  |  |  |  | m2 |  | 31,10 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 74,45 |  |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 31,57 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 133,73 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 6,22 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,62 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 2,27 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 198 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 16,07 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 5,51 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 94,50 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,58 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.3. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | RpCR20B |  |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Rampa acces persoane diz.) |  |  |  |  | m2 |  | 24,30 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 37,91 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 4,62 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,09 |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg |  |  | 5,10 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l |  |  | 0,49 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,86 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,24 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Intrare de rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | RpDC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 5,55 |  |
|  | 2881116002721 |  |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |
|  | 1212121212121 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,62 |
|  | 2940520007684 |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |
| 201 | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  | 2,50 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
|  | 12340002506 |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
| 202 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  | 2,20 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,53 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 203 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 32,80 |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 28731220041002 |  |  | Plase sudate VR -1 d=4 - 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  | 33,13 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 9,84 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 204 | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  |  | m3 |  | 2,80 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 14,84 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 780,53 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,11 |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,94 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,82 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |
|  | 29522700037002 |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.2. Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  |  |  | kg |  | 35,00 |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 206 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,75 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 207 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 157,50 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,45 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 208 | CF17B k=3 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,27 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 209 | CN03A |  |  | Calcio vechio nepatinat, executa la pereti si tavane: bob marunt in culori de apa |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2652102100696 |  |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,75 |
|  | 1422102205630 |  |  | Huma pentru zugraveli |  |  |  |  | kg |  |  | 7,50 |
|  | 2451317344235 |  |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |
|  | 2462106110352 |  |  | Clei de oase cal.I |  |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 15,00 |
|  | 1421302210000 |  |  | Coloranti de apa pentru zugraveli |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |
| 210 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 21,60 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 12,96 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 280,80 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,91 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 211 | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) |  |  |  |  | m2 |  | 11,30 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 27,05 |  |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,47 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 48,59 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 2,26 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,23 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 212 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) |  |  |  |  | m2 |  | 10,30 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 39,71 |  |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,51 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 59,74 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,55 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 2,06 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 3,53 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 213 | CH06A aplcativ |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=32 strune d=20 (3 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) |  |  |  |  | m |  | 11,00 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,90 |  |
|  | 28121063057144 |  |  | Mina curenta drepta din teava de inox |  |  |  |  | m |  |  | 11,00 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,10 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,66 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 7,70 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Intrare de rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 33,00 |  |
| 215 | TrB05A2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 89,50 |  |
| 216 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 45,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 20,25 |  |
| 217 | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  | 45,00 |  |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 5,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | SE44A |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (existent) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,92 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 11,40 |
|  | 2710603400029 |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |
|  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,20 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 08-03-605-1 |  |  | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,24 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 220 | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 11,55 |  |
|  | 93110245538500 |  |  | Motor pentru ventilator(cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |
|  | 92912435776200 |  |  | Ventilator de fereastra(cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
| 222 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 223 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,88 |  |
| 224 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,01 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 225 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,20 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 226 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04551 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 227 |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04552 |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 228 |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 04553 |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 229 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 4,30 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 28,98 |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,33 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,44 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 52,46 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,21 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,09 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,69 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 230 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 430,00 |  |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 430,00 |
| 231 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 2,60 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,44 |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,81 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,08 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 31,72 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,13 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,83 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 232 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 260,00 |  |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 260,00 |
| 233 | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,36 |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,09 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,24 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,66 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 234 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 04556 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 30,30 |
| 235 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 95,20 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,01 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 3,84 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 53,60 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 53,60 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,00 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 26,80 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 72,00 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 7,20 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 63,20 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 10,80 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 19,36 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
| 236 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 400,00 |  |
|  | 100053 |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 400,00 |
| 237 | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,20 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,70 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,70 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,50 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,35 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 9,00 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,90 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 11,75 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 238 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 10005452 |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |
| 239 | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,26 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 43,94 |  |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  |  |  | buc |  |  | 53,04 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,53 |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg |  |  | 0,73 |
|  | 21101 |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
|  | 30902 |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 14,82 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
| 240 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 10004 |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 241 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 10001 |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |
| 242 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa in complect cu sensor miscare |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 10001542 |  |  | Corp de iluminat cu lampa in complect cu sensor miscare |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |
| 243 | RpEF13C |  |  | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |  |
|  | 28752744005021 |  |  | Corp de iluminat "EXIT" tip LED |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,40 |
| 244 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 14,00 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 14,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 2,80 |
| 245 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,60 |
| 246 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,28 |  |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 2,40 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |
| 247 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,40 |  |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 140,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 4,26 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 4,26 |  |
| 248 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 100054257 |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  |  | 40,00 |
| 249 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 10005425725 |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  | m |  |  | 30,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Pret de piata |  |  | Ventilator tip Vents TT 150 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 03892 |  |  | Ventilator tip Vents TT 150 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 045516 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн- IP41 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 252 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 045519 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 253 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 045524 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |
| 254 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 045522 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 255 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 045521 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 256 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 04552125 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |