| Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Scara exterioara |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 18,0000 |
| 2 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 1,2600 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 0,9500 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,9500 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,3500 |
| 6 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3,2500 |
| 7 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 115,0000 |
| 8 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,9500 |
| 9 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent, scari exterioare de incendiu, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 510,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geamuri) | m2 | 145,2000 |
| 11 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 455,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |
| 12 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E | m2 | 145,2000 |
| 13 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm | m | 70,8000 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm | m | 70,8000 |
| 15 | Pret de piata | Plasa de moschit | м2 | 32,0000 |
| 16 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior | m | 305,6000 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=3,0000 | m2 | 61,1200 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,1200 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,1200 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 61,1200 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,1200 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,1200 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare | m2 | 61,1200 |
| 24 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare K=2,0000 | m2 | 61,1200 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare | m2 | 61,1200 |
| 26 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 14,2000 |
| 27 | RpCP12C | Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple(Fara costul gratiilor-se exclude resurs 2710703519624- Profil normal I 18 mm) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200 | kg | 455,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 28 | TsH92B | Incarcarea in auto: material demontat | t | 28,0000 |
| 29 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 28,0000 |
| 30 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 28,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice-Sala de sport |  |  |
| 31 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 32 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 |
| 33 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 35,0000 |
| 34 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 |
| 35 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 2,0000 |
| 36 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 245,0000 |
| 37 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 245,0000 |
| 38 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat LED PENTRU SALI DE SPORT, de plafon sau de perete, complet echipate. IP 65, 2x18W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 12,0000 |
| 39 | RpEF11B | Montarea aparatorilor de perete montate cu suruburi-GRATAR DE PROTECTIE | buc | 12,0000 |
| 40 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 8,0000 |
| 41 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20 |  | 8,0000 |
| 42 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 43 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 44 | Pret de piata | Tablou electric sau celula gata echipat |  | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.