| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor și veselei chimice, ustensile și consumabile pentru laboratoarele chimice a întreprinderii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,10 fenantrolină monohidrat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 2631-003-33813273-2002 sau eduvalent |  |  |  |  |  |
| Acetat de cadmiu dihidrat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-09-5446-89 |  |  |  |  |  |
| Acid acetic |  |  |  | puritatea analitică p. conform ГОСТ 61-75 |  |  |  |  |  |
| Acid ascorbic |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform СТП ТУ КОМП 2-723-15 |  |  |  |  |  |
| Acid clorhidric |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 3118-77 |  |  |  |  |  |
| Acid oxalic |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 22180-76 |  |  |  |  |  |
| Acid sulfamilic |  |  |  | puritatea analitică p. conform ТУ 6-09-2437-79 |  |  |  |  |  |
| Acid sulfosalicilic, dihidrat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 4478-78 |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4204-77 |  |  |  |  |  |
| Acid tartric |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 5817-77 |  |  |  |  |  |
| Amidon solubil |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 10163-76 |  |  |  |  |  |
| Azidă de sodiu |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 84-1420-77 |  |  |  |  |  |
| Bicarbonat de sodiu |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4201-79 |  |  |  |  |  |
| Cloroform |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform СТП ТУ СОМР 2-028-06 |  |  |  |  |  |
| Clorură de amoniu |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 3773-72 |  |  |  |  |  |
| Clorură de bariu dihidrat |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4108-72 |  |  |  |  |  |
| Clorură de calciu anhidră |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-09-4711-81 |  |  |  |  |  |
| Clorură de mangan tetrahidrat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 612-75 |  |  |  |  |  |
| Clorură de sodiu |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4233-77 |  |  |  |  |  |
| D(+)-glucoză anhidru |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 6038-79 |  |  |  |  |  |
| Dicromat de potasiu |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 4220-75 |  |  |  |  |  |
| Dizolvant (nefras C-2 80/120) |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 38.401-67-108-92 |  |  |  |  |  |
| Glicerină |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 6259-75 |  |  |  |  |  |
| Hidrogenofosfat de dipotasiu trihidrat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 2493-75 |  |  |  |  |  |
| Hidroxid de amoniu, 25% |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 3760-79 |  |  |  |  |  |
| Hidroxid de potasiu |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 24363 -80 |  |  |  |  |  |
| Iodură de potasiu |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 4232-74 |  |  |  |  |  |
| Molibdat de amoniu tetrahidrat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 3765-78 |  |  |  |  |  |
| N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine Sulfate |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-09-07-614-76 |  |  |  |  |  |
| Peroxid de hidrogen |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform conform ГОСТ 10929-76 |  |  |  |  |  |
| Persulfat de potasiu |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 4146-74 |  |  |  |  |  |
| Reactiv lui Nessler |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-092089-77 |  |  |  |  |  |
| Salicilat de sodiu |  |  |  | puritatea farm. conform ФС 42-3290-01 |  |  |  |  |  |
| Sulfat de fier şi amoniu hexahidrat |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4208-72 |  |  |  |  |  |
| Sulfat de magneziu heptahidrat |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4523-77 |  |  |  |  |  |
| Sulfat de mangan pentahidrat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 435-77 |  |  |  |  |  |
| Tartrat de sodiu şi potasiu tetrahidrat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 5845-79 |  |  |  |  |  |
| Tetraclorură de carbon |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 20288-74 |  |  |  |  |  |
| Tetraclorură de carbon p/u extracție din medii apoase, gr. A |  |  |  | puritatea analitică c.p. conform ТУ 2631-027-4449317-98 |  |  |  |  |  |
| Zinc granulat |  |  |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-09-5294-86 |  |  |  |  |  |
| Lot 2 | Titrofixuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric 0,1 N |  |  |  | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |  |  |
| Tiosulfat de sodiu 0,1 N |  |  |  | ТУ 2642-581-00205087-2007 |  |  |  |  |  |
| Trilon B 0,1 N |  |  |  | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |  |  |
| Lot 3 | Soluții tampon și titrofixuri de pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție standard pH 4,01 |  |  |  | Soluţie tampon standard de pH 4,01±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST |  |  |  |  |  |
| Soluție standard pH 6,86 |  |  |  | Soluţie tampon standard de pH 6,86 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST |  |  |  |  |  |
| Soluție standard pH 9,21 |  |  |  | Soluție tampon standard de pH 9,21 ±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST |  |  |  |  |  |
| Titruri standard рН=4,01 |  |  |  | Titruri standard pentru pregătirea soluțiilor tampon de pH – metrie, clasa 2 ГОСТ 8.135-2004 |  |  |  |  |  |
| Titruri standard рН=6,86 |  |  |  | Titruri standard pentru pregătirea soluțiilor tampon de pH – metrie, clasa 2 ГОСТ 8.135-2004 |  |  |  |  |  |
| Titruri standard рН=9,18 |  |  |  | Titruri standard pentru pregătirea soluțiilor tampon de pH – metrie, clasa 2 ГОСТ 8.135-2004 |  |  |  |  |  |
| Lot 4 | Materiale de referință certificate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de referinţă certificat CBO 116 mg/dm3; CCO 204 mg/dm3 |  |  |  | ГСО 8048-94 (МСО 0621:2003) |  |  |  |  |  |
| Material de referinţă certificat ССО (oxidarea cu bicromat) 10000 mg/dm3 |  |  |  | ГСО 7425-97 (МСО 1124:2005) |  |  |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Cloruri 1 mg/cm3 |  |  |  | ГСО 7262-96 |  |  |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de fier (III) 1 mg/сm3 |  |  |  | МСО 0518:2003 (ГСО 6068-91) |  |  |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Ionii de amoniu 1 mg/сm3 |  |  |  | МСО 0157:2000 |  |  |  |  |  |
| Material de referinţă certificat Fosfat ionii 0,5 mg/сm3 |  |  |  | МСО 0153:2000 |  |  |  |  |  |
| Lot 5 | Tuburi indicatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГХ-Е SO2-0,007 |  |  |  | intervalul de măsurare: 5,3 – 190 mg/m3; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |  |  |
| ТИ O2-25 |  |  |  | intervalul de măsurare: 1 – 25%; ТУ РЮАЖ 415522.505 |  |  |  |  |  |
| ГХ-Е NO+NO2-0,005 |  |  |  | intervalul de măsurare:1,9 – 96,0 mg/m3; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |  |  |
| Lot 6 | Veselă de laborator din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bagheta de agitare din sticlă |  |  |  | Bagheta de agitare din sticlă borosilicată cu capete rotunjite. Lungime : 250 mm Diametru : 6 mm |  |  |  |  |  |
| Balon cotat 2a-50-1ПП |  |  |  | Balon cotat cu volum 50 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |  |  |
| Balon cotat 2a-100-1ПП |  |  |  | Balon cotat 100 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |  |  |
| Balon cotat 2a-200-1ПП |  |  |  | Balon cotat 200 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |  |  |
| Balon К-1-500-29/32 ТС |  |  |  | Balon cu fund rotund cu slif NS 29/32, capacitate 500 ml din sticlă borosilicată 3.3, cu rezistență termică ridicată |  |  |  |  |  |
| Balon pentru incubarea probelor de apă, 250 ml |  |  |  | Balon cu fund plat, dop şlefuit (NS 14/15) și capac (NS 29/22) realizate din sticlă borosilicată, destinat pentru incubarea probelor de apă pentru determinarea oxigenului. Capacitatea balonului 250 ml |  |  |  |  |  |
| Biuretă 1-3-2-5-0,02 |  |  |  | Biuretă fără robinet, capacitatea nominală 5 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, gradații culoarea brună |  |  |  |  |  |
| Biureta brună manuală Mohr cu robinet din PTFE, 25 ml |  |  |  | Biureta manuală Mohr, realizată din sticlă borosilicată 3.3 brună, cu robinet din PTFE interschimbabil, clasa AS, cu marcaj de conformitate H/DE-M, 25 ml. Inscriptiile si valorile nominale de pe biureta imprimate cu smalt alb |  |  |  |  |  |
| Cilindru 3-100-2 |  |  |  | Cilindru gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 100 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml |  |  |  |  |  |
| Condensator Liebig 300 mm, NS 14/23 |  |  |  | Condensator de formă dreaptă (Liebig-West) confecționat din sticlă borosilicată, cu 2 conexiuni pentru tuburi cu diametru de 8 mm, lungimea utilă de 300 mm, lungimea totală: 420 mm. Cu soclu și con cu șlifuri NS 14/23 |  |  |  |  |  |
| Eprubetă gradată П-2-15-14/23 ХС |  |  |  | Eprubetă gradată fabricată din sticlă borosilicată 3.3, cu șlif NS 14/23 și dop din sticlă sau din PP, fund rotund, capacitatea de 15 cm3, gradații 0,2 cm3. |  |  |  |  |  |
| Pahar В-1-600 TXC |  |  |  | Pahar cilindric gradat, forma înalta, cu cioc, din sticlă borosilicată termorezistentă, volum 600 ml |  |  |  |  |  |
| Pâlnie conică de separare ВД-3-250 |  |  |  | Pâlnie de separare forma pară, volum 250 ml, cu şlif NS 29/32 și interior perfect neted, din sticlă borosilicată, pereți denși, bază solidă și margine îngroșată, cu dop din polipropilenă și robinet interschimbabil din PTFE |  |  |  |  |  |
| Pâlnie conică de separare ВД-3-500 |  |  |  | Pâlnie de separare forma pară, volum 500 ml, cu şlif NS 29/32 și interior perfect neted, din sticlă borosilicată, pereți denși, bază solidă și margine îngroșată, cu dop din polipropilenă și robinet interschimbabil din PTFE |  |  |  |  |  |
| Pâlnie conică de separare ВД-3-1000 |  |  |  | Pâlnie de separare cu şlif NS 29/32 și interior perfect neted, forma pară, volum 1000 ml, din sticlă borosilicată, pereți denși, bază solidă și margine îngroșată, livrată cu dop din polipropilenă și robinet interschimbabil din PTFE |  |  |  |  |  |
| Pipetă gradată 1-1-2-5 |  |  |  | Pipetă gradată cu volum 5 ml, tip 1 (cu scurgere parțială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |  |  |
| Pipetă gradată 1-1-2-10 |  |  |  | Pipeta gradată cu volum 10 ml, tip 1 (cu scurgere parţială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |  |  |
| Pipetă gradată 3-1-2-10 |  |  |  | Pipetă gradată cu volum nominal 10 ml, tip 3 (cu scurgere completă), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valorile nominale imprimate cu smalț albastru |  |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică 2-1-2 |  |  |  | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 2 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valoarea nominală imprimate cu smalț albastru. |  |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică 2-1-5 |  |  |  | Pipeta volumetrică cu volum 5 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. |  |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică 2-1-10 |  |  |  | Pipeta volumetrică cu volum 10 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. |  |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică 2-1-100 |  |  |  | Pipeta volumetrică cu volum 100 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. |  |  |  |  |  |
| Recipient brun cu capac filetat, 250 ml |  |  |  | Recipient din sticlă borosilicată brună pentru depozitarea lichidelor; gradat, cu gât îngust (GL 45), capac filetat din PE. Volum nominal 250 ml; d=70 mm, h=138 mm |  |  |  |  |  |
| Recipient brun cu capac filetat, 500 ml |  |  |  | Recipient din sticlă borosilicată brună pentru depozitarea lichidelor; gradat, cu gât îngust (GL 45), capac filetat din PE. Volum nominal 500 ml; d=86 mm, h=176 mm |  |  |  |  |  |
| Sticlă de laborator cu capac filetat, 1000 ml |  |  |  | Sticlă de laborator cu capacitate 1000 ml, gradată, transparentă, total autoclavabilă, cu capac albastru filetat cf ISO 4796. Diametru baza 101 mm, înălțime 225 mm, capac GL 45 |  |  |  |  |  |
| Sticlă de ceas Ø 60 mm |  |  |  | Material: sticlă, formă circulară-convexă, diametru 60 mm |  |  |  |  |  |
| Lot 7 | CUVE DIN STICLĂ OPTICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuve din sticlă optică L= 10 mm |  |  |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 10 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |  |  |  |  |
| Cuve din sticlă optică L=20 mm |  |  |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 20 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |  |  |  |  |
| Cuve din sticlă optică L=40 mm |  |  |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 40 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |  |  |  |  |
| Lot 8 | VESELĂ ȘI USTENSILE DIN POLIETILENĂ/POLIPROPILENĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilindru din polipropilenă, 100 ml |  |  |  | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră |  |  |  |  |  |
| Pâlnie pentru substanțe pulverulente, Ø 100 mm |  |  |  | Pâlnie pentru substanțe pulverulente, realizată din polipropilenă transparentă, pereții denși și marginea îngroșată; diametru exterior de 100 mm; diametru coada 25 mm |  |  |  |  |  |
| Sticluța picurătoare din polietilenă, 100 ml |  |  |  | Sticluța picurătoare, realizată din polietilenă transparentă, prevăzută cu dop de picurare, 100 ml |  |  |  |  |  |
| Sticlă HDPE, 2000 ml, cu capac pentru sigilare |  |  |  | Sticlă gradată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu capac pentru sigilare. Capacitate 2000 ml, gura largă. Dimensiuni: diametru baza 120 mm; înălțime cu capac 230 mm; diametru gurii -50 mm. |  |  |  |  |  |
| Sticlă rectangulară din HDPE cu gat larg, 250 ml |  |  |  | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), forma rectangulară, cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 250 ml |  |  |  |  |  |
| Sticlă rectangulară din HDPE cu gat larg, 1000 ml |  |  |  | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), forma rectangulară, cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 1000 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 9 | HÂRTIE DE FILTRU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm |  |  |  | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, forma rotundă, d=9,0 cm. Ambalare: cutie. O cutie conține 100 filtre |  |  |  |  |  |
| Hârtie de filtru „banda albastră”, d=12,5 cm |  |  |  | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, forma rotundă, d=12,5 cm. Ambalare: cutie. O cutie conține 100 filtre |  |  |  |  |  |
| Lot 10 | CONSUMABILE ȘI USTENSILE DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camera pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  | Camera pentru mingi din latex, culoarea portocaliu sau negru |  |  |  |  |  |
| Clemă Stop-It cu blocare Easy-Click |  |  |  | Clemă Stop-It cu blocare Easy-Click pentru tuburi cu diametru exterior până la 10 mm |  |  |  |  |  |
| Pară de cauciuc, 30 ml |  |  |  | Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml |  |  |  |  |  |
| Pară de cauciuc, 90 ml |  |  |  | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml |  |  |  |  |  |
| Pensetă din oțel inoxidabil, l=150 mm |  |  |  | Pensetă pentru uz laborator din oțel inoxidabil. Model: vârf drept, forma ascuțită. Lungime: 150 mm |  |  |  |  |  |
| Perie de uz general |  |  |  | Perie uz general din păr sintetic răsucite pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală : 310 mm. Diametru perie : 50 mm; Lungime perie : 100 mm |  |  |  |  |  |
| Perie pentru baloane |  |  |  | Perie cu păr artificial pentru spălarea baloanelor Lungime totală : 380 mm; diametru : 16 mm Lungime perie : 120 mm |  |  |  |  |  |
| Perie pentru eprubete |  |  |  | Perii eprubete din par natural răsucite pe sarma metalica Lungime totala : 200 mm; Diametru perie : 25 mm; Lungime perie : 75 mm |  |  |  |  |  |
| Suport termorezistent din plută |  |  |  | Suport termorezistent din plută, lungime 300 mm; lățime 300 mm; înălțime 10 mm |  |  |  |  |  |
| Suport termorezistent din silicon |  |  |  | Suport cu nervuri termorezistent din silicon, 250х250 mm |  |  |  |  |  |
| Stripuri indicatoare de pH 0-12 |  |  |  | Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului în intervalul de măsurare de la 0 până la 12, dimensiuni 6 x 85 mm |  |  |  |  |  |
| Tub din silicon Ø 5 mm |  |  |  | Furtun din silicon cu elasticitate mare, transparent. Diametru interior 5 mm; grosimea peretelui 1,5 mm |  |  |  |  |  |
| Tub din silicon Ø 12 mm |  |  |  | Furtun din silicon cu elasticitate mare, transparent. Diametru interior 12 mm; grosimea peretelui 1,5 mm |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________