| Lucrari de reparatie cu piatra sparta a str. Ion Iurascu s. Tataresti R. Cahul | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 04-01-2026T

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Str. Ion Iurascu L-360m.l B-3,0m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 10,800 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,041 |  |
| 2 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 10,800 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 12,874 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 17,172 |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 12,874 |  |
| 3 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm |  |  | m3 |  | 108,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 39,960 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 25,056 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 141,588 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 16,524 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,484 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,184 |  |
| 4 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm / Pretul la piatra sparta va fi egal cu zero, findca va fi folosit material disponibil din contul beneficiarului. / |  |  | m3 |  | 162,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 97,200 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 32,886 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 197,478 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 24,300 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,804 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 41,796 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,430 |  |
| 5 | TsC02C1 Aplicat |  | Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a pietrei sparte in auto . |  |  | 100 m3 |  | 1,620 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 6,658 |  |
| 6 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km |  |  | t |  | 259,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,942 |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,620 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,583 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,648 |  |
| 8 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec de petris 0-40, / MOLUZA/cu finisor de asfalt h=5 cm |  |  | m3 |  | 54,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,100 |  |
|  | 14211022004671 |  | Amestec de petris 0-40 |  |  | m3 |  | 65,880 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,780 |  |
|  | 29522200035461 |  | Finisor de asfalt |  |  | h-ut |  | 1,166 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 1,474 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,524 |  |
|  |  |  |  | Total Str. Ion Iurascu L-360m.l B-3,0m |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |
|  | Celtueli de transport |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |