| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15. 09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole din fleece și scurtă călduroasă pentru necesităţile Colegiului Militar din cadrul AMFA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producă- torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standar-de de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Fes |  |  |  | Fes din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”. Fesul este confecționat dintr-un singur reper figurat ce permite obținerea formei emisferice cu betelie dublă. Partea superioară a fesului este surfilată cu 4 tighele, cu o densitate de 45-48 puncte în 5 cm. Partea anterioară a beteliei se dublează, pe interior, cu microfibră termoizolantă, care se tivește, mai sus cu 15 mm, de îndoitura fesului. Lățimea beteliei constituie 8 cm și se fixează pe perimetru, la linia de finalizare a tighelurilor ce formează emisfera. Cusături rezistente, elastice, uniforme și fixate/ întărite la capete. Fesul este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere şi mărimea tipodimensională. |  |  |  |  |
| 1.2.Fular tubular |  |  |  | Fular tubular din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”, confecționat dintr-un singur reper. În tivul superior este prevăzut cu șnur elastic cu fixator din plastic, de culoare armonios combinat cu fularul. Dimensiunile fularului tubular, la gata: - lățimea – 26 cm; - lungimea – 28 cm. Cusătura - rezistentă, elastică, uniformă și fixată/întărită la capete, cu o densitate de 45 - 48 puncte în 5 cm. |  |  |  |  |
| 1.3. Mănuși |  |  |  | Mănuși din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”. Mănușile sunt constituite din reper de bază cu patru degete, reperul degetului mare și 6 clini suplimentari. Partea anterioară a mănușilor, în regiunea articulației mânie este ajustată cu elastic, care este fixat cu zig-zag, pentru o aplatizare mai bună. Mânușile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere şi mărimea tipodimensională. |  |  |  |  |
| 1.4.Bluzon |  |  |  | Bluzon din material nețesut tip fleece, pantone 19-0511 TCX. Bluzon de siluetă dreaptă, constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din fața este formată din două repere simetrice ce se închid cu fermoar acoperit cu două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. Reperul față este dublat cu platcă din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferința de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Deasupra cusăturii pectorale, pe ambele repere a plătcii se aplică panglica „velcro” cu dimensiunile 14x2,5 cm, pentru aplicarea ecusoanelor în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1287/2023. Pe partea din fața, mai jos de cusătura pectorală, a reperului stâng este prelucrat un buzunar cu fermoar, amplasat vertical, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe partea din fața, mai jos de linia taliei, sunt prelucrate două buzunare cu fermoar, amplasate oblic, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Căptușeala buzunarelor față sunt realizate din fleece. Lungimea intrării în buzunarele față este 16-18 cm. Partea din spate este formată dintr-un singur reper. Reperul spate este dublat cu platcă din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Mâneca tip cămașă este formată dintr-un singur reper. Zona cotului este dublată cu întăritură, de formă trapez, din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferința de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Pe mâneca stângă se aplicate banda textilă „Velcro” cusută pe perimetru și în plus în formă de „X”, în mărime de 8 x 15 cm, pentru însemne distinctive, de culoare Pantone 19-0511 TCX. Terminația mânecilor se ajustează și se prelucrează cu manșetă dublă. Gulerul ștei este combinat din fleece în partea interioară și din țesătură unicoloră Rip-Stop în partea exterioară (fără a se diferința de pantone-ul bluzonului). Terminația bluzonului este prelucrată cu tiv cu tăietură deschisă. În interior, toate tăieturile bluzonul sunt prelucrate la mașina specială. |  |  |  |  |
| Ansamblul de obiecte din fleece confecționate conform caracteristicilor: - compoziția – poliester 100%; - densitatea – 340 ±10 g/m2; - higroscopicitatea – maxim 4 %; - grosimea –3,5 – 3,8 mm; - permeabilitate la aer – minim 270 dm3 (m2/s); - extensibilitatea pe lățime – 10-35%; - rezistența culorii la frecare uscată – minim 4 baluri; - rezistența culorii la frecare umedă – minim 3 baluri; - culoarea - în conformitate cu pantone „19-0511 TCX”; - ață armată - cu împletitură din poliester 45 LL, 21 tex x 2 de culoare armonios combinată cu fesul pentru cusături de îmbinare și garnisire. Materialul fleece este prelucrat anti-pilling pe ambele părți. 1. Cerințe către confecționarea lotului din fleece, după cum urmează: - parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM; 2. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4-5. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. 3. La obiecte din fleece vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcarea, anul producerii și ambalarea conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. 5. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să prezinte spre aprobare fișa tehnică a materialelor auxiliare pentru procesul de fabricare a produselor finite. 6. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție de minim 1 (unu) an la exploatare în condiţii normale. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție (operatorul economic, desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanţie). 7. Obiecte din fleece vor fi confecționate conform mărimilor antropometrice preluate individual. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare pentru tot ansamblul de obiecte din fleece până la 15.10.2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă călduroasă |  |  |  | Scurtă călduroasă din țesătură unicoloră, pantone 19-0622 TPX Military Olive cu impregnare hidrofugă din țesătura furnizorului. Scurtă de siluetă dreaptă, constituită din partea din față, spate, mâneci, platca umărului, guler și glugă. Partea din fața este formată din două repere simetrice ce se închid cu fermoar acoperit cu două borduri duble care sunt aranjate cap la cap, suplimentar întărite cu șnur cilindric în interior, iar în interior, pe toată lungimea fermoarului, este prevăzută bordură de protecție împotriva vântului. Tăietura exterioară a bordurii de protecție este prelucrată cu panglică elastică, pentru a fi ușor pliată spre față pentru stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe partea din față sunt prelucrate, două buzunare cu fermoar, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap, suplimentar întărite cu șnur cilindric în interior, lungimea intrării în buzunare 26-28 cm. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Căptușeala buzunarelor față sunt realizate din fleece. Platca umărului este de formă trapez, amplasată simetric de linia umărului, poate fi confecționată din aceeași țesătură ca și scurta sau din țesătură mai rezistentă la uzură, fără a se diferenția de pantone-ul scurtei și proprietățile hidrofobe a acestuia. Partea din spate este formată din două repere laterale și unul central asamblate prin două reliefe verticale. Mâneca clasică este formată din partea anterioară, două repere posterioare și pava cotului modelată cu două pense în zona cotului. În cusătura inferioară a mânecii clasice este prevăzut fermoar ascuns, cu lungimea de 18-20 cm, pentru aerisire. Fermoarele de aerisire sunt acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap, suplimentar întărite cu șnur cilindric în interior. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe cusătura frontală a ambelor mânecii sunt două buzunare cu fermoar, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap, suplimentar întărite cu șnur cilindric în interior, lungimea intrării în buzunare 18-20 cm. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe ambele mâneci sunt aplicate banda textilă „Velcro” cusute pe perimetru și în plus în formă de „X”, în mărime de 8 x 15 cm, pentru însemne distinctive, de culoare Pantone 19-0511 TCX. Terminația mânecilor este prelucrată cu vipușcă și bentiță. În cusătura de fixare a căptușelii mânecii sunt montate manșete duble de protecție împotriva vântului, confecționate din tricot elastic. Terminația mânecilor se ajustează cu ajutorul chingilor și banda textilă „Velcro”, cu lățimea de 2,5 cm. Gulerul ștei și gluga sunt fixate simultan în cusătura gâtului scurtei. Partea interioară a gulerului este realizată din fleece. Pe centru gulerului, în cusătura de finisare, este cusută o clapă modelată, fixată la marginile ei cu două întărituri speciale, acoperind două orificii cu garnituri metalice prin care trece un șiret elastic din cauciuc pentru ajustare cu ajutorul regulatorului din plastic specializat. Gluga este formată din două repere laterale, și partea centrală modelate cu cozoroc și clapă proiectate integral. Tăietura din față este prelucrată cu bentiță, care camuflează două orificii cu garnituri metalice și un șiret elastic din cauciuc pentru ajustare cu ajutorul regulatorului din plastic specializat, trecut prin găicile părților laterale ale glugii. În partea centrală a glugii, în zona occipitală, se află o clapă integral decupată, care se închide cu bandă textilă „Velcro”, ale cărei margini sunt fixate de ambele părți cu întărituri speciale. Sub clapetă se află două orificii cu capse metalice și un șiret elastic din cauciuc pentru ajustare cu ajutorul regulatorului din plastic specializat, trecut prin găicile părților laterale ale glugii. Terminația scurtei este configurată, având reperul față arcuit, ce se prelucrează cu bentiță pe toată lungimea acestei. La cusăturile laterale a bentiței terminației scurtei sunt preconizate a câte două orificii cu capse metalice/ butoniere prin care trece șiretul elastic din cauciuc pentru ajustarea scurtei cu ajutorul regulatorului din plastic specializat. Buclele șiretului elastic din cauciuc sunt îndreptate spre interior și fixate în cusăturile laterale al bentiței terminației. Scurtă, inclusiv și gluga sunt căptușite cu mătase artificială unicoloră și un strat termoizolator. Pe reperele față a căptușelii sunt aplicate două buzunare din tricot perforat, care se închid cu fermoar. Partea de jos a buzunarelor sunt dublate cu mătase artificială. Notă: Densitatea superficială a țesăturii cu impregnare hidrofugă – 140 g/m² ± 3%; - Compoziția fibroasă a țesăturii straturilor exterioare și interiore– poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a membranei a țesăturii – polimer sau derivatele acestuia - 100 %; 1. Cerințe către confecționarea scurtei călduroase din țesătură unicoloră cu impregnare hidrofugă, după cum urmează: - parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM; - calitatea materialelor auxiliare conform fișei tehnice aprobate; 2. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4-5. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. 3. La scurtele confecționate vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcarea, anul producerii și ambalarea conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. 5. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să prezinte spre aprobare fișa tehnică a materialelor auxiliare pentru procesul de fabricare a produselor finite conform următoarelor cerințe: - țesătură din mătase artificială, poliamidă 100% pentru căptușirea reperelor de bază a scurtei și pentru punga buzunarelor mânicilor, densitatea minimă 70 g/m2, Pantone 19-0622 TPX Military Olive; - termoizolant (sintepon) - 100% poliester, se aplică pe reperele față, spate, glugă și punga buzunarelor mânici - densitatea 150 g/m2; - gulerul interior și punga buzunarelor mânici - material nețesut unicolor, fleece densitatea 150 g/m2. - manșeta dublă de protecție împotriva vântului – material tricotat unicolor din microfibră , densitatea minimă 160 g/m2; - ață armată întărită cu împletitură din poliester 45LL, 21tex x 2 de culoare kaki/olive pentru toate tipurile de cusături; - fermoar Zipper cu dinți din plastic injectați/spiralat/ascunși de culoare Pantone 19-0622 TPX Military Olive, cursorul fermoarului durabil la utilizări multiple (10 000 deschideri-închideri); - capse metalice cu finisaj de cupru și rezistente la rugină, cu diametrul 10 mm; - regulatorul din plastic specializat cu arc pentru ajustare – din plastic de culoare Pantone 19-0622 TPX Military Olive; - elastic din cauciuc pentru ajustare – de culoare Pantone 19-0622 TPX Military Olive; 6. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție de minim 1 (unu) an la exploatare în condiţii normale. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție (operatorul economic, desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanţie). 7. Scurtele vor fi confecționate conform mărimilor antropometrice preluate individual. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 15.10.2024. |  |  |  |  |
| Total loturi 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |