CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea mijloacelor și echipamentelor de măsură, necesare pentru activitatea din cadrul

”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Accesorii de măsurare |  |  |  | 24.540,00 |
|  | 31200000-8 | Clemă de tip ”crocodil -banan” |  | 35 | - tip ”crocodil”; -cu conectare (mama)-4mm; -curent nominal 10-16 A; -tensiunea nominală 1000 V, cat III. |  |
|  | 31200000-8 | Cablu de măsurare roșu de tip ”banan” în ambele părți | buc | 5 | - L=1,2 m; - conexiunea „banan”; - tensiunea nominală 600 V, cat III. |  |
|  |  | Lotul 2 Convertoare de semnale |  |  |  | 106.250,00 |
|  | 31200000-8 | Convertor de putere | buc | 10 | - Pentru conversia puterea activă și reactivă în rețelele electrice de curent alternativ monofazate și trifazate; - Tensiunea nominală intrare linie: 100 V; - Curent nominal intrare: 0 ÷ 5,0 А; - Frecvența nominală intrare: 45 ÷ 55 Hz; - Alimentare de la circuitele de intrare măsurate; - Diapazonul semnalelor de ieșire: -5÷0÷5 mA; - Montare: DIN 35; - Gradul de protecție: IP30. |  |
|  |  | Lotul 3 Echipamente de măsurarea frecvenței |  |  |  | 18.000,00 |
|  | 31200000-8 | Frecvențmetru | buc | 4 | Dispozitiv electronic de panou; - Măsurarea frecvenței rețelelor industriale de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz; - Indicarea digitală a rezultatului măsurării; - Tensiunea intrare: 100 V; - Frecvența: 45÷55 Hz; - Dimensiunea ferestrei de montare: 150 x 72 mm. - Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025 |  |
|  |  | Lotul 4 Multimetre |  |  |  | 56.500,00 |
|  | 31200000-8 | Multimetru | buc | 17 | -Măsurare tensiune DC (V): 0,1…200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V eroarea (acuratețe) (0.5% +3); -Măsurare tensiune AC (V): 0,1…200mV / 2V / 20V / 200V / 750V eroarea (acuratețe) (0,8% +5); -Măsurare curent DC (A): 1µA...2mA / 20mA / 200mA / 20A eroarea (acuratețe) (0,8% + 3); -Măsurare curent AC (A): 1µA...2mA / 20mA / 200mA / 20A eroarea (acuratețe) (1% + 5); -Măsurare rezistenta (ohm): 100 mOhm-200Ohm /2 kOhm /20 kOhm /200 kOhm / 2 MOhm /20 Mohm/2GOhm; -Măsurare capacitate (F):10pF- 20nF / 2µF/ 20µF/ 200µF, A (2,5% + 20); -Măsurare inductanță (H): 1µH...2mH / 20mH/ 200mH/ 2H /20H, A (2,5% + 20); -Măsurare frecventa (Hz): 1..2kHz / 20kHz/ 200kHz/ 2MHz/ 10MHz A (0,5% + 4); -Măsurare temperatură: 40…1000°C; -Specificații: Oprire automată; Scalare automata; Scalare manuala; Lățime de banda (Hz) 45Hz ~ 400Hz; Verificare dioda; Verificare tranzistor; Continuitate buzzer; Indicare baterie descărcata: < 80 %; Memorarea datelor; Ecran LCD cu iluminare din spate, Bara grafica analogica; Toc rezistent la șoc mecanic; Sursa de alimentare: Baterie |  |
| - 25 | 31200000-8 | Multimetru | buc | 20 | Indicatorul de tensiune bipolar, conceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizolate purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alternativ la o tensiune nominală de până la 1000 V. -Diapazon de măsurare tensiune - 12690 V; -Diapazon de măsurare rezistentă - 0400 kOhm; -Măsurare continuitate circuit; -Test diode; -LCD ecran; -Rezistent la șocuri mecanice; -Sursa alimentare: Baterie. |  |
|  | 31200000-8 | Clește ampermetric | buc | 3 | -Clește amperimetric tip furcă; -Diapazon de măsurare tensiune AC, DC – 0...1000 V; -Diapazon de măsurare curent DC – 0...200 A; -Măsurare tensiune cu impedanță redusă (Low-Z) – 0..600 V; - Măsurare rezistență – 0..60,00 MΩ; - Măsurare capacitate – 0.. 4000 µF; -Test diode & continuitate circuit (cu semnal sonor + indicator continuitate); - Lumină integrată (lanternă); - Funcţie de oprire automată (Auto-OFF); - Dimensiuni: ~ 230 × 44 × 66 mm; - Sursa alimentare: Baterie. - Certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025 |  |
|  |  | Lotul 5 Aparate de măsură și control de panou |  |  |  | 10.200,00 |
|  | 31200000-8 | Miliampermetru de panou | buc | 5 | -Tip analogic; - Curent continuu; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷5 mA; - Gradul de protecție IP50; - Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C; - Conectare directă; - Tipul montării: Încorporat, mărimea fereastra de montare: 60x60x49 mm - Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025. |  |
|  | 31200000-8 | Indicator de tensiune VPIS | buc | 3 | Sistem de indicare a prezenței tensiunii conform standardului SM EN 62271-206:2014; Potrivit pentru montare pe panou (celulele de distribuție UniSec ABB); Curentul maxim:2mA; Tensiunea de lucru: 3,3-24 kV Iluminare LED: 3000mcd/20mA; Rezistență la tensiunea de impuls: 650 kV; Gradul de protecție IP 67; Mod de conectare: 3x conectori la 4,8x0,5mm; Temperatura de operare: -25oC...+ 70oC. |  |
|  |  | Lotul 6 Dispozitiv de măsurare și reglare |  |  |  | 60.000,00 |
|  | 31200000-8 | Dispozitiv de măsurare de tip voltmetru | buc | 2 | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare tensiune AC ~0÷100 V; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC - Tensiunea de alimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷100 V; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic (metalul este acceptabil); - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025. |  |
|  | 31200000-8 | Dispozitiv de măsurare de tip kilovoltmetru | buc | 2 | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare tensiune AC ~0÷100 V; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC - Tensiunea dealimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷125 kV; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic sau metal; - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025. |  |
|  | 31200000-8 | Dispozitiv de măsurare de tip kiloampermetru | buc | 6 | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare curent AC ~0÷5 A; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispozitive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC; - Tensiunea de alimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷8 kA; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic (metalul este acceptabil); - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025. |  |
|  |  | Lotul 7 Contoare, modeme, antene |  |  |  | 37.134,00 |
| 7.1 | 31200000-8 | Contor de energie electrică digital multifuncțional | buc | 2 | - Clasa de precizie - 0,5S; - Tensiunea nominală – 3x58/100 (3x240/415) V; - Curentul nominal - 5(10) A; - Frecvența - 50 Hz; - Tip – trifazat; - Conectarea circuitelor de curent prin transformatoare de curent; - Conectarea circuitelor de tensiune: directă sau prin transformatoare de tensiune; - Posibilitatea conectării modem de transmitere a datelor la distanță - Acceptat de furnizorul local de energie electrică - Cu buletin de verificare metrologică valabil, eliberat de un laborator acreditat în RM, sau certificat/marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat nu mai târziu de 2026. |  |
| 7.2 | 31200000-8 | Modem compatibil cu contorul | buc | 2 | - Compatibil cu contorul |  |
| 7.3 | 31200000-8 | Antenă GSM compatibilă cu modemul | buc. | 2 | Compatibilă cu modemul; - Lungime cablu – 3m. |  |
| 7.4 | 31200000-8 | Transformatoare de curent | buc. | 3 | Tensiunea nominală – 0,66 kV; Curentul nominal primar – 200 A; Curentul nominal secundar – 5 A; Clasa de precizie – 0,5; Cu buletin de verificare metrologică valabil, eliberat de un laborator acreditat în RM, sau certificat/marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat nu mai târziu de 2026. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 312 624,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Termenul realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din data înaintării comenzii de către „TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Cerințe la calitatea bunurilor:

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fără defecte vizibile sau funcționale, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de fișe tehnice și  instrucțiunilor de utilizare/mentenanță în limbile engleză și/sau română(după caz), certificate de calibrare după caz, certificate de conformitate / declarație de conformitate, certificate de  calitate eliberate de către producător  și certificate de garanție, eliberate de Furnizor sau documente ce confirmă termenul de garanție eliberate de producător (după caz)  per model bun livrat.

Termen de valabilitate și garanție:

- Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui gratuit toate produsele care prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate a produselor de către personalul Beneficiarului. Înlocuirea produselor constatate defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanție se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare  de la momentul transmiterii de către Beneficiar către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens.

- Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice pe hârtie, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă” și documentele solicitate de către  Beneficiar;

- Dacă bunurile nu trec control cantitativ și calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al specialiștilor  „TERMOELECTRICA” S.A. la procedura de  recepție  sau „Actului de recepționare  a produselor”(după caz), atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile vor trece testarea de intrare, Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunurilor tipărită în trei exemplare identice pe hârtie, cu viza și ștampila originală  si va fi semnat „Actul de recepționare  a produselor” de ambele părți.

- Dacă bunurile vor trece testarea, vor fi prezentate documentele conform pct. 3, Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunuril  atunci va fi semnat Actul de recepționarea bunurilor livrate conform formularului „TERMOELECTRICA” S.A. vizat de comisia de recepție a Beneficiarului  și reprezentantul Furnizorului.

- Contoarele de energie electrică și transformatoarele de curent livrate trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină buletin de verificare metrologică valabil sau certificat/marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat nu mai devreme de anul 2025.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

- SM EN 61010-1:2010/A1:2019 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale”;

- SM EN IEC 61010-2-032:2022 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-032: Cerințe particulare pentru senzori de curent electric, portabili sau manipulați manual, pentru măsurare și încercări electrice”;

- SM EN IEC 61557-3:2022 „Securitate electrică în rețelele de distribuție de joasă tensiune până la 1 000 V AC. şi 1 500 V DC Echipamente pentru încercarea, măsurarea sau monitorizarea măsurilor de protecție. Partea 3: Impedanța buclei”;

- SM EN IEC 61557-1:2022 „Securitate electrică în rețele de distribuție de joasă tensiune de 1 000 V AC şi 1 500 V DC Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecție. Partea 1: Prescripții generale;

- SM SR EN 60870-2-1:2010 „Echipamente și sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiții de funcționare. Secțiunea 1: Alimentare și compatibilitate electromagnetică”;

- SM EN IEC 61326-2-2:2021 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-2: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare şi criterii de performanță pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuție de joasă tensiune;

- SM SR EN 62053-22:2021/A11:2021 „Echipament pentru măsurarea energiei electrice. Prescripții particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clase 0,1 S, 0,2 S și 0,5 S)”;

- SM EN IEC 62053 – 23:2021 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice. Prescripții particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (clase 2 și 3);

- SM EN 62271-206:2014 „Aparataj de înaltă tensiune. Partea 206: Sisteme indicatoare de prezență a tensiunii nominale mai mare de 1 kV și mai mică sau egală cu 52 kV”.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunurilor, eliberată de producător, pentru fiecare bun ofertat;

- Specificația de preț care să includă toate costurile inclusiv prețul verificării  metrologice, etalonării (după caz).