Anexă

Specificații tehnice și de preț aferente inițierii procedurii de achiziție a

Centrala telefonică IP_PBX cu telefoane IP

| Nr. lot | Cod CPV | Denumire bun solicitat | Cantitate | Preț estimativ fără TVA, lei | Sumă estimativă fără TVA, lei | Caracteristici/ specificații tehnice | Termen și adresă de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Set de comunicare IP | 1 set |  |  | Setul include: - Centrala telefonică IP PBX de minimum 80 abonați livrată ca soluția integrată (echivalentă modelului Grandstream UCM6302) -1 buc. Cerințe tehnice pentru centrala telefonică IP: - sistem de operare: bazat pe Asterisk 16; - codecuri audio: Opus Full-Band, G.711 (μ/A-law), G.723.1, G.729A/B/E, G.726 (16/24/32/40 bit), G.728, iLBC - codecuri video: H.264, H.263, H.263+, H.265, VP8 - protocoale de rețea: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP,NTP,TFTP,SSH,HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, TLS, LDAP, HDLC, PPP, OpenVPN - integrare API: pentru platforme terțe, inclusiv CRM și PMS - securitate avansată: boot securizat, certificate unice, parole implicite generate aleatoriu - conferințe: până la 80 participanți audio până la 20 participanți video (în 3 săli simultane) - apeluri concurente: până la 150 apeluri simultane - porturi: 2 porturi FXO (pentru linii PSTN),2 porturi FXS (pentru telefoane analogice),3 porturi Gigabit Ethernet auto-sensing cu PoE+ integrat,1 port USB 2.0,1 port USB 3.0,1 slot pentru card SD; - Ecran: LCD color tactil 320x240; - Modul IP pentru conectare liniilor externe analogice minimum 8 linii (echivalent cu model Grandstream GXW4108)-1 buc. Cerințe tehnice pentru modul: - Porturi FXO: 8 porturi RJ11 pentru conectarea liniilor analogice PSTNș - Interfețe de rețea: 2 porturi Ethernet 10/100 Mbps (WAN/LAN); - Codecuri audio suportate: G.711 (μ/A-law), G.723.1, G.729A/B/E, G.726 (16/24/32/40 bit), G.728, iLBC; - Fax over IP: Compatibil cu T.38 pentru faxuri de grup 3 până la 14.4 kbps și comutare automată la G.711 pentru faxuri pas-through. - Detectare modem și comutare automată: G.711 pentru transmisii de fax; - Management și securitate: Suport pentru SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x pentru controlul media și semnalizare; - Producție și management: Suport pentru TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069 (în așteptare), Syslog, Telnet, interfață web. - Modul IP pentru conectarea 16 abonați analogice interne (echivalent cu model Grandstream GXW4216 v2) -1 buc. Cerințe tehnice pentru modul: - Interfețe telefonice / VoIP: 16 porturi FXS (RJ11) pentru conectarea telefoanelor/faxurilor analogice, 1 conector Telco de 50 pini (pentru soluții cu cablaj masiv); - funcții telefonice suportate: apel în așteptare, redirecționare (call forward), transfer (blind și attended), apel în conferință (3 cale) pe fiecare port, Caller ID (afișare / blocare), MWI (mesaj în așteptare), ton intermitent NEON pentru mesaj; - Interfață de rețea & protocol: 1 port Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps), autonegociere, - Protocoale de rețea: TCP, UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP, - Semnalizare VoIP: SIP (RFC 3261) pe UDP / TCP / TLS; - Trimitere DTMF: in-audio, RFC2833, SIP INFO. - Comutator de date cu alimentare PoE de 48 porturi (echivalent de GWN7806P) -2 buc. Cerințe tehnice pentru comutatorul: - Comutator de date gestionabil de nivel Layer 2+, destinat rețelelor enterprise, cu suport PoE/PoE+; - alimentarea și conectarea echipamentelor PoE (telefoane IP, puncte de acces WiFi, camere IP etc.) - Suport standard IEEE 802.3af / at; - Putere maximă pe port: 30 W; - Buget total PoE: 400 W; - Sursa de alimentare integrată 100-240 VAC; - Porturi Ethernet: 48 porturi Gigabit (10/100/1000 Mbps) RJ-45; - Porturi uplink SFP+: 6 porturi 10 Gbps SFP+; - Suport VLAN (4K VLAN IDs), IEEE 802.1Q, VLAN-uri pe port, voce VLAN, rutare statică, QoS avansat (prioritizare, shaping, rate limit); - Tabel MAC: Aproximativ 32.000 intrări; - Suport link aggregation (multiple grupuri); - Protocoale de rețea / redundanță: STP / RSTP / MSTP, protecție împotriva buclelor (loop protection), protecție BPDU etc; - Funcții de securitate & rețea: ARP Inspection, IP Source Guard, protecție DoS, securitate port, DHCP snooping, 802.1X, ACL (IPv4 / IPv6) etc; - Buffer pachete 16MB; - Capacitate de comutare (switching): 216 Gbps; - Rată de redirecționare (forwarding): ~ 160,704 Mpps - Interfețe de management: GUI web, CLI (SSH, Telnet), SNMP v1/v2c/v3; - Montare: rack-mount (echipat cu kituri pentru rack). - Comutator de date cu alimentare PoE de 24 porturi (echivalent de GWN7803P) -1 buc. Cerințe tehnice pentru comutatorul: - Comutator de date gestionabil de nivel Layer 2+, destinat rețelelor enterprise, cu suport PoE/PoE+; - alimentarea și conectarea echipamentelor PoE (telefoane IP, puncte de acces WiFi, camere IP etc.) - Suport standard IEEE 802.3af/at; - Putere maximă pe port: 30 W; - Buget total PoE: 360 W; - Sursa de alimentare integrată 100-240 VAC; - Porturi Ethernet: 24 porturi Gigabit (10/100/1000 Mbps) RJ-45; - Porturi uplink SFP: 4 porturi x 1 Gbps SFP; - Suport VLAN (4K VLAN IDs), IEEE 802.1Q, VLAN-uri pe port, voce VLAN Suport link aggregation (multiple grupuri); - Protocoale de rețea / redundanță: STP / RSTP / MSTP, protecție împotriva buclelor (loop protection), protecție BPDU etc; - Funcții de securitate & rețea: ARP Inspection, IP Source Guard, protecție DoS, securitate port, DHCP snooping, 802.1X, ACL (IPv4 / IPv6) etc; - Buffer pachete 4.1MB; - Capacitate de comutare (switching): 56 Gbps; - Rată de redirecționare (forwarding): ~ 41.66 Mpps - Interfețe de management: GUI web, CLI (SSH, Telnet), SNMP v1/v2c/v3; - Montare: rack-mount (echipat cu kituri pentru rack) - Telefon IP cu 12 butoane de culegerea rapidă a numerelor (echivalent cu modelul Grandstream GXP 2170) - 1 buc. Cerințe tehnice pentru telefonul IP: - Porturi de rețea: 2 × porturi Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps (Gigabit), auto-sensing, cu PoE integrat (802.3af) - Ecran: LCD color TFT 4,3 inch, rezoluție 480 × 272 pixeli; - Alimentare: PoE 802.3af integrat sau adaptor extern (12 VDC / 1.0 A); - Codec-uri / audio: G.729A/B, G.711 μ / a-law, G.726, G.722 (wideband), suport DTMF (in-band, RFC2833, SIP INFO) - Funcții telefonice & VoIP: Hold, transfer, redirecționare, conferință 5-way, park, pickup, SCA/BLA, jurnal apeluri (până la 500 intrări), agendă (XML, LDAP, până la 2000 contacte), plan de apel flexibil, Hot-Desking, muzică la apel, management redundanță servere etc; - Securitate / criptare: SRTP, TLS, autentificare utilizator și administrator, fișiere de configurare criptate, 802.1x etc. - Protocoale de rețea suportate / standard: - Telefon IP (echivalent cu modelul Grandstream GHP611) – 4 buc. Cerințe tehnice pentru telefonul IP: - Port Ethernet 10/100 Mbps cu PoE: Permite alimentarea telefonului prin cablul de rețea, reducând necesitatea unui adaptor de alimentare suplimentar. - Suport pentru 2 conturi SIP: Permite gestionarea a două linii simultane, facilitând apeluri multiple; - Conferință vocală în 3 cai: Permite realizarea de conferințe audio cu până la trei participanți; - Difuzor HD pentru sunet de bandă largă: Asigură o calitate superioară a sunetului în timpul apelurilor; - Compatibilitate cu aparatele auditive (HAC): Asigură accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de auz; - Suport pentru algoritmi avansați de toleranță la jitter: Îmbunătățește calitatea apelurilor în condiții de rețea instabilă; - Suport pentru deschiderea ușii GDS: Permite integrarea cu sisteme de control al accesului; - Modalitate de instalare pe perete. - Telefoane IP (echivalent cu modelul Grandstream GXP1625) - 50buc. - Suport pentru 2 conturi SIP / 2 linii - Conferință locală în 3 părți (3-way conferencing) - Două porturi Ethernet 10/100 Mbps auto-sensing (dual switched); - Audio HD (wideband) atât pe receptor (handset) cât și pe difuzor (speakerphone); - Codecuri suportate: G.711 µ/ɑ, G.722 (audio de bandă largă), G.723, G.726 (32), G.729 A/B, iLBC; - Funcții de procesare audio: VAD, CNG, AEC (cancelare ecou), PLC, AJB, AGC; - Alimentare PoE: standard IEEE 802.3af (clasa 2); - Securitate și management: Autentificare: MD5 și MD5-sess, Criptare: TLS pentru semnalizare, SRTP pentru media (voce), Acces GUI web securizat (HTTPS), Suport pentru 802.1x (control acces rețea), Fișiere de configurare criptate (AES), Provisioning automat / masiv: TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069. Garanția 24luni |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |