| Reparatia capitala a cazarmii din cadrul Regimentului rachete antiaeriene, din r-nul Causeni, or. Causeni, extravilan | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (01/03-2022-1-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea ferestrelor | m2 | 77,400 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea usilor | m2 | 188,600 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala interior | m2 | 1 289,800 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 56,800 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Pardosea din beton b=200mm | m2 | 621,500 |
| 6 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu /Substrat de pardosea din pietris b=300mm | m3 | 186,400 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Tencuiala fatada | m2 | 507,600 |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Pereu din beton | m3 | 25,700 |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Scari exterioare | m3 | 6,200 |
| 10 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 676,450 |
| 11 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 676,450 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 676,450 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 13 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 3,500 |
|  |  | Capitolul 3. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tip 1 |  |  |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,213 |
| 15 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata | m3 | 33,964 |
| 16 | CE13B2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 242,600 |
| 17 | CG42B | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase tivite, geluite, 37 mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn 120x60(h) si astereala din scindura (l=250mm-150x25(h)) amplasate pe stalpisori din caramida (aplicativ, consum scinduri groase 0,037 m3/m2) | m2 | 242,600 |
| 18 | CN51B | Tratamentul antiseptic: cherestea pardoseli. | m3 | 12,567 |
| 19 | CN50B | Tratament ignifug: cherestea pardoseli. | m3 | 12,567 |
| 20 | CN16D | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 242,600 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn | buc | 81,000 |
| 22 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 130,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tip 2 |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila) | 100 m3 | 0,765 |
| 24 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (argila) | t | 137,664 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 76,500 |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,765 |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris b=60 mm | m3 | 23,000 |
| 28 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton clasa B15 | m3 | 57,360 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Strat din mortar in panta gr.=3 cm | m2 | 382,400 |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 382,400 |
| 31 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Strat hidroizolant cu membrana Bricoelast ЭПП sau analog | m2 | 382,400 |
| 32 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Strat hidroizolant cu membrana Bricoelast ЭKП sau analog | m2 | 382,400 |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф4Bp-I-100 (1,98 kg/m2) | kg | 757,152 |
| 34 | CG01A | Sapa pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 382,400 |
| 35 | CG01A1 | Sapa pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm | m2 | 382,400 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 382,400 |
| 37 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 382,400 |
|  |  | Capitolul 4. Finisari pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip 1 |  |  |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1 271,600 |
| 39 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm | m2 | 1 271,600 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 271,600 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 271,600 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 271,600 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 271,600 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 271,600 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 271,600 |
| 46 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 38,150 |
| 47 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b=300 mm | m | 395,340 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tip 2 |  |  |
| 48 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 548,600 |
| 49 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm | m2 | 548,600 |
| 50 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 548,600 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tip 1 |  |  |
| 51 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 228,300 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 228,300 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 228,300 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 228,300 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 228,300 |
| 56 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 6,850 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tip 2 |  |  |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 396,600 |
|  |  | Capitolul 6. Glafuri interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip 1 |  |  |
| 58 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 31,500 |
| 59 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,300 |
| 60 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 6,300 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tip 2 |  |  |
| 61 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 113,100 |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 22,620 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,620 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,620 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,620 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,620 |
| 67 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,680 |
|  |  | Capitolul 7. Tamplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Usi |  |  |
| 68 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara oarba din metal fortificat U-1 1400x3000(h) inclusiv supralumina 1400x900(h) - 1 buc | m2 | 4,200 |
| 69 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa interioara oarba din lemn stratificat U-2 1400x3000(h) inclusiv supralumina 1400x900(h) - 1 buc | m2 | 4,200 |
| 70 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa interioara oarba din lemn stratificat U-3 1000x3000(h) inclusiv supralumina 1000x900(h) - 3 buc | m2 | 9,000 |
| 71 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa interioara oarba din lemn stratificat U-4 1000x2100(h) - 7 buc | m2 | 14,700 |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara oarba din profil PVC U-5 900x3000(h) inclusiv supralumina 1000x900(h) - 3 buc | m2 | 8,100 |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara oarba din profil PVC U-6 900x2100(h) - 6 buc | m2 | 11,340 |
| 74 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara oarba din profil PVC U-7 700x2100(h) - 10 buc | m2 | 14,700 |
| 75 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa interioara oarba din lemn stratificat U-8 900x3000(h) inclusiv supralumina 1000x900(h) - 2 buc | m2 | 5,400 |
| 76 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara oarba fortificata din metal antivandal U-9 1000x2100(h) - 2 buc | m2 | 4,200 |
| 77 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa interioara oarba din lemn stratificat U-10 1400x3000(h) inclusiv supralumina 1400x900(h) - 1 buc | m2 | 4,200 |
|  |  | Capitolul 7.2. Ferestre |  |  |
| 78 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 1750x1800(h) - 11 buc | m2 | 34,650 |
| 79 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-2 900x900(h) - 2 buc | m2 | 1,620 |
| 80 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 1450x1800(h) - 1 buc | m2 | 2,610 |
| 81 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 1500x1600(h) - 15 buc | m2 | 36,000 |
| 82 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm | m | 45,000 |
| 83 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 8. Scara exterioara Nr. 1 |  |  |
| 84 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,500 |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila) | 100 m3 | 0,022 |
| 86 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (argila) | t | 3,960 |
| 87 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,200 |
| 88 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,022 |
| 89 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40 | m3 | 0,630 |
| 90 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,000 |
| 91 | CC02M | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 118,290 |
| 92 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 174,390 |
| 93 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton cl.B15 | m3 | 5,040 |
| 94 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta | m2 | 20,200 |
| 95 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Perila la scari | kg | 69,960 |
| 96 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,070 |
|  |  | Capitolul 9. Copertina Nr.1 |  |  |
| 97 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 206,050 |
| 99 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,206 |
| 100 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / Clei de bauxita de tip "HILTI" sau analog | buc | 4,000 |
| 101 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla prevopsita б=0,5, inclusiv profilul de racordare | m2 | 8,132 |
| 102 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 3,330 |
|  |  | Capitolul 10. Soclu |  |  |
| 103 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa VR - 4 100x100 (1,98 kg/m2) | kg | 161,570 |
| 104 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 81,600 |
| 105 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k= 4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm | m2 | 81,600 |
| 106 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS b=50 mm | m2 | 81,600 |
| 107 | CI21A | Placarea soclului cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 59,600 |
|  |  | Capitolul 11. Fatada |  |  |
| 108 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 432,300 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 372,700 |
| 110 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm | m2 | 372,700 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 372,700 |
| 112 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala b=100 mm,135 kg/m3 | m2 | 372,700 |
| 113 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 372,700 |
| 114 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti | m2 | 372,700 |
|  |  | Capitolul 12. Glafuri exterioare |  |  |
| 115 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 144,600 |
| 116 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala b=50 mm л=135 kg/m3 | m2 | 43,400 |
| 117 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 43,400 |
| 118 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti | m2 | 43,400 |
|  |  | Capitolul 13. Pereu |  |  |
| 119 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=60 mm | m3 | 6,163 |
| 120 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm | m3 | 5,136 |
| 121 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100x4mm (1,98 kg/m2) | kg | 203,400 |
| 122 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton clasa B15 | m3 | 12,840 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Rețele interioare de apă si canalizare. Cazarma.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Арматура |  |  |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф15 | buc | 48,000 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф20 | buc | 2,000 |
| 3 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 | buc | 2,000 |
| 4 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32 | buc | 1,000 |
| 5 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2"/ Кран шаровый ф50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Трубы и их соединения |  |  |
| 6 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20х2,0 | m | 20,000 |
| 7 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25х2,0 | m | 16,000 |
| 8 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40х3,0 | m | 15,000 |
| 9 | SA21F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф63x3,0 | m | 5,000 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog | m | 20,000 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog | m | 16,000 |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog | m | 15,000 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф63 de tip AF-D-022 sau analog | m | 5,000 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 56,000 |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 56,000 |
| 16 |  | Крепления для труб | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Материалы и изделия |  |  |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Арматура |  |  |
| 18 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф15 | buc | 24,000 |
| 19 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф20 | buc | 2,000 |
| 20 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Трубы и их соединения |  |  |
| 21 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20х2,0 | m | 10,000 |
| 22 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25х2,4 | m | 10,000 |
| 23 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32х3,0 | m | 8,000 |
| 24 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog | m | 10,000 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog | m | 10,000 |
| 26 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog | m | 10,000 |
| 27 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 28,000 |
| 28 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 28,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Материалы и изделия |  |  |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc | 16,000 |
| 30 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema K1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Трубы и их соединения |  |  |
| 31 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из полипропилена ф110 | m | 60,000 |
| 32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из полипропилена ф50 | m | 15,000 |
| 33 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,500 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Материалы и изделия |  |  |
| 34 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском | buc | 10,000 |
| 35 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник | buc | 16,000 |
| 36 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Сифон для душа | buc | 8,000 |
| 37 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон | buc | 8,000 |
| 38 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар | buc | 10,000 |
| 39 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап ф100 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Материалы и изделия |  |  |
| 40 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Материалы и изделия |  |  |
| 41 |  | Электро бойлер 300 L, 9kwt | buc | 2,000 |
| 42 |  | Электро бойлер 200 L, 3kwt | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire, ventilare, conditionare (DT 001/22 IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф125 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 5,000 |
| 2 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф200 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 3 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф250 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 3,000 |
| 4 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta de sens ф160 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 2,000 |
| 5 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta de sens ф200 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 6 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta de sens ф315 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 7 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,50 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 140,200 |
| 8 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,300 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,200 |
| 10 | VA13FG | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm | m2 | 15,100 |
| 11 | VA10G | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm | m2 | 1,300 |
| 12 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,800 |
| 13 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Vata minerala Isover sau analog gr.50 mm foliat | m2 | 8,000 |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 150x100 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 23,000 |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 200x100 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 8,000 |
| 16 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 300x100 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 17,000 |
| 17 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 300x150 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 16,000 |
| 18 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 300x200 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 11,000 |
| 19 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 300x300 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 2,000 |
| 20 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila metalica exterioara de tip HP 400x400 Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 21 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila metalica exterioara de tip HP 500x400 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
| 22 | IB02C | Registru de incalzire, gata sudat si vopsit, avind 4 rinduri de tevi ф80 L=3.0 m (Ltot=12.0 m) Qc 1000 cu robinet de aerisire si racordat prin mufe | buc | 1,000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x700 | buc | 1,000 |
| 24 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x900 | buc | 2,000 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x1000 | buc | 3,000 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x1200 | buc | 24,000 |
| 27 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x1400 | buc | 1,000 |
| 28 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x1800 | buc | 1,000 |
| 29 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 64,000 |
| 30 | IC08B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф15x2.8 | m | 256,000 |
| 31 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф15 gr.13 mm | m | 256,000 |
| 32 | IC08C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф20x2.8 | m | 127,000 |
| 33 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф20 gr.13 mm | m | 127,000 |
| 34 | IC08D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф25x3.2 | m | 113,000 |
| 35 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф25 gr.13 mm | m | 113,000 |
| 36 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"/ Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф32x3.2 | m | 59,000 |
| 37 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф32 gr.13 mm | m | 59,000 |
| 38 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф40x3.5 | m | 37,000 |
| 39 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф40x3.5 (fitinguri) | m | 14,800 |
| 40 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф40 gr.13 mm | m | 37,000 |
| 41 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal | m2 | 50,000 |
| 42 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 202,000 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Сливной кран P=10 bar ф15 | buc | 9,000 |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet coltar de radiator (tur) P=10 bar ф15 | buc | 32,000 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet coltar de radiator (retur) P=10 bar ф15 | buc | 32,000 |
| 46 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Балансировочный вентиль ф15 | buc | 1,000 |
| 47 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Балансировочный вентиль ф20 | buc | 4,000 |
| 48 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Гибкий компенсатор P=10 bar ф25 | buc | 2,000 |
| 49 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Гибкий компенсатор P=10 bar ф32 | buc | 4,000 |
| 50 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" / Гибкий компенсатор P=10 bar ф40 | buc | 2,000 |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран воздушный P=10 bar ф15 | buc | 2,000 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый запорный P=10 bar ф20 | buc | 10,000 |
| 53 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Неподвижная опора (12 buc) | kg | 18,000 |
| 54 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 18,750 |
| 55 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 18,750 |
| 56 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 496,000 |
| 57 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 96,000 |
| 58 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 496,000 |
| 59 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 96,000 |
| 60 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 18,750 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Conditionare |  |  |
| 61 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic / K1, K2, K3, K4, K5 | buc | 5,000 |
| 62 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / K6, K7, K8 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare |  |  |
| 63 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator de canal | buc | 12,000 |
| 64 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Atenuator de zgomot | buc | 5,000 |
| 65 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului | buc | 3,000 |
| 66 | VC29A | Montarea caloriferului electric | buc | 1,000 |
| 67 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 2.0 mm | buc | 3,000 |
| 68 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare / Cutie filtranta cu filtru plan ondulat | buc | 3,000 |
| 69 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Legatura elastica circulara | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Теплоснабжение |  |  |
| 70 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Смесительный узел | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conditionare |  |  |
| 71 |  | Conditioner tip caseta inverter Qfrig=10550 Bm, Qcald=11140 Bm, N=4150 Bm de tip Carrier 42QTD36DS-1/38QUS36DT-1 sau analog | buc | 4,000 |
| 72 |  | Conditioner tip caseta inverter Qfrig=7030 Bm, Qcald=7620 Bm, N=3700 Bm de tip Carrier 42QTD24DS-1/38QUS24DS-1 sau analog | buc | 1,000 |
| 73 |  | Conditioner de perete inverter Qfrig=2700 Bm, Qcald=2900 Bm, N=820 Bm de tip Carrier 42QHC009DS/38QHC009DS sau analog | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 74 |  | Ventilator de canal, L=285 m3/ora P=0 Pa, N=107 Bm, n=2780 rot/min de tip Systemair K200 M Sileo sau analog (B1, П2) | buc | 2,000 |
| 75 |  | Ventilator de canal, L=115 m3/ora P=0 Pa, N=68 Bm, n=2605 rot/min de tip Systemair K160 M Sileo sau analog (B2) | buc | 1,000 |
| 76 |  | Ventilator de canal, L=790 m3/ora P=0 Pa, N=152 Bm, n=2670 rot/min de tip Systemair K315 M Sileo sau analog (B3) | buc | 1,000 |
| 77 |  | Ventilator de canal, L=116 m3/ora P=0 Pa, N=68 Bm, n=2605 rot/min de tip Systemair K160 M Sileo sau analog (B4) | buc | 1,000 |
| 78 |  | Ventilator de canal, L=225 m3/ora P=0 Pa, N=68 Bm, n=2605 rot/min de tip Systemair K160 M Sileo sau analog (B5) | buc | 1,000 |
| 79 |  | Ventilator de canal, L=376 m3/ora P=0 Pa, N=107 Bm, n=2780 rot/min de tip Systemair K200 M Sileo sau analog (B6, B8) | buc | 2,000 |
| 80 |  | Ventilator de canal, L=765 m3/ora P=0 Pa, N=158 Bm, n=2850 rot/min de tip Systemair K250 L Sileo sau analog (B7) | buc | 1,000 |
| 81 |  | Ventilator de canal, L=1320 m3/ora P=0 Pa, N=372 Bm, n=2620 rot/min de tip Systemair KD 315 L1 sau analog (П1) | buc | 1,000 |
| 82 |  | Ventilator de canal, L=850 m3/ora P=0 Pa, N=152 Bm, n=2670 rot/min de tip Systemair K 315 M Sileo sau analog (П3) | buc | 1,000 |
| 83 |  | Ventilator de canal, L=1120 m3/ora P=0 Pa, N=372 Bm, n=2620 rot/min de tip Systemair KD 315 L1 sau analog (П4) | buc | 1,000 |
| 84 |  | Atenuator de zgomot circular ф250 L=1000 mm Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 85 |  | Atenuator de zgomot circular ф315 L=1000 mm Di Trade sau analog | buc | 4,000 |
| 86 |  | Baterie de incalzire de tip Systemair VBR 50-25-2 (5464) sau analog | buc | 2,000 |
| 87 |  | Baterie de incalzire de tip Systemair VBR 50-30-2 (5464) sau analog | buc | 1,000 |
| 88 |  | Calorifer electric de tip Systemair CB 200-3.0 sau analog | buc | 1,000 |
| 89 |  | Clapeta de inchidere circulara ф280 Di Trade sau analog cu servomotor Belimo TF230 sau analog U=230W | buc | 1,000 |
| 90 |  | Clapeta de inchidere circulara ф355 Di Trade sau analog cu servomotor Belimo TF230 sau analog U=230W | buc | 1,000 |
| 91 |  | Clapeta de inchidere circulara ф315 Di Trade sau analog cu servomotor Belimo TF230 sau analog U=230W | buc | 1,000 |
| 92 |  | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat ф280 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 93 |  | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat ф315 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 94 |  | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat ф355 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 95 |  | Legatura elastica circulara ф160 Di Trade sau analog | buc | 6,000 |
| 96 |  | Legatura elastica circulara ф200 Di Trade sau analog | buc | 8,000 |
| 97 |  | Legatura elastica circulara ф250 Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 98 |  | Legatura elastica circulara ф315 Di Trade sau analog | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Теплоснабжение |  |  |
| 99 |  | Смесительный узел SUMX(60)-2.5 sau analog | buc | 1,000 |
| 100 |  | Смесительный узел SUMX(60)-1.6(1) sau analog | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 279,000 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 837,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Panou ЩМП-3-0 У2 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ABP In=25A | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap) | buc | 11,000 |
| 6 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (ВР32-250) | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 16,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 119,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 102,000 |
| 11 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |
| 12 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment | 100 buc | 0,300 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 190,000 |
| 14 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 | m | 10 000,000 |
| 15 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5мм2 | m | 9 000,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 15,000 |
| 17 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1.5мм2 | m | 1 500,000 |
| 18 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 7,300 |
| 19 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм2 | m | 500,000 |
| 20 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2 | m | 60,000 |
| 21 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2 | m | 170,000 |
| 22 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,500 |
| 23 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x25мм2 | m | 100,000 |
| 24 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2 | m | 50,000 |
| 25 | 08-02-409-1 | Teava flexibila gofrata din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 115,000 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 95,000 |
| 27 | 08-02-409-2 | Teava din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm | 100 m | 2,300 |
| 28 | 08-02-410-2 | Teava din PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,000 |
| 29 | 08-02-410-3 | Teava din PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,500 |
| 30 |  | Cutie pentru montarea prizei, intrerupatoarelor KM40002 | buc | 270,000 |
| 31 |  | Cutie de distributie inglonata in perete 92x92x45 | buc | 100,000 |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 | 100 buc | 0,600 |
| 33 | 08-03-591-9 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 | 100 buc | 1,400 |
| 34 | 08-03-591-10 | Priza tripolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 | 100 buc | 0,030 |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolar inglobat in perete In=10A IP20 | 100 buc | 0,700 |
| 36 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 2x36W, tip LPO LED 2x36W sau analog | 100 buc | 0,700 |
| 37 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 2x36W, tip LSP LED 2x36W sau analog | 100 buc | 1,250 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 18W, tip ДПО 4004 18W sau analog | 100 buc | 0,180 |
| 39 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 40W, tip НПП-1301 1х40 sau analog | 100 buc | 0,060 |
| 40 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete 12W Led "Exit" | 100 buc | 0,080 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 41 |  | Panou de racord si distributie ЩМП-3-0 У2 650х500х220 | buc | 1,000 |
| 42 |  | Panou de racord si distributie ABP -115-25A | buc | 1,000 |
| 43 |  | Panou de racord si distributie ЩРв-18з-0 IP31 265x420x120 | buc | 2,000 |
| 44 |  | Panou de racord si distributie ЩРн-2х24з-1 IP31 454x620x135 | buc | 2,000 |
| 45 |  | Panou de racord si distributie ЩРв-2х48з-1 IP31 730x662x138 | buc | 1,000 |
| 46 |  | Panou de racord si distributie ЩРн-2х48з-1 IP31 690x620x136 | buc | 1,000 |
| 47 |  | Panou de racord si distributie ЩРв-48з-1 730x352x138 | buc | 5,000 |
| 48 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=250А ВР32 250А | buc | 1,000 |
| 49 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=100А ВН32-3Р-100А | buc | 7,000 |
| 50 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63А ВН32-3Р-63А | buc | 7,000 |
| 51 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=40А ВН32-3Р-40А | buc | 2,000 |
| 52 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/В100А | buc | 1,000 |
| 53 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С32А | buc | 2,000 |
| 54 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С25А | buc | 4,000 |
| 55 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С20А | buc | 17,000 |
| 56 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/В20А | buc | 4,000 |
| 57 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С6А | buc | 1,000 |
| 58 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/С16А | buc | 2,000 |
| 59 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/С10А | buc | 72,000 |
| 60 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/В10А | buc | 16,000 |
| 61 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/В6А | buc | 3,000 |
| 62 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/2/10/30 | buc | 3,000 |
| 63 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/2/16/30 | buc | 64,000 |
| 64 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/2/16/10 | buc | 20,000 |
| 65 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/4/16/30 | buc | 15,000 |
| 66 |  | Contactor tripolar КМИ-23210 Uk=380B, In=32A | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizarea de incendiu (01/03-2022-1-SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 25,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 25,000 |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 45,000 |
| 4 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 2,500 |
| 5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 45,000 |
| 6 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 2,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul extensie 8 zone | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul extensie 2000 evenimente | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-601-1 | Tablou (Panou receptor LCD pentru 2000 evenimente) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza | buc | 45,000 |
| 13 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 2,000 |
| 14 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic | buc | 4,000 |
| 15 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,000 |
| 16 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,000 |
| 17 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 1,000 |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,350 |
| 19 |  | Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 mm2 | m | 425,000 |
| 20 |  | Cablu FTP | m | 10,000 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,000 |
| 22 |  | Teava gofrata ф16 mm din PE | m | 300,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 23 |  | Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 24 |  | Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, SmartLine 036/4 "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 25 |  | Modul extensie 8 zone, SmartLine/8Z "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 26 |  | Modul extensie 2000 evenimente, SmartLine Logexp "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 27 |  | Panou receptor LCD pentru 2000 evenimente, SmartLine LetUSee/LCD-Lite "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 28 | pret furnizor | Detector de fum, adresabil de tip ID 200 "INIM" sau analog | buc | 45,000 |
| 29 | pret furnizor | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog | buc | 45,000 |
| 30 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip IC0020 "INIM" sau analog | buc | 2,000 |
| 31 | pret furnizor | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, tip IL00100 "INIM" sau analog | buc | 4,000 |
| 32 |  | Transmitator radio, de tip ATS 100 | buc | 1,000 |
| 33 |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, 3A, HD-PB0301 | buc | 1,000 |
| 34 |  | Acumulator capsulat 12V 7Ah | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Comunicatii telefonice si semnalizare (01/03-2022-1-TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 2,500 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 2,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 10-04-113-02 | Dulap de cuplare de tip RACK19" 12U | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 7,000 |
| 7 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord | 100 buc | 0,100 |
| 8 | pret furnizor | Cablu Patch cord UTP cat.5e, RG45 L=3.00 m | buc | 10,000 |
| 9 | 10-08-016-01 | Aparat radio pentru incaperi: pe perete | buc | 2,000 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 5,000 |
| 11 | pret furnizor | Информационная розетка 1xRJ45 + 1RJ45 UTP5E Valena TM "Legrand" sau analog | buc | 4,000 |
| 12 | pret furnizor | Информационная розетка 1xRJ45 Valena TM "Legrand" sau analog | buc | 1,000 |
| 13 |  | Cutie de instalare, din PE 65x40mm | buc | 5,000 |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,900 |
| 15 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid UTP, cat.5e, Gigabit 4x2x0.5 | m.l. | 90,000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
| 17 |  | Teava gofrata PVC ф16 mm | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 3. Cost Utilaj |  |  |
| 18 | pret furnizor | Шкаф телекомуникационный, напольный 12U, 19" | buc | 1,000 |
| 19 | pret furnizor | Блок вентиляторов | buc | 1,000 |
| 20 | pret furnizor | Блок розеток 9 портов 19" SPP9-WC sau analog | buc | 1,000 |
| 21 | pret furnizor | Кабельный организатор | buc | 1,000 |
| 22 | pret furnizor | Коммутатор 24 порт, 19". 1U tip Catalist 3550-240 CISCO sau analog | buc | 1,000 |
| 23 | pret furnizor | Коммутационная патч панель 24 порт, 19", 1U (19"/1U) 24port, RJ-45 | buc | 1,000 |
| 24 | pret furnizor | Шлюз с интерфейсом FXS MP124/24S/FC/SIP "Audio Codes" sau analog | buc | 1,000 |
| 25 | pret furnizor | Источник безперебойнего питания tip APC SMART UPS RT5000 "APC Smart" sau analog | buc | 1,000 |
| 26 | pret furnizor | Автономный радио AM-FM приемник SONAR 310 sau analog | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Solutii constructive (01/03-2022-2-CBA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,861 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 17,940 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 2 511,800 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,861 |
| 5 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 4,861 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatie radier |  |  |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40 | m3 | 38,800 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 119,200 |
| 8 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 799,580 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ,Beton cl.B7,5 | m3 | 17,900 |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 | m3 | 59,600 |
|  |  | Capitolul 3. Fundatii izolate |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Fm-1 (10 buc) |  |  |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40 | m3 | 8,200 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 41,800 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 45,000 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 422,400 |
| 15 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ,Beton cl.B7,5 | m3 | 3,400 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 | m3 | 13,200 |
|  |  | Capitolul 3.2. Fm-2 (4 buc) |  |  |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40 | m3 | 3,200 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,000 |
| 19 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 37,200 |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 220,160 |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ,Beton cl.B7,5 | m3 | 1,400 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 | m3 | 5,900 |
|  |  | Capitolul 4. Rame monolite |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Rm-1 |  |  |
| 23 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-8, greutate pina la 1 t. | buc | 16,000 |
| 24 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-12, greutate pina la 1 t. | buc | 9,000 |
| 25 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4, greutate peste 1,5 t. | buc | 25,000 |
| 26 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 16,000 |
| 27 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 41,600 |
| 28 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 152,400 |
| 29 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 554,800 |
| 30 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 10,800 |
|  |  | Capitolul 4.2. Rm-2 |  |  |
| 31 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,680 |
| 32 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 14,720 |
| 33 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,000 |
| 34 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 264,000 |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 4.3. Rm-3 |  |  |
| 36 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,680 |
| 37 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 14,720 |
| 38 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,000 |
| 39 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 264,000 |
| 40 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 4.4. Rm-4 |  |  |
| 41 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-8, greutate pina la 1 t. | buc | 16,000 |
| 42 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-12, greutate pina la 1 t. | buc | 10,000 |
| 43 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4, greutate peste 1,5 t. | buc | 25,000 |
| 44 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 16,000 |
| 45 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 41,600 |
| 46 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 152,400 |
| 47 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 554,800 |
| 48 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 10,800 |
|  |  | Capitolul 4.5. Rm-5 |  |  |
| 49 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-8, greutate pina la 1 t. | buc | 9,000 |
| 50 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-12, greutate pina la 1 t. | buc | 8,000 |
| 51 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4, greutate peste 1,5 t. | buc | 9,000 |
| 52 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,320 |
| 53 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,400 |
| 54 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 140,800 |
| 55 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 2,800 |
|  |  | Capitolul 4.6. Rm-6 |  |  |
| 56 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,320 |
| 57 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,400 |
| 58 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 140,800 |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 4.7. Rm-7 |  |  |
| 60 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,320 |
| 61 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,400 |
| 62 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 140,800 |
| 63 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 4.8. Rm-8 |  |  |
| 64 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-8, greutate pina la 1 t. | buc | 9,000 |
| 65 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-12, greutate pina la 1 t. | buc | 9,000 |
| 66 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4, greutate peste 1,5 t. | buc | 9,000 |
| 67 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,320 |
| 68 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,400 |
| 69 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 140,800 |
| 70 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 2,800 |
|  |  | Capitolul 4.9. Rm-9 |  |  |
| 71 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-8, greutate pina la 1 t. | buc | 3,000 |
| 72 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4-12, greutate pina la 1 t. | buc | 1,000 |
| 73 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol FS-4, greutate peste 1,5 t. | buc | 4,000 |
| 74 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,320 |
| 75 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,400 |
| 76 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 140,800 |
| 77 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 2,400 |
|  |  | Capitolul 5. Hidroizolatie fundatii |  |  |
| 78 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 296,000 |
| 79 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc / Membrana blindata bitum-polimerica Bipoli ЭПП sau analog | m2 | 296,000 |
| 80 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Membrana profilata PLANTER Standart sau analog | m2 | 296,000 |
|  |  | Capitolul 6. Planseu la cota -0,200 |  |  |
| 81 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 405,000 |
| 82 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 278,000 |
| 83 | CC02M | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,270 |
| 84 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 502,450 |
| 85 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton cl.B15 | m3 | 20,600 |
| 86 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton cl.B20 | m3 | 41,700 |
|  |  | Capitolul 7. Scara exterioara Nr. 1;2;3 |  |  |
| 87 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 13,500 |
| 88 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila) | 100 m3 | 0,022 |
| 89 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (argila) | t | 3,960 |
| 90 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,200 |
| 91 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,022 |
| 92 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40 | m3 | 0,630 |
| 93 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,000 |
| 94 | CC02M | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 118,290 |
| 95 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 174,390 |
| 96 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton cl.B15 | m3 | 5,040 |
|  |  | Capitolul 8. Scara exterioara Nr. 5 |  |  |
| 97 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 13,500 |
| 98 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila) | 100 m3 | 0,066 |
| 99 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (argila) | t | 12,000 |
| 100 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,600 |
| 101 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,066 |
| 102 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40 | m3 | 2,000 |
| 103 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 84,000 |
| 104 | CC02M | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 354,900 |
| 105 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 523,170 |
| 106 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton cl.B15 | m3 | 15,120 |
|  |  | Capitolul 9. Scara exterioara Nr.4 (intrare in subsol) |  |  |
| 107 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 57,600 |
| 108 | CC02M | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 58,100 |
| 109 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 541,823 |
| 110 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton cl.B20 | m3 | 10,100 |
|  |  | Capitolul 10. Copertina Nr.1,2,3,4 |  |  |
| 111 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,000 |
| 112 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 286,200 |
| 113 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 1,286 |
| 114 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / Clei de bauxita de tip "HILTI" sau analog | buc | 16,000 |
| 115 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla prevopsita б=0,5, inclusiv profilul de racordare | m2 | 42,200 |
| 116 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 13,320 |
|  |  | Capitolul 11. Constructii metalice |  |  |
| 117 | CL02D | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Coloana metalica Cm1 ( 20 buc) | t | 3,236 |
| 118 | CL02D | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Coloana metalica Cm2 ( 20 buc) | t | 3,642 |
| 119 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Distantier metalic Dm1 (24 buc) | t | 2,096 |
| 120 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Distantier metalic Dm2 (8 buc) | t | 0,583 |
| 121 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Distantier metalic Dm3 (18 buc) | t | 1,624 |
| 122 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Distantier metalic Dm4 (10 buc) | t | 0,383 |
| 123 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Grinda monolita Gm1 (20 buc) | t | 4,880 |
| 124 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura / Contravintuire verticala Cv1 (6 buc) | t | 1,224 |
| 125 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 17,670 |
| 126 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 553,330 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Solutii arhitecturale (01/03-2022-2-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tip 1 |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 15,380 |
| 2 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton clasa B15 | m3 | 38,450 |
| 3 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 256,300 |
| 4 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Strat hidroizolant cu membrana Bricoelast ЭПП sau analog | m2 | 256,300 |
| 5 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Strat hidroizolant cu membrana Bricoelast ЭKП sau analog | m2 | 256,300 |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast | m3 | 25,630 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 256,300 |
| 8 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 256,300 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tip 2 |  |  |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Strat din mortar in panta gr.=3 cm | m2 | 726,900 |
| 10 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 726,900 |
| 11 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Strat hidroizolant cu membrana Bricoelast ЭПП sau analog | m2 | 726,900 |
| 12 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Strat hidroizolant cu membrana Bricoelast ЭKП sau analog | m2 | 726,900 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф4Bp-I-100 (1,98 kg/m2) | kg | 1 439,260 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 726,900 |
| 15 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 726,900 |
|  |  | Capitolul 2. Finisari tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tip 1 |  |  |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 256,300 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 256,300 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 256,300 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 256,300 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 256,300 |
| 21 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 7,700 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tip 2 |  |  |
| 22 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 109,400 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 109,400 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 109,400 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 109,400 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 109,400 |
| 27 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,300 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tip 3 |  |  |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 455,300 |
|  |  | Capitolul 3. Carcas pentru panouri |  |  |
| 29 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 2,813 |
| 30 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 2,813 |
| 31 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 98,976 |
|  |  | Capitolul 4. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 32 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou de tip " Sandwich" gr.=150 mm cu umplutura din vata minerala cu 1 suprafata PVC cu acoperire polimerica de plastisol Foodsafe (FDS) de 50 #m | m2 | 310,650 |
| 33 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou de tip " Sandwich" gr.=150 mm cu umplutura din vata minerala | m2 | 138,000 |
| 34 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panou de tip " Sandwich" gr.=100 mm cu umplutura din vata minerala cu 1 suprafata PVC cu acoperire polimerica de plastisol Foodsafe (FDS) de 50 #m | m2 | 60,800 |
| 35 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panou de tip " Sandwich" gr.=100 mm cu umplutura din vata minerala cu 2 suprafete PVC cu acoperire polimerica de plastisol Foodsafe (FDS) de 150 #m | m2 | 574,400 |
| 36 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou de tip " Sandwich" gr.=100 mm cu umplutura din vata minerala | m2 | 608,600 |
|  |  | Capitolul 5. Planseu |  |  |
| 37 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice./ Panou de tip " Sandwich" gr.=40 mm cu umplutura din vata minerala | m2 | 842,360 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari pereti |  |  |
| 38 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 33,200 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 33,200 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,200 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,200 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,200 |
| 43 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,000 |
|  |  | Capitolul 7. Acoperis |  |  |
| 44 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice./ Panou de tip " Sandwich" gr.=120 mm cu umplutura din vata minerala | m2 | 880,860 |
| 45 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф150 | m | 112,500 |
| 46 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m | 52,600 |
| 47 | CK26B | Element parazapada l=1000 mm (94 buc) | m | 94,000 |
|  |  | Capitolul 8. Tamplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Usi |  |  |
| 48 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC U-1 1300x3000(h),inclusiv supralumina 1300x900 (h) - 2 buc | m2 | 7,800 |
| 49 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC U-2 1600x3000(h),inclusiv supralumina 1600x900 (h) - 2 buc | m2 | 9,600 |
| 50 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC U-3 1600x3000(h),inclusiv supralumina 1600x900 (h) - 2 buc | m2 | 9,600 |
| 51 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC U-4 1000x3000(h),inclusiv supralumina 1000x900(h) - 1 buc | m2 | 3,000 |
| 52 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC U-5 1000x3000(h),inclusiv supralumina 1000x900(h) - 2 buc | m2 | 6,000 |
| 53 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF captusita cu tabla h=1,2 m,U-6 900x2100(h) - 7 buc | m2 | 13,230 |
| 54 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF captusita cu tabla h=1,2 m,U-7 1000x2100(h) - 4 buc | m2 | 8,400 |
| 55 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC U-8 900x2100(h) - 4 buc | m2 | 7,560 |
| 56 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC U-9 700x2100(h) - 11 buc | m2 | 16,170 |
| 57 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC U-10 900x2100(h) - 14 buc | m2 | 26,460 |
| 58 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC U-11 700x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,470 |
|  |  | Capitolul 8.2. Ferestre |  |  |
| 59 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC F-1 1600x1800(h)- 30 buc | m2 | 86,400 |
| 60 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC F-2 800x1800(h)- 1 buc | m2 | 1,440 |
| 61 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC F-3 600x1100(h)- 2 buc | m2 | 1,320 |
| 62 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC F-4 1000x1100(h)- 1 buc | m2 | 1,100 |
| 63 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC F-5 1600x900(h)- 1 buc | m2 | 1,440 |
| 64 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC F-6 1000x1100(h)- 1 buc | m2 | 1,100 |
| 65 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC F-7 700x1100(h)- 1 buc | m2 | 0,770 |
| 66 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC F-8 3600x900(h)- 1 buc | m2 | 3,240 |
|  |  | Capitolul 9. Balustrade scari de acces ( 8 buc ) |  |  |
| 67 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Perila la scari | kg | 280,000 |
| 68 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,280 |
|  |  | Capitolul 10. Finisaj scari de acces |  |  |
| 69 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta | m2 | 76,700 |
|  |  | Capitolul 11. Soclu |  |  |
| 70 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 175,400 |
| 71 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS b=50 mm | m2 | 175,400 |
| 72 | CI21A | Placarea soclului cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 87,200 |
|  |  | Capitolul 12. Pereu |  |  |
| 73 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 21,400 |
| 74 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton clasa B15 | m3 | 25,656 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Retele interioare de apa si canalizare (Cantina. Stat Major)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Арматура |  |  |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф15 | buc | 42,000 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф20 | buc | 7,000 |
| 3 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 | buc | 1,000 |
| 4 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32 | buc | 1,000 |
| 5 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Трубы и их соединения |  |  |
| 6 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20х2,0 | m | 30,000 |
| 7 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25х2,0 | m | 50,000 |
| 8 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32х2,4 | m | 35,000 |
| 9 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40х2,4 | m | 20,000 |
| 10 | SA21E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50х3,0 | m | 7,000 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog | m | 30,000 |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog | m | 50,000 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog | m | 35,000 |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog | m | 20,000 |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog | m | 7,000 |
| 16 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 124,000 |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 124,000 |
| 18 |  | Крепления для труб | buc | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Материалы и изделия |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Арматура |  |  |
| 20 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф15 | buc | 40,000 |
| 21 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф20 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Трубы и их соединения |  |  |
| 22 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20х2,0 | m | 30,000 |
| 23 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25х2,0 | m | 50,000 |
| 24 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog | m | 30,000 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog | m | 50,000 |
| 26 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 80,000 |
| 27 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 80,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Материалы и изделия |  |  |
| 28 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc | 18,000 |
| 29 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete / Смеситель для кухонной мойки,настенный | buc | 11,000 |
| 30 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 3,000 |
| 31 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema K1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Трубы и их соединения |  |  |
| 32 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из полипропилена ф110 | m | 50,000 |
| 33 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из полипропилена ф50 | m | 12,000 |
| 34 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,200 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Материалы и изделия |  |  |
| 35 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском | buc | 5,000 |
| 36 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник | buc | 13,000 |
| 37 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Сифон для душа | buc | 3,000 |
| 38 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон | buc | 3,000 |
| 39 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар | buc | 1,000 |
| 40 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistema K3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Трубы и их соединения |  |  |
| 41 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из полипропилена РАУ - ПП REHAU HTEM DIN 10096 KO PA - 11818 DIN 19560 ф110 | m | 40,000 |
| 42 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из полипропилена РАУ - ПП REHAU HTEM DIN 10096 KO PA - 11818 DIN 19560 ф50 | m | 50,000 |
| 43 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Материалы и изделия |  |  |
| 44 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник | buc | 5,000 |
| 45 |  | Сифон для кухоных моек | buc | 12,000 |
| 46 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Материалы и изделия |  |  |
| 47 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Материалы и изделия |  |  |
| 48 |  | Электро бойлер 50 L, 2kwt | buc | 1,000 |
| 49 |  | Электро бойлер 100 L, 2kwt | buc | 4,000 |
| 50 |  | Электро бойлер 200 L, 3kwt | buc | 3,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Incalzire, ventilare, conditionare (DT 001/22 IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф125 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 30,000 |
| 2 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф160 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 9,000 |
| 3 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф200 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 3,000 |
| 4 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф250 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 6,000 |
| 5 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф280 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 6 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare circulara ф315 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 7 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 1.0 mm; 1.5 mm / Consum resurs nou "Clapeta reglare dreptunghiulara 400x300 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 8 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta de sens ф125 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 9 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta de sens ф160 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 2,000 |
| 10 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta de sens ф250 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 2,000 |
| 11 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Clapeta de sens ф315 Di Trade sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 6,000 |
| 12 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Deflector ф160 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 13 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal / Piesa terminala ф125 | buc | 1,000 |
| 14 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal / Piesa terminala ф160 | buc | 2,000 |
| 15 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal / Piesa terminala ф250 | buc | 2,000 |
| 16 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal / Piesa terminala ф315 | buc | 4,000 |
| 17 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal / Piesa terminala 500x250 | buc | 1,000 |
| 18 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal / Piesa terminala 550x550 | buc | 1,000 |
| 19 | VA13FG | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm | m2 | 42,400 |
| 20 | VA10G | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm | m2 | 2,900 |
| 21 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 38,100 |
| 22 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,50 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 172,900 |
| 23 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 17,000 |
| 24 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 133,000 |
| 25 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Vata minerala Isover sau analog gr.50 mm foliat | m2 | 22,000 |
| 26 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 150x100 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 15,000 |
| 27 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 150x150 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 23,000 |
| 28 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 200x100 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 5,000 |
| 29 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 200x150 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 1,000 |
| 30 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 300x100 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 3,000 |
| 31 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 300x150 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 12,000 |
| 32 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 300x200 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 4,000 |
| 33 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 400x150 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 2,000 |
| 34 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 400x200 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 8,000 |
| 35 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 400x300 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 4,000 |
| 36 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de jaluzele 500x200 de tip Elektroteknik Klima TM100 sau analog | buc | 4,000 |
| 37 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu plasa 1000x1000 | buc | 1,000 |
| 38 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila metalica exterioara de tip HP 700x400 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 39 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila metalica exterioara de tip HP 800x500 Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 40 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila metalica exterioara de tip HP 900x700 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 41 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Tub de aer flexibil - izolat, de tip AF-019 ECO 100 sau analog | m | 3,200 |
| 42 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Tub de aer flexibil - izolat, de tip AF-019 ECO 125 sau analog | m | 29,100 |
| 43 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Tub de aer flexibil - izolat, de tip AF-019 ECO 160 sau analog | m | 5,300 |
| 44 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Tub de aer flexibil - izolat, de tip AF-019 ECO 200 sau analog | m | 5,300 |
| 45 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm / Tub de aer flexibil - izolat, de tip AF-019 ECO 250 sau analog | m | 7,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
| 46 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x500 | buc | 2,000 |
| 47 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x600 | buc | 2,000 |
| 48 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x700 | buc | 2,000 |
| 49 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x800 | buc | 1,000 |
| 50 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x1000 | buc | 4,000 |
| 51 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x1200 | buc | 27,000 |
| 52 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x1400 | buc | 1,000 |
| 53 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Calorifer otel tip panou cu dop dezaerator de tip Alarko Carrier sau analog 22/500x1800 | buc | 1,000 |
| 54 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Uscator de prosoape cu dezaerator | buc | 3,000 |
| 55 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 80,000 |
| 56 | IC08B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф15x2.8 | m | 418,000 |
| 57 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф15 gr.13 mm | m | 418,000 |
| 58 | IC08C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф20x2.8 | m | 85,000 |
| 59 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф20 gr.13 mm | m | 85,000 |
| 60 | IC08D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф25x3.2 | m | 47,000 |
| 61 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф25 gr.13 mm | m | 47,000 |
| 62 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"/ Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф32x3.2 | m | 67,000 |
| 63 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф32 gr.13 mm | m | 67,000 |
| 64 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф40x3.5 | m | 117,000 |
| 65 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф40x3.5 (fitinguri) | m | 46,800 |
| 66 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф40 gr.13 mm | m | 117,000 |
| 67 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф50x3.5 | m | 38,000 |
| 68 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel apa-gaz GOST 3262-75 ф50x3.5 (fitinguri) | m | 15,200 |
| 69 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф50 gr.13 mm | m | 38,000 |
| 70 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm / Teava otel electrosudate GOST 10704-91 ф65x3.0 | m | 26,000 |
| 71 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm / Teava otel electrosudate GOST 10704-91 ф65x3.0 (fitinguri) | m | 10,400 |
| 72 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Sanflex sau analog ф65 gr.13 mm | m | 26,000 |
| 73 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Distribuitor-colector cu 4 iesiri (1 iesire ф50, 1 iesire ф40, 2 iesiri ф32) din teava ф 80х3,0 GOST 10704-91 L=1.0 m | buc | 2,000 |
| 74 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal | m2 | 91,000 |
| 75 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 275,000 |
| 76 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Сливной кран P=10 bar ф15 | buc | 14,000 |
| 77 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet coltar de radiator (tur) P=10 bar ф15 | buc | 43,000 |
| 78 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet coltar de radiator (retur) P=10 bar ф15 | buc | 43,000 |
| 79 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Балансировочный вентиль ф15 | buc | 7,000 |
| 80 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Балансировочный вентиль ф20 | buc | 3,000 |
| 81 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Балансировочный вентиль ф40 | buc | 1,000 |
| 82 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Балансировочный вентиль ф50 | buc | 1,000 |
| 83 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" / Балансировочный вентиль ф32 | buc | 2,000 |
| 84 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Гибкий компенсатор P=10 bar ф25 | buc | 2,000 |
| 85 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Гибкий компенсатор P=10 bar ф32 | buc | 2,000 |
| 86 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" / Гибкий компенсатор P=10 bar ф40 | buc | 4,000 |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран воздушный P=10 bar ф15 | buc | 4,000 |
| 88 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый запорный P=10 bar ф15 | buc | 6,000 |
| 89 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый запорный P=10 bar ф20 | buc | 6,000 |
| 90 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный P=10 bar ф32 | buc | 4,000 |
| 91 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный P=10 bar ф40 | buc | 2,000 |
| 92 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Кран шаровый запорный P=10 bar ф50 | buc | 2,000 |
| 93 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Кран шаровый запорный P=10 bar ф65 | buc | 4,000 |
| 94 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Неподвижная опора (12 buc) | kg | 18,000 |
| 95 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Трехходовой клапан с термоманометром Р=16 bar ф15 | buc | 10,000 |
| 96 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр Р=10 bar ф65 | buc | 2,000 |
| 97 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 22,000 |
| 98 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 22,000 |
| 99 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 550,000 |
| 100 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 222,000 |
| 101 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 26,000 |
| 102 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 550,000 |
| 103 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 222,000 |
| 104 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 26,000 |
| 105 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 22,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Conditionare |  |  |
| 106 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic / K1-K5 | buc | 5,000 |
| 107 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / K6-K16 | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare |  |  |
| 108 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator de canal | buc | 13,000 |
| 109 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw / Ventilator de canal | buc | 2,000 |
| 110 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Atenuator de zgomot | buc | 6,000 |
| 111 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Atenuator de zgomot | buc | 2,000 |
| 112 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm / Atenuator de zgomot | buc | 2,000 |
| 113 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului | buc | 3,000 |
| 114 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 2.0 mm | buc | 3,000 |
| 115 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare / Cutie filtranta cu filtru plan ondulat | buc | 4,000 |
| 116 | VB20B | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/405 / aplicativ, Hota de aspiratie locala | buc | 5,000 |
| 117 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Legatura elastica circulara, dreptunghiulara | buc | 21,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Дымоудаление |  |  |
| 118 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat / Люк дымоудаления | buc | 1,000 |
| 119 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 / aplicativ, тэн люка Qtэл=0.85 кВт | 100 m | 0,042 |
|  |  | Capitolul 2.4. Incalzire |  |  |
| 120 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda / Термоманометр | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Теплоснабжение |  |  |
| 121 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Смесительный узел | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conditionare |  |  |
| 122 |  | Conditioner tip caseta inverter Qfrig=13400 Bm, Qcald=14650 Bm, N=6700 Bm de tip Carrier 42QTD48DS-1/38QUS48DT-1 sau analog | buc | 3,000 |
| 123 |  | Conditioner tip caseta inverter Qfrig=10550 Bm, Qcald=11140 Bm, N=4150 Bm de tip Carrier 42QTD36DS-1/38QUS36DT-1 sau analog | buc | 2,000 |
| 124 |  | Conditioner de perete inverter Qfrig=2700 Bm, Qcald=2900 Bm, N=820 Bm de tip Carrier 42QHC009DS/38QHC009DS sau analog | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 125 |  | Ventilator de canal, L=1340 m3/ora P=0 Pa, N=220 Bm, n=2620 rot/min de tip Systemair K315 L Sileo sau analog (B1) | buc | 1,000 |
| 126 |  | Ventilator de canal, L=175 m3/ora P=0 Pa, N=68 Bm, n=2605 rot/min de tip Systemair K160 M Sileo sau analog (B2) | buc | 1,000 |
| 127 |  | Ventilator de canal, L=1170 m3/ora P=0 Pa, N=220 Bm, n=2620 rot/min de tip Systemair K315 L Sileo sau analog (B3) | buc | 1,000 |
| 128 |  | Ventilator de canal, L=4100 m3/ora P=0 Pa, N=1434 Bm, n=2580 rot/min de tip Systemair MUB/T 042 500D4 sau analog (B4) | buc | 1,000 |
| 129 |  | Ventilator de canal, L=600 m3/ora P=0 Pa, N=110 Bm, n=2905 rot/min de tip Systemair K250 M Sileo sau analog (B5) | buc | 1,000 |
| 130 |  | Ventilator de canal, L=800 m3/ora P=0 Pa, N=152 Bm, n=2670 rot/min de tip Systemair K315 M Sileo sau analog (B6,7) | buc | 2,000 |
| 131 |  | Ventilator de canal, L=325 m3/ora P=0 Pa, N=68 Bm, n=2605 rot/min de tip Systemair K160 M Sileo sau analog (B8) | buc | 1,000 |
| 132 |  | Ventilator de canal, L=100 m3/ora P=0 Pa, N=27 Bm, n=2910 rot/min de tip Systemair K125 M Sileo sau analog (B9) | buc | 1,000 |
| 133 |  | Ventilator de canal, L=1840 m3/ora P=0 Pa, N=372 Bm, n=2620 rot/min de tip Systemair KD 315 L1 sau analog (B10,П4) | buc | 2,000 |
| 134 |  | Ventilator de canal, L=560 m3/ora P=0 Pa, N=110 Bm, n=2905 rot/min de tip Systemair K250 M Sileo sau analog (B11) | buc | 1,000 |
| 135 |  | Ventilator de canal, L=4125 m3/ora P=0 Pa, N=2478 Bm, n=1250 rot/min de tip Systemair KT 60-35-4 (1499) sau analog (П1) | buc | 1,000 |
| 136 |  | Ventilator de canal, L=2700 m3/ora P=0 Pa, N=1628 Bm, n=805 rot/min de tip Systemair KT 70-40-6 (1504) sau analog (П2) | buc | 1,000 |
| 137 |  | Ventilator de canal, L=2195 m3/ora P=0 Pa, N=1628 Bm, n=805 rot/min de tip Systemair KT 70-40-6 (1504) sau analog (П3) | buc | 1,000 |
| 138 |  | Atenuator de zgomot circular ф250 L=1000 mm Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 139 |  | Atenuator de zgomot circular ф315 L=1000 mm Di Trade sau analog | buc | 4,000 |
| 140 |  | Atenuator de zgomot dreptunghiular 600x350 L=1000 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 141 |  | Atenuator de zgomot dreptunghiular 700x300 L=1000 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 142 |  | Atenuator de zgomot dreptunghiular 700x400 L=1000 Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 143 |  | Baterie de incalzire de tip Systemair VBR 70-40-2 (5468) sau analog | buc | 1,000 |
| 144 |  | Baterie de incalzire de tip Systemair VBR 80-50-2 (5469) sau analog | buc | 1,000 |
| 145 |  | Baterie de incalzire de tip Systemair VBR 80-50-3 (5477) sau analog | buc | 1,000 |
| 146 |  | Clapeta de inchidere dreptunghiulara 500x300 Di Trade sau analog cu servomotor Belimo BF sau analog | buc | 1,000 |
| 147 |  | Clapeta de inchidere dreptunghiulara 600x300 Di Trade sau analog cu servomotor Belimo BF sau analog | buc | 1,000 |
| 148 |  | Clapeta de inchidere dreptunghiulara 800x350 Di Trade sau analog cu servomotor Belimo BF sau analog | buc | 1,000 |
| 149 |  | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat 500x250 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 150 |  | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat 500x300 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 151 |  | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat 600x300 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 152 |  | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat 800x350 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 153 |  | Hota aspiratie locala din tabla de otel zincat 900x600x450h | buc | 1,000 |
| 154 |  | Hota aspiratie locala din tabla de otel zincat 1100x1000x450h | buc | 1,000 |
| 155 |  | Hota aspiratie locala din tabla de otel zincat 1500x1400x450h | buc | 1,000 |
| 156 |  | Hota aspiratie locala din tabla de otel zincat 2250x1000x450h | buc | 1,000 |
| 157 |  | Hota aspiratie locala din tabla de otel zincat 3050x1400x450h | buc | 1,000 |
| 158 |  | Legatura elastica circulara ф125 Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 159 |  | Legatura elastica circulara ф160 Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 160 |  | Legatura elastica circulara ф250 Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 161 |  | Legatura elastica circulara ф315 Di Trade sau analog | buc | 8,000 |
| 162 |  | Legatura elastica dreptunghiulara 550x550 Di Trade sau analog | buc | 1,000 |
| 163 |  | Legatura elastica dreptunghiulara 600x350 Di Trade sau analog | buc | 2,000 |
| 164 |  | Legatura elastica dreptunghiulara 700x400 Di Trade sau analog | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Дымоудаление |  |  |
| 165 |  | Люк дымоудаления L-K-01 1000x1000-S-1*PLS30-Z CCKTM sau analog | buc | 1,000 |
| 166 |  | Тэн люка Qtэл=0.85 кВт | m | 4,220 |
|  |  | Capitolul 3.4. Incalzire |  |  |
| 167 |  | Термоманометр Р=0,,,6 bar | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Теплоснабжение |  |  |
| 168 |  | Смесительный узел SUMX(60)-6.3(1) sau analog | buc | 1,000 |
| 169 |  | Смесительный узел SUMX(60)-4.0(1) sau analog | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-6

Semnalizarea de incendiu (01/03-2022-2-SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 23,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 23,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul extensie 8 zone | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul extensie 2000 evenimente | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-601-1 | Tablou (Panou receptor LCD pentru 2000 evenimente) | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza | buc | 105,000 |
| 9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 6,000 |
| 10 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic | buc | 10,000 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Indicator exterior | buc | 21,000 |
| 12 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,000 |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,000 |
| 14 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 1,000 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 9,960 |
| 16 |  | Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 mm2 | m | 986,000 |
| 17 |  | Cablu FTP | m | 10,000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,000 |
| 19 |  | Teava gofrata ф16 mm din PE | m | 700,000 |
| 20 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,300 |
| 21 |  | Teava gofrata ф50 mm din PE | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 23 |  | Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, SmartLine 036/4 "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 24 |  | Modul extensie 8 zone, SmartLine/8Z "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 25 |  | Modul extensie 2000 evenimente, SmartLine Logexp "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 26 |  | Panou receptor LCD pentru 2000 evenimente, SmartLine LetUSee/LCD-Lite "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 27 | pret furnizor | Detector de fum, adresabil de tip ID 200 "INIM" sau analog | buc | 105,000 |
| 28 | pret furnizor | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog | buc | 105,000 |
| 29 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip IC0020 "INIM" sau analog | buc | 6,000 |
| 30 | pret furnizor | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, tip IL00100 "INIM" sau analog | buc | 10,000 |
| 31 | pret furnizor | Indicator exterior | buc | 21,000 |
| 32 |  | Transmitator radio, de tip ATS 100 | buc | 1,000 |
| 33 |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, 3A, HD-PB0301 | buc | 1,000 |
| 34 |  | Acumulator capsulat 12V 7Ah | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-7

Comunicatii telefonice si semnalizare (01/03-2022-2-TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 45,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 45,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 10-04-113-02 | Dulap de cuplare de tip RACK19" 12U | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 7,000 |
| 5 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord | 100 buc | 0,620 |
| 6 | pret furnizor | Cablu Patch cord UTP cat.5e, RG45 L=3.00 m | buc | 62,000 |
| 7 | 10-08-016-01 | Aparat radio pentru incaperi: pe perete | buc | 10,000 |
| 8 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 31,000 |
| 9 | pret furnizor | Информационная розетка 1xRJ45 + 1RJ45 UTP5E Valena TM "Legrand" sau analog | buc | 30,000 |
| 10 | pret furnizor | Информационная розетка 1xRJ45 Valena TM "Legrand" sau analog | buc | 1,000 |
| 11 |  | Cutie de instalare, din PE 65x40mm | buc | 31,000 |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,600 |
| 13 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid UTP, cat.5e, Gigabit 4x2x0.5 | m.l. | 560,000 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,800 |
| 15 |  | Teava gofrata PVC ф16 mm | m | 80,000 |
|  |  | Capitolul 3. Cost Utilaj |  |  |
| 16 | pret furnizor | Шкаф телекомуникационный, напольный 12U, 19" | buc | 1,000 |
| 17 | pret furnizor | Блок вентиляторов | buc | 1,000 |
| 18 | pret furnizor | Блок розеток 9 портов 19" SPP9-WC sau analog | buc | 1,000 |
| 19 | pret furnizor | Кабельный организатор | buc | 1,000 |
| 20 | pret furnizor | Коммутатор 48 порт, 19". 1U tip Catalist 3550-240 CISCO sau analog | buc | 1,000 |
| 21 | pret furnizor | Коммутационная патч панель 48 порт, 19", 1U (19"/1U) 48port, RJ-45 | buc | 1,000 |
| 22 | pret furnizor | Шлюз с интерфейсом FXS MP124/24S/FC/SIP "Audio Codes" sau analog | buc | 1,000 |
| 23 | pret furnizor | Источник безперебойнего питания tip APC SMART UPS RT5000 "APC Smart" sau analog | buc | 1,000 |
| 24 | pret furnizor | Автономный радио AM-FM приемник SONAR 310 sau analog | buc | 10,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-8

Automatizarea sistemului de ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиты и пульты |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ЩМП-80 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Оборудование устанавливаемая в щиты |  |  |
| 2 | 10-04-030-03 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Розекта на DIN-рейку | buc | 1,000 |
| 3 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель | buc | 1,000 |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель на 2 фикс. положения | buc | 1,000 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопка управления моноблочная | buc | 5,000 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 7,000 |
| 7 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Звонок модульный | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле времени | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное | buc | 4,000 |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Стабилизированный блок питания | buc | 1,000 |
| 11 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Контроллер приточно-вытяжной вентиляции | buc | 3,000 |
| 12 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трехцветный Modbus-индикатор | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Приборы и агрегаты по месту |  |  |
| 13 | 10-04-030-03 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Пост кнопочный с одной зеленой кнопкой | buc | 3,000 |
| 14 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Концевой выключатель | buc | 3,000 |
| 15 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Датчик температуры | buc | 12,000 |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Датчик-реле, cu pregatire loc de montare | buc | 12,000 |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru | buc | 12,000 |
| 18 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Раздел |  |  |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,530 |
| 20 |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 3х0,35 мм2 | m | 70,000 |
| 21 |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 3х0,75 мм2 | m | 233,000 |
| 22 |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 5х0,75 мм2 | m | 250,000 |
| 23 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,510 |
| 24 |  | Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий КВВГ ёмк. 4х0,75 мм2 | m | 112,000 |
| 25 |  | Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий КВВГ ёмк. 4х1,5 мм2 | m | 55,000 |
| 26 |  | Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий КВВГ ёмк. 9х1,5 мм2 | m | 84,000 |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,700 |
| 28 |  | Трубка гибкая полиэтиленовая ф25 | m | 570,000 |
| 29 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,080 |
| 30 |  | Трубка гибкая полиэтиленовая ф40 | m | 8,000 |
| 31 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 6,000 |
| 32 |  | Коробка соединительная огнестойкая | buc | 3,000 |
| 33 |  | Коробка соединительная 10 зажимов | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Щиты и пульты |  |  |
| 34 |  | Щит металлический с монтажной панелью 800х600х250 IP54 серый ЩМП-80 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Оборудование устанавливаемая в щиты |  |  |
| 35 |  | Розекта на DIN-рейку 35мм tip T-2P+Z Schuko ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 36 |  | Автоматический выключатель, 220Vac, 1P, 4A, х-ка C "ETIMAT 6" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 37 |  | Переключатель на 2 фикс. положения "0-1", желтый tip "EGS2-N-Y" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 38 |  | Кнопка управления моноблочная, 1НР, синяя, -230В tip "ECF-10-B" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 39 |  | Кнопка управления моноблочная, 1НР, зеленая, -230В tip "ECF-10-G" ETI sau analog | buc | 3,000 |
| 40 |  | Кнопка управления моноблочная, 1НЗ, красная, -230В tip "ECF-01-R" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 41 |  | Лампа сигнальная светодиодная, синяя, -230В tip "ECLI-240A-B" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 42 |  | Лампа сигнальная светодиодная, белая, -230В tip "ECLI-240A-W" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 43 |  | Лампа сигнальная светодиодная, желтая, -230В tip "ECLI-240A-Y" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 44 |  | Лампа сигнальная светодиодная, оранжевая, -230В tip "ECLI-240A-A" ETI sau analog | buc | 3,000 |
| 45 |  | Лампа сигнальная светодиодная, красная, -230В tip "ECLI-240A-R" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 46 |  | Звонок модульный, 75dB, -230В tip "ZE 230" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 47 |  | Реле времени (генератор импульсов) 2 врем. диапазона, -230В, 1гр, 16А tip "CRM-2Н" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 48 |  | Реле промежуточное, обмотка, -230В, 2гр, +-24B 8А индикатор положения с колодкой под DIN-рейку tip "ERM2-024ACL" ETI sau analog | buc | 2,000 |
| 49 |  | Реле промежуточное, обмотка, -230В, 2гр, 230B 8А индикатор положения с колодкой под DIN-рейку tip "ERM2-024ACL" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 50 |  | Реле промежуточное, обмотка, -230В, 4гр, 8А индикатор положения с колодкой под DIN-рейку tip "ERM4-240ACL" ETI sau analog | buc | 1,000 |
| 51 |  | Стабилизированный блок питания +-24В 30Вт tip "PS-30-24" sau analog | buc | 1,000 |
| 52 |  | Контроллер приточно-вытяжной вентиляции -+24В 8DI 4AI 8DO 2AO tip TPM 1033 "Овен" sau analog | buc | 3,000 |
| 53 |  | Трехцветный Modbus-индикатор -+24В tip СМИ2-М "Овен" sau analog | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Приборы и агрегаты по месту |  |  |
| 54 |  | Пост кнопочный с одной зеленой кнопкой tip ESE-V3 "ETI" sau analog | buc | 3,000 |
| 55 |  | Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, -230В, 1н.з+1н.р. tip "TZ-8108" EKF sau analog | buc | 3,000 |
| 56 |  | Датчик температуры воздуха настенный Рt1000 tip ДТС3005 "Овен" sau analog | buc | 6,000 |
| 57 |  | Датчик температуры воздуха канальный Рt1000 tip ДТС3015 "Овен" sau analog | buc | 3,000 |
| 58 |  | Датчик температуры воды для трубопроводов Рt1000 tip ДТС3105 "Овен" sau analog | buc | 3,000 |
| 59 |  | Датчик-реле температуры капмллярный -30*...+15* Н.З. -230 16А tip РТ50 "Овен" sau analog | buc | 3,000 |
| 60 |  | Датчик-реле перепада давления воздуха -250В 1,5А dP 20...1000Па tip РД30 "Овен" sau analog | buc | 6,000 |
| 61 |  | Датчик-реле перепада давления воды 1,4 МПа dP 0,05...0,6МПа, -250В 8А tip РД55 "Овен" sau analog | buc | 3,000 |
| 62 |  | Манометр показывающий 0...1,6кПа, к.m. 1.0, -50...+60*C, IP44, ф100mm, tip МТИф "Физтех" sau analog | buc | 12,000 |
| 63 |  | Термометр показывающий 0...100*С, к.m. 1.5, IP50, ф100mm, tip ТБН-100к "Физтех" sau analog | buc | 9,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tevi |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,114 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 19,400 |
| 3 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 2,160 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 11,400 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 215,710 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 50,300 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,654 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Camine |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,211 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 36,000 |
| 10 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,675 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 67,500 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,675 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубы |  |  |
| 13 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / Трубы канализационные из ПВХ, SN4 ф110;se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) | m | 35,000 |
| 14 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Трубы канализационные из ПВХ, SN4 ф160;se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) | m | 140,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Материалы и изделия |  |  |
| 15 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 8,300 |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦО-1 (10 buc);КЦ-10-9 (20 buc);КЦ-7-3 (10 buc);КЦП1-10-1 (10 buc);КЦД-10 (10 buc);capac tip Л;scara C1-02 ( 12,9kg) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Материалы и изделия |  |  |
| 17 | SE54C1 | Rezervor tampon din tabla de otel inoxidabil avind capacitatea de 750 - 1000 l (aplicativ) / Жироуловитель EvoStok 14-1000 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Материалы и изделия |  |  |
| 18 |  | Жироуловитель EvoStok 14-1000 | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajare teritoriu. Plan General

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv fundatia si bordurile | m3 | 68,000 |
| 2 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie | 100 m3 | 0,680 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 149,600 |
|  |  | Capitolul 2. Imbacaminte asfaltica |  |  |
| 4 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 5,600 |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.=200 mm | m3 | 112,000 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.=200 mm | m3 | 112,000 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,240 |
| 8 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald BAD 22,4, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 560,000 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 3,360 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 560,000 |
|  |  | Capitolul 3. Borduri |  |  |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Br 100x30x15, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 262,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8-1-1

Cazangeria

1. Lucrari de constructie generale (mаrcа SAC)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Землянные работы |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал) | 100 m3 | 1,050 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 4,050 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером) | 100 m3 | 0,460 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,460 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 | 12,150 |
| 6 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт II категории) | 100 m3 | 0,520 |
|  |  | Capitolul 2. Фундаменты |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон. подготовка из бетона B3,5) | m3 | 3,240 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент. пояс Fml1 и колонны КФ-1 из бетона В15) | m3 | 12,204 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Фундамент ленточный Fml1 и Fml2 из бетона В12,5) | m3 | 35,370 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 223,560 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 160,430 |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=12, 16 мм) | kg | 474,660 |
| 13 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом) | m2 | 24,300 |
|  |  | Capitolul 3. Каркас и перекрытие |  |  |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек К1 из бетона В15) | m3 | 5,830 |
| 15 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек) | m2 | 54,270 |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм) | kg | 29,380 |
| 17 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=16 мм) | kg | 190,950 |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Cem1, Cem2 из бетона В15) | m3 | 10,240 |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для поясов) | m2 | 66,530 |
| 20 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм) | kg | 141,910 |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=14, 12 мм) | kg | 455,490 |
| 22 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=12мм) | kg | 7,560 |
| 23 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Pl1 из бетона В15) | m3 | 10,200 |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка) | m2 | 72,900 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 202,000 |
| 26 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах ) | kg | 1392,930 |
|  |  | Capitolul 4. Подземное хозяйство |  |  |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Фундаменты Fm1, Fm1a из бетона В12,5) | m3 | 4,600 |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 10,940 |
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян. бруса с антисептированием - Pm1) | m3 | 0,140 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита) | m3 | 0,140 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Приямки по разр. А-А, b-b из бетона В12,5) | m3 | 2,080 |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 12,900 |
| 33 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление перекрытия приямка из сорт. стали монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 204,700 |
| 34 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска мет/кон) | m2 | 8,100 |
|  |  | Capitolul 5. Дымовая труба |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Землянные работы и фундаменты |  |  |
| 35 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 11,600 |
| 36 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 | 5,540 |
| 37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон. подготовка из бетона B7,5) | m3 | 1,360 |
| 38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент. пояс Fum1 из бетона В15) | m3 | 6,200 |
| 39 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 17,600 |
| 40 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=8мм) | kg | 38,000 |
| 41 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=12мм, уложенная в одиночные фундаменты) | kg | 100,000 |
| 42 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Болт 1.1М24х900) | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Металлоконструкции |  |  |
| 43 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Дымовая труба из трубы д=273х6) | t | 0,712 |
| 44 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка внутри) | m2 | 15,600 |
| 45 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (обеспыливание и обезжиривание внутри) | m2 | 15,600 |
| 46 | IzA06A(F) | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc ( trei straturi de email КО-811) (окраска внутри и снаружи ствола дымовой трубы) | m2 | 31,200 |
| 47 | CL10C1 | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Шахта дымовой трубы из сортовой стали) | t | 2,430 |
| 48 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм) | t | 2,430 |
| 49 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) | t | 2,430 |
| 50 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 2,430 |
|  |  | Capitolul 6. Стены и перегородки |  |  |
| 51 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая кладка наружных стен и парапета, высотой до 4 м) | m3 | 40,000 |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В12,5) | m3 | 0,720 |
| 53 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 3,600 |
| 54 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 9,800 |
| 55 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=12 мм) | kg | 19,400 |
| 56 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок и стен навеса, толщ.120мм) | 100m2 | 0,400 |
| 57 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет Pi1, 2 крепления перегородок монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 60,200 |
| 58 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет) | m2 | 2,400 |
| 59 | IzF14A | Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты) | m2 | 6,000 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью | m2 | 6,000 |
| 61 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм - для перемычиа уз. л.11) | kg | 4,000 |
| 62 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм) | kg | 24,500 |
|  |  | Capitolul 7. Кровля |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Рулонная |  |  |
| 63 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пароизоляция - огрунтовка битумом) | m2 | 68,500 |
| 64 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит сред.толщ.110мм) | m3 | 7,600 |
| 65 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50 толщиной 20мм) | m2 | 69,500 |
| 66 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom -2 слоя) | m2 | 68,500 |
| 67 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обивка парапета оцинков. сталью) | m2 | 7,050 |
| 68 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Пристрелка дюбелями оцинковки) | buc | 40,000 |
| 69 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб) | m | 13,600 |
|  |  | Capitolul 7.2. Металлочерепица |  |  |
| 70 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян.каркаса с антисептированием) | m3 | 0,188 |
| 71 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,112 м3) | m2 | 10,000 |
| 72 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций) | m3 | 0,300 |
| 73 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки) | m3 | 0,112 |
| 74 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица) | m2 | 10,000 |
| 75 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка) | m2 | 10,000 |
| 76 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб) | m | 3,500 |
|  |  | Capitolul 8. Проемы |  |  |
| 77 | CK57A | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - F1) | m2 | 1,120 |
| 78 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Установкаоконных блоков из ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2 с одинарным остекл.) | m2 | 2,400 |
| 79 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) | m | 3,200 |
| 80 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы) | m | 3,200 |
| 81 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлической двери, одностворчатой с фрамугой №1) | m2 | 3,024 |
| 82 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одноствор. дверей №2,3 из металлопласта) | m2 | 4,200 |
| 83 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной) | buc | 3,000 |
| 84 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот Р1) | m2 | 3,000 |
| 85 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот) | m2 | 7,500 |
|  |  | Capitolul 9. Полы |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. тип 1 |  |  |
| 86 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 0,540 |
| 87 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В10 толщ.100мм) | m2 | 47,800 |
| 88 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В10, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 6,150 |
| 89 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В10, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2 | -53,950 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 53,950 |
| 91 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см до толщ.20мм, к=2) | m2 | -53,950 |
| 92 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 47,800 |
| 93 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из плитки керамической на клею) | m2 | 6,150 |
| 94 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 48,600 |
|  |  | Capitolul 9.2. тип 2 |  |  |
| 95 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 0,990 |
| 96 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В10, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 9,900 |
| 97 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В10, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2 | -9,900 |
| 98 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 9,900 |
| 99 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см до толщ.20мм, к=2) | m2 | -9,900 |
| 100 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 9,900 |
|  |  | Capitolul 10. Внутренняя отделка |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Потолки |  |  |
| 101 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 63,900 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 63,900 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска потолка) | m2 | 63,900 |
|  |  | Capitolul 10.2. Стены |  |  |
| 104 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен) | m2 | 189,000 |
| 105 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя стен в два слоя) | m2 | 151,200 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 | 37,800 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска) | m2 | 37,800 |
|  |  | Capitolul 11. Наружная отделка |  |  |
| 108 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором) | m2 | 228,150 |
| 109 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, по затертой штукатурке) | m2 | 228,150 |
| 110 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой порцеланат цоколя) | m2 | 15,390 |
|  |  | Capitolul 12. Прочие |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Крыльцо (л.12) |  |  |
| 111 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 1,350 |
| 112 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из ПГС толщ.100мм, втромб. в грунт) | m3 | 1,080 |
| 113 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Крыльцо из бетона В10) | m3 | 1,680 |
| 114 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 2,610 |
| 115 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 10,360 |
| 116 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см до толщ.20мм, к=2) | m2 | -10,360 |
|  |  | Capitolul 12.2. Отмостка шир.1м |  |  |
| 117 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.120мм, вручную) | m3 | 7,350 |
| 118 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) | m2 | 61,290 |
|  |  | Capitolul 12.3. Ларь Л1 |  |  |
| 119 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ларь Л1 из листовой стали и уголка) | kg | 218,60 |
| 120 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм) | t | 0,290 |
| 121 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) | t | 0,290 |
| 122 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,290 |
|  |  | Capitolul 12.4. Закладные детали МН1...4 |  |  |
| 123 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей МН1...4 из сортовой стали в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) | kg | 272,370 |
| 124 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм) | t | 0,272 |
| 125 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) | t | 0,272 |
| 126 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,272 |

2. Solutii  termomecanice

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Preturi firmei | Стальной напольный котёл на твёрдом топливе, комбинированный (пелеты/брикеты/дрова/уголь*/зерновые): - Тепловая мощность: Q = 291,0 кВт; - Эл./потребление вентиляторов: N = 0,370 кВт (U=3x400 В); - Эл./потребление системы авторозжига: N = 0,500 кВт (U=230 В); -P=3 бар. Комплектность котла: - бункер для насыпного топлива V=950 л - 1 шт; - кожух изоляционный – 1 шт; - автоматика управления/авторозжиг (пульт ECOMAX 750 P, датчик температуры продуктов сгорания, электрическое споротивление) – 1 шт; - турбовентилятор – 1 шт; - система защиты от возгорания (бачок запаса воды, разгрузочный клапан “WATTS” STS 20) – 1 комплект; - инструменты для чистки – 1 комплект; - чугунная решетка для возможности сжигания угля* – 1 шт. MCL-BIO 250 * фракции угля: 5-25 мм | buc | 2,000 |
| 2 | Pretul firmei | Расширительный бак системы ГВС, -V=100 л; -P=6 бар.”Varem” | buc | 1,000 |
| 3 | Pretul firmei | Расширительный бак системы теплоснабжения, -V=250 л; -P=6 бар. .”Varem” | buc | 2,000 |
| 4 | Pretul firmei | Емкость запаса воды для подпитки, V=1000 л, не под давлением. Арт. 74CC0104.”VALROM” | buc | 1,000 |
| 5 | Pretul firmei | Бивалентный эмалированный бойлер косвенного нагрева в изоляции, в комплекте с магниевым анодом, -V=2000 л; -P=10 бар. SSH 2000. „MEIBES-HUCH” | buc | 1,000 |
| 6 | Pretul firmei | Буфферная емкость системы отопления, -V=5000 л; -P=3 бар. PS 5000. „MEIBES-Flamco” | buc | 2,000 |
| 7 | Pretul firmei | Теплообменник пластинчатый, паяный, в изоляции, для нужд ГВС Q=300,0 кВт: - первичный контур вода с параметрами: T11/T21 - 80/60 °C; - вторичный контур вода с параметрами: В1/T3 - 5/55 °C; - максимальное рабочее давление первичного контура: P=6 бар; - максимальное рабочее давление вторичного контура: P=6 бар. „Danfoss” | buc | 1,000 |
| 8 | Pretul firmei | Насос сетевой котловой - G=12,6 м3/ч; - H=8,0 м; - N=0,570 кВт (U=230 В). Stratos MAXO, 40/0,5-12. ”WILO” | buc | 2,000 |
| 9 | Petul firmei | Насос сетевой системы отопления - G=9,0 м3/ч; - H=14,0 м; - N=0,640 кВт (U=230 В). Stratos MAXO, 40/0,5-16 ”WILO” | buc | 2,000 |
| 10 | Petul firmei | Насос сетевой системы приготовления ГВС - G=15,1 м3/ч; - H=12,0 м; - N=1,480 кВт (U=230 В). Stratos MAXO, 50/0,5-16 ”WILO” | buc | 1,000 |
| 11 | Petul firmei | Насос рециркуляции системы ГВС - G=2,0 м3/ч; - H=6,0 м; - N=0,120 кВт (U=230 В). MAXO-Z; 25/0,5-7. ”WILO” | buc | 1,000 |
| 12 | Pretul firmei | Насос самовсасывающий, подпиточный - G=0,75 м3/ч; - H=47,0 м; - N=1,300 кВт (U=230 В). Jet WJ; 204 X. ”WILO” | buc | 1,000 |
| 13 | Pretul firmei | Насос самовсасывающий системы водоотведения - G=1,0 м3/ч; - H=25,0 м; - N=0,800 кВт (U=230 В). Jet WJ; 201. ”WILO” | buc | 1,000 |
| 14 | Pretul firmei | Трехходовой смесительный клапан, c сервоприводом, -DN40; -Kvs=25,0 м3/ч; -PN16. Клапан VRB 3; Привод AMV 438SU „Danfoss” | buc | 2,000 |
| 15 | Pretul firmei | Клапан трехходовой термостатический, по типу термосифона с встроенным термоэлементом для системы ГВС -максимальное рабочее давление -DN32; -P=10 бар; -Kvs=3,5 м³/час; -диапазон регулирования (45-65 °С). VTA522. „ESBE” | buc | 1,000 |
| 16 | Pretul firmei | Клапан теплового сброса (защита котла от перегрева), в комплекте с капиллярной трубкой L=1300 мм, термостатическим элементом, датчиком -P=6 бар; -T (100 °С, +/-5°С); -g=1800 л/час. Model 544; „Caleffi” | buc | 2,000 |
| 17 | Pretul firmei | Клапан электромагнитный, нормально-закрытый, в комплекте с соленоидным приводом (контур подпитки) - DN25, - Kvs=11,0 м3/ч; - dP=0,1-20 бар; - PN=20 бар. EV220B; „Danfoss” | buc | 1,000 |
| 18 | Pretul firmei | Клапан электромагнитный, нормально-закрытый, в комплекте с соленоидным приводом (контур заполнения емкости К4) - DN25, - Kvs=11,0 м3/ч; - dP=0,1-20 бар; - PN=20 бар. EV220B; „Danfoss” | buc | 1,000 |
| 19 | Pretul firmei | Фильтр магнитной обработки воды, -DN25; -P=4 бар. GEL; „AntiKal” | buc | 3,000 |
| 20 | Pretul firmei | Устройство умягчения воды, в комплекте с объемом соли для водоочистки объемом 10,0 м3 - G=1,68 м3/ч; - N=0,100 кВт (U=230 В). Aquadial Softline 25; „BWT” | buc | 1,000 |
| 21 | Pretul firmei | Водомер с радиомодулем, для учета расхода сетевой воды системы приготовления ГВС: - Q3=6,3 м³/час - DN25 - PN16 TCM 142/08-4604; „Maddalena” | buc | 1,000 |
| 22 | Pretul firmei | Автоматический регулятор контроля заполнения расходной емкости, в комплекте: -контроллер; -датчики уровней. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1. Запорная арматура и другие принадлежности (в том числе и для гелиоконтура) |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Предохранительный клапан (муфтовое соединение), с настройкой давления; Ø20 P=2-6 бар; T=150 °C | buc | 1,000 |
| 24 | Pretul firmei | Предохранительный клапан (муфтовое соединение), с настройкой давления; Ø40 P=2-6 бар; T=100 °C | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul firmei | Предохранительный клапан (муфтовое соединение), с настройкой давления; Ø50 P=2-6 бар; T=100 °C | buc | 4,000 |
| 26 | Pretul firmei | Кран шаровый запорный, стальной (муфтовое соединение); Ø20 P=10 бар; T=150 °C | buc | 8,000 |
| 27 | Pretul firmei | Кран шаровый запорный, стальной (муфтовое соединение); Ø25 P=10 бар; T=100 °C | buc | 8,000 |
| 28 | Pretul firmei | Кран шаровый запорный, стальной (муфтовое соединение); Ø32 P=10 бар; T=150 °C | buc | 5,000 |
| 29 | Pretul firmei | Кран шаровый запорный, стальной (муфтовое соединение); Ø32 P=10 бар; T=100 °C | buc | 9,000 |
| 30 | Pretul firmei | Кран шаровый запорный, стальной (муфтовое соединение); Ø40 P=10 бар; T=100 °C | buc | 7,000 |
| 31 | Pretul firmei | Кран шаровый запорный, стальной (муфтовое соединение); Ø50 P=10 бар; T=100 °C | buc | 2,000 |
| 32 | Pretul firmei | Задвижка “Баттерфляй” (фланцевое соединение); Ø65 P=10 бар; T=100 °C | buc | 28,000 |
| 33 | Pretul firmei | Задвижка “Баттерфляй” (фланцевое соединение); Ø80 P=10 бар; T=100 °C | buc | 9,000 |
| 34 | Pretul firmei | Клапан обратный, стальной (муфтовое соединение); Ø20 P=16 бар; T=150 °C | buc | 1,000 |
| 35 | Pretul firmei | Клапан обратный, стальной (муфтовое соединение); Ø25 P=10 бар; T=100 °C | buc | 3,000 |
| 36 | Pretul firmei | Клапан обратный, стальной (муфтовое соединение); Ø32 P=16 бар; T=150 °C | buc | 1,000 |
| 37 | Pretul firmei | Клапан обратный, стальной (муфтовое соединение); Ø32 P=10 бар; T=100 °C | buc | 3,000 |
| 38 | Pretul firmei | Клапан обратный, стальной (муфтовое соединение); Ø40 P=10 бар; T=100 °C | buc | 2,000 |
| 39 | Pretul firmei | Клапан обратный, стальной (фланцевое соединение); Ø65 P=10 бар; T=100 °C | buc | 5,000 |
| 40 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый, стальной (муфтовое соединение); Ø25 P=10 бар; T=100 °C | buc | 1,000 |
| 41 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый, стальной (муфтовое соединение); Ø32 P=10 бар; T=150 °C | buc | 1,000 |
| 42 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый, стальной (муфтовое соединение); Ø32 P=10 бар; T=100 °C | buc | 2,000 |
| 43 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый, стальной (муфтовое соединение); Ø40 P=10 бар; T=100 °C | buc | 1,000 |
| 44 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый, стальной (муфтовое соединение); Ø65 P=10 бар; T=100 °C | buc | 4,000 |
| 45 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый, стальной (муфтовое соединение); Ø80 P=10 бар; T=100 °C | buc | 2,000 |
| 46 | Pretul firmei | Вентиль балансировочный, стальной (муфтовое соединение); Ø25 P=10 бар; T=100 °C | buc | 1,000 |
| 47 | Pretul firmei | Вентиль балансировочный, стальной (муфтовое соединение); Ø40 P=10 бар; T=100 °C | buc | 1,000 |
| 48 | Pretul firmei | Вентиль балансировочный, стальной (фланцевое соединение); Ø65 P=10 бар; T=100 °C | buc | 1,000 |
| 49 | Pretul firmei | Вентиль дренажный, стальной (муфтовое соединение); Ø20 P=10 бар; T=150 °C | buc | 1,000 |
| 50 | Pretul firmei | Вентиль дренажный, стальной (муфтовое соединение); Ø25 P=10 бар; T=150 °C | buc | 15,000 |
| 51 | Pretul firmei | Вентиль дренажный, стальной (муфтовое соединение); Ø40 P=10 бар; T=150 °C | buc | 10,000 |
| 52 | Pretul firmei | Гибкая вставка стальная, (фланцевое соединение); Ø40 P=10 бар; T=100 °C | buc | 4,000 |
| 53 | Pretul firmei | Гибкая вставка стальная, (фланцевое соединение); Ø50 P=10 бар; T=100 °C | buc | 2,000 |
| 54 | Pretul firmei | Автоматический воздухоотводчик, (муфтовое соединение); Ø15 стальной, P=10 бар; T=100 °C | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Приборы КИПиА |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Манометр показывающий; - Р = 6 бар | buc | 13,000 |
| 56 | Pretul firmei | Термоманометр показывающий -Р = 6 бар -Т = 100 °С | buc | 32,000 |
| 57 | Pretul firmei | Термоманометр показывающий -Р = 6 бар -Т = 150 °С | buc | 11,000 |
| 58 | Pretul firmei | Вентиль трёхходовой под приборы КиПА - Ду10 | buc | 56,000 |
| 59 | Pretul firmei | Закладные детали под термоманометры: отборное устройство ∆T (от 0 °С до + 150 °С) P=2,5 Mpa - ЗК4-270.00-90 | buc | 56,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Приборы КИПиА |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 Ø18х1,5 (Ду15) | m.l. | 24,000 |
| 61 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 - в том числе для дренажей Ø26х2,0 (Ду20) | m.l. | 24,000 |
| 62 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 Ø33х2,0(Ду25) | m.l. | 24,000 |
| 63 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 - в том числе для дренажей Ø48х2,2 (Ду40) | m.l. | 24,000 |
| 64 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 Ø57х2,5 (Ду50) | m.l. | 24,000 |
| 65 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 Ø76х3,5 (Ду65) | m.l. | 24,000 |
| 66 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 Ø108х4,0 (Ду100) | m.l. | 24,000 |
| 67 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 Ø133х4,0 (Ду100) | m.l. | 24,000 |
| 68 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 Ø159х4,5 (Ду100) | m.l. | 24,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Система отопления котельной |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Воздушный отопительный агрегат -Q=10,7 кВт; -L=4800 м³/час; -N=0,325 кВт (U=230 В); -n=1350 об/мин. Volcano V25; “VTS” | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul firmei | Клапан трехходовой зональный, регулирующий, в комплекте с электроприводом, Kvs=3,8 м³/час AMZ 113; “Danfoss” | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul firmei | Комнатный термостат EH20.1; “VTS” | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul firmei | Кран шаровый запорный, стальной (муфтовое соединение) P=10 бар; T=100 °C Ø25 | buc | 3,000 |
| 73 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый, стальной (муфтовое соединение) P=10 бар; T=100 °C Ø25 | buc | 1,000 |
| 74 | Pretul firmei | Труба стальная водогазопроводная, в изоляции цилиндрами “K flex-ST”, b=32 мм с фольгированным покрытием ГОСТ 10704-91 Ø33х2,0 (Ду25) | m.l. | 24,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Система вентиляции котельной |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Дефлектор Ø355 | buc | 1,000 |
| 76 | Pretul firmei | Решетка жалюзийная стальная, наружная, нерегулируемая 1000x600h | buc | 1,000 |
| 77 | Pretul firmei | Поддон Ø450 | buc | 1,000 |
| 78 | Pretul firmei | Воздуховод из оцинкованной стали, круглый, в том числе с учетом фасонных деталей, в изоляции “Isover”, толщиной 50 мм δ=0,5 мм | m2 | 12,000 |
| 79 | Pretul firmei | Изоляция воздуховодов: “Isover” толщиной 50 мм δ=50 мм | m2 | 12,000 |
| 80 | Pretul firmei | Покровной слой из оцинкованной стали δ=0,55 мм | m2 | 12,000 |
| 81 | Pretul firmei | Металл для крепления | kg | 86,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Дымоходы котловые |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Коллективный дымоход: - внутренний газоход из нержавеющей стали AISI 316, b=0,55 мм - изоляция (минвата, b=50 мм); - наружный покровной слой из нержавеющей стали AISI 430, b=0,55 мм Ду350/Ø450 | m.l. | 35,000 |
| 83 | Pretul firmei | Элемент регулятора тяги дымохода Ду350/Ø450 | buc | 2,000 |
| 84 | Pretul firmei | Элемент ревизии дымохода Ду350/Ø450 | buc | 2,000 |
| 85 | Pretul firmei | Элемент дренажа дымохода с стеновой опорой Ду350/Ø450 | buc | 2,000 |
| 86 | Pretul firmei | Тройник равнопроходной Ду350/Ду350/Ду350 | buc | 4,000 |
| 87 | Pretul firmei | Взрывной клапан по газовоздушному тракту: -асбестовая пластина, толщиной b=3 мм, сечением 0,13 м² - 2 шт. -фланцы с элементами соединения Ду400 - 2 шт. | buc | 2,000 |
| 88 | Pretul firmei | Компенсатор линзовый Ду350 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Гелиоконтур |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6.1. Основное оборудование гелиоконтура |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Комплексная система солнечных коллекторов “Meibes” | buc | 1,000 |
| 90 | Pretul firmei | Вакуумный солнечный коллектор - количество трубок: 14 - площадь коллектора брутто: 2,57 м² - площадь коллектора нетто: 2,23 м² MVK 001; “Meibes” | buc | 15,000 |
| 91 | Pretul firmei | Комплексная система креплений коллектора к наклонной кровле MVK 001; “Meibes” | buc | 15,000 |
| 92 | Pretul firmei | Автоматика управления гелиоконтуром, в том числе температурные датчики “Meibes” | buc | 1,000 |
| 93 | Pretul firmei | Расширительный бак гелиоконтура, V=80 л, P=6 бар Varem; “Solarvarem” | buc | 1,000 |
| 94 | Pretul firmei | Насос циркуляционный сетевой гелиоконтура -G=1,4 м³/час; -H=6,8 м; -N=0,075 кВт (U=230 В). Yonos PICO 15/1-13; “WILO” | buc | 1,000 |
| 95 | Pretul firmei | Расходомер (8-30 л/мин.) Арт. 20681.11; “Meibes” | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.6.2. Вспомогательное оборудование гелиоконтура |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Пропиленгликоль (температура замерзания -20°C) TYFOCOR LS | l | 200,000 |
| 97 | Pretul firmei | Гофротруба из нержавеющей стали, в каучуковой изоляции (b=14 мм), для солнечных установок DN20; “Inoflex”FixLock | m.l. | 37,000 |
| 98 | Pretul firmei | Гофротруба из нержавеющей стали, в каучуковой изоляции (b=14 мм), для солнечных установок DN32; “Inoflex”FixLock | m.l. | 130,000 |
| 99 | Pretul firmei | Гофротруба из нержавеющей стали, в каучуковой изоляции (b=14 мм), для солнечных установок DN40; “Inoflex”FixLock | m.l. | 8,000 |
| 100 | Pretul firmei | Металл для крепления | kg | 110,000 |

3. Amenajare. Formele arhitecturale mici (mаrcа PG)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH91B | Instalarea container pentru cenusa (Контейнер для мусора) | buc | 1,000 |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne (Контейнер для золы) | buc | 2,000 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Контейнер для угля из листовой стали и уголка) | kg | 459,000 |
| 4 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм) | t | 0,459 |
| 5 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) | t | 0,459 |
| 6 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,459 |