| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1749035734403 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749035734403 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Stivuitor electric |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stivuitor electric |  |  |  | Capacitate - 1500 kg Înălțime ridicare furci – 3300 mm Tip putere - Electric Lithium Tip catarg - Duplex Cerințe tehnice minime obligatorii: - Tip motorizare: electric - Centrul de greutate al încărcăturii – 500 mm - Dispunerea roților față/spate (x - tracțiune) - 2х / 1 - Tip roți – Solid - Înălțime catargului – 2175 mm - Ridicarea furcilor – 3300 mm - Lățimea culoarului de lucru (pentru palet 800x1200 mm) - 3130 - Furci – 1200 mm - Lungimea stivuitorului (fără furci) – 1800 mm - Lățimea stivuitorului - 990 mm - Domeniu de înclinare a catargului F/S - 3/ 6 grade - Rază de întoarcere (externă) – 1470 mm - Panta maximă escalabilă cu/fără sarcină - 11/ 18 % - Viteză maximă cu/fără sarcină - 12/ 12,5 km/h - Greutate totala - 2 950 kg - Baterie de tracțiune cu litiu: tensiune/capacitate - 48/228 V/Ah - Incarcator extern - 80V / 30A Echipament adițional: - Side shifter - Puterea motorului de antrenare/ridicare - 6/8 kw - Faruri LED - Scaun ergonomic cu centura de siguranță - Servodirecție, faruri fata/spate - Sistem de avertizare prezenta stivuitor in zona de lucru (girofar și avertizor sonor mers înapoi) - Protecție ploaie - Oglinda vedere spate Livrare și garanție: - Livrarea trebuie să fie efectuată în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului - Se acceptă numai stivuitor nou, fără rulaj - Furnizorul trebuie să asigure mentenanța tehnică timp de minimum 3 ani după expirarea termenului de garanție, cu prezentarea contractului de mentenanță tehnică. - Garanția va constitui: 12 luni de la data livrării sau 2000 ore de funcționare |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________