| Instalarea punctului termic individual pentru blocul locativ situat in mun. Chisinau, str. Academiei, 8/2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 16/26-RAC.S

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea conducte, armaturi si izolatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Nod apometrului, complet |  |  |
| 1 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Dn40 | buc | 2,000 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Dn15 | buc | 2,000 |
| 3 | IA20B | Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" Dn40 | buc | 1,000 |
| 4 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie zincat Dn40/20 | buc | 2,000 |
| 5 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru 0.0-1.0 MPa cu robiet cu trei cai DN15 Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,0100 | buc | 1,000 |
| 6 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 | buc | 2,000 |
| 7 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/Mufa Dn20 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pozarea conductelor |  |  |
| 8 | IC11A | Teava din otel zincat pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Dn15 (21.3x2.6) | m | 0,100 |
| 9 | IC11B | Teava din otel zinczt pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Dn20 (26.9x2.6) | m | 0,300 |
| 10 | IC11E | Teava din otel zincat pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Dn40 (48.3x3.2) | m | 0,300 |
| 11 | IC36E | Teava din polietilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. PE100, SDR11, PN16 Dn 50x4.6 | m | 1,500 |
| 12 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PP-R SDR6 PN20 Dn 20x3.4 | m | 0,100 |
| 13 | IC36E | Teava din polipropilena monostrat, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. PP-R SDR6 PN20 Dn 50x8.4 | m | 33,500 |
| 14 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90gr PE100, SDR11, PN16 Dn 50 | buc | 3,000 |
| 15 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90gr PPR SDR6 PN20 Dn50 | buc | 4,000 |
| 16 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa Dn50 | buc | 9,000 |
| 17 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 90gr din polipropilena PPR SDR6 PN20 Dn50/20/50 | buc | 1,000 |
| 18 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu egal PE100, SDR11, PN16 Dn 63 | buc | 1,000 |
| 19 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Reductie AG PE100, SDR11, PN16 Dn 63/50 | buc | 1,000 |
| 20 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Reductie AG FE-alama PE100, SDR11, PN16 Dn 50x1/2'' | buc | 1,000 |
| 21 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Reductie teava zincat-polipropilena PP-R SDR6 PN20 Dn 40/50 | buc | 1,000 |
| 22 | ID04B | Robinet din bronza cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" PN10 DN40 | buc | 1,000 |
| 23 | RCsB31G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm | buc | 4,000 |
| 24 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" Dn80 | buc | 4,000 |
| 25 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de conducte in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,080 |
| 26 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021 ) | m2 | 0,080 |
| 27 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ПФ-115 | m2 | 0,800 |
| 28 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 31,000 |
| 29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. Tub izolatie "Armaflex" Materiale marunte=1,0500 | m | 35,000 |
| 30 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 35,800 |
| 31 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 35,800 |
| 32 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 35,800 |
| 33 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 35,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 34 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130 | buc | 1,000 |
| 35 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru tip Y Dn40 Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 36 |  | Contoare de apa rece ultrasonor q=4,0m3/h, avind diametrul de 20 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100 | buc | 1,000 |
| 37 | pret furnizor | Filtru tip Y (DN40) | buc | 1,000 |