| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Climatizatoare în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Climatizoare inverter de 9000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare |  |  |  | Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; -Principalele moduri-răcire/încălzire; -Capacitate de răcire min. - 2600W; -Capacitatea de încălzire min.- 2600W; -Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; - Eficiența energetică clasa minim -A; -Lumgimea traseului de comunicare inclus în preț: până la 10 m. Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 36 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |  |  |
| Climatizoare inverter de 12000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare |  |  |  | Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 3100W; -Capacitatea de încălzire min.- 3100W; -Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; - Eficiența energetică clasa minim -A; -Lumgimea traseului de comunicare inclus în preț: până la 10 m. Administrare: -Telecomanda- Da; On/Off Timer - Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 36 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |  |  |
| Climatizoare inverter de 18000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare |  |  |  | Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-18000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; -Capacitate de răcire min. - 4700W; -Capacitatea de încălzire min.- 4700W; -Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; - Eficiența energetică clasa minim -A; -Lumgimea traseului de comunicare inclus în preț: până la 10 m. Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 36 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |  |  |
| Climatizoare inverter de 24000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare |  |  |  | Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-24000; -Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 8000W; -Capacitatea de încălzire min.- 8500W; -Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-2600KW; - Eficiența energetică clasa minim -A; -Lumgimea traseului de comunicare inclus în preț: până la 10 m. Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 36 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |