CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatie capitală a podului de sosea pozitionat pe

drumul public național R37 Ceadir-Lunga-Taraclia -R32, km 6,75

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Executarea drumului de ocolire. |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 5,940 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 2 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 5,940 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 3 | TsC03G1 | (taierea solului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 31,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (din rezerva de sol) | t |  | 5 688,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 31,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 6 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 31,600 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 7 | TsD08B1 | (Compactarea 16t ---- inclusiv acostamentele ) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 160,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 9 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 19,800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 10 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 8,510 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 11 | Dl129 | (LA20 fr.63-180mm; h=50cm---- sub podetul tubular ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 34,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001la2063 | (LA20 fr.63-180mm; ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 12 | TsC54C | ( LA30 fr.0-63mm;h=50cm---- sub podetul tubular) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 34,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la300 | ( LA30 fr.0-63mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 13 | pret | Inel d1.4m; gr.4430kg/buc;volum -1.77m3 /buc | buc |  | 7,000 |
|  | 8529637413210154 | Inel d1.4m; gr.4430kg/buc;volum -1.77m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 14 | PI06C | (Montarea Inel d1.4m; gr.4430kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 15 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 77,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 16 | CE13A | (executarea hidroizolatiei prin lipire cu Эластмост C ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 6,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268213260047071 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 17 | DA12C | (LA30 fr.16-32mm; Н=15см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 207,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 18 | DA12B | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm; Н=15см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 207,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 19 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 1,090 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 20 | DB16Hk=1.5 | (BA 16; 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 361,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA 16 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,09736 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 21 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 10,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 22 | DF12A | Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 |  |
| 23 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,003 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( Drumuri Ciadir Lunga ) | t |  | 0,003 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 25 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 1 361,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 26 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la executarea strat de fundatie pe strazii s. Corten) | t |  | 165,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 28 | TsC19C1 | (decaparea stratului de piatra h=26cm ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 3,604 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 29 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,604 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 30 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la executarea strat de fundatie pe strazii s. Corten) | t |  | 562,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 31 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,604 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 32 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 20,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 33 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 34 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare din piatra ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,604 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 35 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 562,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 36 | DA12C | (LA30 materialului de la decapare; Н=20см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 360,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 37 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 1,442 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 38 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare din beton asfaltic ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,680 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 165,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 40 | DB16H | (1strat -granulat din beton asfaltic- materialului de la decapare; Н=4см )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 850,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 41 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,680 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 42 | DB16H | (1strat -granulat din beton asfaltic- materialului de la decapare; Н=4см )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 850,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 43 | TsC03G1 | (demontarea drumului de ocolire) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 28,850 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 44 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 5 193,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 45 | TsC03F2 | (demolarea drumului de ocolire in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 46 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 576,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 47 | TsA20Ck=1.15h-om | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 48 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 49 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 18,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 50 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 32,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 51 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 32,150 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 52 | TsD08B1 | (16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 31,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 53 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 315,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 54 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 60,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 55 | PI06Ck=0.8 | (Demontarea Inel d1400mm gr.4425kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t; inclusiv incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 56 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( Drumuri Ciadir Lunga ) | t |  | 31,010 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 57 | TrB22D3F | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t | t |  | 31,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |
| 58 | TsC19A1 | (Intoarcerea stratului vegetal) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 5,940 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 59 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 5,940 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 60 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 19,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
| 61 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 5,940 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 2. Organizarea santierului de constructie,pregatirea teritoriului. |  |  |  |
| 62 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 63 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 64 | TsC03G1 | (taierea solului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 8,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 65 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (rezerva de sol) | t |  | 1 530,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 66 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 8,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 67 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 8,500 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 68 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 5,600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 69 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 70 | DA12C | (LA30 fr.16-32mm; Н=15см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 91,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 71 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,480 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 72 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 74,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 73 | DA12C | (LA30 materialului de la decapare;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 48,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 74 | TsC03F1 | (intoarcerea solului in rezerva ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 6,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 75 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ( la groapa de imprumut) | t |  | 1 080,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 76 | TsC03F2 | (intoarcerea solului in rezerva ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,790 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 77 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 682,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 78 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 9,790 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 79 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 9,790 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 80 | TsC19A1 | (intoarcerea solului vegetal) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 81 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 7,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 82 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  | 3. Demolarea podului existente |  |  |  |
| 83 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 276,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 84 | DI155Ak=1.2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm | m2 |  | 218,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 85 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 99,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 86 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,407 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 87 | RpCP44A | (Demontarea parapetului pietonal, inclusiv incarcarea in auto) Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg |  | 750,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |  |
| 88 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( Drumuri Ciadir Lunga ) | t |  | 0,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 89 | TrB22D3B | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 90 | PJ05B | (Demolarea strat de egalizare,protectie si hidroizilatie) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 24,240 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 91 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 92 | TRI1AA04C1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 10,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 93 | TsI51C10k=4.78 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 162 km (in baza s.Pascani r-ul Criuleni) | t |  | 60,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 94 | PJ05B | (Demolarea placilor de trotuar din b/a si stilpilor parapetului din b/a) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 5,920 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 95 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,059 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 96 | TsI51C10k=4.78 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 162 km (in baza s.Pascani r-ul Criuleni) | t |  | 14,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 97 | PI06Bk=0.8 | (Demontarea blocurilor de trotuar (ramelor) cu macaraua 16t; masa blocului 0.83t;L=2.7m inclusiv incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 98 | TsI51C10k=4.78 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 162 km (in baza s.Pascani r-ul Criuleni) | t |  | 4,980 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 99 | TrB22D3B | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 4,980 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 100 | PI06Bk=0.8 | (Demontarea blocurilor de trotuar (ramelor) cu macaraua 16t; masa blocului 1.38t;L=4.33m inclusiv incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 101 | TsI51C10k=4.78 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 162 km (in baza s.Pascani r-ul Criuleni) | t |  | 16,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 102 | TrB22D3C | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 16,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 103 | PJ05B | (Demolarea nodurilor monolite de imbinare a grinzilor) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 9,200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 104 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,092 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 105 | TsI51C10k=4.78 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 162 km (in baza s.Pascani r-ul Criuleni) | t |  | 23,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 106 | PI06Fk=0.8 | (Demontarea grinzilor 11.36m cu masa 10.3t cu macaraua de 100t inclusiv incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 120-129.9 tf | buc |  | 18,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 123,0000 |  |
|  | 3410520006765100 | (100t) Automacara 120 - 129,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 6,5000 |  |
| 107 | TsI51C10k=4.78 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 162 km (in baza s.Pascani r-ul Criuleni) | t |  | 185,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 108 | TrB22D3H | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 6 t | t |  | 185,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0100 |  |
| 109 | PJ05B | (Demolarea pilei din b/a ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 24,840 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 110 | TRI1AA04C1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 7,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 111 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,218 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 112 | TsI51C10k=4.78 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 162 km (in baza s.Pascani r-ul Criuleni) | t |  | 62,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 113 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 114 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 381,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 115 | TsC03G1k=1.249 | (decaparea sol ud) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 116 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 198,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 117 | TsA20Ck=1.15 | ( sol ud) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 118 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 119 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 9,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 120 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 121 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,270 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 122 | TsD08B1 | (Compactarea 16t ) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 123 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 124 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 8,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 125 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 126 | Dl103 | Pomparea apei din excavatii | m3 |  | 80,000 |
|  | 29522700033301 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
|  |  | 4. Culeele |  |  |  |
| 127 | TsC39A2k=0.86 | (sonda forate cu d30cm,cu adincimea de 3m;Ltotala=48m ;in teren catg.III) Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m | buc |  | 16,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0800 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,5700 |  |
| 128 | pret | (Piloti din b/a cu sectiunea 35*35; L=13m/buc;masa=4.025t/buc) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | m3 |  | 25,760 |
|  | 26661001121991213 | (Piloti din b/a cu sectiunea 35*35; L=13m/buc;masa=4.025t/buc) | m3 | 1,0070 |  |
| 129 | CQ05A2k=0.7 | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria I, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta | m |  | 48,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,2500 |  |
| 130 | CQ05C2 | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria II, cu excavator pe senile, cu echipament de sonetа | m |  | 160,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,3000 |  |
| 131 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 0,800 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |  |
| 132 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 1,920 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 133 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 134 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,008 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 135 | PB12C | ( rigola din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 8,900 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 136 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 394,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 137 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 745,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 138 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 47,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 139 | PB12C | (zidului de garda din beton C35/45 XC4 XF4 XD3)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 6,300 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XF4 XD3 | C35/45 XC4 XF4 XD3 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 140 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 29,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 141 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 250,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 142 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 21,920 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд | ( PI ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 143 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 54,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 144 | PB12C | ( pantelor din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 1,060 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 145 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 61,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 146 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 8,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 147 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 136,200 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 148 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 112,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 |  | 23,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 150 | IzA05Nk=2 | (cu vopsea polimerica hidrofuga =2straturi) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 23,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 5. Pilele |  |  |  |
| 151 | TsC39A2k=0.86 | (sonda forate cu d30cm,cu adincimea de 3m;Ltotala=120m ;in teren catg.III) Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m | buc |  | 40,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0800 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,5700 |  |
| 152 | pret | (Piloti (C9-35T3) din b/a cu sectiunea 35*35; L=9m/buc;masa=2.8t/buc) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | m3 |  | 44,800 |
|  | 2666100112199129 | (Piloti (C9-35T3) din b/a cu sectiunea 35*35; L=9m/buc;masa=2.8t/buc) | m3 | 1,0070 |  |
| 153 | CQ05A2k=0.7k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria I, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta | m |  | 120,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,2500 |  |
| 154 | CQ05C2k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria II, cu excavator pe senile, cu echipament de sonetа | m |  | 336,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,3000 |  |
| 155 | pret | Dispozitiv de baterea a pilotilor | тн |  | 4,050 |
|  | 266610011951 | Dispozitiv de baterea a pilotilor | тн | 1,0000 |  |
| 156 | CL01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (NUMAI LUCRU --- Dispozitiv de baterea a pilotilor ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 80,910 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 157 | CL14Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (NUMAI LUCRU --- Dispozitiv de baterea a pilotilor ) Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t |  | 80,950 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,0000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3000 |  |
| 158 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 90,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 159 | RpCH31Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 326,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 160 | TsC03F1k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 161 | TsC03F2k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 162 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 374,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 163 | TsA20Ck=1.15;k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 164 | TRI1AA04C1k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 36,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 165 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 36,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 166 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 167 | TsC50Bk=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,280 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 168 | TsC54Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )( LA20 fr.16-32mm;h=20cm;sub stratul intermediar) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 13,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 169 | Dl103k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Pomparea apei din excavatii | m3 |  | 228,000 |
|  | 29522700033301 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 170 | CQ07Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 2,940 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |  |
| 171 | TRI1AA04C1 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 7,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 172 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 7,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 173 | PB12Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )( fundatia din beton C30/37 XC2 XA1)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 37,000 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC2 XA1 | C30/37 XC2 XA1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 174 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 284,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 175 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 2 389,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 176 | CL18Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 948,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд | ( PI ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 177 | PC01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 46,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 178 | PI06Bk=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(Montarea cu macara 16t stilpilor din beton C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=3.0m/buc;cu sect. de 50*40cm; masa=1.64t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 10,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 179 | PI08A | ( stilpilor din beton C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=3.0m/buc;cu sect. de 50*40cm; masa=1.64t/buc) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 10,000 |
|  | 2666122800265410 | (stilpilor din beton C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=3.0m/buc;cu sect. de 50*40cm; masa=1.64t/buc) Elemente pentru poduri din beton armat | buc | 1,0000 |  |
| 180 | PB12Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )( monolitizarea pilotilor din beton C30/37 XC2 XA1XF4)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 4,300 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC2 XA1XF4 | C30/37 XC2 XA1XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 181 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 75,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 182 | PC01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 24,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 183 | PB12C | ( rigola din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 12,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 184 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 641,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 185 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 793,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 186 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 52,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 187 | PB12C | ( rigola din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 1,660 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 188 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 102,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 189 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 5,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 190 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 248,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 191 | Dl121k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 120,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 |  | 128,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 193 | IzA05Nk=2 | (cu vopsea polimerica hidrofuga) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 128,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 194 | AcF03Ek=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (acoperirea gropei de fundatie cu nisip pietris fr.0-63 GA75 ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast | m3 |  | 150,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |
|  | 1421402200408ga75 | ( nisip pietris fr.0-63 GA75 ) Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 1,0250 |  |
| 195 | TsC03F1 | (din cariera) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 196 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 72,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 197 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 198 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 199 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 200 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | 6. Suprastructura.Imbracamintea de pe pod. |  |  |  |
| 201 | Dl120 | (3straturi de hidroizilatie pe baza de fibre de sticla 6*3*3.54=63.72m2;amestic de ciment cu nisip Mp20 =0.43m3) Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 21,240 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050mp20 | (Mp20) Mortar de ciment | m3 | 0,013559 |  |
|  | 26821326018001 | (fibra de sticla) Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 202 | pret | Dala prefabricate din beton C30/37 XC4 XF2 XD1; dimensiunele 900*98*56cm; masa 9.71t/buc | m3 |  | 112,800 |
|  | 26661228005017912 | Dala prefabricate din beton C30/37 XC4 XF2 XD1; dimensiunele 900*98*56cm; masa 9.71t/buc | m3 | 1,0070 |  |
| 203 | PI06D | (Montarea cu macara 40t dalelor prefabricate din beton C30/37 XC4 XF2 XD1; dimensiunele 900*98*56cm; masa 9.71t/buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 30,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 204 | PB12C | ( monolizarea dalelor suprastructurii cu lungimea L=8m; dupa rosturi de delatare longitudinale b=481mm din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 25,920 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 205 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 893,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 206 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 2 649,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 207 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 72,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 208 | PB12C | ( monolizarea dalelor suprastructurii cu lungimea L=9m; dupa rosturi longitudinale in forma de pana b=20mm din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 4,350 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 209 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 60,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 210 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 14,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 211 | PB12C | (executarea placai suprabetonate din beton C35/45 XC4 XF4 XD3 XM1)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 55,600 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XF4 XD3XM | C35/45 XC4 XF4 XD3 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 212 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 4 085,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 213 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 250,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 214 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 26,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 215 | CE19Aadapt | (Jgheab metalic zincat (68buc=285.12kg); element de fixare (сталь полосовая)=7.3kg;manson distantier d16 L=62=182buc=20.7kg; ) Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m |  | 56,900 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598j | Jgheab metalic zincat | kg | 5,010896 |  |
|  | 2710602000030j | element de fixare (сталь полосовая) | kg | 0,128295 |  |
|  | 2710403702963j | manson distantier d16 L=62 | kg | 0,363796 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 216 | SB08F | (teava din polietilen D125 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 125 mm | m |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2521216720160125 | (teava din polietilen D125 ) Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0190 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0170 |  |
| 217 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 579,500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 218 | IzA05Nk=2 | (cu vopsea polimerica hidrofuga) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 332,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 219 | CN53Ak=3.333 | Grunduirea suprafetelor (analog betonocontact) | m2 |  | 579,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund (betonocontact) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 220 | CE13A | (executarea hidroizolatiei prin lipire cu Эластмост C )Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 283,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268213260047071 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 221 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 100,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 222 | IzF20Aadapt | (bituminoasa =22.6kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 100,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (bituminoasa ) | kg | 0,224206 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 223 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( = 0,8l/m2) | t |  | 0,198 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 224 | DB16Hк=1,5547 | (tip BA16, 50/70 fin dens=36.21t) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 247,160 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013ba16 | (tip BA16, 50/70 fin dens) I Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 225 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( = 0,3l/m2) | t |  | 0,074 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 226 | DB16Hк=1,2965 | (tip MAS 16 rul=30.2t) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 247,860 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas16 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 227 | CR03A | (schinduri din lemn pe rosturile de dilatatie) Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  | 0,480 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900h | Lemn rotund de rasinoase (schinduri din lemn ) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 228 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 |  | 0,480 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 229 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 230 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( Drumuri Ciadir Lunga ) | t |  | 0,340 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 231 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 47,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 232 | RpCB18A | (Demolarea a imbracamintei din a/b de la rosturile de dilatatie) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,690 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 233 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 1,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 234 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( Drumuri Ciadir Lunga ) | t |  | 1,680 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 235 | RCsB21A | (executarea gaurilor forate cu d14mm;L=28.8m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 192,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 236 | RCsB21A | (executarea gaurilor forate cu d10mm;L=25.6m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 320,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 237 | IC36A | ( amplasarea tevilor de drenaj (din polietilena) d21/27) Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 48,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 252121671000021 | Teava din polietilena sau polipropilena ( amplasarea tevilor de drenaj (din polietilena) d21/27) | m | 1,0300 |  |
| 238 | PD01A | (amplasarea ancorelor d8mm A240 = 160buc ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 27,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
| 239 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 2,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 240 | PD01A | ( legatura de armatura d6mm A240( 31.32kg) ) + sirma pentru legare ( 2kg) ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 33,320 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
| 241 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 242 | IzA12Aadapt | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | solutie de 4% de acid clorhidric | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 243 | PF11B | (executarea rostului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 23,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
|  | 24302261020018 | rostului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri) | m | 1,0000 |  |
| 244 | CP21B | (NUMAI LUCRU-- mortar polimeric ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,840 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 245 | IC41Aadapt | ( amplasarea buloane-ancore M12 =39.2кг) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc |  | 192,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2875274204000а2 | Bratara fixare ( buloane-ancore М12 ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115893468г1 | Bolt de impuscat, M 6 ( saiba buloane-ancore М14 ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874135840405ш1 | Piulite uzuale hexagonale M 6 (piulita buloane-ancore М14 ) | buc | 1,0000 |  |
| 246 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 3,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 247 | DF59A | (Tip drum H2W3 (280) nivel de deveritate A ;masa28kg /m) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 68,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001h2w31 | (Tip drum H2W3 (280) ,inclusiv ancor hinic Hilti; analog CPS07H2W3 masa 28kg/m) Complect de parapet metalic | t | 0,0280 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 248 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) p-ru stilpilor parapetului: d20mm adincimea 16.5cm;L=5.94m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 36,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 249 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) p-ru stilpilor parapetului: d12mm adincimea 10cm;L=7.2m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 72,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 250 | Dl127 | (parapetul metalic pietanal ) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 2,376 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 281110630130011 | (parapetului metalic pietanal) Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 251 | IC41Aadapt | ( ancher himic d10mm analog "Hilti Hit-RE 500V3) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc |  | 72,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2875274204000аh | ( ancher himic d10mm analog "Hilti Hit-RE 500V3) Bratara fixare | buc | 1,0000 |  |
| 252 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 2,376 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |
| 253 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 2,376 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 254 | pret | Garnituri din cauciuc 30*10*1.5cm intre dale si tumbele anticeismice=6.5kg | buc |  | 12,000 |
|  | 123963852713211 | Garnituri din cauciuc 30*10*1.5cm intre dale si tumbele anticeismice=6.5kg | buc | 1,0000 |  |
| 255 | PK30A1 | (NUMAI LUCRU -- montarea garniturii din cauciuc 30*10*1.5cm intre dale si tumbele anticeismice=6.5kg) Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 256 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) p-ru tevile de drenaj: d60mm adincimea 5cm;L=0.9m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 257 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) p-ru tevile de drenaj: d42mm adincimea 45cm;L=8.1m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 258 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  | 10,800 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2521216710000210 | Teava din polietilena sau polipropilena ( amplasarea tevilor de drenaj (din polietilena) ) | m | 1,0300 |  |
| 259 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 4,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 260 | PD01Aadapt | Mastic bituminos | kg |  | 6,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 1236549875241315 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 261 | pret | Brichet de drenaj : dimeniune 40*12*4cm (= 0.25m3=130buc);dimeniune 32*12*4cm (= 0.006m3=4buc) | m |  | 53,280 |
|  | 888888222222221111 | Brichet de drenaj : dimeniune 40*12*4cm (= 0.25m3=130buc);dimeniune 32*12*4cm (= 0.006m3=4buc) | m | 1,0000 |  |
| 262 | PF11B | (NUMAI LUCRU----executarea drenajului cu folosirea brichetelor de drenaj) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 53,280 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 263 | pret | Plasa sintetica 100*100mm=18buc | m2 |  | 0,180 |
|  | 1239876543888558 | Plasa sintetica | m2 | 1,0000 |  |
| 264 | IzF04J1 | (NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 0,180 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  |  | 7. Racordarea.Lucrari de consolidare. |  |  |  |
| 265 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 132,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 266 | DI155Bk=0.9 | (H=9cm )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 510,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 267 | DI155Bk=0.9 | (H=9cm )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 510,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 268 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 235,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 269 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,982 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 270 | TsC19C1 | (decaparea stratului de fundatie din piatra sparta (chircovca) Hmed=20cm)Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 1,021 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 271 | TsC22E1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III | 100 m3 |  | 1,021 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,9400 |  |
| 272 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,021 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 273 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 163,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 274 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,021 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 275 | TsE05B | ( strazii s. Corten) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 276 | TsE01B | ( strazii s. Corten) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 277 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,020 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 278 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 159,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 279 | DA12C | (LA30 materialului de la decapare;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 102,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 280 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,408 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 281 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare din beton asfaltic ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,982 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 282 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 225,860 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 283 | DB16H | (1strat -granulat din beton asfaltic- materialului de la decapare; Н=4см )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 228,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 284 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,982 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 285 | DB16H | (1strat -granulat din beton asfaltic- materialului de la decapare; Н=4см )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 228,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 286 | TsC03F1 | (din decaparea terasamentului la culele (1;4) existente; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 287 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 836,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 288 | TsA20Ck=1.15h-om | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 100,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 289 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 190,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 290 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 190,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 291 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 292 | TsC50Bk=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,400 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 293 | TsC19C1 | (decaparea solului ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 4,300 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 294 | TsC03F1 | (incarcarea solului ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 295 | TsI51A1k=0.92 | (=140m3) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (la umplerea acostamentelor) | t |  | 266,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 296 | TsI51A5 | (=290m3) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozitul de sol existent ) | t |  | 551,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 297 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 298 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,900 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 299 | TsC54C | ( sol drenat fr.0-63,GA75 si compactarea cu compactorul pneumatic; ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 280,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068bd | ( sol drenat ) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 25922700040211 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 300 | TsC54C | ( sol drenat fr.0-63,GA75 si compactarea cu compactorul manual; ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068bd | ( sol drenat ) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 259227000402110 | Compactor manual | h-ut | 0,4200 |  |
| 301 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 0,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |  |
| 302 | TsC54C | (LA20fr.16-32mm----sub dalele de racordare h=10cm ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 2,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 303 | TsC54C | (LA20fr.16-32mm----sub dalele de racordare h=65cm ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 63,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 304 | pret | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*98*25cm, masa-2.2t) | m3 |  | 6,800 |
|  | 266612280051101781 | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*98*25cm, masa-2.2t) Elemente pentru poduri din beton armat | m3 | 1,0070 |  |
| 305 | PI06A | (montarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*98*25cm, masa-2.2t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 306 | pret | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*124*25cm, masa-2.7t) | m3 |  | 8,640 |
|  | 266612280051101782 | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*124*25cm, masa-2.7t) Elemente pentru poduri din beton armat | m3 | 1,0070 |  |
| 307 | PI06A | (montarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*124*25cm, masa-2.7t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 308 | Dl120adapt | Executarea hidroizolarii prin lipire in 3 (=10.8m2) straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 4,615 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0136 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0156 |  |
|  | 26821326018001 | (fibra de sticla) Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 309 | PB12C | (monolitizarea dalelor de racordare din beton C25/30 XC2 XF2)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,260 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XC2 XF2 | C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 310 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 287,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 311 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 6,010 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 312 | PB12C | (fundatie monolite (la stilpii barierei de siguranta) din beton C25/30 XC2 XF2)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,240 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XC2 XF2 | C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 313 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 22,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 314 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 68,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 315 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 17,200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 316 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 317 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 167,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 318 | DA12C | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 57,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 319 | DA12C | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 88,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 320 | DZ01A | ( Prepararea- NUMAI LUCRU ---- Recycling tip "M" h=15cm - imbogatit cu 4%ciment (Y=1.2t/m3);20%-piatra sparta LA30(Y=1.3t/m3) ) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 |  | 91,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 321 | pret | ciment (CEMII/A 42.5 N) | t |  | 8,060 |
|  | 265112210039710 | ciment (CEMII/A 42.5 N) | t | 1,0000 |  |
| 322 | pret | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm | m3 |  | 31,000 |
|  | 141112220164610416 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm | m3 | 1,0000 |  |
| 323 | TsI51C10k=2.17 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 71 km (din uzina) | t |  | 201,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 324 | DA10B | ( NUMAI LUCRU ---- Recycling tip "M" h=15cm - imbogatit cu 4%ciment (Y=1.2t/m3);20%-piatra sparta LA30(Y=1.3t/m3) )) Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 |  | 91,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 325 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,489 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 326 | DB19H | (BA 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 610,900 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310ba24 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0190 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 327 | DB19Hk=2 | (BA 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 14,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 55,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310ba24 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0190 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 328 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,240 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 329 | DB16Hk=1.25 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 800,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 330 | TsC03F1 | (incarcarea solului ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 331 | TsI51A1k=0.92 | (=140m3) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (la umplerea acostamentelor) | t |  | 252,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 332 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 333 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 334 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 335 | Dl105 | (sol de la decaparea terasamentului ) Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 336 | TsD04B | (sol de la decaparea terasamentului ) Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 337 | TsC03B1 | (sub pinteni, casiuri si risberma) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,620 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 338 | TsA20B | (sub pinteni, casiuri si risberma) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 16,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 339 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 340 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; h=10cm; ---- sub casiurile de evacuare a apei si blocurile sale ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 341 | DE11A | (blocuri Б 2-18-25 ( beton C30/37 XF4) = 80buc;masa=50kg/buc;L=0.5m/buc ; asezate pe o fundatie din beton C12/15 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | C12/15 | C12/15 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 266612280032541 | (blocuri Б 2-18-25 = 60buc;masa=50kg/buc;L=0.5m/buc ) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 342 | pret | (blocurilor chiuvetelor din b/a (beton C30/37 XF4 ) B-6;masa=0.06t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 37,000 |
|  | 266612280026533 | (blocurilor chiuvetelor din b/a (beton C30/37 XC4 XF4 ) L-6;masa=0.06t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 343 | DE16B | (NUMAI LUCRU ) (blocurilor chiuvetelor din b/a B-6;masa=0.06t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 37,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 344 | pret | (blocul B5 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.19t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 24,000 |
|  | 266612280026532 | (blocul B5 (beton C30/37 XC4 XF4 ) masa =0.19t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 345 | DE16B | (NUMAI LUCRU ) (blocul B5 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.19t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 24,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 346 | pret | (blocul B9 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.21t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 4,000 |
|  | 266612280026534 | (blocul B9 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.21t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 347 | DE16B | (NUMAI LUCRU ) (blocul B9 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.21t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 348 | pret | (bloc-desicator (beton C30/37 XF4 ) masa =0.01t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 4,000 |
|  | 266612280026532181 | (bloc-desicator (beton C30/37 XF4 ) masa =0.01t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 349 | DE16B | (NUMAI LUCRU ) (bloc-desicator (beton C30/37 XF4 ) masa =0.01t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 350 | Dl119 | (C30/37XF4 --- elementelor monolite (sectoarele) rigolei ) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,580 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37XF4 | C30/37XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 351 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 5,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 352 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 353 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 354 | TsC03F1 | (incarcarea solului ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,605 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 355 | TsI51A1k=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km | t |  | 114,950 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 356 | TsD01B | ( de la pintei) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 60,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 357 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 60,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 358 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit ( C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm | 100m2 |  | 2,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | C30/37 XC4 XF2 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751pl1 | (A240) Piese forjate ( plasa AI) | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la20 | (LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 359 | Dl131 | Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -2,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | C30/37 XC4 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 360 | CR03A | (scinduri antiseptic) Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  | 2,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900sc | Lemn rotund de rasinoase (scinduri antiseptic) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 361 | CC01D | (ancore A240 d18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 436,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602300000240 | (A240) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 362 | PB02A | (C25/30 XF2 ---- pintelor sec.40*50cm) Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 13,500 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | C25/30 XF2 | C25/30 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 363 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 74,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 364 | PB02A | (C25/30 XF2 --- pintelor sec.20*50cm)Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 3,320 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | C25/30 XF2 | C25/30 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 365 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 36,700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 366 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 14,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 367 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 14,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 368 | Dl129 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 22,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001la2090 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 369 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H1-A-W4 (120) ( gr.17kg/m) , conform SR EN 1317 | m |  | 58,660 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001h1w4120 | Complect de parapet metalic (H1-A-W4 (120) gr.17kg/m) , conform SR EN 1317 ) | t | 0,0170 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 370 | DF59A | (Tip drum H2W3 (280) nivel de deveritate A ;masa28kg /m) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 16,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001h2w31 | (Tip drum H2W3 (280) ,inclusiv ancor hinic Hilti; analog CPS07H2W3 masa 28kg/m) Complect de parapet metalic | t | 0,0280 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 371 | TsC03F2 | (decaparea sol ud) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 372 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 342,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 373 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 374 | DF19B | (denumirea riului Materiale:tabla 380*1250*2.0mm=15kg; teava d40;L=3.5m;=38.4kg; banda din metal=2.8kg; feronerie=0.28kg ) Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 26151073261035d | (denumirea riului Materiale:tabla 380*1250*2.0mm=15kg; teava d40;L=3.5m;=38.4kg; banda din metal=2.8kg; feronerie=0.28kg ) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 375 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 8,800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 376 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  | 8. Organizarea circulatiei pe perioada executarii teparatiei |  |  |  |
| 377 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 16,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | C12/15 | C12/15 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 378 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 34,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 379 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 34,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 380 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 381 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 382 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( Drumuri Ciadir Lunga ) | t |  | 0,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
|  |  | 9. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 9.1. Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |
| 383 | DF20A | (tip B-700) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 261510732610526121 | (tip B-700) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 384 | DF18A | (Pilon tip CKM 2,35; Gr.1buc=13kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C16/20 XF2 =0.064m3/buc ) | buc |  | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000011212 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 0,0640 |  |
|  | 28111063017940075405 | (Pilon tip CKM 2,35; Gr.1buc=13kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 9.2. Executarea marcajului rutier |  |  |  |
| 385 | DF17A | (longitudional )Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 57,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720a | Email alb ii E.109-5 (culoare alba) | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |