- CAIET DE SARCINI

- PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия

3.Obiectul achiziţiilor:  Работы по благоустройству территории  в стадионе мун.Комрат, АТО Гагаузия

Лот №2 - Благоустройство территории и монтаж флагштоков

- Перечень объемов работ

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоустройство территории Capitolul1. Заезд с северной стороны |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul1.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,534 |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) - погрузка грунта | 100 m3 | 0,534 |  |  |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportareapamintuluicuautobasculantade 10 t ladistantade: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) - вывоз грунта | t | 88,100 |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) - погрузка глины | 100 m3 | 0,550 |  |  |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportareapamintuluicuautobasculantade 10 t ladistantade: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) - завоз глины | t | 90,750 |  |  |  |
| 6 | TsD02B1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenitdinterencategoria I sau II, executatacubuldozerpetractorcusenilede 65-80 CP, instraturicugrosimeade 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) | 100 m3 | 0,550 |  |  |  |
| 7 | TsD05B | Compactareacumaiulmecanicde 150-200 kg a umpluturilorinstraturisuccesivede 20-30 cmgrosime, exclusivudareafiecaruistratinparte, umpluturileexecutindu-sedinpamintcoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 0,550 |  |  |  |
|  |  | Capitolul1.2. Укладка брусчатки |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC54C | Stratdefundatiedinpietris (Слой основания из щебня, толщиной 15 см.) | m3 | 54,000 |  |  |  |
| 9 | TsC54A | Stratdefundatiedinnisip (Слой основания из песка, толщиной 10 см.) | m3 | 36,000 |  |  |  |
| 10 | DE11A | Bordurimici, prefabricatedinbetoncusectiuneade 1000х200х100 mm, pnetuincadrareaspatiilorverzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezatepe o fundatiedinbeton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000х200х100 мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m | 45,000 |  |  |  |
| 11 | DE18A | Pavajeexecutatedinplacidetrotuaredinbetonprefabricatasezatepeunstratdinamestecuscatdecimentsinisip, inproportie 1:6, rostuitcuamestecuscatdecimentsinisip, grosimestratde 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток Н=8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 356,000 |  |  |  |
|  |  | Capitolul2. Спортзал |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul2.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,156 |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) - погрузка грунта | 100 m3 | 0,156 |  |  |  |
| 14 | TsI51A5 | Transportareapamintuluicuautobasculantade 10 t ladistantade: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) - вывоз грунта | t | 25,650 |  |  |  |
|  |  | Capitolul2.2. Укладка брусчатки |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC54C | Stratdefundatiedinpietris (Слой основания из щебня, толщиной 15 см.) | m3 | 15,540 |  |  |  |
| 16 | TsC54A | Stratdefundatiedinnisip (Слой основания из песка, толщиной 10 см.) | m3 | 10,360 |  |  |  |
| 17 | DE11A | Bordurimici, prefabricatedinbetoncusectiuneade 1000х200х100 mm, pnetuincadrareaspatiilorverzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezatepe o fundatiedinbeton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000х200х100 мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m | 85,000 |  |  |  |
| 18 | DE18A | Pavajeexecutatedinplacidetrotuaredinbetonprefabricatasezatepeunstratdinamestecuscatdecimentsinisip, inproportie 1:6, rostuitcuamestecuscatdecimentsinisip, grosimestratde 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток Н=4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 103,600 |  |  |  |

|  |  | Монтаж флагштоков Capitolul3. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardereinternasicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,100 |  |  |  |
| 20 | TsI50A5 | Transportareapamintuluicuautobasculantade 5 t ladistantade 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 16,500 |  |  |  |
|  |  | Capitolul4. Основание |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54C | Stratdefundatiedinpietris (Слой основания из щебня, толщиной 10 см) | m3 | 0,900 |  |  |  |
| 22 | CC01D1 | Armaturidinotelbeton PC 52 fasonateinatelieredesantiersimontatecudiametrulbarelor 14 mminclusivinfundatiiizolate (Cтальная арматура класса A-III, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 14мм) - сетка ячейками 150х150мм - 6 шт. | kg | 111,780 |  |  |  |
| 23 | CC01C1 | Armaturidinotelbeton PC 52 fasonateinatelieredesantiersimontatecudiametrulbarelor 8 mminfundatiiizolate (Cтальная арматура класса A-III, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 8мм) - каркас для крепления анкеров - 6шт. | kg | 11,520 |  |  |  |
| 24 | CL57A | Montareasifixareapieseloringlobateinbetonarmatmonolit: cugreutateasub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) - анкер М18, L=1100мм Materialemaruntesi de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 52,800 |  |  |  |
| 25 | CA03D2 | Betonturnatinfundatii, socluri, ziduridesprijin, peretisubcotazero, preparatcubetonierapesantiersiturnareacumijloaceclasicebetonarmatclasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 4,380 |  |  |  |
|  |  | Capitolul5. Монтаж флагштоков |  |  |  |  |  |
| 26 | CL18A | Confectiimetalicediversedinprofilelaminate, tabla, tablastriata, otelbeton, tevipentrusustinerisauacoperiri, inglobatetotalsaupartialinbeton (Разные металлические изделия из листовой стали, полностью или частично забетонированные ) - см. схему | kg | 93,960 |  |  |  |
| 27 | CL18A | Confectiimetalicediversedinprofilelaminate, tabla, tablastriata, otelbeton, tevipentrusustinerisauacoperiri, inglobatetotalsaupartialinbeton (Монтаж труб из нержавеющей стали 57х3 мм L=1200мм - 6 шт, полностью или частично забетонированные ) | kg | 28,740 |  |  |  |
| 28 | CL18A | Confectiimetalicediversedinprofilelaminate, tabla, tablastriata, otelbeton, tevipentrusustinerisauacoperiri, inglobatetotalsaupartialinbeton (Монтаж труб из нержавеющей стали 76х3 мм L=2200мм- 6 шт, полностью или частично забетонированные ) | kg | 71,280 |  |  |  |
| 29 | CL18A | Confectiimetalicediversedinprofilelaminate, tabla, tablastriata, otelbeton, tevipentrusustinerisauacoperiri, inglobatetotalsaupartialinbeton (Монтаж труб из нержавеющей стали 89х3 мм L=2000мм- 6 шт, полностью или частично забетонированные ) | kg | 76,320 |  |  |  |
| 30 |  | Трос для флага | m | 48,000 |  |  |  |
| 31 |  | Ролик из нержавеющей стали 60мм диаметром под подшипник и канавкой для троса | buc | 12,000 |  |  |  |

Проектант

(должность, подпись, инициалы, фамилия )

М.П.