| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Scule manuale, electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Ciocan rotopercutor SDS-plus |  |  |  | Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 36 Forta de impact (J): 7 Frecventa loviturilor (lovituri/min): 4200 Model: TH118366 Total sau analog Putere (W): 1800 Tensiune de alimentare (V): 230 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 850 Termenul de garanție: 12 luni. |  |  |
| Ciocan rotopercutor SDS-plus 950W |  |  |  | Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 28 Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm): 30 Diametrul maxim de gaurire in metal (mm): 13 Forta de impact (J): 2,5 Frecventa loviturilor (lovituri/min): 4670 Model: TH309288 Total sau analog Putere (W): 950 Tensiune de alimentare (V): 220-240 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 1050 Termenul de garanție: 12 luni. |  |  |
| Polizor unghiular 125mm 1100W |  |  |  | Alimentare: Retea electrica. Diametrul discului (mm): 125. Model: TG11012536 Total sau analog. Putere (W): 1100. Tip: Polizor unghiular Termenul de garanție: 12 luni. |  |  |
| Polizor unghiular 2400W, 230mm |  |  |  | Diametrul discului (mm): 230 Puterea (W): 2400 Tensiune AC (V): 230/50 Nr. de rotații in gol (rpm): 6300 Diametrul interior a discului (mm): 22.23 Model: TG1252306 Total sau analog Brand: Total sau analog Termenul de garanție: 12 luni |  |  |  |
| Mașină de amestecat mortar |  |  |  | Tip Motor Cu perii Putere 1600 w Numar palete malaxor 1 buc. Volum amestec finit 40 L Filet arbore M14 Ø Paleta malaxor 140 mm Numar de viteze 2 Cuplu maxim 80 Nm Control turatie Da Limitare curent pornire Da Sistem stabilizare turatii Da Cod: STANLEY FME190-QS sau analog Termenul de garanție: 12 luni |  |  |  |
| Disc slefuitor polizor pneumatic Ø 15mm x 10mm |  |  |  | diametru 6" = 150 mm 6 GAURI Cod produs: P-G66VC sau analog |  |  |  |
| Masca de sudura |  |  |  | Camp vizual (mm) 100x97 Gradul de clarificare (DIN) 4 Gradul de umbra (DIN) 13 Cod produs: Yato YT-73932 (Black) sau analog |  |  |  |
| Masina de slefuit pneumatica orbitala |  |  |  | Masina de slefuit pneumatica orbitala Ø150mm x 10.000Rot/min x 170L/min Cod produs: SUMAKE ST-7109VC-6 sau analog Termenul de garanție: 12 luni |  |  |  |
| Mașină de găurit cu percuție pe acumulator |  |  |  | Acumulator 2 x 4.0 Ah (Li-Ion) Tip motor Fără perii Mandrine 1.5 - 13 mm Trepte ale momentului de torsiune 20 Greutatea 1.12 kg Tensiune (V) 18 V Turaţii la mersul în gol 0 - 21000 rot/min Număr percuţii 0 - 27000 percuții/min Cod produs: B06019N3307 Bosch sau analog Termenul de garanție: 12 luni |  |  |  |
| Mandrină universală de găurit B18, 3-16mm |  |  |  | Mandrină universală de găurit B18, 3-16mm |  |  |  |
| Burghiu pentru beton 10 mm |  |  |  | Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru beton Diametru 10 mm Cod: B2608680274 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru beton 12 mm |  |  |  | Lungime de lucru 150 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Diametru 12 mm Cod: B2608680278 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru beton 14 mm |  |  |  | Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Diametru 14 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680282 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru beton 16 mm |  |  |  | Lungime de lucru 150 mm Diametru 16 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680285 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru beton 20 mm |  |  |  | Lungime 460 mm Sistem de prindere SDS Plus Lungime de lucru 400 mm Diametru 20 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680291 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru metal 5 mm Oțel |  |  |  | Sistem de prindere Cilindric Diametru 5 mm Tip material Oțel HSS Lungime 86 mm Lungime de lucru 52 mm Destinație metal Cod: K248650 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru metal 6 mm Oțel |  |  |  | Lungime 93 mm Sistem de prindere Cilindric Lungime de lucru57 mm Destinațiepentru metal Diametru 6 mm Cod: K209660 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru metal 8 mm Oțel |  |  |  | Diametru: 8 mm Lungime totală: 117 mm Lungime de lucru: 75 mm Sistem de prindere: Cilindric Cod: P10800 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru metal 10 mm Oțel |  |  |  | Lungime totală: 133 mm Lungime de lucru: 87 mm Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Cod: P16100 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru metal 12 mm Oțel |  |  |  | Lungime 151 mm Lungime de lucru 101 mm Diametru 12 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Cod: K159120 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru metal 14 mm Oțel |  |  |  | Lungime 160 mm Lungime de lucru 108 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Diametru 14 mm Cod: K159140 sau analog |  |  |  |
| Burghiu pentru metal 16 mm Oțel |  |  |  | Diametru: 16 mm Lungime totală: 165 mm Lungime de lucru: 110 mm Sistem de prindere: Cilindric Material: Oțel HSS Cod: K159160 sau analog |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Palan cu lant profesional Tractel Tralift 5t, 5 m |  |  |  | Dispozitiv de ridicat cu lant profesional, heavy-duty, pentru utilizari in constructii, ateliere si industrie. Design robust, cu actionare manuala a lantului. 2 randuri de lanturi Carlig pivotant cu siguranta de captura. EN13157 Dimensiuni: - latime (A): 229 mm - adancime (B): 180 mm - deschidere max. carlig (E): 44 mm - distanta minima intre carlige (Hmin): 700 mm Cod: TR-222479 sau analog Frana automata cu 2 clicheti de siguranta Posibilitatea rotirii cu 360˚ datorita sitemului de ancorare. Tralift 5T poate fi echipat si cu alte lungimi ale lantului, inaltimea maxima de ridicare fiind de 90m Termenul de garanție: 12 luni |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________