- Caiet de Sarcini pentru Sistem de Monitorizare GPS Auto – Autoturisme

- 1. Scopul Achiziției

Implementarea unui sistem de monitorizare GPS pentru autoturismele din parc, pentru a optimiza utilizarea vehiculelor, monitoriza consumul de combustibil și asigura respectarea normelor de circulație și siguranță rutieră.

- 2. Cerințe Tehnice pentru Echipamente GPS

- Dispozitive GPS:

  - Dispozitive de mici dimensiuni, compatibile cu autoturismele, ușor de montat și ascuns.

  - Localizare precisă, cu o abatere maximă de 5 metri, cu actualizare la fiecare 10 secunde.

  - Baterie internă de rezervă care să permită funcționarea dispozitivului pentru cel puțin 6 ore în caz de deconectare de la sursa principală de alimentare.

  - Memorie internă pentru stocarea datelor în cazul pierderii temporare a conexiunii la rețeaua GSM.

  - Posibilitatea integrării cu sistemul CAN-BUS al vehiculului pentru acces la informații despre viteza, turația motorului și alți parametri tehnici.

- Conectivitate:

  - Comunicare GSM/GPRS pentru transmisia datelor în timp real, compatibilă cu rețelele 2G/3G/4G.

  - Posibilitatea de configurare OTA (Over-The-Air) pentru actualizări și ajustări ale parametrilor dispozitivelor.

- Funcționalități Suplimentare:

  - Senzori pentru detectarea deschiderii ușilor și portbagajului.

  - Avertizare în caz de mișcare neautorizată sau pornire a motorului.

  - Alertă în caz de manipulare neautorizată a dispozitivului (anti-sabotaj).

  - Modul de „sleep” pentru economisirea energiei în perioada de staționare prelungită.

- 3. Cerințe pentru Aplicația Software

- Interfață de Monitorizare:

  - Interfață web și aplicație mobilă pentru vizualizarea poziției vehiculelor în timp real.

  - Hărți interactive cu opțiunea de vizualizare a traseelor parcurse în ultimele 12 luni.

  - Posibilitatea de a seta geo-fencing și de a primi notificări în timp real când un vehicul intră sau iese din zonele prestabilite.

  - Monitorizarea comportamentului șoferilor (accelerări/bruscări, frânări bruște, viteză excesivă).

- Rapoarte și Analize:

  - Generarea automată a rapoartelor zilnice, săptămânale și lunare privind utilizarea vehiculelor, consumul de combustibil și distanțele parcurse.

  - Rapoarte privind timpii de staționare, orele de lucru și rutele neautorizate.

  - Posibilitatea de a importa datele privind alimentările de combustibil și compararea cu consumul raportat de sistem.

- 4. Servicii Adiționale

- Instalare și Configurare:

  - Furnizorul va asigura instalarea și configurarea echipamentelor GPS pe toate autoturismele desemnate de beneficiar la adresele indicate în anexă.

  - Asigurarea training-ului necesar pentru utilizatorii finali și echipa tehnică a beneficiarului.

- Mentenanță și Suport:

  - Perioada de garanție minimă de 36 de luni pentru toate echipamentele.

  - Suport tehnic 24/7 prin telefon și email pentru asistență în utilizarea sistemului.

  - Intervenții de mentenanță preventivă la intervale regulate și corectarea eventualelor defecțiuni.

- 5. Condiții Contractuale

- Echipamentele GPS vor rămâne în proprietatea beneficiarului la finalul perioadei contractuale.

- Implementarea sistemului și instalarea echipamentelor să fie finalizate în termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

- Posibilitatea de extindere a abonamentului de monitorizare pentru perioade suplimentare.

- 6. Criterii de Eligibilitate pentru Furnizori

- Experiență anterioară demonstrabilă în implementarea sistemelor de monitorizare GPS pentru autoturisme.

- Prezentarea certificatelor de conformitate pentru echipamentele oferite.

- Asigurarea unui plan de implementare și a unui calendar detaliat de livrare.