| Lucrari de reparatie a drumului pe str.31 August din s. Slobozia Mare, Cahul. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

№ 19 din 02/2024

carosabil betonat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Teasamente ,fundatii de beton. |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 | 1,400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 3,066 |  |  |
| 2 | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului |  | 100 m3 | 2,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,536 |  |  |
| 3 | DA03A |  | Scarificarea manuala a platformei drumului |  | m3 | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 69,200 |  |  |
| 4 | RCsA08A |  | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc |  | m3 | 80,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,800 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc |  | h-ut | 4,688 |  |  |
| 5 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  | t | 124,800 |  |  |
|  | 341054000000621 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 2,895 |  |  |
| 6 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude) |  | 100 m3 | 0,980 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,372 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,412 |  |  |
| 7 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.31.5-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm |  | m3 | 162,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 48,600 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.31.5 - 63mm |  | m3 | 205,740 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,100 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 6,804 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 35,316 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,810 |  |  |
| 8 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.8-31.5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=10cm |  | m3 | 135,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 40,500 |  |  |
|  | 14111222016721 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.31.5 - 63mm |  | m3 | 171,450 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,750 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 5,670 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 29,430 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,675 |  |  |
| 9 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare(strazi carosabile) 300x150cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , C15 , V=24.3m3 |  | m | 540,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 81,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 237,600 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(C15 M200) |  | m3 | 24,300 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1 576,800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,320 |  |  |
|  | 26661228002851 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  | m | 542,700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,240 |  |  |
| 10 | CC03B |  | Montare plase sudate , la placi, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp ( sirma Bр 4, pas 200/200) |  | kg | 1 350,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 40,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,750 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate ( sirma Bр 4, pas200/200) |  | kg | 1 363,500 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 6,750 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 13,500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 405,000 |  |  |
| 11 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. 16cm. |  | m3 | 216,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 667,440 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C22.5 M300 |  | m3 | 217,728 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 20,736 |  |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  | m2 | 125,496 |  |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  | m2 | 0,145 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 68,040 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 29,160 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 6,696 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  | h-ut | 1 013,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Teasamente ,fundatii de beton. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Transportarea cu tralul , masini si utilaje. |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) |  | 1 km | 72,000 |  |  |
|  | 12504 |  | transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t |  | h-ut | 10,080 |  |  |
| 13 | pret de piata |  | Transportarea cu tralul a transportarea cu tralul a autogreiderul cu capacitatea 175 CP..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) |  | 1 km | 72,000 |  |  |
|  | 12505 |  | transportarea cu tralul a autogreiderul cu capacitatea 175 CP |  | h-ut | 10,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje. |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transporetare a mater (ПЗ+CAS) * 10 % |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie (ПЗ+CAS+Transp) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Benefciul (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Benefc) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |