____________________ Aprobat

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1660308854522

|  | Denumirea lucrării | Actualizarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 264,790. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Demersul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu nr. 08-2694 din 31.05.2022 |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție. |
|  | Proiectant general | Conform procedurii de achiziție publică. |
|  | Amplasamentul | Pod de încrucișare km 264,790 (parte componentă a nodului rutier), Latitudine: 47° 6'44.85"N; Longitudine: 28°51'27.59"E. |
|  | Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor în teren | - Expertiza tehnică a grinzilor prefabricate din beton armat cu lungimea de 33,0 m, montate la podul de încrucișare amplasat în mun. Chișinău, intersecția str. Bucovina și Milescu Spătaru (construcție nefinalizată); - Ridicări topo geodezice; |
|  | Seismicitatea zonei | Conform zonei de amplasament: 7 grade pe scara MSK-64 |
|  | Parametrii tehnici de bază la actualizarea proiectului de execuție | - Proiectantul va elabora proiectul de execuție în conformitate cu prevederile Normelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021. - Tipul îmbrăcămintei rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic. - Tipul îmbrăcăminții rutiere pe drumuri de acces conexe – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN). - Lățimea gabaritelor de liberă trecere la nivelul căii podurilor se va corela cu recomandările prevăzute în raportul de Recensământ a circulației rutiere, din 24.06.2021, inclusiv în conformitate cu NCM D.02.01:2015. - Clasa de încărcare în conformitate cu СНиП 2.05.03-84*: Sarcini temporare A11 și NK-80. - Lucrări de artă conform СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”, și a altor standarde în vigoare. - Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor, NCM E.04.04:2016. - Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017. - Accesoriile drumului, siguranța rutieră conform – NCM D.02.01:2015. |
|  | Condiții specifice | - Proiectantul va elabora compartiment privind demontarea grinzii existente din BA precomprimat cu lungime de 33m ce se află în stare avariată; - Proiectantul va elabora compartimentul privind organizarea lucrărilor de demontare, transportare și depozitare a grinzilor din BA precomprimat cu lungime de 33m, actualmente montate la podul de încrucișare amplasat în mun. Chișinău, intersecția str. Bucovina și Milescu Spătaru (construcție nefinalizată); - La actualizarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reconstrucție inclusiv și pentru lucrările ulterioare de întreținere; - La dimensionarea structurilor proiectantul va analiza raportul de Recensământ a circulației rutiere, din 24.06.2021, (date colectate în cadrul nodului rutier la intersecția drumurilor M1, M5 și R6). - La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție actualizat (direct proporțional cu termenul de execuție stipulat în contract), proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține imaginea de ansamblu, viziunea de perspectivă privind dezvoltarea nodului rutier, bazată pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică. În context beneficiarul va specifica (după caz), exigențe obligatorii și/sau suplimentare soluțiilor de proiect elaborate și prezentate de proiectant. - Proiectantul va integra în proiectul de execuție soluțiile de proiect elaborate anterior, care prevăd coborârea cotei de nivel a părții carosabile la breteaua de acces R6-M1; - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a unui sistem de monitorizare (măsurarea efortului și deformațiilor) în timp a suprastructurilor. - Elaborarea și înaintarea spre aprobare a modelului și modului de instalare a reperelor de nivel la pilele podului în scopul monitorizării în timp a infrastructurii (tasări și deformații), ulterior la aceste repere se va atribui câte o cotă absolută și se va înregistra în cartea podului; - Raportul de expertiză tehnică va conține compartimentul încercări pe betoane (clasa betoanelor prin metode nedistructive și/sau distructive, adâncimea de carbonatare, etc.). - Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului. - Proiectantul va aviza documentația de proiect conform prevederilor art.5 pct.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”. - Compartimentul Devize, se va întocmi inclusiv în baza costurilor utilajelor de construcții aprobate de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. - În perioada de derulare a procedurilor de achiziție publică pentru selectarea executantului lucrărilor de construcție, vor fi elaborate inclusiv răspunsuri la clarificările solicitate de agenții economici interesați. |
|  | Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere. |
|  | Conținutul proiectului de execuție | Conform NCM A. 07.02-2012: - Memoriu explicativ general; - Desene pe compartimente; - Specificații tehnice; - Liste de cantități pe compartimente (în format electronic Ms Excel, cu formule de calcul); - Raport topo-geodezic; - Raport geotehnic; - Raport hidrometeorologic; - Devize conform art. 4.2.7 al CP L.01.01:2012, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5), elaborarea caietului de sarcini pentru licitarea lucrărilor de reconstrucție; - Elaborarea compartimentului „Drumuri” (inclusiv reamenajarea bretelelor de acces către podul de încrucișare, supralărgirea drumului M1 în concordanță cu recomandările relatate în raportul de Recensământ a circulației rutiere, din 24.06.2021, (date colectate în cadrul nodului rutier la intersecția drumurilor M1, M5 și R6) asigurând conexiunea cu proiectul elaborat anterior. - Elaborarea compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investițiilor”; - Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție” conform NCM A. 07.02-2012; - Elaborarea compartimentului „Organizarea circulației rutiere și pietonale (inclusiv pe perioada executării lucrărilor de reconstrucție)”; - Elaborarea compartimentului „Stații de așteptare a transportului public” (după caz); - Elaborarea compartimentului „Rețele electrice, telecomunicații și iluminant stradal (inclusiv pentru perioada executării lucrărilor de reconstrucție)” (după caz); - Elaborarea compartimentului „Exploatarea și recultivarea gropii de împrumut” (după caz); - Cartea tehnică. |
|  | Numărul de exemplare de documentație | În volum de 3 exemplare + varianta electronică. |

15. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

16. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________