Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,

iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Tractor multifuncțional |  |  |  | -Cabina: Aer Condiționat, Sistem Audio, Filtru de carbon -Motor: 2505 cm3 de 57 C.P. -Norma de emisii CO2: TIER4 -Volumul Rezervorului: 60 l -PTO: Dependent/Independent -Turații PTO: 540/750/1000 rot/min -Cutie de viteze: 16x16 cu inversor -Pompa servodirecție (L/min): 18,6 -Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 -Pompa hidraulica (l/min) : 56.1 -Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete -Cuplări hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick -Dimensiunile anvelopelor: față: 11.2-20; spate: 14.9-28 -Unghi de cotire a roților din fata: 550 -Raza de întoarcere: 3100mm -Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 -Greutate fără balast: 2572 kg -Garanție 2 ani |  |  |
| Excavator |  |  |  | -Lățime căuș: 400mm -Adâncime maxim: 2250mm -Înălțime maxim: 2550mm -Înălțime maxim: căuș: 3540mm -Lungime maxim: 3300mm -Unghi de cotire: 1800 -Lățime minima transport: 1500mm -Putere minima: 50CP -Greutate: 800 kg -Garanție 2 ani |  |  |
| Încărcător frontal |  |  |  | -Greutatea max. de ridicare: 2000 kg -Greutate proprie: 620 kg -Înălțimea maxima: 4000mm -Putere minima: 50 cp -Garanție 2 ani Opțional: -Furca pentru paleți: INCLUS IN PRET |  |  |
| Lamă pentru deszăpezire și nivelare |  |  |  | -Putere necesara (CP): 35 -Lungime (mm): 670 -Lățime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280) -Lățime totala (mm): 2116 -Înălțime (mm): 850 -Unghi reglabil: mecanic, 280 -Înălțimea reglabila: hidraulic -Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri -Amortizare: +/- 20 -Greutate totala (kg) 329,00 -Grosimea metalului: 4mm -Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm -Lama din metal pentru nivelare: inclusa in preț -Lama din cauciuc pentru zăpadă: inclusa in preț |  |  |
| Remorca cu o axa, basculabila IN 3 PARTI |  |  |  | -Greutate maxima de ridicare: 4000 kg -Greutatea remorcii: 1250 kg -Descărcare: Hidraulică in 3 parți -Înălțimea bordurilor: 450mm+1000mm (din Plasa metalica) Dimensiuni interior: 3,30m x 1,90m x 1,45m -Volum încărcare: 9,09 m3 Suprafața: 6,27 m2 -Dimensiunile roților: 11.50/80-15 -Cilindrul hidraulic: 4 nivele -Grosimea podelei: 4mm -Grosimea pereților: 2mm -Sistem de frânare - INERTIE -Sistem de iluminare: da -Dulăpior din plastic pentru chei de rezerva - INCLUS -Rezervor pentru apa pentru spălarea mâinilor - INCLUS -Picior pentru staționare - INCLUS |  |  |
| Împrăștietor de îngrășământ, nisip și material antiderapant |  |  |  | -Volumul buncărului: 1,50m3 -Lățimea de lucru: 2,0m – 4,0m -Materialul împrăștiat: de la 50gr/cm2 până la 150gr/cm2 -Reglarea distantei de aruncare: prin maneta -Sursa de alimentare: electrica, 12V -Dimensiunile minime de amplasare: 2400mm x 1600mm -Înălțimea minima a platformei pentru amplasare: 930mm Greutatea neta: 340kg -Greutatea max. totala (cu antiderapant): 2800kg -Podea transportatoare pentru material antiderapant: INCLUS -Tentă pentru sigilarea utilajului: INCLUS -Disc p/u împrăștierea materialului antiderapant: Inox, INLCUS -Sita pentru filtrarea materialului antiderapant: INCLUS -Suporturi pentru staționare: INCLUSE |  |  |
| Tocător cu braț lateral pentru resturi vegetale |  |  |  | -Lățimea maxima a brațului: 4,8m -Înălțimea maxima a brațului: 4,9m -Adâncimea maxima de lucru: 3,3m -Conectare: pe tiranți, CATI si II -Alimentare: PTO, 540 rot/min -Sistem hidraulic: propriu, închis, de 160L -Pompa hidraulica: 41cm3 -Presiunea de lucru: 215bar -Debit de lucru: 75 lit/min -Turațiile rotorului cu cuțite: 3100 rot/min -Organ de lucru: cuțite -Operare: Distribuitor hidraulic cu 5 manete, atașabil in cabina Greutate: 835kg -Putere minima a tractorului: 50CP -Greutatea minima a tractorului: 1600kg Extensia inclusa: -A0650 – cu 48 de cuțite, suprafața de lucru 100cm -BD1500 – cu 3 discuri diamant 500mm pentru crengi |  |  |
| Tocător de cioturi si rădăcini |  |  |  | -Putere minima necesara: 55 CP -PTO: 540 rot/min -Dimetrul pomilor: 20-150 cm -Adâncime maxima de distrugere a rădăcinilor: 95cm -Cardan: 6x6 Inclus în preț -Diametrul burghiului cu lame – 30 cm Utilajul este dotat cu: -Bazin de ulei de transmisie de 45 litri -Cilindru hidraulic pentru inclinare -Utilajul este întărit cu: conexiuni de armare de 30 mm grosime la fiecare colt -Lame concepute special pentru distrugerea cioturilor de diametru mare si cu consistenta sporită -Setul de transmisie este conceput cu roti dințate conice, rezistente la suprasarcina cu diametrul de 48 cm -Garanție: 12 luni |  |  |
| Rezervor tractabil pentru apa potabila pentru irigarea pomilor, florilor si arbuștilor |  |  |  | -Volum: 4.000 L -Greutatea: 950 kg -Grosimea pereților rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) -Dimensiunile roților: 9.00/16 BKT (6 găuri) -Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min -Sistem de frânare: hidraulic -Furtun absorbție: de 9m cu filtru -Ieșiri spate:2 ieșiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtunuri irigare) -TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS |  |  |
| Aspirator de frunze |  |  |  | -Motor: 13CP, (Benzina) -Sistem de fixare: atârnat pe bortul remorcii -Sistem de aspirare: Ventilator de 400mm, cu 4 palete -Sistem de mărunțire a frunzelor: 2 cuțite la ventilator -Dimensiuni: 150x65x140 -Greutate: 170kg -Productivitate: 100m3/minut -Garanție: 2 ani |  |  |
| Burghiu pentru săpat gropi |  |  |  | -Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu -Diametrul de găurire - 25 cm / 50cm -Adâncimea găurii de foraj -25 cm - 90 cm -Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3] - 1.5 -Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90 -Burghieri cu diametrul de 250mm + 500mm – incluse în set -Cardan: 6x6 fortificat, cu sistem de protecție -Garanție 1 an |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________