SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziție Tractor Pentru Lucrări Comunale și Întreținere Infrastructură

I. CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

A. MOTOR

Cerințe Minime Obligatorii:

- Tip motor: Diesel, 4 timpi

- Putere nominală: Minimum 90 CP, Maximum 110 CP

- Sistem de supraalimentare: Turbosuflantă cu intercooler - OBLIGATORIU

- Cilindree: min 4400 cm³

- Turație nominală: 2.200 – 2.400 RPM

- Sistem de injecție: Injecție directă

- Sistem de răcire: Cu lichid

- Normă de emisii: Minimum TIER III A sau echivalent (EURO Stage IIIA)

- Capacitate rezervor: Minimum 100 litri

B. TRANSMISIE

Cerințe Minime Obligatorii:

- Tip transmisie: Mecanică cu inversor electro-hidraulic (Power Shuttle sau echivalent)

- Diapazo mare de viteze:  Minimum 40 înainte /  40 înapoi, inclusiv pentru a putea opera cu utilaje ce necesita viteze de deplasare foarte mici.

- Inversor: Electro-hidraulic sub sarcină, fără oprirea tractorului

- Sincronizare: Toate vitezele sincronizate

C. SISTEM DE FRÂNARE ȘI DIRECȚIE

Cerințe Minime Obligatorii:

- Frâne: Multi-disc în baie de ulei pe toate roțile

- Frână de staționare: Hidraulică sau mecanică pe minimum 2 roți

- Direcție: Servodirecție hidraulică

- Volan: Reglabil pe înălțime și înclinație

D. PRIZĂ DE PUTERE (PTO)

Cerințe Minime Obligatorii:

- Tip: Independentă (funcționează independent de tracțiune)

- Localizare: Spate - OBLIGATORIU

- Viteze PTO: Minimum 3 viteze dintre care obligatoriu 540 RPM, 750 RPM si 1000 RPM

- Comandă: Electrohidraulică cu posibilitate comutare automat/manual

E. DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Cerințe Minime Obligatorii:

- Lungime totală: Maximum 4.000 mm

- Lățime totală: Maximum 200 mm (pentru circulație pe drumuri publice)

- Înălțime totală: Maximum 2.700 mm

- Greutate fără balast: Maxim 3.200 kg

- Raza de întoarcere: Maximum 3,5 m, pentru a putea opera in spatii restranse.

- Unghi de virare: Minim  55 grade.

- Ampatament: 2.200 – 2.300 mm

F. SISTEM HIDRAULIC

Cerințe Minime Obligatorii:

- Pompa hidraulica dubla

- Debit pompe hidraulice: Minimum 80 L/min

- Distributoare hidraulice spate: Minimum 3 perechi, comandate manual prin manete

- Distributoare hidraulice față: Minimum 2 perechi, comandate prin joystick

- Capacitate de ridicare (la tirante spate): Minimum 2.500 kg la 610 mm de la punctele de prindere

- Sistem de ridicare: Reglare poziție și efort, cu funcție de ridicare automată

Cerințe Suplimentare:

- Buton pe aripi spate pentru control tiranți

- Cilindru hidraulic pentru înclinarea tiranților spate

G. CABINĂ ȘI CONFORT

Cerințe Minime Obligatorii:

- Cabină: Închisă, omologată, cu protecție ROPS și FOPS

- Aer condiționat: Obligatoriu, cu sistem de filtrare

- Scaun operator: Reglabil, cu suspensie pneumatică sau mecanică, cu centuri de siguranță

- Iluminare: Sistem complet de iluminare LED sau halogen (minimum 4 faruri față, 2 spate)

- Vizibilitate: Geamuri panoramice cu vizibilitate excelentă în toate direcțiile, geamul frontal dotat cu parasolar.

- Înălțime cabină: Minimum 1.900 mm interior

- Zgomot: Maximum 85 dB(A) în cabină

Dotări Obligatorii În Cabină:

- Radio/USB

- Prize 12V

- Aerotermă/încălzire, Aer Conditionat

- Ștergătoare parbriz față și spate

- Oglinzi retrovizoare reglabile

H. ANVELOPE

Cerințe Minime Obligatorii:

- Anvelope spate: Dimensiune agricolă standard, minimum 16.9R38 sau echivalent

- Anvelope față: Dimensiune agricolă standard, minimum 11.2R24 sau echivalent

- Stare: Noi

II. CERINȚE PRIVIND SIGURANȚA ȘI CONFORMITATEA

Obligatoriu:

- Certificat de conformitate CE sau echivalent recunoscut în Republica Moldova

- Certificat de omologare pentru circulație pe drumurile publice din Republica Moldova

- Manual de utilizare și întreținere în limba română

- Toate echipamentele de siguranță conform standardelor europene

III. GARANȚIE ȘI SERVICE

Cerințe Minime Obligatorii:

- Garanție: Minimum 24 luni SAU 2.000 ore de funcționare (oricare survine prima)

- Service autorizat: Furnizorul trebuie să aibă centru service autorizat în Republica Moldova, la distanță maximum 100 km de mun.Chişinău

- Timp de intervenție: Maximum 48 ore de la sesizare pentru defecțiuni în perioada de garanție

- Manoperă: Inclusă în garanție

IV. FORMARE ȘI INSTRUIRE

Obligatoriu:

- Instruirea a minimum 2 operatori privind exploatarea și întreținerea tractorului

- Documentație tehnică completă în limba română

- Schema electrică și hidraulică detaliată

V. CONDIȚII DE LIVRARE

Cerințe Obligatorii:

- Termen de livrare:  pînă la 15 decembrie 2025

- Loc de livrare: Chisinau Uzinelor 210, pe cheltuiala furnizorului

- Stare: Nou-nouț, nefolosit, an de fabricație 2024-2025

- Montaj și punere în funcțiune: Inclusă în preț

- Configurare: Configurat conform cerințelor (setat, reglat, testat)

VI. DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SOLICITATĂ

Ofertantul trebuie să prezinte:

- Fișa tehnică detaliată a tractorului ofertat (catalog producător)

- Certificat de conformitate CE sau echivalent MD

- Certificat de omologare pentru Republica Moldova sau dovada că poate fi omologat

- Declarație privind disponibilitatea service-ului (adresă, distanță, program)

- Certificat de garanție conform cerințelor

- Fotografii ale tractorului ofertat (minimum 6 unghiuri diferite)

VII. CLAUZE SPECIALE

Ofertantul trebuie să ofere tractorul complet, funcțional, pregătit pentru lucru.

Nu se acceptă tractoare second-hand, recondiționate sau demonstrative.

Toate costurile legate de transport, asigurare, taxe vamale (dacă este cazul), omologare și punere în funcțiune sunt în sarcina furnizorului.

Plata se va efectua: dupa livrare și punere în funcțiune cu proces-verbal de recepție.