CAIET DE SARCINI

Obiectul: Mobilier pentru camin

Autoritatea contractantă: I.P. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă “din Chișinău

| № | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică | Poză | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOT 1.1 Carcasă metalică (pat) | Specificații: carcasa metalică ( pat) cu 2 picioare dreptunghiulare și 2 drepte pe mijloc, support metalic sudat în partea exterioară pentru saltea (4 buc), placate cu PAL-melaminat 16 mm alb . Suporturi antiderapante pentru protecția pardoselii. |  | 2000x1000x300mm- 36 bucati 1900x1000x300 mm-6 bucați 1800x1000x300 mm-2 bucați |
| 2 | LOT 1.2 Saltea ( pat) | Specificații: Salteaua este confecționată dintr-o plasă de arcuri bitronice, cu inele din sârma de oțel din carbon tratate termic. Peste plasa de arcuri este pus un strat de suport textil pe ambele fețe, apoi un strat de spuma poliuretanică cu grosimea de 2 cm. Material exterior din 3 straturi din Jacquard, iar cantul este întărit de jurr împrejur prin coasere dubla. Husă detașabilă de calitate superioară cu fermuoar, țesătură Întunecată |  | 2000x1000x200mm - 36 buc 1900x1000x200mm - 6 buc 1800x1000x200mm - 2 buc |
| 3 | LOT 2.1 Masă de birou | Specificați: Carcasă și picioare metalice negre, blat din PAL-melaminat 36 mm cu textură de lemn cu nuanță caldă. Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | 1000x600x750mm - 38 buc 950x600x750mm - 10 buc |
| 4 | LOT 2.2 Raft deasupra meselor | Specificații: Raft din PAL-melaminat cu textură de lemn nuanță caldă (aceiași ca și mesele de birou), suport metalic negru. Fixat pe perete, 40 cm de la masă Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | 600x250x950 mm-40 buc |
| 5 | LOT 2.3 Perete decorativ despărțitor | Specificații: Perete decorativ despărțitor din PAL-melaminat (40-100x20mm) textură de lemn, spațiu intre profile 100mm. Fixat de perete, pardosea și tavan. |  | Dimensiuni exterioare: 1000x40x2400mm - 18 buc (înălțimea nu este exactă, neapărat trebuie verificată înainte de executare) |
| 6 | LOT 3.1 Dulap cu rafturi deschise tip1 | Specificații: Carcasă metalică culoarea neagră, rafuri din PAL-melaminat cu textură de lemn Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 1000x200x2100mm - 4 buc 1000x250x2100mm - 2 buc |
| 7 | LOT 3.2 Dulap cu rafturi deschise tip2 | Specificații: Carcasă metalică culoarea neagră, rafuri din PAL-melaminat cu textură de lemn Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 600x200x500mm - 4 buc |
| 8 | LOT 3.3 Dulap cu rafturi deschise tip3 | Specificații: Carcasă metalică culoarea neagră, rafuri din PAL-melaminat cu textură de lemn Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 1200x200x2100mm - 1 buc 1100x250x2100mm - 3 buc 1000x300x2100mm - 1 buc 1000x250x2100mm - 1 buc 950x250x2100mm - 2 buc |
| 9 | LOT 3.4 Dulap cu rafturi deschise tip4 | Specificații: Carcasă metalică culoarea neagră, rafuri și uși din PAL-melaminat cu textură de lemn (la fel ca mesele) Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 900x250x2100mm - 1 buc 850x300x2100mm - 1 buc 650x250x2100mm - 2 buc 450x250x2100mm - 4 buc |
| 10 | LOT 3.5 Dulap cu cuiere tip5 | Specificații: Carcasă metalică culoarea neagră, uși din PAL-melaminat cu textură de lemn (la fel ca mesele) Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 850x300x2100mm - 4 buc |
| 11 | LOT 4.1 Dulap haine tip6 | Specificații: Mobilier din PAL-melaminat. Fiecare ușă cu 4 balamale. Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 800x600x2100mm - 2 buc 850x600x2100mm - 3 buc 900x600x2100mm - 5 buc 950x600x2100mm - 2 buc 1200x620x2100mm - 1buc 1200x650x2100mm - 1buc 1200x690x2100mm - 1buc 1200x705x2100mm - 1buc |
| 12 | LOT 4.2 Dulap haine tip7 Construcția interioară este exact ca dulap LOT 4.1 | Specificații: Mobilier din PAL-melaminat. Fiecare ușă cu 4 balamale. Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 1650x600x2100mm - 4 buc |
| 13 | LOT 4.3 Rafturi tip8 | Specificații: Mobilier din PAL-melaminat. Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 300x200x2100mm - 1 buc 310x200x2100mm - 1 buc 350x180x2100mm - 1 buc 380x200x2100mm - 1 buc |
| 14 | LOT 5.1 Dulap laundry tip9 | Specificații: Mobilier din PAL-melaminat. Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 1500x650x2100mm - 4 buc |
| 15 | LOT 5.2 Dulap cu cheie tip10 | Specificații: Mobilier din PAL-melaminat. Toate rafturile egale Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 1300x450x1800mm - 4 buc |
| 16 | LOT 5.3 Dulap cu cheie tip11 Construcția interioară este exact ca dulap LOT 5.2 | Specificații: Mobilier din PAL-melaminat. Toate rafturile egale. Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dimensiuni exterioare: 1700x450x1800mm - 4 buc |
| 17 | LOT 6.1 Mobilier bucătărie | Specificații: Dimensiunile nu sunt exacte, trebuie verificate. Mobilier din PAL-melaminat cu carcasă metalică neagră. Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Masă 1750-1850x350x1200mm - 4 buc |
| 18 | LOT 6.2 Dulap deasupra mesei bucătărie | Specificații: Dimensiunile nu sunt exacte, trebuie verificate. Mobilier din PAL-melaminat. Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dulap deasupra mesei 1750-1850x250x700mm - 4 buc |
| 19 | LOT 6.3 Mobilier bucătărie | Specificații: Dimensiunile nu sunt exacte, trebuie verificate. Vezi în plan amplasare poziționarea tehnicii. Compartimentarea interioară și aspectul exterior al dulapului de sus a bucătăriei este exact ca LOT 18 (dulap deasupra mesei) Mobilier din PAL-melaminat. Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | Dulap de sus bucătărie 1750-1850x250x700mm - 4 buc Dulap de jos bucătărie 1750-1850x750x850mm - 4 buc |
| 20 | LOT 7.1 Scaun bucătărie | Specificații: Carcasă metalică, șezut MDF furniruit sau metal. 400(450)x400(450)mm. Hșezut=750 - 12buc Piciore culoarea neagră, șezut culoarea albastru. sau total albastru. |  | 400(450)x400(450)mm. Hșezut=750 - 12buc |
| 21 | LOT 7.2 Scaun cameră | Specificații: Carcasă metalică, șezut MDF furniruit. 450(500)x450(500)mm - 48buc Piciore culoarea neagră, șezut culoarea verde. |  | 450(500)x450(500)mm - 48buc |
| 22 | LOT 8.1 Mobilier lavoar dulap pentru mascarea lavoarului cu picior | Specificații: Dimensiunile nu sunt exacte, trebuie verificate. Mobilier pentru mascarea lavoarului cu picior Mobilier din MDF vopsit Cant din ABS Culoarea la solicitarea Autorității contractante |  | 1600x400x550mm - 4buc |