Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Termoizolarea gradinitei de copii cu organizarea unei sali sportive din satul Tetcani,raionul Briceni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gradinita de copii |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire fatade | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala soclu | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Finisari pereti exteriori |  |  |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303315 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr.=100mm; consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,602 m/m2 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 268216261137064 | Placi vata minerala 126kg/m3 gr.=100mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,6020 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" RAC CLASSIC 1015 la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink RAC CLASSIC 1015 | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 12 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909187 | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800314 | Vopsea siliconica pt fatade | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CK26B | Glafuri din aluminiu montate la ferestre b=300 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026114 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Soclu |  |  |
| 19 | CK26B | Profil de suport | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026369 | Profil de suport pentru placi izolante | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026370 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303315 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302602907228 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100000100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202347 | Placi de teracota | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Spalatorie |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire fatade | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala soclu | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Finisari pereti exteriori |  |  |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303315 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr.=100mm; consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,441 m/m2 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 268216261137064 | Placi vata minerala 126kg/m3 gr.=100mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,4410 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" RAC CLASSIC 1015 la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink RAC CLASSIC 1015 | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 40 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909187 | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800314 | Vopsea siliconica pt fatade | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | CK26B | Glafuri din aluminiu montate la ferestre b=300 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026114 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.4. Soclu |  |  |
| 47 | CK26B | Profil de suport | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026369 | Profil de suport pentru placi izolante | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026370 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303315 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302602907228 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100000100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202347 | Placi de teracota | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Bloc alimentar |  |  |
|  |  | 3.1. Demontari |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire fatade | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala soclu | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2. Finisari pereti exteriori |  |  |
| 62 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303315 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr.=100mm; consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6053 m/m2 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 268216261137064 | Placi vata minerala 126kg/m3 gr.=100mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,6053 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" RAC CLASSIC 1015 la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink RAC CLASSIC 1015 | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.3. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 68 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909187 | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 | CF51B | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800314 | Vopsea siliconica pt fatade | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | CK26B | Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026114 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.4. Soclu |  |  |
| 75 | CK26B | Profil de suport | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026369 | Profil de suport pentru placi izolante | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026370 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303315 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302602907228 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100000100 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202347 | Placi de teracota | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Sala sportiva |  |  |
|  |  | 4.1. Demontari |  |  |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire peretilor interiori | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire tavanului | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 87 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 89 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.2. Finisari pardosea |  |  |
| 91 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Polistirenbeton D 300 gr.=50mm ГОСТ Р51263-99 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000139 | Polistirenbeton D 300 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp4ф4 100x100mm (1,91 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 94 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN 175": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828124 | Amestec "Ceresit CN 175" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 95 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / PVH "GERFLOR" "Omnisport Reference" gr.=6,5mm | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |
|  | 2523116716345126 | PVH "GERFLOR" "Omnisport Reference" gr.=6,5mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.3. Finisari tavan |  |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
|  |  | Total | lei |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.4. Finsari pereti |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | lei |  |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 109 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
|  |  | Total | lei |  |