| CCD - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale. Lucrari de montare. Lot 1 (10/2024-2/2A-SA)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Timlplarie. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CK56A |  |  | Tip B. Usa medicala, batanta, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti RAL 9003. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Cu continut de plumb pb=2.0 mm (continutul de plumb se va preciza dupa executarea sarcinii pentru cabinetul de radiografie). Rezistente la foc EI30. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii U-2, U-2s - 1 200 x 2 100(h) mm - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 22,1760 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,5165 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2528 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0607 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0354 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,5480 |  |  | 2,7702 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,6850 |  |  | 3,4628 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,5561 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3033 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3539 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 2,4000 |  |  | 12,1323 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 1,1088 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,7560 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6600 |  |  | 3,3264 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3024 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0504 |  |
| 2 |  |  | CK56A |  |  | Tip B. Usa medicala, batanta, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti RAL 9003. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Cu continut de plumb pb=2.0 mm (continutul de plumb se va preciza dupa executarea sarcinii pentru cabinetul de radiografie). Rezistente la foc EI30. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii U-3s - 800 x 2 100(h) mm - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 14,7840 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,0110 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1685 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0404 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0236 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,5480 |  |  | 1,8468 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,6850 |  |  | 2,3085 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,3707 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2022 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2359 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 2,4000 |  |  | 8,0882 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,7392 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,5040 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6600 |  |  | 2,2176 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2016 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0336 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Tip E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | CK56D |  |  | Tip E. Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 U-23 - 2 480 x 2 740(h) mm - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0400 |  |  | 41,0720 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 5,4563 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6820 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2728 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0409 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,3500 |  |  | 2,3871 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,4580 |  |  | 3,1237 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 4,2082 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 2,1610 |  |  | 14,7389 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,7502 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4092 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 1,1595 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 61,3836 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,6320 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,8560 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3000 |  |  | 8,8400 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,1560 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2040 |  |
| 4 |  |  | CK56D |  |  | Tip E. Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 090(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 U-24 - 2 900 x 2 090(h) mm - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0400 |  |  | 36,6024 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 4,8625 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6078 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2431 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0365 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,3500 |  |  | 2,1274 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,4580 |  |  | 2,7838 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 3,7502 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 2,1610 |  |  | 13,1349 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,6686 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3647 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 1,0333 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 54,7036 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,4544 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,5452 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3000 |  |  | 7,8780 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,0302 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1818 |  |
| 5 |  |  | CK56D |  |  | Tip E. Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 U-26 - 1 980 x 2 970(h) mm - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0400 |  |  | 35,5152 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 4,7181 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5898 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2359 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0354 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,3500 |  |  | 2,0642 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,4580 |  |  | 2,7011 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 3,6388 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 2,1610 |  |  | 12,7448 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,6487 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3539 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 1,0026 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 53,0788 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,4112 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,4696 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3000 |  |  | 7,6440 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,9996 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1764 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Tip E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | CK22C |  |  | Tip E1. Glasvand RC3, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu U-22 - 2 900 x 2 430(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 8,8125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5640 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 21,1500 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 1,4805 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,5147 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,5250 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 2,8200 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1410 |  |
| 7 |  |  | CK22C |  |  | Tip E1. Glasvand RC3, RAL 9003 cu usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu U-25 - 2 400 x 2 100(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4032 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 15,1200 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 1,0584 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,3679 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,5200 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 2,0160 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Tip U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | CK56A |  |  | Tip U. Usa batanta din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaial usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30. Rezistenta la efractie RC4 UC-1s - 800 x 2 100(h) mm - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 7,3920 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,5055 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0843 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0202 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0118 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,5480 |  |  | 0,9234 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,6850 |  |  | 1,1543 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1854 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1011 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1180 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 2,4000 |  |  | 4,0441 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,3696 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,2520 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6600 |  |  | 1,1088 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1008 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Timlplarie. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Rezistenta la foc EI 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | CK56F |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-1F - 1 800 x 1 800(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina, panouri sandwich ignifuge)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,52 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6300 |  |  | 34,5576 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 6,7040 |  |
|  |  |  | 2873122000756 |  |  |  | Piese forjate cu sectiunea patrata |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 124,5026 |  |
|  |  |  | 2874115800750 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 2,9689 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 1,0535 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,9577 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,3352 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0287 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,4400 |  |  | 4,2139 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 2,8731 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 1,7550 |  |  | 16,8078 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 1,0535 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,6704 |  |
|  |  |  | 2112227324788 |  |  |  | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 9,5771 |  |
|  |  |  | 2874115800751 |  |  |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0958 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1800 |  |  | 1,7239 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 17,0000 |  |  | 162,8110 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 3,1416 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4100 |  |  | 3,9032 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 2,4752 |  |
|  |  |  | 1111000100055 |  |  |  | Transformator de sudura 315-500А |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,6184 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,3808 |  |
| 10 |  |  | CK56F |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-2F - 1 200 x 1 800(h) mm - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina, panouri sandwich ignifuge)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6300 |  |  | 15,6816 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 3,0421 |  |
|  |  |  | 2873122000756 |  |  |  | Piese forjate cu sectiunea patrata |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 56,4970 |  |
|  |  |  | 2874115800750 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,3472 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,4781 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,4346 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,1521 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0130 |  |
|  |  |  | 2430226100003 |  |  |  | Etansat siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,4400 |  |  | 1,9122 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,3038 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 1,7550 |  |  | 7,6271 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,4781 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3042 |  |
|  |  |  | 2112227324788 |  |  |  | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,3459 |  |
|  |  |  | 2874115800751 |  |  |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0435 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,1800 |  |  | 0,7823 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 17,0000 |  |  | 73,8806 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 1,4256 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4100 |  |  | 1,7712 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 1,1232 |  |
|  |  |  | 1111000100055 |  |  |  | Transformator de sudura 315-500А |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,7344 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1728 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rezistenta la foc EI 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Protectie radiatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CK57F |  |  | Montarea Fereastra exterioara de protectie radiologica pentru sala Tomografie Computerizata, in 2 canaturi (1 ochi fix / 1 canat batant). Structura din profil de aluminiu cu bariera termica performanta, protejat perimetral cu blindaj din plumb de minimum 2,5 mm Pb. Pachet triplu de geam (tripan) cu gaz Argon, care integreaza la mijloc sticla plumbuita (min. 2,5 mm Pb-eq la 150 kV), iar la exterior sticla laminata de siguranta antiimpact / antiefractie. Canat batant preechipat cu contact electric de siguranta (interlock) si feronerie cu blocare mecanica (inchidere cu cheie). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) FR-1 - 1 100 x 2 000(h) mm - 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8165 |  |  | 3,5926 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 28,6000 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 1,5400 |  |  | 6,7760 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,6100 |  |  | 7,0840 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,5200 |  |  | 2,2880 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1160 |  |  | 0,5104 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,1307 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,6160 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0909 |  |  | 0,4000 |  |
| 12 |  |  | CK08A |  |  | Fereastra de observare interioara, intr-un canat fix, cu protectie la radiatii X, destinata salii de Tomografie Computerizata (CT). Structura monobloc realizata din cadru de otel greu (sau aluminiu industrial), protejat la interior cu blindaj continuu din folie de plumb de minimum 2.5 mm Pb. Vitrajul este format din sticla plumbuita speciala de inalta densitate (Lead Glass), cu o echivalenta de ecranare de min. 2.5 mm Pb-eq la 150 kV, laminata pe ambele fete cu sticla de protectie float FR-2 - 900 x 900(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,2761 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,1782 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,7400 |  |  | 0,5994 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 0,4941 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0648 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0810 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1900 |  |  | 0,1539 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 2,1060 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0081 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,1620 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Protectie radiatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | MАsB01C |  |  | Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m Materiale marunte=1,0200 |  |  |  |  | ascensor |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2 033,0000 |  |  | 2 033,0000 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 15,6000 |  |  | 15,6000 |  |
|  |  |  | 3410540003730 |  |  |  | Autoincarcator 5t |  |  |  | h-ut |  |  | 48,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 59,6000 |  |  | 59,6000 |  |
|  |  |  | 2952270006625 |  |  |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 26,4000 |  |  | 26,4000 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 36,0000 |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 2940520007608 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu |  |  |  | h-ut |  |  | 21,6000 |  |  | 21,6000 |  |
| 14 |  |  | MАsB01D1 |  |  | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200 |  |  |  |  | 1 statie |  |  |  |  |  | -10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 64,9000 |  |  | -649,0000 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | -3,0000 |  |
|  |  |  | 3410540003730 |  |  |  | Autoincarcator 5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | -3,0000 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4900 |  |  | -14,9000 |  |
|  |  |  | 2952270006625 |  |  |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | -10,8000 |  |
|  |  |  | 2940520007608 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8000 |  |  | -18,0000 |  |
| 15 |  |  | MАsB01E1 |  |  | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | -40,00 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | -496,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Timlplarie. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip B. Usa medicala, batanta, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti RAL 9003. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Cu continut de plumb pb=2.0 mm (continutul de plumb se va preciza dupa executarea sarcinii pentru cabinetul de radiografie). Rezistente la foc EI30. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii U-2, U-2s - 1 200 x 2 100(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2812106306103 |  |  |  | Usa medicala, batanta, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti RAL 9003. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Cu continut de plumb pb=2.0 mm (continutul de plumb se va preciza dupa executarea sarcinii pentru cabinetul de radiografie). Rezistente la foc EI30. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0400 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip B. Usa medicala, batanta, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti RAL 9003. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Cu continut de plumb pb=2.0 mm (continutul de plumb se va preciza dupa executarea sarcinii pentru cabinetul de radiografie). Rezistente la foc EI30. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii U-3s - 800 x 2 100(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2812106306103 |  |  |  | Usa medicala, batanta, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti RAL 9003. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Cu continut de plumb pb=2.0 mm (continutul de plumb se va preciza dupa executarea sarcinii pentru cabinetul de radiografie). Rezistente la foc EI30. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Tip E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip E. Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 U-23 - 2 480 x 2 740(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 203011293330 |  |  |  | Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,8000 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip E. Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 090(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 U-24 - 2 900 x 2 090(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 203011293331 |  |  |  | Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 090(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0600 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip E. Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 U-26 - 1 980 x 2 970(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 203011293332 |  |  |  | Glasvand RC3, EI30, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,8800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Tip E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip E1. Glasvand RC3, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu U-22 - 2 900 x 2 430(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 203011293010 |  |  |  | Glasvand RC3, RAL 9003 cu suptralumina, si usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0500 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip E1. Glasvand RC3, RAL 9003 cu usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu U-25 - 2 400 x 2 100(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 203011293011 |  |  |  | Glasvand RC3, RAL 9003 cu usa in 2 canaturi (900 + 600) x 2 100(h) mm. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Tip U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Tip U. Usa batanta din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaial usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30. Rezistenta la efractie RC4 UC-1s - 800 x 2 100(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2812106306115 |  |  |  | Usa batanta din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaial usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30. Rezistenta la efractie RC4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Timlplarie. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Rezistenta la foc EI 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-1F - 1 800 x 1 800(h) mm - 5 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,52 |  |
|  |  |  | 2030112934001 |  |  |  | Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 9,5200 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Montarea Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-2F - 1 200 x 1 800(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2030112934002 |  |  |  | Fereastra rezistenta la foc clasa EI 30, realizata din profil de aluminiu cu bariera termica (sau profil compozit rezistent la foc), pachet de geam triplu (3 sticle) cu proprietati antifoc si sticla laminata de siguranta antiimpact (fetele interioara/exterioara), cu prezenta geamurilor fixe (1) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,3200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rezistenta la foc EI 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Protectie radiatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | pret ofertant |  |  | Montarea Fereastra exterioara de protectie radiologica pentru sala Tomografie Computerizata, in 2 canaturi (1 ochi fix / 1 canat batant). Structura din profil de aluminiu cu bariera termica performanta, protejat perimetral cu blindaj din plumb de minimum 2,5 mm Pb. Pachet triplu de geam (tripan) cu gaz Argon, care integreaza la mijloc sticla plumbuita (min. 2,5 mm Pb-eq la 150 kV), iar la exterior sticla laminata de siguranta antiimpact / antiefractie. Canat batant preechipat cu contact electric de siguranta (interlock) si feronerie cu blocare mecanica (inchidere cu cheie). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) FR-1 - 1 100 x 2 000(h) mm - 2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2030112951120 |  |  |  | Fereastra exterioara de protectie radiologica pentru sala Tomografie Computerizata, in 2 canaturi (1 ochi fix / 1 canat batant). Structura din profil de aluminiu cu bariera termica performanta, protejat perimetral cu blindaj din plumb de minimum 2,5 mm Pb. Pachet triplu de geam (tripan) cu gaz Argon, care integreaza la mijloc sticla plumbuita (min. 2,5 mm Pb-eq la 150 kV), iar la exterior sticla laminata de siguranta antiimpact / antiefractie. Canat batant preechipat cu contact electric de siguranta (interlock) si feronerie cu blocare mecanica (inchidere cu cheie). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,4000 |  |
| 27 |  |  | pret ofertant |  |  | Fereastra de observare interioara, intr-un canat fix, cu protectie la radiatii X, destinata salii de Tomografie Computerizata (CT). Structura monobloc realizata din cadru de otel greu (sau aluminiu industrial), protejat la interior cu blindaj continuu din folie de plumb de minimum 2.5 mm Pb. Vitrajul este format din sticla plumbuita speciala de inalta densitate (Lead Glass), cu o echivalenta de ecranare de min. 2.5 mm Pb-eq la 150 kV, laminata pe ambele fete cu sticla de protectie float FR-2 - 900 x 900(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2030112950909 |  |  |  | Fereastra de observare interioara, intr-un canat fix, cu protectie la radiatii X, destinata salii de Tomografie Computerizata (CT). Structura monobloc realizata din cadru de otel greu (sau aluminiu industrial), protejat la interior cu blindaj continuu din folie de plumb de minimum 2.5 mm Pb. Vitrajul este format din sticla plumbuita speciala de inalta densitate (Lead Glass), cu o echivalenta de ecranare de min. 2.5 mm Pb-eq la 150 kV, laminata pe ambele fete cu sticla de protectie float |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,8100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Protectie radiatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | pret ofertant |  |  | Ascensor hidraulic certificat consum energetic clasa A +, pentru persoane cu sistem de actionare electric, fara camera de masini, greutatea portanta - 1000 kg, viteza de miscare - 0,74 m/s, dimensiuni cabina (LxAxH) 1500 x 1540 x 2070 mm, cursa - 4 000 mm, numarul opririlor - 2 (-3.300; 0.000), numarul usilor - 2, dimensiuni usa 1300 x 2240(h) mm cu urmatoarele caracteristici: Model cabina: - peretii - inox satin; - pardoseala - covor PVC rezistent la uzura; - plafonul - inox satin; mina curenta interioara a cabinei din Inox cu capete rotunde diametru 40 mm, oglinda; prag usa cabina din aluminiu, prag usi palier - aluminiu; Model usa (cabina / palier) - automate, din 2 panouri, telescopice; material inox satin; rezistenta la foc EI60; Panou de comanda interior cu microcontroller - din inox satinat, buton iluminare alba care devine rosie la recunoasterea comenzii, panou din sticla cu alb cu afisaj LED MATRICEAL, usor de citit de mare rezolutie, indicator stare cu simboluri, facilitate nevazatori; Panou de comanda palier (LOP) - indicatoare palier si cutie comanda palier, montate aparent pe perete; Dulapul panoului de comanda - amplasare - la nivelul ultimei statii; material inox satin. Tipul de control - colectiv, atunci cind cabina se deplaseaza in jos / sus. Evacuare automata in caz de incendiu, conform EN 81-73:2016. Evacuare automata in caz de pana electrica. Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat. Iluminare cabina automat (ON/OF) cu LED, iluminat put ascensor. Sistem de verificare a sarcini - cantar electronic. Proiect de instalare pentru ascensor. |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 21052025184101 |  |  |  | Ascensor hidraulic certificat consum energetic clasa A +, pentru persoane cu sistem de actionare electric, fara camera de masini, greutatea portanta - 1000 kg, viteza de miscare - 0,74 m/s, dimensiuni cabina (LxAxH) 1500 x 1540 x 2070 mm, cursa - 4 000 mm, numarul opririlor - 2 (-3.300; 0.000), numarul usilor - 2, dimensiuni usa 1300 x 2240(h) mm caracteristici a se vedea in descriere pozitie |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 1-14-002-2 |  |  | Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii, capacitatea de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1,6 m/s |  |  |  |  | ascensor |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 673,0000 |  |  | 673,0000 |  |
| 30 |  |  | 1-14-002-4 |  |  | In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-002-02 |  |  |  |  | 1 oprire |  |  |  |  |  | -8,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 27,0000 |  |  | -216,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |