| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1. Compresor mobil cu piston |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compresor mobil cu piston |  |  | (Se va specifica denumirea, marca și modelul bunului) |  |  | Compresor mobil cu piston: - Presiunea de lucru:10 bar; - Debitul aerului la puterea maximă: 2 m3/min; - Tensiunea: 380 V; - Frecvența: 50 Hz; - Clasa de protecție de electrocutare: 1; - Multicilindric; - Capacitatea rezervorului de aer: 250-270 litri; - Poziționarea geometrică a rezervorului: orizontală; - Fără uscător de aer; - Reglare: automată; - Regimul de lucru S1: continuu; - Gradul de protecție: nu mai puțin de IP 20; - Conectori: conectori de eliberare rapidă; - Complectat cu: 1) ghidaj flexibil (furtun) până la 10 m; 2) roți și amortizoare pentru manipularea acestuia; - Clasa de eficiență energetică: nu mai joasă de IE1; - Sistem încorporat de curățare a aerului comprimat; - Nivelul zgomotului: până la 80 dB; - Temperatura de exploatare la mediul extern: de la +1 la +40℃; - Posibilitatea de instalare și exploatare în locurile cu mult praf; - Versiunea climatică - UHL. |  | (Se va specifica obligatoriu parametrii tehnici conform coloanei 5. Adițional operatorul economic poate indica și alți parametri tehnici) |  |  |
| Lotul 2. Pistol pneumatic de suflat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pistol pneumatic de suflat (de tip DG-10) |  |  | (Se va specifica denumirea, marca și modelul bunului) |  |  | Pistol pneumatic de suflat (de tip DG-10): - Presiunea de lucru:0-10 bar; - Materialul din care este confecționat corpul pistolului: metal; - Lungimea ciocului/vârfului: 15 mm; - Diametrul duzei: 3 mm; - Complectat cu vârf/capăt suplimentar cu lungimea de 70-85mm; - Mod de racordare: 1/4" eliberare rapidă; - Garanții: 12 luni. În caz că producătorul oferă o garanție mai mare se va aplica garanția acestuia. |  | (Se va specifica obligatoriu parametrii tehnici conform coloanei 5. Adițional operatorul economic poate indica și alți parametri tehnici) |  |  |
| Lotul 3. Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor (de tip ГМ-068, Ду20) |  |  | (Se va specifica denumirea, marca și modelul bunului) |  |  | Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor (de tip ГМ-068, Ду20): - Mod de acționare: pneumatic; - Puterea: 0,5 kW; - Presiunea nominală a aerului comprimat în rețea:5 atm; - Viteza de rotație a transmisiei/axului: 1000/2000 rpm; - Diametrul nominal a ventilelor prelucrate: 20mm; - Scule de rodat (lepuit), furnizat în set: 20x60° (1 buc.) și 20x21° (1 buc.); - Garanție: minim 12 luni. În caz că producătorul oferă o garanție mai mare se va aplica garanția acestuia. |  | (Se va specifica obligatoriu parametrii tehnici conform coloanei 5. Adițional operatorul economic poate indica și alți parametri tehnici) |  |  |
| Lotul 4. Mașină de găurit și înșurubat (burghiu) pneumatică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mașină de găurit și înșurubat (burghiu) pneumatică (de tip YT-09702) |  |  | (Se va specifica denumirea, marca și modelul bunului) |  |  | Mașină de găurit și înșurubat (burghiu) pneumatică (de tip YT-09702): - Mod de acționare: pneumatic; - Presiunea: 6,3 bar; - Debit de funcționare: 198 l/min; - Diametru de racordare: 1/4" - Viteza de rotație: 700-850 rpm; - Echipat cu comutator a sensului de rotație; - Garanție: minim 12 luni. În caz că producătorul oferă o garanție mai mare se va aplica garanția acestuia. |  | (Se va specifica obligatoriu parametrii tehnici conform coloanei 5. Adițional operatorul economic poate indica și alți parametri tehnici) |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Compresor mobil cu piston. 42123400-1; Compresor mobil cu piston; buc.; 1; Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului.; MD39VI022510100000013MDL. Total lot 1. Lotul 2. Pistol pneumatic de suflat. 42123400-1; Pistol pneumatic de suflat (de tip DG-10); buc.; 1; Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului.; MD39VI022510100000013MDL. Total lot 2. Lotul 3. Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor. 42123400-1; Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor (de tip ГМ-068, Ду20); buc.; 1; Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului.; MD39VI022510100000013MDL. Total lot 3. Lotul 4. Mașină de găurit și înșurubat (burghiu) pneumatică. 42123400-1; Mașină de găurit și înșurubat (burghiu) pneumatică (de tip YT-09702); buc.; 2; Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la depozitul entității contractante/Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului.; MD39VI022510100000013MDL. Total lot 4. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |