| Lucrari de constructie a canalizarii exterioare la LT "M. Sadoveanu" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea de canalizare exteriora |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 32.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9.28 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.112 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.28 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 9.408 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 1.10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.76 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.021 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.853 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0.853 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1.85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.775 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.093 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.647 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.647 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.37 |
| 4 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0.42 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.79 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3.717 |
| 5 | TsA05C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren tare | m3 | 11.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35.42 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 5.65 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3.447 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5.791 |
| 7 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 46.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26.505 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.145 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4.883 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducta de canalizare |  |  |
| 9 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 7.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.53 |
| 10 | RCsB29R | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (K=8.1, gr. 90 cm) | buc | 1.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4.196 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.798 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.076 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.656 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2.916 |
| 11 | RCsB31R | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (gr. 10cm) | buc | 3.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2.439 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.047 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.044 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.382 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1.68 |
| 12 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teava pentru exterior SN4) | m | 49.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14.70 |
|  | 2521216700500 | Teava din PVC pentru canalizare d.160 SN 4 | m | 51.215 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 5.663 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0.049 |
| 13 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.29 |
|  | 2523156721038 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.160 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.18 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.069 |
| 14 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.96 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 3.09 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.045 |
| 15 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.84 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.045 |
| 16 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.32 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 1.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.03 |
| 17 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.075 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Caminul de vizitare |  |  |
| 18 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.60 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5.826 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.496 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0.248 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0.079 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0.047 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.097 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0.483 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1.134 |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. | buc | 1.00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem KTO-1(0,02 m3) | buc | 1.00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KT-10-9 (0,24 m3) | buc | 1.00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KT-7-3 (0,05 m3) | buc | 1.00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KTP1-10-1(0,10 m3) | buc | 1.00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KTD-10 (0,18 m3) | buc | 1.00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1.00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 15.00 |
| 20 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 4.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.16 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.001 |
| 21 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.16 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 6.80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1.36 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0.002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4.52 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.004 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.052 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Restabilirea imbracamintii trotuarului |  |  |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.98 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 2.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.42 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.84 |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 30.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 30.30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9.00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.018 |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 XC4+XF3 | m3 | 2.90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10.005 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.16 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 3.017 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.294 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1.74 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.725 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Pardoseli in cantina |  |  |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.05 |
| 26 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0.20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.07 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.04 |
| 27 | TsA04D1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare | m3 | 0.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.66 |
| 28 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 0.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.285 |
| 29 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.375 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.05 |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.099 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 0.115 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.01 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.021 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.042 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 2.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.01 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2.02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.01 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.02 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0.60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.001 |
| 32 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0.15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.773 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.098 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 43.48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.116 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.104 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.044 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.049 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.037 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0.06 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.033 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.012 |
| 34 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.29 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1.03 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4.05 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0.30 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0.90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.045 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.012 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 35 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 22.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22.00 |
| 36 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 22.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24.42 |
| 37 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 22.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5.676 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)