Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Serghei GALUȘCA__________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achiziţiei Reparatia drumului G109,  Delacau-Bulboaca-R2, sectoarele km 8,00

- 9,13 si km 13,40 - 19,43

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |
| 1 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 51 220,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 2 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 11 268,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 3 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea sistemului rutier existent din beton ciment cu ciocan pneumatic), H=16cm | m3 |  | 224,32 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8) | 100 m3 |  | 2,243 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 492,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din piatra sparta si balast cu excavatorul 0,4m3 H=27cm ) | 100 m3 |  | 138,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 22 126,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit | 100 m3 |  | 191,76 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea podetelor existente la accese |  |  |  |
| 9 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,688 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 10 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 11,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 11 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 36,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 13 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t | t |  | 36,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea santului existent din beton monolit. |  |  |  |
| 14 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea santului din betonului existent ) | m3 |  | 748,70 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 15 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 ) | 100 m3 |  | 7,487 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 16 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 1 647,14 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit | 100 m3 |  | 7,487 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 18 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km (1km) , teren categoria II , K= 2 | 100 m3 |  | 7,487 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
|  |  | 1.4. Taierea arborilor si arbustilor |  |  |  |
| 19 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 429,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,19 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,09 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,35 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,096 |  |
| 20 | TsG18A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc |  | 4,29 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,70 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,70 |  |
| 21 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t |  | 133,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,65 |  |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 133,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 23 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha |  | 0,52 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,90 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,90 |  |
| 24 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t |  | 11,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,65 |  |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 11,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 1.5. Reamenajarea stilpilor pe consola (panouri rutiere) |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Reamenajarea indicator rutier pe suport consola РМГ 1m PC 188+25 |  |  |  |
| 26 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 27 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 28 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea fundatiei din betonului existent ) | m3 |  | 2,70 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc), K=0.8 | 100 m3 |  | 0,027 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 30 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 6,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 31 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 32 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-10cm | m3 |  | 0,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 34 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 a fundatie FM5) | m3 |  | 2,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 35 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 153,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 36 | PD01A | Instalarea armaturii A400C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 71,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-4 | Otel beton A400С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 37 | PD01A | Instalarea armaturii B500C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 16,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton B500С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea cu pamint de categoria II a fundatiei,manual) | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 39 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 75,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton existent | kg | 1,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Instalarea suportului rama (cadru) РМГ 1m existent) | kg |  | 910,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2775276309886-r | rama (cadru) РМГ 1m existent | kg | 1,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
| 42 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere individual pe suportul РМГ 1m existent | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-ex | Indicator individual pe suportul РМГ 1m existent | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 1.5.2. Reamenajarea indicator rutier pe suport consola РМГ 1m PC 194+12 |  |  |  |
| 43 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 44 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 45 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea fundatiei din betonului existent ) | m3 |  | 2,70 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc,) K=0.8 | 100 m3 |  | 0,027 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 47 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 6,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 48 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 49 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-10cm | m3 |  | 0,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 51 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 a fundatie FM5) | m3 |  | 2,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 52 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 153,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 53 | PD01A | Instalarea armaturii A400C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 71,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-4 | Otel beton A400С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 54 | PD01A | Instalarea armaturii B500C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 16,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton B500С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea cu pamint de categoria II a fundatiei,manual) | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 56 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 75,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton existent | kg | 1,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Instalarea suportului rama (cadru) РМГ 1m existent) | kg |  | 910,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2775276309886-r | rama (cadru) РМГ 1m existent | kg | 1,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
| 59 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere individual pe suportul РМГ 1m existent | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-ex | Indicator individual pe suportul РМГ 1m existent | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 1.6. Demolarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |  |
| 60 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 |  |
| 61 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,21 |  |
| 62 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 0,14 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 63 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la baza sectorul Anenii Noi, S.A."Drumuri Criuleni") | t |  | 10,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
|  |  | 1.7. Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime |  |  |  |
| 64 | TsH28A | Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime | buc |  | 120,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,09 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,47 |  |
|  |  | 1.8. Drum de ocolire PC 172+78- PC 173+58, L-98 ml |  |  |  |
|  |  | 1.8.1. Decaparea pamintului vegetal |  |  |  |
| 65 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 4,20 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,21 |  |
| 66 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K= 2 | 100 m3 |  | 4,20 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,67 |  |
|  |  | 1.8.2. Amenajarea podetului burlane prefabricate D-1000 b.a. |  |  |  |
| 67 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului in groapa de fundatie, exc. 0,4 m.c) | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 68 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, pietris concasat, LA30, h=30 cm | m3 |  | 28,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, LA30 8-63mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 69 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS100.25.3 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4) | m3 |  | 10,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi TS100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
|  |  | 1.8.3. Constructia drumului de ocolire temporar |  |  |  |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului cu exc. 0,4-0,7 m.c., in depozit, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc. ) | 100 m3 |  | 6,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 71 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 235,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 73 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km (5 km) , teren categoria II , K= 10 | 100 m3 |  | 6,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 74 | DI96 | Compactarea pamintului de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (каток самоходный) | 100 m3 |  | 6,53 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 75 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 9,80 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 76 | TsE05B | Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 1,92 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 77 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din materiale granulare fr. 8-63mm, pietris concasat, LA30 H= 30 cm | m3 |  | 144,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 8-32 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 31,5-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 78 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/mp | t |  | 0,353 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 79 | DB16F | Strat de uzura din mixtura asfaltica BA16 cu bitum rutier 50/70 cu aditivi pentru adezivitate H=3 cm (H=6 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=2 | m2 |  | 588,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS16 cu bitum modificat | t | 0,071 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,004 |  |
| 80 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.35 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20, XF1 | m3 | 0,014 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic СКМ 2-35 | buc | 1,00 |  |
| 81 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105a | Indicator A700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 82 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D600 | buc |  | 8,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-6 | Indicator D600 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 450x1350 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261057-3b | Indicator BH 450x1350 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 1.8.4. Demolarea drumului de ocolire |  |  |  |
| 84 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 |  |
| 85 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,21 |  |
| 86 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea stratului din asfalt exc. 0,4 m.c) | 100 m3 |  | 0,35 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 87 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialui cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8) | 100 m3 |  | 0,35 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 88 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 84,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 89 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din agregate concasate, H= 30 cm | m3 |  | 144,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 90 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialui cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8) | 100 m3 |  | 1,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 91 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 230,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 92 | DI122 | Montarea podetelor (demontarea; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 10,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 93 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 13,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 94 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in rambleu cu exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare. V = 1,9 t/mc) | 100 m3 |  | 6,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 95 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 235,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 96 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 97 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km (5 km) , teren categoria II , K= 10 | 100 m3 |  | 6,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 98 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 8,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 99 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I , K= 3 | 100 m3 |  | 4,20 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,67 |  |
|  |  | 1.9. Curatirea albiei podetului PC 173+17 in amonte |  |  |  |
| 100 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Curatirea albiei podetului) | 100 m3 |  | 4,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,81 |  |
| 101 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 540,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.10. Curatirea albiei podetului PC 173+17 in aval |  |  |  |
| 102 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Curatirea albiei podetului) | 100 m3 |  | 15,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,81 |  |
| 103 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 800,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 2. Capitolul II. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 104 | TsC19B1 | Sapatura la 20 m cu buldozer din caseta sistemului rutier, debleu, la constructia rambleului, pamant gr. II, V=1,90 | 100 m3 |  | 105,30 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,54 |  |
| 105 | TsC22D1, K=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=1 | 100 m3 |  | 105,30 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,80 |  |
| 106 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din santul la depozit) | 100 m3 |  | 78,40 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 107 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 9 408,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 108 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleuri, caseta sistemului rutier cu exc. 0,4-0,7 m.c., la depozit, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc. ) | 100 m3 |  | 103,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 109 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 19 627,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 110 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, debleu cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc.) | 100 m3 |  | 62,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 111 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 11 913,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 112 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleuri, caseta sistemului rutier proiectat cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc.) | 100 m3 |  | 42,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 113 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 8 113,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 114 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decaparea acostamentului existent pina la 20 m cu buldozer ) | 100 m3 |  | 87,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,54 |  |
| 115 | TsC22D1, K=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |  | 87,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,80 |  |
| 116 | TsC22D1, K=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=2 (Intoarcerea pamantului decapat dupa asternerea stratului de fundatie din balast) | 100 m3 |  | 87,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,80 |  |
| 117 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier H= 0,6 m la intersectia s.Serpeni cu exc. 0,4-0,7 m.c., la depozit, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc. ) | 100 m3 |  | 6,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 118 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 140,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 119 | DI96 | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (каток самоходный) | 100 m3 |  | 318,90 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 120 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 3 189,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 121 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 181,70 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 122 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (fara muncitor) | 100 m3 |  | 21,20 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,25 |  |
| 123 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 985,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 124 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II) | 100m2 |  | 216,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 125 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 24,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
|  |  | 3. Capitolul III. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea santurilor trapezoidale din beton monolit (1:1.5, b=0.40, h=0.60) |  |  |  |
| 126 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 685,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 127 | TsE02B | Finisarea manuala a platformelor, in teren mijlociu (Fund) | 100m2 |  | 19,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,93 |  |
| 128 | TsE03B | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Taluzuri) | 100m2 |  | 109,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,09 |  |
| 129 | DI130 | Consolidarea taluzelor cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m | 100m2 |  | 105,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 130 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-5 | 100m2 |  | -105,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 131 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinten de disipare din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, 0,2x1,50x2,2m) | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea santurilor trapezoidale cu strat vegetal H=0,15m si insamantare manuala, b=0.40, h=0.60, taluz 1:1.5 |  |  |  |
| 132 | TsE02B | Finisarea manuala a platformelor, in teren mijlociu (Fund) | 100m2 |  | 3,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,93 |  |
| 133 | TsE03B | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Taluzuri) | 100m2 |  | 18,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,09 |  |
| 134 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 3,28 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,95 |  |
| 135 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 393,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 136 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual) | m3 |  | 328,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
| 137 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 21,85 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 138 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 21,85 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5, b=0.40, h=0.60) |  |  |  |
| 139 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 264,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 140 | TsE02B | Finisarea manuala a platformelor, in teren mijlociu (Fund) | 100m2 |  | 8,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,93 |  |
| 141 | TsE03B | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Taluzuri) | 100m2 |  | 48,96 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,09 |  |
| 142 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m | 100m2 |  | 46,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 143 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinten N2 din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, 0,4x0,5x2,96m) | m3 |  | 222,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 144 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinten N3 din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, 1,0x0,5x2,96m) | m3 |  | 37,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 145 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Suport din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, 0,5x2,1x2,1m) | m3 |  | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 146 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinten de disipare din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, 0,2x1,50x2,2m) | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
|  |  | 3.4. Consolidarea santului dreptunghiular cu rigole L 4-8 |  |  |  |
| 147 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 148 | TsE02B | Finisarea manuala a platformelor, in teren mijlociu (Fund) | 100m2 |  | 0,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,93 |  |
| 149 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-31,5, H-10cm | m3 |  | 2,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 150 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (rigole L 4-8) | m3 |  | 3,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,10 |  |
|  | 2666122800562-L | rigole L 4-8 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,38 |  |
| 151 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placa pentru rigola P 5-8) | m3 |  | 1,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,80 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,12 |  |
|  | 2666122800563-P | Placa pentru rigola P 5-8 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |
| 152 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 153 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 3.5. Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate fr.8-31,5 mm. LA30. H=0,10 m |  |  |  |
| 154 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate fr.8-31,5 mm. LA30. H=0,10 m | m2 |  | 10 082,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 3.6. Amenajarea rigolelor carosabile |  |  |  |
| 155 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea rigolelor carosabile B 1-20-50) | buc |  | 10 960,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-b | Amenajarea rigolelor carosabile B 1-20-50 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 156 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (fara vibrator) | m3 |  | 767,20 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C16/20 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 3.7. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0,15m si insamantare manuala |  |  |  |
| 157 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 36,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,95 |  |
| 158 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 540,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 159 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual) | m3 |  | 3 600,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
| 160 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 240,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 161 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 240,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.8. Constructia casiuri pe acostament si taluz |  |  |  |
| 162 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 18,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 163 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-8cm | m3 |  | 10,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 164 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-5) | buc |  | 235,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-5 | Bloc Б-5 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 165 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4, H=0,10 m) | m3 |  | 2,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 166 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 57,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 167 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-8cm | m3 |  | 20,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 168 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4, H=0,10 m) | m3 |  | 19,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 169 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-6) | buc |  | 371,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-1 | Bloc Б-6 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 170 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-10cm | m3 |  | 41,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 171 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-9 ) | buc |  | 63,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-2 | Bloc Б-9 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 172 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 173 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-10cm | m3 |  | 22,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 174 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4, H=0,10 m) | m3 |  | 24,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 175 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-5) | buc |  | 210,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-5 | Bloc Б-5 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
|  |  | 3.9. Sadirea copacilor |  |  |  |
| 176 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (nuc) | buc |  | 429,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,40 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,50 |  |
|  | 1111000100111 | Puieti de foioase de talie mare | buc | 1,05 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,02 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,02 |  |
| 177 | TsH92C | Incarcarea in auto | t |  | 0,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,65 |  |
| 178 | TsI51C10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t |  | 0,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
|  |  | 4. Capitolul IV. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 179 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  | 1 270,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,063 |  |
| 180 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8) | 100 m3 |  | 114,35 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 181 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 18 296,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 182 | DH01A | Asternerea pe platforam drumuluiu a materialelor de intretinere cu autogreder, H=9cm | m3 |  | 11 435,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,011 |  |
| 183 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, H=29cm, K=6 | 100m2 |  | 1 270,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,088 |  |
| 184 | DI96 | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (каток самоходный) | 100 m3 |  | 368,47 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 185 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast fr.4-63, Ga75, Н=35cm cu cantitatea de pietris de minim 65%, la intersectie spre s. Serpeni. | m3 |  | 350,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 186 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast fr.4-63, Ga75, Н=20cm cu cantitatea de pietris de minim 65%, | m3 |  | 23 102,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 187 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta LA30, fr.16-32, stabilizat cu ciment (4%), pina la puterea R= 9,64Мпа | m3 |  | 27 346,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,40 |  |
|  | 1421402200393 | Piatra sparta LA30, fr.16-32 | m3 | 1,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,133 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,154 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 188 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 54 693,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 189 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Strat de baza din piatra sparta LA30, fr.16-32, stabilizat cu ciment (4%), pina la puterea R= 9,64Мпа, h=30 cm, (fara nisip)) | m3 |  | 27 346,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 |  |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie) | m3 | 1,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 190 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/mp | t |  | 45,58 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 191 | DB19H | Strat de baza anrobat bituminos cu criblura AB31,5, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,143 | m2 |  | 75 963,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,07 |  |
|  | 111100010001310-AB | Anrobat bituminos cu criblura AB31,5 | t | 0,165 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 192 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/mp | t |  | 22,80 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 193 | TsJ05B | Asternerea geocompozit PGM-G 100/100 Geocompozit in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) | m2 |  | 75 963,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,03 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,01 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711217329883a | geocompozit PGM-G 100/100 | м2 | 1,00 |  |
| 194 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/mp | t |  | 22,80 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 195 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 75 963,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic BAD22,4 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 196 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/mp | t |  | 22,80 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 197 | DB16H | Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat 40/80, H-4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 75 963,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS16 cu bitum modificat | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 5. Capitolul V. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea podetelor TS 60.25.3 la accese |  |  |  |
| 198 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,788 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 199 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 200 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,355 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 201 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 67,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 202 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,355 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 203 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 26,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 204 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M20) | m3 |  | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 205 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS60.25.3 int) | m3 |  | 13,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-60 | Tuburi TS60.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 206 | DI125 | Montarea perete portal ST9 | m3 |  | 12,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-9 | Perete portal ST9 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 207 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 174,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 208 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 34,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 209 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,007 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 210 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 211 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 51,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.2. Amenajarea podetelor TS 100.20.3 la accese |  |  |  |
| 212 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,013 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 213 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 214 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,407 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 215 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 77,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 216 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,407 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 217 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 29,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 218 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M20) | m3 |  | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 219 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS100.25.3 int) | m3 |  | 28,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi TS100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 220 | DI125 | Montarea perete portal ST11 | m3 |  | 7,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-11 | Perete portal ST11 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 221 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 139,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 222 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 27,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 223 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,005 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 224 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,707 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 225 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 70,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.3. Amenajarea podetului 2,0x2,0 la acces s.Telita Noua |  |  |  |
| 226 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,213 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 227 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 22,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 228 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 1,881 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 229 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 357,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 230 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,881 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 231 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 1,881 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 232 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 35,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 233 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 3,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 234 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm sub tuburi) | m3 |  | 14,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 235 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,96 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 236 | DI123 | Amplasarea ZP-10-100 din beton armat C30/37, clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 9,87 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,10 |  |
|  | 2666122800562-Z10 | ZP-10-100 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,38 |  |
| 237 | DI125 | Montarea aripi laterale ST1 din beton armat C30/37 XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 6,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564c-1 | Aripi laterale ST1 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 238 | DI125 | Montarea aripi laterale ST3 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 4,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564c-3 | Aripi laterale ST3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 239 | DI125 | Montarea pereti portal ZP-35 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 266612280056436 | Portal ZP-35 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 240 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 86,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 241 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 21,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 242 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,381 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 243 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei intrare) | 100m2 |  | 0,294 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 244 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,294 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 245 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,866 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 246 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,866 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 247 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,204 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 248 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,204 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 249 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 276,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 250 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 251 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 15,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 252 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 20,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 253 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,55 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 254 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 55,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.4. Alungirea podetului tubular 2x1,5 PC 84+51 |  |  |  |
| 255 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,826 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 256 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 257 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,702 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 258 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 133,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 259 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,702 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 260 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 0,702 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 261 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 7,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 262 | TsI51B2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni") | t |  | 19,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 263 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 19,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 264 | RpCJ35A | Inlaturarea tencuielei vechi de pe exteriorul aripilor si portalului existenti, la tubul existent, hmed=1,5cm. | m2 |  | 114,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 265 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment M10 H=2cm, K = 0,75 | m2 |  | 114,30 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,91 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 8,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,007 |  |
| 266 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 20,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 267 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 3,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 268 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm sub tuburi) | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 269 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,57 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 270 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS150.25.3 int) | m3 |  | 2,88 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-150 | Tuburi TS150.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 271 | DI125 | Montarea perete portal ST12 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 6,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-12 | Perete portal ST12 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 272 | DI125 | Montarea aripi laterale ST6 din beton armat C30/37 XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 4,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-6 | Aripi laterale ST6 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 273 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 32,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 274 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 11,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 275 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,009 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 276 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei intrare) | 100m2 |  | 0,234 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 277 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,234 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 278 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,314 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 279 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,314 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 280 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,208 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 281 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,208 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 282 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 140,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 283 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 284 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Camasuire cu beton C16/20 XF2) | m3 |  | 1,50 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |  |
|  | 2663102101000a | Beton clasa C16/20, XF2 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
| 285 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 6,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 286 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 15,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 287 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 288 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 21,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.5. Reamenajarea podetului D-1,2 PC 137+93 |  |  |  |
| 289 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,748 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 290 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 291 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,636 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 292 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 120,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 293 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,636 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 294 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 0,636 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 295 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 8,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 296 | TsI51B1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km ((la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni")) | t |  | 20,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0609 |  |
| 297 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 298 | RpCJ35A | Inlaturarea tencuielei vechi de pe exteriorul aripilor si portalului existenti, la tubul existent, hmed=1,5cm. | m2 |  | 58,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 299 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment M10, K = 0,75 | m2 |  | 58,50 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,91 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 8,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,007 |  |
| 300 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 19,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 301 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 302 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,11 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 303 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Amenajarea camin descarcare din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4.) | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 304 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 231,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 305 | DI125 | Montarea aripi laterale ST5 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 2,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-a6 | Aripi laterale ST5 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 306 | DI125 | Montarea perete portal ST11 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 2,54 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-11 | Perete portal ST11 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 307 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 51,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 308 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 18,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 309 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,014 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 310 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,464 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 311 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,464 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 312 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 313 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 314 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 130,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 315 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 0,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 316 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 317 | CC03B | Instalarea plasei de armatura D-12mm A500 S355J2 | kg |  | 59,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,03 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 318 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 12,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 319 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,19 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 320 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 19,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.6. Alungirea podetului D-1,0 PC 149+08 |  |  |  |
| 321 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,181 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 322 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 323 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 324 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 190,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 325 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 326 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 327 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 328 | TsI51B1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km ((la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni")) | t |  | 8,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0609 |  |
| 329 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 330 | RpCJ35A | Inlaturarea tencuielei vechi de pe exteriorul aripilor si portalului existenti, la tubul existent, hmed=1,5cm. | m2 |  | 43,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 331 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment M10 H=2cm, K = 0,75 | m2 |  | 43,80 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,91 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 8,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,007 |  |
| 332 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 19,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 333 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 334 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm sub tuburi) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 335 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,09 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 336 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Cresterea portalulul din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4.) | m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 337 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 19,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 338 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Amenajarea zid-portal din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4). | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 339 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 340 | DI125 | Montarea aripi laterale ST4 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-a5 | Aripi laterale ST4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 341 | DI125 | Montarea perete portal ST10 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-10 | Perete portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 342 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 42,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 343 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 15,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 344 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,008 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 345 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei intrare) | 100m2 |  | 0,142 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 346 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,142 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 347 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,346 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 348 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,346 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 349 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,115 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 350 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,115 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 351 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 119,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 352 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 353 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Camasuire cu beton C16/20 XF2) | m3 |  | 1,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |  |
|  | 2663102101000a | Beton clasa C16/20, XF2 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
| 354 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 355 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 10,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 356 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 357 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.7. Alungirea podetului D-1,0 PC 163+83 |  |  |  |
| 358 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,663 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 359 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 360 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,563 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 361 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 107,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 362 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,563 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 363 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 0,563 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 364 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 365 | TsI51B1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km ((la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni")) | t |  | 8,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0609 |  |
| 366 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 367 | RpCJ35A | Inlaturarea tencuielei vechi de pe exteriorul aripilor si portalului existenti, la tubul existent, hmed=1,5cm. | m2 |  | 51,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 368 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment M10 H=2cm, K = 0,75 | m2 |  | 51,10 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,91 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 8,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,007 |  |
| 369 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 15,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 370 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 371 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm sub tuburi) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 372 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,09 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 373 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Cresterea portalulul din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4). | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 374 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 12,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 375 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Amenajarea zid-portal din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4.) | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 376 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 377 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS100.25.3 int) | m3 |  | 1,22 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi TS100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 378 | DI125 | Montarea aripi laterale ST4 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-a5 | Aripi laterale ST4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 379 | DI125 | Montarea perete portal ST10 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-10 | Perete portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 380 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 50,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 381 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 18,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 382 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,009 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 383 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei intrare) | 100m2 |  | 0,277 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 384 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,277 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 385 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,287 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 386 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,287 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 387 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,136 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 388 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,136 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 389 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 130,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 390 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 391 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Camasuire cu beton C16/20 XF2) | m3 |  | 1,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |  |
|  | 2663102101000a | Beton clasa C16/20, XF2 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
| 392 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 393 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 10,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 394 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 395 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 17,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.8. Alungirea podetului D-1,0 PC 168+54 |  |  |  |
| 396 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,873 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 397 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 398 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,742 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 399 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 141,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 400 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,742 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 401 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 0,742 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 402 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 6,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 403 | TsI51B1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km ((la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni")) | t |  | 16,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0609 |  |
| 404 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 405 | RpCJ35A | Inlaturarea tencuielei vechi de pe exteriorul aripilor si portalului existenti, la tubul existent, hmed=1,5cm. | m2 |  | 42,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 406 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment M10 H=2cm, K = 0,75 | m2 |  | 42,40 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,91 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 8,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,007 |  |
| 407 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 20,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 408 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 409 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm sub tubur) | m3 |  | 2,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 410 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,19 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 411 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Camin descarcarea din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4.) | m3 |  | 1,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 412 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 132,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 413 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS100.25.3 int) | m3 |  | 2,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi TS100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 414 | DI125 | Montarea aripi laterale ST4 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-a5 | Aripi laterale ST4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 415 | DI125 | Montarea perete portal ST10 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-10 | Perete portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 416 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 53,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 417 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 19,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 418 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,01 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 419 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,294 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 420 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,294 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 421 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,117 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 422 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,117 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 423 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 86,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 424 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 0,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 425 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Camasuire cu beton C16/20 XF2) | m3 |  | 2,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |  |
|  | 2663102101000a | Beton clasa C16/20, XF2 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
| 426 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 427 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 10,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 428 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 429 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 22,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.9. Amenajarea podetului 3x( 2,0x2,0) PC 173+17 |  |  |  |
| 430 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 6,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 431 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 432 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 5,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 433 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 969,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 434 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,10 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 435 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 5,10 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 436 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 106,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 437 | TsI51B1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km ((la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni")) | t |  | 265,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0609 |  |
| 438 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 265,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 439 | TsC54B | Strat de fundatie din balast fr.0-63 | m3 |  | 76,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-4 | Balast | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 440 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 9,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 441 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm sub tuburi) | m3 |  | 60,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 442 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 5,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 443 | DI123 | Amplasarea ZP-10-100 din beton armat C30/37, clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 59,22 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,10 |  |
|  | 2666122800562-Z10 | ZP-10-100 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,38 |  |
| 444 | DI125 | Montarea aripi laterale ST1 din beton armat C30/37 XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 6,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564c-1 | Aripi laterale ST1 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 445 | DI125 | Montarea aripi laterale ST3 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 4,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564c-3 | Aripi laterale ST3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 446 | DI125 | Montarea pereti portal ZP-35 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 10,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 266612280056436 | Portal ZP-35 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 447 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 463,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 448 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 117,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 449 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 2,038 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 450 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei intrare) | 100m2 |  | 0,465 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 451 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,465 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 452 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 2,467 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 453 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -2,467 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 454 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,463 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 455 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,463 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 456 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 712,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 457 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 458 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 35,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 459 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 20,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 460 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 1,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 461 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.10. Reamenajarea podetului D-1,2 PC 179+63 |  |  |  |
| 462 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,872 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 463 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 464 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,741 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 465 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 140,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 466 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,741 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 467 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 0,741 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 468 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 469 | TsI51B1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km ((la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni")) | t |  | 10,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0609 |  |
| 470 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 471 | RpCJ35A | Inlaturarea tencuielei vechi de pe exteriorul aripilor si portalului existenti, la tubul existent, hmed=1,5cm. | m2 |  | 54,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 472 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment M10 H=2cm, K = 0,75 | m2 |  | 54,90 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,91 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 8,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,007 |  |
| 473 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 474 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 475 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm sub tuburi) | m3 |  | 1,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 476 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,11 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 477 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Cresterea portalulul din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4.) | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 478 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 12,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 479 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Amenajarea zid-portal din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4). | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 480 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 481 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS120.25.3 int) | m3 |  | 1,59 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-120 | Tuburi TS120.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 482 | DI125 | Montarea aripi laterale ST5 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 2,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-a6 | Aripi laterale ST5 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 483 | DI125 | Montarea perete portal ST11 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-11 | Perete portal ST11 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 484 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 55,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 485 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 19,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 486 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,015 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 487 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei intrare) | 100m2 |  | 0,164 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 488 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,164 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 489 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,442 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 490 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,442 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 491 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 492 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 493 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 150,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 494 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 495 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Camasuire cu beton C16/20 XF2) | m3 |  | 1,20 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |  |
|  | 2663102101000a | Beton clasa C16/20, XF2 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
| 496 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 3,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 497 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 12,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 498 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 499 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 22,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.11. Reamenajarea podetului D-1,2 PC 184+64 |  |  |  |
| 500 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,679 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 501 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 502 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,577 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 503 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 109,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 504 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,577 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 505 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 0,577 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 506 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 507 | TsI51B1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km ((la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni")) | t |  | 10,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0609 |  |
| 508 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 509 | RpCJ35A | Inlaturarea tencuielei vechi de pe exteriorul aripilor si portalului existenti, la tubul existent, hmed=1,5cm. | m2 |  | 54,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 510 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment M10 H=2cm, K = 0,75 | m2 |  | 54,90 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,91 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 8,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,007 |  |
| 511 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 512 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 513 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm sub tuburi) | m3 |  | 1,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 514 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,11 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 515 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Cresterea portalulul din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4.) | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 516 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 25,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 517 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Amenajarea camin descarcare din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4.) | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 518 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 231,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 519 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS120.25.3 int) | m3 |  | 1,59 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-120 | Tuburi TS120.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 520 | DI125 | Montarea perete portal ST11 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-11 | Perete portal ST11 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 521 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 55,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 522 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 19,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 523 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,015 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 524 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,385 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 525 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,385 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 526 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,073 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 527 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,073 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 528 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 100,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 529 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 0,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 530 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Camasuire cu beton C16/20 XF2) | m3 |  | 1,20 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |  |
|  | 2663102101000a | Beton clasa C16/20, XF2 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,38 |  |
| 531 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 3,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 532 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 12,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 533 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 534 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 17,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.12. Alungirea podetului D-1,0 PC 189+13 |  |  |  |
| 535 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,54 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 536 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 537 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 0,444 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 538 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 84,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 539 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,444 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 540 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 0,444 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 541 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 542 | TsI51B1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km ((la sectorul Anenii Noi, S.A "Drumuri Criuleni")) | t |  | 8,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0609 |  |
| 543 | TrB22F1AD | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea) | t |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 544 | RpCJ35A | Inlaturarea tencuielei vechi de pe exteriorul aripilor si portalului existenti, la tubul existent, hmed=1,5cm. | m2 |  | 51,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
| 545 | PF01B | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment M10 H=2cm, K = 0,75 | m2 |  | 51,10 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,91 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 8,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,024 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,007 |  |
| 546 | TsC54B | Strat de fundatie din balast fr.0-63 | m3 |  | 5,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-4 | Balast | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 547 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 548 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm la rigola) | m3 |  | 1,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 549 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 0,31 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 550 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Camin descarcarea din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4) | m3 |  | 1,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 551 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 132,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 552 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS100.25.3 int) | m3 |  | 1,22 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi TS100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 553 | DI125 | Montarea perete portal ST10 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-10 | Perete portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 554 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 5,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 555 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 556 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,001 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 557 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 558 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 559 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 560 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 561 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 83,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 562 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 563 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 564 | CC03B | Instalarea plasei de armatura D-14mm A500 S355J2 | kg |  | 49,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,03 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 565 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 10,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 566 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 567 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.13. Amenajarea podetului D-1,0 PC 193+00 |  |  |  |
| 568 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,788 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 569 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 570 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 1,167 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 571 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 221,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 572 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,167 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 573 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II , K=4 | 100 m3 |  | 1,167 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 574 | TsC54B | Strat de fundatie din balast fr.0-63 | m3 |  | 15,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-4 | Balast | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 575 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=20cm intre aripi) | m3 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 576 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit clasa C16/20, XF2 , H=30cm la rigola) | m3 |  | 7,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 577 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment M10) | m3 |  | 1,88 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 578 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Camin descarcarea din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4). | m3 |  | 1,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C25/30, XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 579 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 132,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 580 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea TS100.25.3 int) | m3 |  | 7,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi TS100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 581 | DI125 | Montarea aripi laterale ST4 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-a5 | Aripi laterale ST4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 582 | DI125 | Montarea perete portal ST10 din beton armat C30/37, XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-10 | Perete portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 583 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 44,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 584 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 16,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 585 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,008 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 586 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (albiei la iesirel) | 100m2 |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 587 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 588 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (taluzurilor la intrarea si iesirea) | 100m2 |  | 0,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 589 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 590 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 591 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pintem din beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD3, XF4) | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 592 | CC03B | Instalarea plasei de armatura D-14mm A500 S355J2 | kg |  | 49,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,03 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 593 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
| 594 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 10,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,70 |  |
| 595 | TsD03D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,80 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,58 |  |
| 596 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 80,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5.14. Amenajarea tavii de drenare din polietilena gaurita D-100 mm, L=1,0m |  |  |  |
| 597 | AcA52D | Teava de drenare din polietilena gaurita D-100 mm SPEEDRAIN 1,40m (Дренажная труба, покрытая трехмерным геоматом и фильтрующим геотекстильным полотном) | m |  | 164,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,183 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,095 |  |
|  | 25212167100011 | Teava polietilena gaurita D-100 mm SPEEDRAIN 1,40m | m | 1,005 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,08 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |  |
|  |  | 6. Capitolull VI. Drumuri laterale, instalatii si semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 598 | TsC21B1 | Excavarea pamintului cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in rambleu in teren catg. II | 100 m3 |  | 15,38 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 3,61 |  |
| 599 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K= 2 | 100 m3 |  | 15,38 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,60 |  |
| 600 | DI96 | Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, cu 6-8 treceri (numai compactor) | 100 m3 |  | 15,38 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
|  |  | 6.1.2. Tip I |  |  |  |
| 601 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast fr.4-63, Ga75, Н=10cm cu cantitatea de pietris de minim 65%, | m3 |  | 512,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 602 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-64, LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=16 cm | m3 |  | 820,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 31,5-63 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 603 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 32-64, fr. 16-32, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=14 cm | m3 |  | 717,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 8-32 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 31,5-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 604 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 06 l/mp | t |  | 3,075 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 605 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 5 125,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic BAD22,4 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 606 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/mp | t |  | 1,538 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 607 | DB16H | Strat de uzura din mixtura asfaltica criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, H-4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 5 125,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311-BA | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea benzilor de accelerare si frinare |  |  |  |
|  |  | 6.2.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 608 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 4,79 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 609 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8) | 100 m3 |  | 4,79 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 610 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 953,21 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 611 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,79 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 612 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 10,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 613 | DI96 | Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, cu 6-8 treceri (numai compactor) | 100 m3 |  | 0,71 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
|  |  | 6.2.2. Tip I |  |  |  |
| 614 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast fr.4-63, Ga75, Н=20cm cu cantitatea de pietris de minim 65%, | m3 |  | 141,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 615 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta LA30, fr.16-32, stabilizat cu ciment (4%), pina la puterea R= 9,64Мпа | m3 |  | 211,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,40 |  |
|  | 1421402200393 | Piatra sparta LA30, fr.16-32 | m3 | 1,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,133 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,154 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 616 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 423,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 617 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Strat de baza din piatra sparta LA30, fr.16-32, stabilizat cu ciment (4%), pina la puterea R= 9,64Мпа, h=30 cm, (fara nisip)) | m3 |  | 211,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 |  |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie) | m3 | 1,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 618 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/mp | t |  | 0,423 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 619 | DB19H | Strat de baza anrobat bituminos cu criblura AB31,5, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,143 | m2 |  | 705,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,07 |  |
|  | 111100010001310-AB | Anrobat bituminos cu criblura AB31,5 | t | 0,165 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 620 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/mp | t |  | 0,212 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 621 | TsJ05B | Asternerea geocompozit PGM-G 100/100 Geocompozit in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) | m2 |  | 705,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,03 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,01 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711217329883a | geocompozit PGM-G 100/100 | м2 | 1,00 |  |
| 622 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/mp | t |  | 0,212 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 623 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 705,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic BAD22,4 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 624 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/mp | t |  | 0,212 |
|  | 23203226000401a | Emulsia | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 625 | DB16H | Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum modificat 40/80, H-4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 705,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS16 cu bitum modificat | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 6.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |
| 626 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF1 | m |  | 156,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,52 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,045 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 3,17 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800286 | BR100.30.15 | m | 1,005 |  |
|  |  | 6.4. Amenajarea trotuarului cu pavaj |  |  |  |
| 627 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 49,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 628 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor | 100m2 |  | 2,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
| 629 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare fr. 16-32 mm, din pietris concasat, LA30. H=10 cm | m2 |  | 234,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601-1 | Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 630 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, K=2 | m2 |  | -234,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 631 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 234,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-6 | Placi din beton, pentru trotuare H= 6 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 632 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8., asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF1 | m |  | 156,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20, XF1 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland | kg | 1,02 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton BR 100.20.8 | m | 1,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 7. Capitolull VII. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 7.1. Amenajarea parapetelor de protectie |  |  |  |
| 633 | DF59A | Montarea parapetului metalic H2-A-W4 la drum | m |  | 1 079,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,22 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic H2-A-W4 | t | 0,021 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,035 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,035 |  |
|  |  | 7.2. Instalarea stilpilor de dirijare |  |  |  |
| 634 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 300,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,30 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,00 |  |
|  |  | 7.3. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 635 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.35 (beton 0.014 m3 -proiect) | buc |  | 84,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20, XF1 | m3 | 0,014 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic СКМ 2.35 | buc | 1,00 |  |
| 636 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 (beton 0.014 m3 -proiect) | buc |  | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20, XF1 | m3 | 0,014 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic СКМ 2.40 | buc | 1,00 |  |
| 637 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc |  | 48,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-a9 | Indicator A900 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 638 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere В700 | buc |  | 13,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-b7 | Indicator В700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 639 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc |  | 8,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-d7 | Indicator D700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 640 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261054 | Indicator BH-600x900 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 641 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 700x350 | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-7-3 | Indicator BH 700x350 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 642 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 1400x700 | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-3-7 | Indicator BH 1400x700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 643 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 2700x1100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261057-16 | Indicator BH 2700x1100 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 644 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 2400x520 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261057-1 | Indicator BH 2400x520 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 645 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 1500x680 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261057b | Indicator BH 1500x680 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 7.4. Amenajarea bornelor kilometrice |  |  |  |
| 646 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 647 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-8cm | m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 648 | DE16B | Amplasarea tumbelor in gropile de fundatie | buc |  | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 26661228006BK | Borna din plastic | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 649 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 |  | 0,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
| 650 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 651 | DI129 | Consolidarea prin pavare a fundatiei cu piatra bruta fr. 80 - 120mm | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 7.5. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 652 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier (alb) | m2 |  | 3 536,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,80 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,30 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut. | 0,00707 |  |

Costul estimativ LCM, (conform cap. I – IX  din DEVIZUL GENERAL),  constituie

- 173 858,84 mii lei, fără TVA

Perioada de execuție a lucrărilor – 24 luni (termenul limita - 30.11.2025)

Notă:

Construcția drumului este prevăzută într-o perioadă de timp de 24 luni în conformitate cu SNiP 1.04.03-85 „ Normele și durata în construcție”, care include și:

- perioada de pregătire - 1 lună;

- perioada de conservare a șantierului pe perioada rece a anului – 3 luni x 2 = 6 luni;

Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de execuţie a lucrărilor de reparații complexe este de 18 de luni, inclusiv o perioadă pregătitoare de o lună.

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei Ermurachi |
| --- | --- |

Ex. A. Ermurachi                                                                              Fila 69/69