|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1595228541026 din 27 iul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Produsele diagnostice, reactivele chimice și consumabilelor medicale, consumabile de laborator, suplimentar, repetat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  |  | Indicator chimic, tip IV |  |  |  | Certificare: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale. Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: a) chimic; b) de unică folosinţă; c) din hîrtie cu strat termoindicator; d) adeziv; e) T°de topire 118° ±2, 0,7 - 0,9 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |  |  | CE, ISO |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  |  | Rulouri cu bandă continuă autocolantă |  |  |  | Destinaţia: pentru marcarea produselor sanguine validate; Proprietăţi: compatibil cu imprimanta cod/bare „Brother P-touch, QL – 650TD”; termorezistente la temperatură joasă: temperatura de la minus 25°C minus 80°C şi decongelare rapidă la temperatura de pînă la plus 37°C; Uşor decupabile; Dimensiuni: lăţimea bandei - 62 mm, lungimea - 24 metri. - confirmarea precum produsul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE sau normelor naţionale din ţara producătorului; - certificat de origine pentru produs; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat; prezentarea 1 (unu) rulou pentru testarea tehnică, acesta fiind însoţit de certificate de calitate. |  |  | CE, ISO |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |