| Lucrări de reparații la Centrul de plasament pentru persoane in etate si cu dizabilitati ”Agape” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Sîngerei, str.Independenței, nr.56, or.Sîngerei | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatie GTS |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Barbati |  |  |  |  |
| 1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |  |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |  |
| 3 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wс pentru persoane cu dizabilitati) | buc |  | 1,00 |  |
| 4 | SC11B | Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 | buc |  | 1,00 |  |
| 5 | SC11A | Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc |  | 1,00 |  |
| 6 | SC11A | Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc |  | 1,00 |  |
| 7 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |
| 8 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 6,37 |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 6,37 |  |
|  |  | 1.1.2. Femei |  |  |  |  |
| 11 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |  |
| 12 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |  |
| 13 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 1,00 |  |
| 14 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |  |
| 15 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wс pentru persoane cu dizabilitati) | buc |  | 1,00 |  |
| 16 | SC11B | Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 | buc |  | 1,00 |  |
| 17 | SC11A | Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc |  | 1,00 |  |
| 18 | SC11A | Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc |  | 1,00 |  |
| 19 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |
| 20 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 23,30 |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 23,30 |  |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 2,00 |  |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 2,00 |  |
| 25 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc |  | 1,00 |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 2,00 |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 2,00 |  |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 2,00 |  |
| 29 | IzF01E K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat | m2 |  | 2,00 |  |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 2,00 |  |
| 31 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 2,00 |  |
|  |  | 1.2. Reparatie spalatorie |  |  |  |  |
| 32 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 10,86 |  |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 25,65 |  |
| 34 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  | 0,40 |  |
| 35 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre | t |  | 0,40 |  |
| 36 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t |  | 0,40 |  |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 10,86 |  |
| 38 | IzF01E K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat | m2 |  | 10,86 |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 10,86 |  |
| 40 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 10,86 |  |
| 41 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, intr-un strat | m2 |  | 10,86 |  |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 25,65 |  |
| 43 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 25,65 |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 37,85 |  |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 37,85 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari pe interior |  |  |  |  |
| 46 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (suporturi din inox pentru persoane in virsta montate pe pereti) | m |  | 20,00 |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 194,30 |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 194,30 |  |
|  |  | 1.4. Reparatii dormitoare |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 49 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  | 77,90 |  |
| 50 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 |  | 77,90 |  |
|  |  | 1.4.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 7,80 |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 7,80 |  |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 7,80 |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 249,20 |  |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 249,20 |  |
|  |  | 1.5. Rampa |  |  |  |  |
| 56 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, cu covor antiderapant de cauciuc cu striatii 5 | m2 |  | 5,00 |  |
|  |  | 1.6. Incalzire |  |  |  |  |
| 57 | RpIA53A | Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 58 | RpIA02A | Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM de 7-9600 kcal/h cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera Microcentrala duo 50 t.a, 45 kw | buc |  | 1,00 |  |
| 59 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 2x1.5mm2 | m |  | 30,00 |  |
| 60 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat. Plafoniera Led 25W 380x55mm | buc |  | 6,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 61 | Pret de piata | Microcentrala duo 50 t.a, 45 kw | buc |  | 1,00 |  |
| 62 | Pret de piata | Plafoniera Led 25W 380x55mm | buc |  | 6,00 |  |

| Intocmit | Carp A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |