CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Criuleni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie  si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025

- L431 (Drum de acces spre s. Rîșcova)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |
| 4 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 5 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C30/37 | m3 | 1,0080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 6 | CP11A | Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat | buc | 1,0100 |
|  | 2874115825005 | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12 | buc | 0,3000 |
|  | 2875276829082 | Console metalice pentru cofraje glisante | kg | 0,5500 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,6500 |
|  |  | 2. Rigola necarosabila 2 |  |  |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 9 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 11 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C30/37 | m3 | 1,0080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  |  | 3. Trotuar |  |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 14 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 17 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
| 18 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 |  |
|  | 00000017 | Pelicula | m2 | 1,1000 |
| 19 |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (se exclude carton bitumat, placa pfl moi bitumate) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 |
| 20 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |
| 21 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40х40h mm | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2600 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,6000 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |

- L433 (Drum de acces spre satul Ișnovăț)

|  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. L433 Drum de acces spre s.Isnovet |  |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |

- L434 (Drum de ocolire a satului Izbiște)

|  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. L434 Drum de ocolire a satului Izbiste |  |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 3 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |

- L435 (Chișinău-Colonița-Maximovca)

|  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. L435 Chisinau-Colonita-Maximovca-Baltata |  |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | 2. 2.Pavilion -2 un. |  |  |
| 3 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 5 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 6 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 7 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
| 8 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 9 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (5.6.2) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (5.6.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 10 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Autopavilion 1500x490mm 3M) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)(Autopavilion 1500x490mm 3M | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 11 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Drapelul Moldovei 3M) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 101-9602 | Indicator (Drapelul Moldovei) | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
|  |  | 3. Раздел |  |  |
| 12 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |

- L435.1 (Drum de acces spre satul Dolinnoe)

|  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. L435.1 Drum de acces spre s.Dolinnoie |  |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 3 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |

- L436 (Budești-Bălțata)

|  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L436 Budesti-Baltata |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 3 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |

- L438 (G72-Jevreni-Răculești)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L438 G72 -Jevreni-Raculesti |  |  |
| 1 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 2 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |

- L439 (M1 drum de acces spre s.Cruglic)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L439 M1 Drum de acces spre s.Cruglic |  |  |
| 1 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |
| 2 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |

- L440 (Hîrtopul Mic-Zăicana-Hrușova)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L440 Hirtop Mare |  |  |
| 1 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 2 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 2. 2.Pavilion -1 un. |  |  |
| 3 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 5 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 6 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 7 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
| 8 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 9 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (5.6.2) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (5.6.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 10 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Autopavilion 1500x490mm 3M) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)(Autopavilion 1500x490mm 3M | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 11 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Drapelul Republicii 3M) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 101-9602 | Indicator (drapelul Moldovei) | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |

- L440.1 (Zăicana-M1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L440.1 Zaicana-M1 |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | 2. 2.Pavilion -1 un. |  |  |
| 3 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 5 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 6 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 7 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
| 8 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 9 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (5.6.2) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (5.6.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 10 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Autopavilion 1500x490mm 3M) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)(Autopavilion 1500x490mm 3M | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 11 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Drapelul Republicii 3M) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 101-9602 | Indicator (drapelul Moldovei) | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
|  |  | 3. Trotuar |  |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 14 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 17 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
| 18 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 |  |
|  | 00000017 | Pelicula | m2 | 1,1000 |
| 19 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (se exclude carton bitumat, placa pfl moi bitumate) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 |
| 20 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |
| 21 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40х40h mm | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2600 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,6000 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |

- L443 (Vadul lui Vodă -Bălăbănești)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L443 Vadul lui Voda Balabanesti |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 3 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |

- L444 (Drum de acces spre satul Corjova)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L 444 drum de acces spre s.Corjova |  |  |
| 1 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |

- L445 (Drum de acces spre satul Mălăiești)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. L445 Drum de acces spre s.Malaesti |  |  |  |
| 1 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 4 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |

- L446 (Drum de acces spre satul Dubăsarii Vechi)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 1. L446 drum de acces spre satul Dubasarii Vechi |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 4 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 8 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 2. 2.Pavilion -2 un. |  |  |
| 9 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 11 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 12 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 13 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
| 14 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 15 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (5.6.2) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (5.6.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 16 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Autopavilion 1500x490mm 3M) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)(Autopavilion 1500x490mm 3M | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
| 17 | RpDE11F | Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Drapelul Moldovei 3M) | buc |  |
|  | 7214210026840 | Lacatus constructii | h-om | 0,7900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 101-9602 | Indicator (Drapelul Moldovei) | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403700404 | Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |
|  |  | 3. trotuar |  |  |
| 18 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 19 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 20 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa..C12/16 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 23 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din pavaj color vibropresat cu grosimea 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655 | Pavaj vibropresat 40mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |

- Intretinerea de iarna

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Iarna |  |  |
| 1 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,0400 |
| 2 | TsI51C10 | Transportarea MAD 30% cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (se include MAD30%) | t |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 1,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |
| 3 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |
| 4 | DI147A | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115)) | 1000 m2 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0150 |

- Indicatoare rutiere

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Indicatoare rutiere |  |  |
| 1 | RpDE11G | Demontarea (scoaterea) indicatoarelor de circulatie rutiera | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100001 | Beton | m3 | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.14.1) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261061 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.14.1) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.14.2) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261062 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.14.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.34.1) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261063 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.34.1) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.34.2) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261064 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.34.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.21) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261067 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.21) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.13.1) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261065 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.13.1) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.13.2) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261066 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.13.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.12.1) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261068 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.12.1) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.12.2) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261069 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.12.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.1) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 261510732610610 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (5.50.1) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.2) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 261510732610611 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (5.50.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.1) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 261510732610612 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (2.1) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.33) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 261510732610613 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.33) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.7.2) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 261510732610614 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.7.2) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.7.3) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 261510732610615 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (1.7.3) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 261510732610616 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (2.3) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.15.1) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 261510732610617 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (6.15.1) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

- Marcaj rutier

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Marcaj rutier |  |  |
| 1 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile(culoare alba) | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
| 2 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (culoare rosie) | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  | 24301161032182 | Vopsea rosie | kg | 0,7200 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |

- Intretinere curenta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinere curenta |  |  |
| 1 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 3 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 4 | DF54C | Lucrari auxiliare cu autogreder | h-ut |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |