Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Investitor IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Alimentarea cu apa A1, T3 |  |  |  |  |
| 1 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"( Robinet de trecere ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,000 |  |  |
| 2 |  | Teu din polipropilena d20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719427 | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 |  | Teu din polipropilena d25x20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719428 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 |  | Reductie otel- polietilena d20x25 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194320 | Reductie otel- polietilena d20x25 | buc | 1,000 |  |  |
| 5 |  | Furtun din metaloplast 1/2'' L=600 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194321 | Furtun din metaloplast 1/2'' L=600 | buc | 1,000 |  |  |
| 6 |  | Cot din polipropilena d20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194319 | Cot din polipropilena d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm de exclus resursele Cot, Teu,Reductie, Racord ( Teava polipropilena d20 ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava polipropilena d20 | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,110 |  |  |
| 10 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |  |  |
|  |  | 2. Canalizarea C1 |  |  |  |  |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |  |  |
| 12 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 |  |  |
| 13 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuarul de la demontare ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar de la demontare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar de la demontare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava polipropilena d20 | m | 0,600 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |  |  |
| 14 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( bateriei amestecatoare de la demontare ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" de la demontare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 16 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d50 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 25231567210151 | Teu d50 din material plastic pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
| 17 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.