Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

CAIET DE SARCINI

Obiectul: "Reparatia Holului si amenajarea teritoriului adiacent intrarii centrale in incinta Biobancii, bd. Stefan cel Mare , 165”

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari interioare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ancandrament ) | m2 | 12,75 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri perefabricate 600x600mm ,"Amstrong" , inclusiv sistemul-grila, ( grosimea de la 12mm ) | m2 | 17,00 |
| 3 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usa PVC ( h=3m ) cu supralumina si ancandrament, inclusiv lacat cu broasca si miner, 5 chei | m2 | 9,30 |
| 4 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usa PVC ( h=3m ) cu supralumina si ancandrament, culoare CAFENIE ( se va coordona ), inclusiv lacat cu broasca si miner, 5 chei | m2 | 4,80 |
| 5 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Teava profilata 50x50x5mm | kg | 52,50 |
| 7 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, HIDRO gr.12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 41,50 |
| 8 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDRO gr.12,5mm, ntr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 10,50 |
| 9 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu | m | 32,50 |
| 10 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 13,50 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,50 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 62,50 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (euroton sau analogic) | m2 | 62,50 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului , strat suport ( Betonogrund sau analogic ), intr-un strat, la pardosea | m2 | 18,40 |
| 15 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 18,40 |
| 16 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: | m2 | -18,40 |
| 17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata , inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 400 x 400 mm , calitate superioara | m2 | 18,40 |
| 18 | CI14A | Elemente liniare, plinta, din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , h=10cm | m | 18,40 |
|  |  | 1.2. Lucrari exterioare |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 25,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, pentru exterior/interior | m2 | 25,00 |
| 21 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 41,20 |
| 22 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton asfaltic | m3 | 4,12 |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, Bordura 100*25*8 cm | m | 45,00 |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr=10cm) | m3 | 4,50 |
| 25 | DE13B | Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x40mm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm | m2 | 46,50 |
| 26 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 8,80 |
| 27 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 8,80 |
| 28 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 8,80 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac