Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

- CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca.

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Barajul Celular | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1

Sectorul "Barajul celular" Подготовительные работы.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ——— incl. salariu |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Paздел (Работы ведутся в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G |  | (Разбивка монолитного ж/б нарушенных плит) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 180,400 |  |  |
| 2 | TRI1AA04C1 |  | (Погрузка бетонного лома в бадьи вручную) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 450,000 |  |  |
| 3 | TrB22D3D |  | (Погрузка бетонного лома автокраном в автосамосвалы) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t |  | t | 450,000 |  |  |
| 4 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 450,000 |  |  |
| 5 | RpCD07A |  | (Резка арматуры) Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm |  | buc | 1 200,000 |  |  |
| 6 | TRI1AA04C1 |  | (Погрузка арматуры в бадьи вручную) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 11,600 |  |  |
| 7 | TrB22D3D |  | (Погрузка арматуры автокраном в автосамосвалы) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t |  | t | 11,600 |  |  |
| 8 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 11,600 |  |  |
| 9 | RpCH32E |  | ( Разборка деформационных и температурных швов) Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  | m3 | 0,900 |  |  |
| 10 | TRI1AA04C1 |  | (Погрузка отходов в бадьи вручную) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 0,699 |  |  |
| 11 | TrB22D3D |  | (Погрузка отходов автокраном в автосамосвалы) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t |  | t | 0,699 |  |  |
| 12 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 0,699 |  |  |
| 13 | RpCB18G |  | (Разбивка монолитного ж/б на контакте старых и разрушенных плит) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 24,000 |  |  |
| 14 | TRI1AA04C1 |  | (Погрузка бетонного лома в бадьи вручную) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 58,400 |  |  |
| 15 | TrB22D3D |  | (Погрузка бетонного лома автокраном в автосамосвалы) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t |  | t | 58,400 |  |  |
| 16 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 58,400 |  |  |
| 17 | pret |  | Песчано-гравийная смесь |  | m3 | 300,000 |  |  |
| 18 | TsC35A31 |  | (Планировка и перемещение ПГС на 15м ) Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 1.5- 4,0 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 11-20 м, грунт 1 категории) |  | 100 m3 | 3,000 |  |  |
| 19 | TsC35A1 |  | Уплотнение ПГС на нарушенной части плотины под восстановление ж/б плит минипогрущиком типа "BOBCAT'') Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  | 100 m3 | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел (Работы ведутся в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Cosești-Stânca. Partea Moldoveneasca. Barajul Celular | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Восстановление нарушенной части плит N69,70,75,76 верхового откоса "Barajul celular"на площади до 1030м2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Paздел (Работы ведутся в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |  |
| 1 | Dl119 |  | (Изготовление плит-подкладок для перекрытия швов) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  | m3 | 3,600 |  |  |
| 2 | IzF04B |  | ( Окраска поверхности плит-подкладок (75шт) битумом за 2-раза и обклеиванием полимерной пенкой) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  | m2 | 135,000 |  |  |
| 3 | IzF20D |  | Adaptat : (Устройство швов) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet |  | m | 180,000 |  |  |
| 4 | Dl126 |  | (Вязка каркасов на месте восстановления ж/б плит) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri |  | t | 65,170 |  |  |
| 5 | Dl126 |  | (Укладка коротышей) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri |  | t | 1,742 |  |  |
| 6 | Dl119 |  | (Плиты из монолитного бетона (15х15м t=02м) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) |  | m3 | 180,000 |  |  |
| 7 | Dl119 |  | (Бетонирование смежных плит в зоне устр-ва швов) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  | m3 | 24,800 |  |  |
| 8 | Dl126 |  | (Арматура для упора) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri |  | t | 51,840 |  |  |
| 9 | Dl119 |  | (Изготовление упора из монолитного железобетона) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  | m3 | 21,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Paздел (Работы ведутся в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |